Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Reparație scara nr.1 Bloc „A” , Reparație scara nr.2 Bloc „A” și Reparație scara nr.3 Bloc „B” în IP LT „Nicolae Iorga”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IPLT ''Nicolae Iorga'',

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1 . Urmează să fie realizate lucrări:

Reparație scara nr.1 Bloc „A” , Reparație scara nr.2 Bloc „A” și Reparație scara nr.3 Bloc „B” în IP LT „Nicolae Iorga”

  - Demolari

- Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

- Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

- Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

- Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc

- Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor

- Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03

  - Finisari

- Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

- Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

- Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005

- Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi se coordoneaza cu beneficiarul)

- Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre

- Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

- Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (De coordonat cu bneficiarul)

- Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"(De coordonat cu beneficiarul)

- Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1.  ,2 m prevazuti

- cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,

- confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba

  - Iluminare Scări

- Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri

  - Evacuare gunoi

- Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de deviz verificat pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului:

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Lucrul de construcții –montaj si de ridecare la alte nivele se vor face cu ajutorul macaraleiautoși cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Înaintea demarării lucrărilor de construcție a obiectivului este necesar de îndeplinit:

-marcarea axelor de delimitare;

-lucrări de trasament;

-lucrări de betonare.

16. Definiţii:

Perioada estivală (Luna iunie-august) coordonat cu Beneficiarul:

.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "07" mai 2025

### Formularul de deviz nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări DESFĂȘURAT

Obiect: Reparație scara nr.1 Bloc „A” LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IPLT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Blocul A scara nr.1 |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare mina continua din INOX cu pastrarea materialelor) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la scara veche) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03 | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  | 2410520006751 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0002 |
|  |  | 1.2. Finisari |  |  |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 7 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |
| 8 | СF59P | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,1970 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7850 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 9 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
| 10 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 13 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 |
|  | 2653102100835 | Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative | kg | 0,8000 |
|  | 2653102100836 | Amestec tip "Vеtоnit" | kg | 2,4000 |
|  | 2653102100837 | Grund "Suprim-100" | kg | 0,2000 |
|  | 0126227204644 | Ceara | l | 0,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 |
| 14 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (instalarea perilelor demontate din inox) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305713 | Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80(se exclude, mina curenta INOX) | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,9500 |
|  |  | 1.3. Evacuare gunoi |  |  |
| 15 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4700 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 17 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2700 |
| 18 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 19 | TRI1AA08F2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
|  |  | 1.4. Iluminare Scari |  |  |
| 20 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent Fixate direct pe ziduri | m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 22 | RpEC02C | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3200 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,5000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,5000 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1500 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0030 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 24 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |

Obiectul:  Reparație scara nr.2 Bloc „A” LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IPLT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Bloc A scara nr.2 |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03 | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |
|  |  | 1.2. Finisari |  |  |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 7 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,0750 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,2000 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,4800 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,8300 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,8000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,5300 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |
| 8 | СF59P | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,1970 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7850 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 9 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
| 10 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 12 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (De coordonat cu bneficiarul) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6800 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 1,1100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 13 | СF62A | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"(De coordonat cu beneficiarul) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,3050 |
|  | 2653102100835 | Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative | kg | 0,8000 |
|  | 2653102100836 | Amestec tip "Vеtоnit" | kg | 2,4000 |
|  | 2653102100837 | Grund "Suprim-100" | kg | 0,2000 |
|  | 0126227204644 | Ceara | l | 0,0500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0015 |
|  | 2681126001474 | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 | kg | 0,0176 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0035 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0285 |
| 14 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Instalare perile demontate de INOX) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 2812106305713 | Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (se exclude) | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,9500 |
|  |  | 1.3. Evacuare gunoi |  |  |
| 15 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4700 |
| 16 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 |
| 17 | TrB05C1-9 | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2700 |
| 18 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 19 | TRI1AA08F2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
|  |  | 1.4. Iluminare scara |  |  |
| 20 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
| 22 | RpEC02C | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3200 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 1,5000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 1,5000 |
|  | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1500 |
|  | 2414126109481 | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0030 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 24 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |

Obiectul: Reparație scara nr.3 Bloc „B”LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: IPLT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1

|  | № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  | 1. Bloc B scara nr.3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |
|  | 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  | 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  | 3 |  | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinte beton) | m |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  | Parchetar | h-om | 0,1200 |
|  |  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  |  |  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,0150 |
|  |  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  | 4 |  | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare MINA curenta din INOX, existenta cu pastrarea materialelor) | kg |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |
|  |  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |
|  |  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  |  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |
|  |  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |
|  | 5 |  | RpCP44B |  | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la perilele vechi) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03 | kg |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |
|  |  |  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,0025 |
|  |  |  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |
|  |  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |
|  |  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |
|  |  |  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |
|  |  |  |  |  | 1.2. Finisari |  |  |
|  | 6 |  | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  |  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 0,9190 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 2,2000 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,3500 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,7575 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,2710 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,0875 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 1,6500 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 16,1900 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0046 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0475 |
| 7 |  | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  | m2 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,7674 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 1,0500 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 2,0750 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 4,2000 |
|  |  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  | m | 4,2000 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 4,4800 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,8300 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 1,8000 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,0875 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 4,5300 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 53,4500 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0062 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,1377 |
| 8 |  | СF59P |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 |  | m2 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,1970 |
|  |  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 1,0500 |
|  |  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 0,9190 |
|  |  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 2,2000 |
|  |  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 2,3500 |
|  |  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  | m | 0,7850 |
|  |  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 0,2710 |
|  |  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 0,0875 |
|  |  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 1,6500 |
|  |  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 16,1900 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0064 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0475 |
| 9 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placile se vor selecta cu coordonarea beneficiarului) |  | m2 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,8550 |
|  |  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  | m2 | 1,0200 |
|  |  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  | kg | 5,8000 |
|  |  | 2653102100853 |  | Praimer (grund) |  | kg | 0,1500 |
|  |  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 0,2000 |
|  |  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,0200 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0050 |
|  |  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 0,3430 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0360 |
|  |  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 0,0072 |
| 10 |  | CK07B |  | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (DE coordonat cu beneficiarul) |  | m |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 0,0800 |
|  |  | 2010212946000 |  | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre |  | m | 1,0500 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,0150 |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 0,1500 |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0100 |
| 11 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane |  | m2 |  |
|  |  |  |  | interioare |  |  |  |
|  |  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 0,1400 |
|  |  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 0,4150 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,0500 |
| 12 |  | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,6800 |
|  |  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  | kg | 1,1100 |
|  |  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,5000 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,0500 |
| 13 |  | СF62A |  | Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Se va coordona cu beneficiarul) |  | m2 |  |
|  |  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3050 |
|  |  | 2653102100835 |  | Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative |  | kg | 0,8000 |
|  |  | 2653102100836 |  | Amestec tip "Vеtоnit" |  | kg | 2,4000 |
|  |  | 2653102100837 |  | Grund "Suprim-100" |  | kg | 0,2000 |
|  |  | 0126227204644 |  | Ceara |  | l | 0,0500 |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,0015 |
|  |  | 2681126001474 |  | Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25 |  | kg | 0,0176 |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,0035 |
|  |  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,0285 |
| 14 |  | CH06C |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba(instalare perila demontata din INOX) |  | m |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,9000 |
|  |  | 2812106305713 |  | Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii) |  | m | 1,0000 |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,1000 |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,0600 |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 0,7000 |
|  |  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,0250 |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,9500 |
|  |  |  |  | 1.3. Evacuare gunoi |  |  |  |
| 15 |  | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  | t |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,4700 |
| 16 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  | t |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,1820 |
| 17 |  | TrB05C1-9 |  | Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m |  | t |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,2700 |
| 18 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3500 |
| 19 |  | TRI1AA08F2 |  | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2 |  | t |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,3500 |
|  |  |  |  | 1.4. Iluminare Scгri |  |  |  |
| 20 |  | RpEA10A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  | m |  |
|  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,6500 |
|  |  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m | 1,0300 |
|  |  |  | 2051142950700 |  | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  |  |  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,4000 |
|  |  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 21 |  | RpEB01A |  | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(Cupru 3x1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10 | m |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 |
|  |  |  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 1,0300 |
|  |  |  | 2413217300101 |  | Clema de legatura | buc | 0,0500 |
|  | 22 |  | RpEC02C |  | Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m. | buc |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 4,3200 |
|  |  |  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC | m | 8,0000 |
|  |  |  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie | buc | 1,5000 |
|  |  |  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi | buc | 1,5000 |
|  |  |  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru | m | 16,0000 |
|  |  |  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,1500 |
|  |  |  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) | kg | 0,0007 |
|  |  |  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0030 |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5000 |
|  |  |  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii | kg | 0,0300 |
|  |  |  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,1500 |
|  | 23 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  |  |  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  |  |  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  |  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  |  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  | 24 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corpurile de iluminat se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04 | buc |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii | h-om | 0,2800 |
|  |  |  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 1,0000 |
|  |  |  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,0000 |
|  |  |  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,0000 |

Data  „07" mai  2025

________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)