Anexa   nr.4  la  Caietul de  sarcini

| Lucrări de căptușire si izolare a conductelor de abur de presiune înaltă la turbina nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  nr.3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. Condiții stingherite k=1,20 p.1 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 Коэффициент к машинам=1,2000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpIzF02A | Confecționarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrărilor la înălțimi de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rășinoase | m2 | 90,000 |
| 2 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Dn=273mm | m2 | 65,000 |
| 3 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (100mm), Dn=273mm | m2 | 65,000 |
| 4 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii din placi de sovelit б=120 mm, Dn=273mm | m2 | 47,000 |
| 5 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Dn=219mm | m2 | 65,000 |
| 6 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (100 mm), Dn=219mm | m2 | 65,000 |
| 7 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii din placi de sovelit б=120 mm, Dn=219mm | m2 | 45,000 |
| 8 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala cu asbest si plasa împletită) (стопорный клапан) | m2 | 5,200 |
| 9 | RpIzD47C | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu vata izolatoare in carcase din împletitură de sirma (100 mm) (стопорный клапан) | m2 | 5,200 |
| 10 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolațiilor la conducte de orice circumferință, executate cu cochilii din placi de sovelit б=120 mm, (стопорный клапан) | m2 | 4,300 |
| 11 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 7,000 |
| 12 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 13 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat , Dn=273mm | m2 | 34,000 |
| 14 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat , Dn=273mm | m2 | 43,000 |
| 15 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 3 strat , Dn=273mm | m2 | 52,000 |
| 16 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 4 strat , Dn=273mm | m2 | 62,000 |
| 17 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 5 strat , Dn=273mm | m2 | 71,000 |
| 18 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 71,000 |
| 19 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 71,000 |
| 20 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 1 strat , Dn=219mm | m2 | 31,000 |
| 21 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 2 strat , Dn=219mm | m2 | 41,000 |
| 22 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=700 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 3 strat , Dn=219mm | m2 | 51,000 |
| 23 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 4 strat , Dn=219mm | m2 | 60,000 |
| 24 | RpIzD03B | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala T=400 oC, având grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 35 cm, inclusiv / 5 strat , Dn=219mm | m2 | 70,000 |
| 25 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, confecționare | m2 | 70,000 |
| 26 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 70,000 |
| 27 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. (T=700 oC) (стопорный клапан) (I strat) | m2 | 34,000 |
| 28 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. (T=700 oC) (стопорный клапан) (2 strat) | m2 | 43,000 |
| 29 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. (T=700 oC) (стопорный клапан) (3 strat) | m2 | 52,000 |
| 30 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. (T=400 oC) (стопорный клапан) (4 strat) | m2 | 62,000 |
| 31 | RpIzD06F | Termoizolarea aparatelor cu saltele din vata minerala având grosimea de 50 mm, la volume sau suprafețe complicate. (T=400 oC) (стопорный клапан) (5 strat) | m2 | 71,000 |
| 32 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, confecționare (стопорный клапан) | m2 | 71,000 |
| 33 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație până la 1.6 m, montare | m2 | 71,000 |
| 34 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 2,800 |