Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 2.0.A – Construcție capitală

- Compartiment Constructii beton armat (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 11,600 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 26,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 970,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 45,704 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 11,030 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 24,818 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 097,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 25,450 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 4,580 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,832 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,513 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 11,175 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 9,343 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 11,084 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 11,358 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 5,908 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 6,450 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 7,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 6,450 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,479 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 24,123 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol) |  |  | 100 m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 95,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,424 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatie FmI-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 7,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,875 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,875 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 7,764 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,758 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,875 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 22,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 88,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,840 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 22,992 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,243 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 13,260 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 5,525 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 55,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,325 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 58,275 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,278 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 16,650 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 16,650 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,665 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,775 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,440 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,550 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,194 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 656,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 89,424 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,968 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 697,400 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 248,400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 16,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie FmI-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Nod 1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,312 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 18,450 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 50,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,326 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,252 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 51,660 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,723 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Nod 1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,750 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,375 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,225 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 25,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,663 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 25,830 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,056 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 3,200 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 3,361 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 1a (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Nod 2 (4 buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,624 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,061 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,144 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 36,900 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,080 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 99,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,547 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,496 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 101,680 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,992 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 27,776 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Nod 3 (1 buc), 4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 41,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,933 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,166 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 42,435 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,414 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,592 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 72,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,805 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,364 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 74,620 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,728 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,384 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,344 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,723 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,129 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Nod 3 (1 buc), 4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Nod 5 (1 buc), 6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,416 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,041 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 23,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,223 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,094 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 23,985 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,552 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,478 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 22,960 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,272 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Nod 5 (1 buc), 6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Nod 7 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,780 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,450 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,188 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 7,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,250 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,250 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,250 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,125 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 38,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,658 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,154 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,462 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,385 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,780 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 41,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 7 (5 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Nod 8 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,208 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,036 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,225 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 12,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,845 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 13,120 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,584 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 8 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Nod 9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,156 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,684 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,029 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,380 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,016 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,515 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 7,995 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,184 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Nod 9 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Pereti subsol |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,248 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,122 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 74,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,400 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 19,247 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,878 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,100 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 130,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 97,500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,900 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,250 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,195 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 51,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,915 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,154 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 52,480 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,512 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 765,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 45,948 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,297 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 784,945 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,658 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 229,740 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,766 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti subsol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 3,641 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,355 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 25,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,250 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,250 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 64,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,256 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 65,600 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,920 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 203,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 13,438 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,018 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 208,690 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,036 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 57,008 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,204 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 5,320 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,434 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 7,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Cadre monolite |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,160 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 5,068 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,742 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,344 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 38,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,700 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 42,350 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 3,080 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,193 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 11,550 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 11,550 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,155 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,925 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,963 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,775 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,620 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 68,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 27,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 120,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 123,000 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 33,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 382,480 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,244 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,912 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 392,042 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,825 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 107,094 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 14,880 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 3,125 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 15,630 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,190 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 35,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,323 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,176 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 36,080 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,856 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 64,320 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 112,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 9,600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cadru monolit Rm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Cadru monolit Rm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,640 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 2,534 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,371 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 19,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,900 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,520 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,570 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,950 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,475 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,850 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,280 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,100 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 13,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,017 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 50,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,835 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,204 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 52,172 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,509 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 14,252 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 188,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,442 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,943 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 193,233 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,885 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 52,786 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 4,100 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,861 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 4,307 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,083 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,328 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 16,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,056 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,080 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 16,400 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,480 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CC13E |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu 2 eclise, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 32,160 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 56,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CC13H |  | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Cadru monolit Rm-2 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 1,056 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,154 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,400 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 8,800 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 17,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,681 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,071 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 18,142 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,177 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,956 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 67,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,422 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,335 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 68,675 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,670 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,760 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 2,111 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,309 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,600 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 1,280 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,800 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 44,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 17,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 29,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,774 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,117 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 29,930 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,292 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,176 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 134,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,844 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,670 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 137,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,340 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,520 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadru monolit Rm-4 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cadre monolite |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Planseul la cota 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CA04F |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 15,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 75,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,020 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 16,470 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,410 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,360 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,368 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 130,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 130,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 39,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,900 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 6,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,250 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 16,900 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 15,600 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 260,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 78,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,000 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 104,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 59,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,213 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,178 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 60,987 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,595 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,660 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 360,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 78,926 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,082 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 394,820 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 13,608 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 381,024 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,361 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MН1-1) |  |  | kg |  | 32,600 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,846 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 34,243 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,659 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,329 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,608 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,326 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Planseul la cota 3,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Parapetul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Stilp monolit Stm-1 (12 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,582 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,850 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,525 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,570 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 6,150 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 21,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,426 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,108 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 22,140 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,048 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Stilp monolit Stm-1 (12 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Stilp monolit Stm-2 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,095 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,222 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,059 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 5,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,530 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,153 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,765 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,612 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 14,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,330 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,056 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 14,350 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,920 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 46,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,049 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,231 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,355 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,462 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,936 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Stilp monolit Stm-2 (14 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,145 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,550 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,075 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,171 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,007 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,845 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,504 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,030 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 6,150 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,680 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Stilp monolit Stm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Centura monolita Cm 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20 /25 |  |  | m3 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,335 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,495 |  |  |
|  | 2663102100000350 |  | Beton M350 |  |  | m3 |  | 1,161 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,700 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,550 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,550 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,925 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,463 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,405 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,220 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,370 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 72,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,916 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,291 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 74,620 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,728 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,384 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 147,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,742 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,738 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 151,290 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,476 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 41,328 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Centura monolita Cm 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Parapetul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Lmn-1....Lmn-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,425 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,225 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,528 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,077 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 18,450 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,040 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 36,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,422 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,184 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 37,617 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,367 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,276 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lmn-1....Lmn-4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MН-2, МН-3, МН-4) |  |  | kg |  | 138,500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 26,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,385 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,385 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 138,500 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,385 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,693 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,108 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,139 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,895 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,084 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,542 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,271 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa de armare) |  |  | kg |  | 67,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,338 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 68,175 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,338 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,250 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | CK35A |  | Ancor chimic HILTI (HSL-TZ 8/20) |  |  | buc |  | 78,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,700 |  |  |
|  | 28741363133001 |  | Ancor chimic ''Hilti'' M12 |  |  | buc |  | 78,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea si intarirea peretilor despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Fundatii sub echipamente FE-1,,,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,035 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 0,312 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 217,950 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 41,410 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,179 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,179 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 217,950 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,179 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,090 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,744 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,269 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,218 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,404 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,850 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii sub echipamente FE-1,,,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pridvor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Pridvor Pr-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,828 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,880 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 2,289 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,223 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | CA04F |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,670 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,990 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,340 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 25,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,647 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 26,159 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,259 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,770 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 31,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,723 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,096 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 32,697 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,319 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,932 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 70,310 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,078 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,211 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 72,068 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,703 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,687 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pridvor Pr-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Pridvor Pr-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,695 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,455 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,725 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,071 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,175 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15 |  |  | m3 |  | 1,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | CA04F |  | Beton turnat in placi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,185 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,945 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,217 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,324 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  |  | kg |  | 20,350 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,509 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,102 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 20,554 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,105 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 34,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,882 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,105 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 35,721 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,349 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,758 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 73,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,234 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,219 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 74,825 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,730 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,440 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pridvor Pr-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pridvor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Camin de control CC-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,963 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,163 |  |  |
|  | 26631021000001016 |  | Beton C10/16 |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,830 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 8,059 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,453 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,343 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,109 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,134 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,669 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,569 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643310112 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta de tip ''L'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742000011 |  | Capacul cu rama din fonta de tip ''L'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | AcE13A1 |  | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 42,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,422 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,422 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 42,200 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,422 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,211 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,338 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,633 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,900 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,780 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 19,210 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,221 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,253 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) |  |  | kg |  | 9,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,364 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,191 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,730 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Camin de control AC-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C10/16 |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,963 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,163 |  |  |
|  | 26631021000001016 |  | Beton C10/16 |  |  | m3 |  | 0,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,830 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,976 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,822 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,112 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,190 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,690 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 266112643310112 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643310142 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta de tip ''L'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742000011 |  | Capacul cu rama din fonta de tip ''L'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | AcE10A1 |  | Scara cu vanguri din otel (10,5 kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 42,200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,422 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,422 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 42,200 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,422 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,211 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,338 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,633 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,258 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,312 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,020 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,900 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,780 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 19,210 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,221 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,253 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d3, 100*100) |  |  | kg |  | 9,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,364 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,045 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9,191 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,091 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,730 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Canal monolit (L=10m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,880 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund, pereti) |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,561 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 22,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 16,500 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,640 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 150,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 153,750 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (placa P-1, P-2, P-3) |  |  | m3 |  | 0,745 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,980 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,298 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,775 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,447 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,980 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,980 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,858 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,792 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 30,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,989 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,122 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 31,365 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,306 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,568 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 34,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,007 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 35,465 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,346 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,688 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 68,000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 13,600 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,024 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 45,200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 18,600 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,632 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | AcD24A |  | Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior, la cuve sau bolti, la canale cu sectiunea de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m |  |  | m2 |  | 22,600 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 21,018 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,715 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (grila detasabila Gd-1) |  |  | kg |  | 33,700 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,403 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,337 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,337 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,700 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,337 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,169 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,270 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,506 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,034 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,219 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal monolit (L=10m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

- Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm 25 STh 500*250*238 mm"(sau analogic după parametri), rezistente la foc EI240, conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm"(sau analogic după parametri), cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri de carгmide tip Porotherm 25M cu grosimea 250 mm) |  |  | m3 |  | 20,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 77,080 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,236 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 20,541 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 2,091 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,348 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" |  |  | m2 |  | 101,065 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 9,020 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,820 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" (sau analogic după parametri), cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri de carгmide tip Porotherm 11.5 N+F cu grosimea 115 mm.) (parapet) |  |  | m3 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,280 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,376 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 3,006 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 0,306 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM"(sau analogic după parametri) |  |  | m2 |  | 14,790 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Pereti structurali (tip blocuri ceramice "Porotherm" 25 STh 500*250*238 mm, rezistente la foc EI240, (sau analogic după parametri) conductivitate termica 0,141W/mK) gros.300 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despatitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CD74A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" (sau analogic după parametri) cu mortar de ciment si nisip din M100: inaltime etaj pina la 4 m (blocuri de carгmide tip Porotherm 11.5 N+F cu grosimea 115 mm.) |  |  | m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 47,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,900 |  |  |
|  | 2663112800050 |  | Blocul ceramic "Porotherm" 250x380x219 mm |  |  | m3 |  | 12,525 |  |  |
|  | 2664102102020 |  | Mortar ciment-nisip M-100 (pentru informatie) |  |  | m3 |  | 1,275 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2873122004203 |  | Plasa din fibra de sticla pentru zidarie "Porotherm BM" "(sau analogic după parametri) |  |  | m2 |  | 61,625 |  |  |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  |  | h-ut |  | 5,500 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despatitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula antivapori, un strat |  |  | m2 |  | 115,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  | 2682132601626015 |  | Pelicula antivapori |  |  | m2 |  | 124,200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IzF11B |  | Termoizolant Cimentoplast (Y=180kg/m3, 0.06 W/mK), in panta de la 160...220 mm. |  |  | m3 |  | 21,850 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 35,179 |  |  |
|  | 28731220054002 |  | Polistirenciment |  |  | m3 |  | 22,724 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF18C k=1.33 |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm) |  |  | m2 |  | 115,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 53,532 |  |  |
|  | 2664102102018150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 4,588 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,212 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 155,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,881 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,776 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 156,803 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,776 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,552 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 46,575 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  | m2 |  | 115,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,600 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 34,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP, Tehnoelast EKP) |  |  | m2 |  | 115,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 51,750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,450 |  |  |
|  | 268213260047013 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP |  |  | m2 |  | 138,862 |  |  |
|  | 268213260047012 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP |  |  | m2 |  | 138,862 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 72,450 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 23,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Tip 1 (acoperis plat) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm) (pilnie de scurgere d150 mm - 4 buc) |  |  | m |  | 14,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 4,900 |  |  |
|  | 271040631172610100 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass 100mm |  |  | m |  | 14,994 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 7,140 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 3,570 |  |  |
|  | 2874115830000150 |  | Pilnii de curatire 150 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 7,140 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 3,570 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 3,570 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Put de ventilare PV-1, PV-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CD50C |  | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,700 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,290 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,169 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,308 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,627 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,033 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,026 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE06A |  | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla plana cu acoerire din polimer "Ranila" |  |  | m2 |  | 3,623 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 15,750 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 15,750 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 1,024 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 0,315 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE05B |  | Sort din tabla zincata gros=0.5mm |  |  | m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 7,576 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - 50 mm |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,514 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,881 |  |  |
|  | 268216261137050 |  | Placi vata minerala termoiz. -50 mm |  |  | m2 |  | 4,863 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 18,180 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 22,725 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 5,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 36,360 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 1,867 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 5,490 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 10,350 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Put de ventilare PV-1, PV-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Dispozitive de aerare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCE26B |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (aerator pentru acoperis plat) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 27104036424191 |  | Aerator |  |  | buc |  | 2,080 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,187 |  |  |
|  | 2682122600593 |  | Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 2,288 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,458 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 0,458 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,166 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE05B |  | Protectoare din tabla zincata cu dim. 800x800mm |  |  | m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,975 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,065 |  |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 7,576 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe |  |  | kg |  | 0,341 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Dispozitive de aerare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Scara exterioara la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare MC-1) |  |  | kg |  | 133,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,330 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,330 |  |  |
|  | 28112363098002 |  | Scari exterioare de incendiu |  |  | kg |  | 133,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,665 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,064 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 1,330 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,660 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice |  |  | t |  | 0,133 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,857 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,037 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,519 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,259 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara exterioara la acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ferestre si Vitralii |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V1, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan 4S) |  |  | m2 |  | 7,700 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,005 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,385 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 7,700 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,077 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,924 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,695 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V2, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan 4S) |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 7,200 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,864 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,520 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V3, cu punte termica si dispozitiv de autoinchidere, geam termopan 4S) |  |  | m2 |  | 6,900 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,485 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,345 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 6,900 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,828 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,415 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V4, 1700*1500 cu punte termica , geam termopan 4S) |  |  | m2 |  | 5,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,164 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 5,100 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 33,150 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 7,854 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 8,211 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 2,652 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,592 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,151 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,714 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu V5, cu punte termica , geam termopan 4S) |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 |  | 5,400 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,890 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK26A |  | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (250 mm) |  |  | m |  | 18,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,068 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,448 |  |  |
|  | 2521106718392250 |  | Glafuri interioare din PVC ferestre (b=250 mm) |  |  | m |  | 18,462 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 73,848 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK26B |  | Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre |  |  | m |  | 18,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,792 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,448 |  |  |
|  | 27431235490265230 |  | Glafuri exterioare din aluminiu ferestre |  |  | m |  | 18,100 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 72,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre si Vitralii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, din PVC oarbe) |  |  | m2 |  | 6,300 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,599 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 203011293915011 |  | Usi din profiluri din PVC (oarbe) |  |  | m2 |  | 6,300 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 25,200 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,150 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,102 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,780 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, usa metalica oarba cu un grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 1,680 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,947 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,319 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,454 |  |  |
|  | 281210630600011 |  | Usi metalice (oarba cu un grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 1,680 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,470 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,235 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,352 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,840 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,176 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, Usa metalica oarba exterioara termoizolata cu 1 grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,691 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,359 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 281210630600012 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (termoizolata) |  |  | m2 |  | 1,890 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,529 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,265 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,646 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,945 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,323 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5, U6, din PVC oarbe cu un grilaj de adlux) |  |  | m2 |  | 4,410 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,219 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,353 |  |  |
|  | 203011293915012 |  | Usi din profiluri din PVC (oarbe cu un grilaj de adlux) |  |  | m2 |  | 4,410 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 17,640 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,205 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,772 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,646 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,410 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK25A |  | Usi din PAL laminat "Aqualine" (U7, U8, in cabinele de baie) |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,752 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 20301129391503 |  | Usi usi din PAL laminat "Aqualine", |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 9,600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U9, Usa exterioara din PVC cu inchidere si cu deschidere automata in timpul unui incendiu) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,066 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 203011293915013 |  | Usi din profiluri din PVC (cu inchidere si cu deschidere automata in timpul unui incendiu) |  |  | m2 |  | 4,200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 16,800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,520 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 5,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,069 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 5,888 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,512 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,075 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 51,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 40,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,120 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 5,248 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,690 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,102 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,120 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 69,120 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,346 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 69,811 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,346 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,691 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,736 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 51,200 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 3,584 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,560 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 53,007 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,205 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 51,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,120 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 1,690 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,512 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,536 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,614 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 107,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,688 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,538 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 108,595 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,538 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,075 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,256 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600mm rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 51,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 115,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de portelanat 600*600 rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 52,736 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 207,360 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 15,360 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 024,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 46,080 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,304 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,614 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 46,100 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 13,830 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,610 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 49,373 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 16,942 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 290,430 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 4,841 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 13,830 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 2,305 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,832 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,127 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,389 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,777 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,896 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,611 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,850 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 25,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,125 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 25,250 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1,295 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,925 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 19,153 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 19,980 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 18,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,611 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,555 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,370 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,102 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 38,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,971 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,194 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 39,239 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,194 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,389 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 11,655 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolatie de hidroizol pe mastic - 2 str. |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,960 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 40,700 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 55,500 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 11,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,407 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 18,500 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 41,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,625 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 20 mm |  |  | m2 |  | 19,055 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 74,925 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,550 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 370,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 16,650 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,833 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,222 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CI14B |  | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 16,650 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 4,995 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,665 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 17,832 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 6,119 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 104,895 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 1,748 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 4,995 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 0,833 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,410 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,396 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,621 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,296 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,592 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,445 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,465 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 19,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,478 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,096 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 19,291 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,730 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,987 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,705 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 14,598 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,056 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,282 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 15,228 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 14,100 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,460 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,465 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,141 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,423 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,564 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 29,610 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,148 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 29,906 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,148 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,296 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,883 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,423 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,115 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,705 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 14,100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,410 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 15,027 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,429 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 8,587 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,145 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 7,156 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 2,862 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 14,311 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,423 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20...40 mm (100 mm) |  |  | m3 |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,386 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 1,610 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,294 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,588 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CG22A |  | Pardoseli din beton B12/16, (Y=2500 kg/m3) , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 1,435 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,462 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, (Y=2500 kg/m3) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,140 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -0,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 29,400 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,735 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 29,694 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,147 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,820 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,462 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,140 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,560 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,154 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,056 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,084 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 14,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2661112800700231 |  | Placi de portelanat rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 14,420 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 56,700 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 4,200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 12,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/Metalic 600x600) |  |  | m2 |  | 63,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 129,150 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 252,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 66,150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,945 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CK50A |  | Tavane suspendate executate pe santier din LAMBRIU METALOPLAST pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane |  |  | m2 |  | 7,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,140 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,380 |  |  |
|  | 26621027002021 |  | Lambriu metaloplast |  |  | m2 |  | 7,676 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 6,536 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 2,052 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 342,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 152,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 9,120 |  |  |
|  | 2875276305105 |  | Conector |  |  | buc |  | 33,744 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 15,800 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 2,212 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund ''Betonocontact'' |  |  | kg |  | 6,557 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 15,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 24,174 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 112,812 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,063 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,248 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,308 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 15,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,474 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,370 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,790 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 15,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 8,690 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 6,320 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,948 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 7,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,790 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Tavan) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 125,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,762 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,810 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 125,400 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 152,988 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 895,356 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,502 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,907 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 125,400 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 56,430 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,540 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 132,284 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,125 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 125,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,762 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 18,810 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 6,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 125,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 68,970 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 50,160 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 7,524 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 62,700 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 6,270 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,251 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 38,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,152 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,760 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CF07A |  | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil |  |  | m2 |  | 38,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,142 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 38,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,152 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 5,760 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CI22A |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm |  |  | m2 |  | 38,400 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 68,736 |  |  |
|  | 26611128007002 |  | Placi sau piscoturi de gresie (pereti) |  |  | m2 |  | 39,560 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 96,960 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 21,331 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 775,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,039 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,346 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 69,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,088 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,440 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 69,600 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 84,912 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 496,944 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,278 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,498 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,114 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 69,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,088 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,440 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 69,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 38,280 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 27,840 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,176 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 34,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,139 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Tambur (Nod A) |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | IzF14A |  | Strat fonoizolant intre peretii dubli executat cu placi din vata minerala - grosimea 50 mm, pentru izolatii generale lipite cu prenadez |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,794 |  |  |
|  | 268216261137150 |  | Placi vata minerala - 50 mm |  |  | m2 |  | 14,076 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 1,242 |  |  |
|  | 2462106110443 |  | Prenadez 400 |  |  | kg |  | 8,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 16,836 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 98,532 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,055 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,090 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,221 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,760 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 15,180 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,070 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,414 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,070 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,690 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 13,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,590 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 5,520 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,828 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,900 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tambur (Nod A) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare interioara (Pereti) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) "(sau analogic după parametri) |  |  | m2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,500 |  |  |
|  | 26701122020511 |  | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) (sau analogic după parametri) |  |  | m2 |  | 25,755 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 111,100 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 10,857 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,632 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,275 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 1,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (Sistema de fatatade ventilate, material compozit ETALBOND RAL 7035 (Light grey), vata minerala NOBASIL TF gros.100 mm g=150 kg/m3 0.035 W/mK) |  |  | m2 |  | 150,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 251,550 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice material compozit ETALBOND RAL 7035 |  |  | m2 |  | 165,825 |  |  |
|  | 2521302602900100 |  | Placi vata minerala -100 mm (150 kg/m3 0.035 W/mK) |  |  | m2 |  | 155,272 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 165,825 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 1 130,625 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 34,350 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 41,250 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 220,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 165,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 990,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.1. Balustrade exterioare |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | CH06A |  | Balustrada din profile din inox h=1100 mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 13,500 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel INOX |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,500 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,500 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Groapa RAC1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,010 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 2,020 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | IzF04B k=4 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (hidroizol ) |  |  | m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 1,561 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | IzF04G k=4 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 52,800 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 76,800 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 15,360 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,024 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 52,800 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,960 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | CG22A |  | Pardoseli din beton B15 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (50 mm) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 0,102 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | CG22A5 k=5 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,050 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | -0,051 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (capacul) |  |  | kg |  | 44,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 44,000 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,352 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,044 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,283 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,343 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,172 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa RAC1,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.3. Canale RAC (2,72 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,198 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C10/16 (fund) |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,156 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5, 200*200) |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,075 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,015 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 3,030 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | CD65C |  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,148 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,384 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 21,400 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 5,320 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 0,116 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,206 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IzF04G k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (hidroizol |  |  | m2 |  | 3,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 7,700 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 11,200 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,240 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 7,700 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Canale RAC (2,72 ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.4. Pereul (S=77 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 0,770 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,953 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,770 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 1,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 15,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,246 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 17,710 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,540 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 6,468 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 77,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,540 |  |  |
|  | 268213260162602 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 83,160 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 238,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,968 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,194 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 241,087 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,194 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,387 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 71,610 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B 20 (C16/20) (150 mm) |  |  | m3 |  | 11,550 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,620 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 12,016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,172 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,930 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,888 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=77 m2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

- Compartiment IVC -Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306200100 |  | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ200х100 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2811236306150100 |  | Grila reglabil cu supapa de aer si orificiile reglabile in orizontala ОРГ150х100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer ДП450х131) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2811236306450131 |  | Grila de transfer ДП450х131 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)in izolatie |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,78 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 2,27 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 34,09 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 34,09 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 34,09 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,36 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (d150mm)in izolatie |  |  | m2 |  | 1,65 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,77 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 1,67 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | VA21A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect(150х100 толщ.0,5мм)fara izolatie |  |  | m2 |  | 3,50 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 53,02 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 53,02 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 53,02 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 2,12 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzH03B |  | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm(Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL) |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 3,95 |  |  |
|  | 26821626113151 |  | Izolatie pentru instalare exterioara Isover KIM AL |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. RA1-RA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=120m3/ora 1.Приточный вентилятор ,2. Вытяжной вентилятор ,3.Алюминиевый рекуператор, 4.Погодоустойчивая наружная решетка ,5Фильтр вытяжного воздуха ,6.Керамический ТЭН, 7.Анемостат внутренний 8.Фильтр приточного воздуха 9.Редуктор разделения воздушных потоков 10.Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11.Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12.Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1-RA4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. A 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,55 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. К1,К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari( Gree Bora R32 Inverter GWH12AAВХ-K6А4A/I Qr=3,2kW , Qt=3,4kW, N=1,0kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,49 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,49 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1,К4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. К2,К3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari( Gree Bora R32 Inverter GWH18AAD-K6DNA4E/I Qr=5,1kW , Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A++Text. pina -15 C pentru incalzire) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,49 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 17,49 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К2,К3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. К5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Gree Bora R32 Inverter GWH09AAAXB-K6DNA4B/I Qr=2,55kW , Qt=2,65kW, N=0,78kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incalzire) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 8,75 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 8,75 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. К6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-12CHSD / TPG31I3AHB 12000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,53 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 8,75 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm(в изоляции) |  |  | m |  | 8,75 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. RA1,-RA4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pretul firmei |  | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=120m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 311024553850015 |  | Recuperator de caldura in perete cu filtru si rezncalzire aerului Climtec RDС 200 Standart, L=120m3/ora 1. Приточный вентилятор 2. Вытяжной вентилятор 3. Алюминиевый рекуператор 4. Погодоустойчивая наружная решетка 5. Фильтр вытяжного воздуха 6. Керамический ТЭН 7. Анемостат внутренний 8. Фильтр приточного воздуха 9. Редуктор разделения воздушных потоков 10. Сервопривод открытия/закрытия заслонок 11. Гибкий ТЭН для оттайки дренажных каналов 12. Пульт управления Уровень шума 22/38 дБ |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1,-RA4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pretul firmei |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=150 м3/чаc , Р=200Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2912435788773150 |  | Ventilator de aspiratie cu zgomot redus TD-500/150 L=150 м3/чаc , Р=200Па, N=0,050 kW cu zgomot redus 33 дб(А |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. K1,K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pretul firmei |  | Gree Bora R32 Inverter GWH12AAВХ-K6А4A/I Qr=3,2kW , Qt=3,4kW, N=1,0kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287578459772452 |  | Gree Bora R32 Inverter GWH12AAВХ-K6А4A/I Qr=3,2kW , Qt=3,4kW, N=1,0kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incazire |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1,K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. K2,K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pretul firmei |  | Gree Bora R32 Inverter GWH18AAD-K6DNA4E/I Qr=5,1kW, Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A++Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287578459772455 |  | Gree Bora R32 Inverter GWH18AAD-K6DNA4E/I Qr=5,1kW, Qt=5,3kW, N=1,6kW, 35db Clasa A++Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2,K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. K5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei |  | Gree Bora R32 Inverter GWH09AAAXB-K6DNA4B/I Qr=2,55kW , Qt=2,65kW, N=0,78kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287578459772460 |  | Gree Bora R32 Inverter GWH09AAAXB-K6DNA4B/I Qr=2,55kW , Qt=2,65kW, N=0,78kW, 35db Clasa A+Text. pina -15 C pentru incalzire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6. K6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pretul firmei |  | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-12CHSD / TPG31I3AHB 12000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287578459772488 |  | TCL Ocarina HEAT PUMP Inverter R32 TAC-12CHSD / TPG31I3AHB 12000 BTU Qr=5,8kW, N=1,32 kW, 28db Clasa A++ Text. pina -15 C pentru recire |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Compartiment IVC - Încălzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 11К, Н=500мм L=520) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000500525 |  | Radiator Тip 11К, Н=500мм L=520 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=400) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,00 |  |  |
|  | 2822115700000500400 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=400 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv -atasare lateralа VOGEL & NOOT(Тip 22К, Н=500мм L=520) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,50 |  |  |
|  | 2822115700000500521 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=520 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1320) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28221157000005001320 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1320 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=500мм L=1800) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 28221157000005001800 |  | Radiator Тip 22К, Н=500мм L=1800 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=1320) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 28221157000003001320 |  | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=1320 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06D |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm -atasare lateralа VOGEL & NOOT (Тip 22К, Н=300мм L=2000) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 28221157000003002000 |  | Radiator Тip 22К, Н=300мм L=2000 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Ventil termostatic unghiular 1/2") |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,98 |  |  |
|  | 2875274202708112 |  | Ventil termostatic unghiular 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Cap termostatic) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,30 |  |  |
|  | 29131345000142 |  | Cap termostatic |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2") |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,98 |  |  |
|  | 2875274202708113 |  | Supapa de blocare a radiatorului unghiulara 1/2" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de evacuare aerului din radiator) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 1,10 |  |  |
|  | 29131345000002 |  | Supapa de evacuare aerului din radiator |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet cu pana de trecere d=20) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 287527420511520 |  | Robinet cu pana de trecere d=20 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm(Robinet de evacuare d=15) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2875274205511515 |  | Robinet de evacuare d=15 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 5,07 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC11B |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2mm(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 25212167011000 |  | Teava din otel d20x2,2mm |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 0,55 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Изоляция трубная d20mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 5332051735223125 |  | Изоляция трубная d20mm |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5) |  |  | m |  | 52,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  | 252121671000012 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 |  |  | m |  | 53,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 20,80 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,28 |  |  |
|  | 252121671000012 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5 |  |  | m |  | 21,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 85,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 252121671000011 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 87,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=25х3,5)(Fittinguri, fitinguri, elemente de fixare conducte - de calculate orientativ 0,4 m lungime a tavii) |  |  | m |  | 34,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,20 |  |  |
|  | 252121671000011 |  | Tavi Multistrat EKOPLASTIK - FIBER BASALT OXY d=20х2,8мм) |  |  | m |  | 35,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 137,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om. |  | 12,33 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-util |  | 5,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CG09A |  | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m |  |  | m |  | 37,40 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om. |  | 20,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,87 |  |  |
|  | 25211067183741 |  | Soclu (плинтус) pentru tevi Acva 37, H=95mm, L=2,2m |  |  | m |  | 38,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pretul firmei |  | Colt interior |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2521106718374124 |  | Colt interior |  |  | buc |  | 2,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei |  | Colt exterior |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2521106718374118 |  | Colt exterior |  |  | buc |  | 2,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |

- Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului( PE100 PN10 d63x3.8 SDR17-INTRARE) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava polietilena PE100 PN10 d63x3.8mm |  |  | m |  | 5,02 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 5,40 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SA35A |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 272120411781050 |  | Element vibroizolant d50 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Tee de scurgere 50х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 252121670054051 |  | Tee de scurgere 50х15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Сonducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d33,5х3,2 GOST 3262-91) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,72 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel d33.5х3,2mm |  |  | m |  | 6,09 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,63 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d33.5mm) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 33205173522333 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d32mm |  |  | m |  | 6,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 4,06 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel d21.8x2.8mm |  |  | m |  | 7,61 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 8,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 1,75 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 17,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,41 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 ) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,20 |  |  |
|  | 252121670054020 |  | Teava PPR PN10 d20 |  |  | m |  | 5,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 5,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. T3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d26,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 252121670100026 |  | Teava din otel d26.8x2.8mm |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 33205173522328 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d28mm |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Conducta de otel pentru apa si gaz usoare cu filet rotat d21,8x2,8 mm GOST 3262-91) |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 252121670100021 |  | Teava din otel d21.8x2.8mm |  |  | m |  | 14,21 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,88 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 15,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 16,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzJ07A |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat |  |  | m2 |  | 1,30 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SA11A |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 25 mm (Teava PPR РN10 d20 ) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,76 |  |  |
|  | 252121670054020 |  | Teava PPR PN10 d20 |  |  | m |  | 4,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm ( izolatie K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm) |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,68 |  |  |
|  | 33205173522320 |  | Termoizolatie conducte K-flex cu o grosime de 20 mm d20mm |  |  | m |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SF05A |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20 ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet de apa alama d20 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,26 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 7,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Amestcator pentru lavoar si spalator) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,95 |  |  |
|  | 29131242013701 |  | Amestcator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SD18A |  | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de1/ 2" - 1" (Robinet de udare robinet mixer-1buc,Robinet de apa alama d15-2buc, Furtun din fibre de cauciuc d15mm L=10,0 m -1buc, Piulita de racordare d50mm - 2buc) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 28751173242592 |  | Robinet de udare robinet mixer |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de apa alama d15 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2521216700540157 |  | Furtun din fibre de cauciuc d15mm |  |  | m |  | 10,10 |  |  |
|  | 2874568974111224 |  | Piulita de racordare d50mm |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Uscator de prosoape) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | Portprosop |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total T3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Земляные работы |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 2,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om. |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,53 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Lucrari tehnice sanitare |  |  | компл. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(Teava de canalizare din PVC DN110 d110 SN2 ( evacuare)) |  |  | m |  | 7,50 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2521216700500110 |  | Teava PVC DN110 d110 SN2 |  |  | m |  | 7,80 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (polipropilen) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 8,64 |  |  |
|  | 2521216700210100 |  | Teava din PVC д100мм(polipropilen) |  |  | m |  | 12,85 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SB05C |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm(polipropilen) |  |  | m |  | 6,50 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,77 |  |  |
|  | 252121670021050 |  | Teava din PVC д50мм(polipropilen) |  |  | m |  | 6,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet ceramic. complect:) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,40 |  |  |
|  | 26221024427602 |  | Vas de clozet din ceramica cu rezervor в комплекте |  |  | buc |  | 2,12 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a((Lavoar de ceramica, complect:Sifon de sticla) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 252315672101555 |  | Sifon de sticla |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 26221024380010 |  | Умывальник керамический |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SB24E |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2875114202905100 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SB24A |  | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,83 |  |  |
|  | 287511420290550 |  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d50 |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tеhnice sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SF50A |  | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contor cu ultrasunete 15мм)(Contor cu ultrasunete 15 mm-1buc -MONTAREA( costul contorului in Capitotul Costul utilajului) Vana cu sfera din fonta DN50 -1buc,Clapeta de retinere reversibila d15mm -1buc,Flanse din otel d=50 mm-2buc, Manometru-1buc, Robinet cu trei cai d15 мм=1buc,Trecere 50х15-2buc,Robinet de apa alama d-25-1buc,Trecere 25х15-1buc ) |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 10,06 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana cu sfera din fonta DN50 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420255315 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875274423119 |  | Flanse din otel d=50 mm |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3320527328000 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 291312420248615 |  | Robinet cu trei cai d15 мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442050 |  | Trecere 50х15 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 287527420100025 |  | Robinet de apa alama d25 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 287411412442059 |  | Trecere 25x15 |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 28741158007501 |  | Гайки для счетчика |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304847 |  | Teava din otel trasa d=15-25 |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2722103304873 |  | Teava de otel sudata D=50 mm |  |  | m |  | 0,82 |  |  |
|  | 2875274204140 |  | Bratari si suporti |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,45 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru de apa cu sita d15mm ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 292412732206515 |  | Filtru de apa cu sita d15mm |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 11-02-042-04 |  | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40, 50 (Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 1011703 |  | Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata) |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1030437 |  | Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm |  |  | m |  | 0,66 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Cuva de dus,complect: ) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,85 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. A1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei |  | Contor cu ultrasunete 15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462556115 |  | Contor cu ultrasunete 15 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 332063462500050 |  | Vane d50 cu dispozitiv de actionare electric Bernard OA6 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28751142007802 |  | Cuva de dus,complect |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

- Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=21m) |  |  | m3 |  | 6,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,623 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,756 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,300 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,111 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000, BZUM-TF-AVR-110-100 (СЕ-AVR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, AVR-110-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDG) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 63А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,490 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,430 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PDL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar, curent 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | M1H05B |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  | t |  | 0,680 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 18,020 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,441 |  |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,408 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,109 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-482-16 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,8 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,780 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-530-4 |  | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,340 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,746 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 12,200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 76,080 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,134 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,496 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,672 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,672 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 4050011 |  | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009089 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 28,800 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,101 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,372 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 17,784 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,427 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 0,262 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,372 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,560 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 24,480 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,780 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu 2 prize |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,388 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-591-12 |  | Blocuri cu 3 prize |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,694 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,810 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-10 |  | Priza de fisa semietansata si etansata |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,522 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,220 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,640 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,071 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,195 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 135,610 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 86,620 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 86,620 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,420 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,149 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,100 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 14,200 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 3,550 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,781 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 20,874 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,781 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-409-7 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,210 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,830 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-06-049-01 |  | Pozarea tevii din polietilena in canalizare: prin canal eliberat al conductei intr-un fir |  |  | 100 m |  | 0,180 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut |  | 0,382 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=3m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,022 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,210 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,990 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,052 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,976 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,496 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,280 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 19,520 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,256 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,557 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,023 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 40,260 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,066 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,528 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,960 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,504 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,048 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,480 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,934 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 14,880 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 14,880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,934 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,745 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,639 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,639 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33410169-05 |  | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 33410169-05 |  | Corp de iluminat OPL/R 418W LED 9W |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400171-20 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=18W, 4000K, IP54 CD led 18 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400201-66 |  | Lampa LED,soclu E27 ,18W PFILIPS |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33400201-65 |  | Lampa LED,soclu E27 ,13W PFILIPS |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-1kv 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 420,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-1kv 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 420,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x4mm2 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 91921-12 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 (1.2kg/m) |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 91921-12 |  | Cablu N2XH-0.66kv 5x16mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3331017-84 |  | Fir electric PV1 1.5 |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  | 3331017-84 |  | Fir electric PV1 1.5 albastru |  |  | m |  | 160,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3331017-5 |  | Fir electric PV1 2,5mm2 |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 3331017-5 |  | Conductor PV1 2,5mm2 |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 435522-051 |  | Bloc pentru 2 prize ingropat 250V, 10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 435522-051 |  | Bloc pentru 2 prize ingropat 250V, 10A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 435522-052 |  | Bloc pentru 3 prize ingropat 250V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 435522-052 |  | Bloc pentru 3 prize ingropat 250V, 10A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33600174-11 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33600174-11 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33600174-12 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33600174-12 |  | Priza bipolara cu contact de protectie ingropat 250W, 10A, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33600173-162 |  | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33600173-162 |  | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa , 250V, 6A |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3360009-114 |  | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa 250V, 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3360009-114 |  | Intrerupator cu 2 clape la instalatie inchisa 250V, 6A |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33600173-167 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33600173-167 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu 1 clapa IP54 250V, 6A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 337001-32 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 337003-150 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 337003-150 |  | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 337003-151 |  | Cutie de distributie pentru monyarea cablurilor prin tevi |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 710,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 441000-1563 |  | Teava ПВХ d=32mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 44100013-1 |  | Teava din masa plastica PE d=110х3,4mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 44100013-1 |  | Teava din masa plastrica PE d=110x3.4mm |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 5552012-72 |  | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552012-72 |  | AVR cu 2 intrari 3P/100A/C si BA47-29 3P80A/C-1buc, BH-3 3P 100A-1buc BZUM-TF- AVR-110-100 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 5550244-16 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 63A, BA47-29//3/63C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-16 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 63A, BA47-29/3/63С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 5550151-062 |  | -Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A 380V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550151-062 |  | Contor electronic trifazat ZMG 310 CR 5A-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/50A/C si BA47-29 3P40A/C-1buc, AVR-110-63 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552012-73 |  | AVR cu 2 intrari 3P/63A/C si BA47-29 3P50A/C-1buc, AVR-110-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 ( PDG ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-19 |  | Dulap de distributie ЩРн-36з-0 36 УХЛ3 IP31, 540x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 5550244-11 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550244-11 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20С |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 5550244-6 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 6A, BA47-29//3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-6 |  | Intrerupator automat cu 3p, 6A, BA47-29/3/6C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PD1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (PDV) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-41 |  | Dulap de distributie ЩРн-24-0 36 УХЛ3 IP31 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 (PDL) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-032 |  | Dulap de distributie ЩРн-12з-0 36 УХЛ3 IP31, 265x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 555-100011-1 |  | Intreruptor BH32/3/20 , 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100011-1 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/3/20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000255-031 |  | Intreruptor automat ABDT 32 C16/30 , 16A 30mA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 5551024-3 |  | Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5551024-3 |  | Intrerupator controlat de fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 55600073 |  | Demaror magnetic ПМА-0230У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600073 |  | Demaror magnetic ПМА-0230У2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 55600075-01 |  | Demaror magnetic ПМА-1160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55600075-01 |  | Demaror magnetic ПМА-1160 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33410011-5 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 334086-024 |  | Alimentare 220V/12V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 334086-024 |  | Alimentarer 220V/12V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33400186-26 |  | UPS 380V,25kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T25 (analog 30kW) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33400186-26 |  | UPS 380V,25kW cu baterii timp 22min Legrand Keor T25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

- ( Marca EEF/IEI) - Generatorul diesel

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3320011-232 |  | Generator cu carcasa de protectie 25.0kW, motor diesel (135000lei 25 .05.2024 cegoltar.md t.022273782) (680kg ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3320011-232 |  | Generator cu carcasa de protectie 25.0kW, motor diesel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

- Retele de telecomunicatii . (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-065-03 |  | Minicoloana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,630 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-01-039-06 |  | Suport de fixare a prizei si minicoloana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Priza pop-up 2RJ-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,340 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,712 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 34,680 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,034 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,347 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,824 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 2,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 33,500 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 39,500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,750 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 12,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,280 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3340203-01 |  | Suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340203-01 |  | Suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33700216-044 |  | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-044 |  | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telwefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,309 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 10-01-001-13 |  | Rama |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,504 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,060 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,031 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,430 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,332 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 43,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 43,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 20,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Modul de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-021 |  | testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45+1 priza Rj-11 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45+1 priza Rj-11 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Utilaj texnologic (marca TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Cheltueli pentru instalarea utilajului, mobilierului care nu necesita montare. (0.65% din cost capitol "Utilaj") |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 23,970 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Camera de supraveghere video) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,800 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,450 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Calcul |  | Montarea Punct de control electronic + INTERNET 30 OM/MIN KTC01.9A (12v) (2 buc) |  |  | ora |  | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar (spalatorie) incorporate in blat) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator pentru mine (wc) (220В, N=0,85кВт) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret de piata |  | Masa de oficiu , Cu scaun de oficiu (Dimensiuni 1400 х 700 х 850) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 28752754445991992 |  | Masa de oficiu , Cu scaun de oficiu (Dimensiuni 1400 х 700 х 850) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Masa de oficiu sef cu scaune (2 buc) Dimensiuni (1800 х 750 х 850) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527544459919921 |  | Masa de oficiu sef cu scaune (2 buc) Dimensiuni (1800 х 750 х 850) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Monitor (220В, N=0,3кВт) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875275444599192 |  | Monitor (220В, N=0,3кВт) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Camera de supraveghere video |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 28752754445991921 |  | camera de supraveghere video |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Printer pe masa A4 (N=0.4(kWh), 220V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875275444599195 |  | Printer pe masa A4 (N=0.4(kWh), 220V) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Punct de control electronic + INTERNET 30 OM/MIN KTC01.9A (12v) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875275444599197 |  | Punct de control electronic + INTERNET 30 OM/MIN KTC01.9A (12v) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Sofa de asteptare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752754445991971 |  | Sofa de asteptare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Scaune pentru asteptare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875275114589 |  | Scaune pentru asteptare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Televizor (220В, N=0,7кВт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527544459914 |  | Televizor (220В, N=0,7кВт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Masa cu blat (Dim: 2300x600x850mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874113006509 |  | Masa cu blat (Dim: 2300x600x850mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Masa cu blat (Dim: 2100x600x850mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28741130065091 |  | Masa cu blat (Dim: 2100x600x850mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Masa + 4 scaune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875275514889 |  | Masa + 2 scaune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Lavuar (spalatorie) incorporate in blat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752751169332 |  | Lavuar (spalatorie) incorporate in blat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Uscator pentru miini (wc) (220В, N=0,85кВт) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527511693321 |  | Uscator pentru miini (wc) (220В, N=0,85кВт) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Dozator pentru sapun (WC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 287527511693322 |  | Dozator pentru sapun (WC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Pret de piata |  | Raft pentru depozitare inventar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527511693323 |  | Raft pentru depozitare inventar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Aspirator pentru uscat si umed curatirea (karcher sau analogic) (220В, N=0,7кВт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 287527511693324 |  | Aspirator pentru uscat si umed curatirea (karcher sau analogic) (220В, N=0,7кВт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Dulap pentru documente oficiu (Dim: 1000x450x1900mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875275116933241 |  | Dulap pentru documente oficiu (Dim: 1000x450x1900mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |