CAIET DE SARCINI

Lucrări de remediere a degradărilor atestate la lucrările de arta, poziționate pe

drumul expres M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-

frontiera cu Ucraina, km 289,13,km 289,44

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Pod poziționat la km 289,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Santierul de constructie.accesele la santierul de constructii |  |  |  |
| 1 | TsA01A1 | (sol vegetal in gramada ) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  | 68,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |
| 2 | TsC18A1 | (sol vegetal cu deplasarea ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |
| 3 | TsC26A1к=2 | (10m) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 7,340 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 5 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 1 321,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 6 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 7,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 7 | TsD08B1 | (=16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 21,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 116,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 9 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 23,400 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 10 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
| 11 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm h=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 351,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672200la30 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 12 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 70,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
| 13 | TsC03F1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 14 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 115,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 15 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 16 | TsC19C1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 7,340 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 17 | TsC03F1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 7,340 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 18 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 1 321,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 19 | TsC18A1 | (intoarcerea --sol vegetal cu deplasarea ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |
| 20 | TsC26A1к=2 | (10m) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,600 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
| 21 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 160,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 22 | TsC54C | (LA30 fr.16-32) Strat de fundatie din pietris (sub podetul tubular ) | m3 |  | 9,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la3016 | (LA30 fr.16-32) Pietris | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 23 | Dl122 | (TS60) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,710 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280056160 | (TS60.25.3) Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 24 | Dl122k=0.8 | (TS60) DEMontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,710 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 25 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 4,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 26 | TrB22D3C | (Descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 4,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 27 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 23,400 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 28 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
| 29 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 18,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 30 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 31 | TsD08B1 | (=16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 32 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 33 | DA12C | (LA30 materialului de la demolarea; hmed 7-8cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 120,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 34 | DA12B | (beton,beton asfaltic materialul frezat ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 120,900 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 35 | TsC21A1 | (Lucrari la descarcarea ) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 7,340 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,7800 |  |
| 36 | TsD08B1 | (=16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 7,340 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 37 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 73,400 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 38 | TsC03E1 | (sol vegetal , incarcarea in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,680 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 39 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 81,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 40 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 41 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 42 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 43 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  | 340,000 |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |
| 44 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  | 340,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |
| 45 | TsH110A | (cu virsta de 3 ani) Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc |  | 170,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2830127303001 | Arbori | buc | 1,0500 |  |
| 46 | TsH24A | (cu virsta de 3 ani) Plantari arbusti fara balot | buc |  | 170,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,3400 |  |
|  | 1111000100002 | Puieti arbusti foioase fara balot | buc | 1,0400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |  |
| 47 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 0,850 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
| 48 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 6,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 49 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 6,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 2. Culeele (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 50 | TsA01B1 | ( de la aripele zidului de garda) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 14,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 51 | PJ05B | (zidul de gard) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 21,740 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 52 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 54,350 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 53 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 54,350 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 54 | PJ05B | (prismei de scurgere a apei din mortar de ciment-nisip) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 2,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 55 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 56 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 6,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 57 | TsA20A | (curatirea manuala a riglelor de deseuri,pietris, nisip,beton asfaltic) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 58 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 59 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 6,840 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 60 | IzA04A | (curatirea manuala a suprafetelor din beton elemenntelor pilelor ) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 100,800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 61 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 100,800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 62 | RCsB21A | ( executarea gaurilor d14mm,adincimea 28cm, Ltotal=45.36m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 178,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 63 | PD01A | (amplasarea armaturii d14mm A500C ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 151,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
| 64 | PD01Aadapt | Ancora chimica Hilti (7.7litr) | kg |  | 8,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131h | Ancora chimica Hilti | kg | 1,0000 |  |
| 65 | PB12C | (C30/37 XC4 XD1 XF4-executarea zidurilor de garda si apirilor) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 27,820 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | (C30/37 XC4 XD1 XF4) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 66 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 134,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 67 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 294,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 68 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 39,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677pi | (PI) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 69 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 224,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 70 | CP21B | ( Executarea prismei de evacuare a apei din mortar de ciment-nisip M15; hmed=6,5cm ) Punerea in opera a mortarului M 15 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 2,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102010150 | (mortar de ciment-nisip M15) Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 71 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 162,700 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 72 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA=7l) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 14,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 73 | RpCB18A | (banchetele cuzinetilor si stilpilor) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 74 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,960 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 75 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 0,960 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 76 | IzA01B | (armaturii si suprafetii din beton) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 42,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 77 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 42,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 78 | CF16Bk=2.53 | (amestic polimeric SICA =0.68м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 79 | CF15Ak=2.08 | (amestic polimeric SICA =0.25м3) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar polimeric de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 5,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010sika | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 80 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA ) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 301,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 81 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 185,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 82 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 116,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 3. Pilele (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 83 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 360,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 84 | RpCB18A | (Inlaturarea manuala a betonului slab) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 4,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 85 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 86 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 9,840 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 87 | IzA04A | (armaturii si suprafetii din beton) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 474,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 88 | IzA01B | (armaturii si suprafetii din beton) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 132,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 89 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 506,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 90 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 506,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 91 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 506,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 92 | CF16Bk=0.66 | (amestic polimeric SICA =1.8м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 90,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 93 | CF15Ak=0.86 | (amestic polimeric SICA =0.54м3) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar polimeric de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 27,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010sika | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 94 | CP21B | ( Executarea prismei de evacuare a apei din mortar de ciment-nisip M15; hmed=7cm ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 4,660 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102010150 | (mortar de ciment-nisip M15) Mortar ciment | m3 | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 95 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 640,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 4. Suprastructura. Calea pasajului. (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 96 | CL14Aк=0,7 | ( Demontarea parapetului pietonal metalic ( cu aparatul de sudat cu argon);inclusiv incarcarea in auto cu macara capacitatea pina la 16tn ) Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t |  | 8,720 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
| 97 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km(baza "Drumuri Anenii Noi") | t |  | 8,720 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 98 | TrB22D1C1 | (DESCARCAREA) Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 8,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0400 |  |
| 99 | PI06Bк=0,8 | (Demontarea blocurilor de trotuar din b/a (masa 2.0t) cu macara capacitatea pina la 16tn ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf | buc |  | 76,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 100 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 152,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 101 | TrB22D1D1 | (DESCARCAREA) Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 152,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0200 |  |
| 102 | PJ05B | (imbracaminte din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 132,900 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 103 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,329 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 104 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 332,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 105 | PJ05B | (stratului de egalizare,hidroizolare) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 62,700 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 106 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,627 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 107 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 150,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 108 | PJ05B | (nodurilor din b/a monolit) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 1,920 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 109 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,019 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 110 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 4,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 111 | RpCB18A | (betonului slab al grinzilor si nodurilor) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 2,830 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 112 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 113 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 6,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 114 | RpIF03Dk=2 | (gr.20mm - Taierea bazei (sudate de piesa ingrobata) aparatului de reazem metalic,cu aparatul de sudat cu argon) Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime | m |  | 24,400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2320 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3640 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3450 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |  |
| 115 | CL04Aк=0,5 | (demontare si incarcare (aparatului de reazem din otel) - Numai Muncitor deservire CM si Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ********************** Переместить для сварки | t |  | 0,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,3000 |  |
| 116 | PH23A | (L=21.0m) Ridicarea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor lungime pina la 88 m | m |  | 2,500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 298,0800 |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 18,0000 |  |
|  | 81106 | Scinduri de rasinoase, netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. 2 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2922140006748 | Macara pe senile "RDK 250" 25TF | h-ut | 18,7000 |  |
|  | 030205 | Cricuri hidraulice, tonaj 200 t | h-ut | 31,7200 |  |
|  | 030402 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) | h-ut | 11,3300 |  |
|  | 350701 | Statie de pompare pentru dispozitiv de actionare a cricului hidraulic | h-ut | 15,8600 |  |
|  | 2955270002620 | Ferestrau cu motor cu carburator | h-ut | 0,1100 |  |
| 117 | PH24A | (L=21.0m) Coborirea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor, lungime pina la 88 m | m |  | 2,500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 185,7600 |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 18,0000 |  |
|  | 81106 | Scinduri de rasinoase, netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. 2 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2922140006748 | Macara pe senile "RDK 250" 25TF | h-ut | 9,7400 |  |
|  | 030205 | Cricuri hidraulice, tonaj 200 t | h-ut | 15,9600 |  |
|  | 030402 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) | h-ut | 11,8400 |  |
|  | 350701 | Statie de pompare pentru dispozitiv de actionare a cricului hidraulic | h-ut | 7,9800 |  |
|  | 2955270002620 | Ferestrau cu motor cu carburator | h-ut | 0,1100 |  |
| 118 | IzA01B | (suprafetelor aparatului de reazem din otel ) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 14,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 119 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 120 | CN53Ak=2 | (ungerea (frecarea) suprafetelor aparatului de reazem din otel cu grafit ) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 6,300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б99 | Amorsa-grund ( GRAFIT) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 121 | CP18C | (sudarea bazei (sudate de piesa ingrobata) aparatului de reazem metalic=0.46t )Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 11 - 15 mm inclusiv | m |  | 24,400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,5000 |  |
| 122 | IzA01B | (suprafetelor grinzi din b/a si armatura ) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 216,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 123 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 216,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 124 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 2 406,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 125 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 2 406,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 126 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 2 622,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 127 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 2 622,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 128 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 314,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 129 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 314,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 130 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 314,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 131 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 314,600 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 132 | CF16Bk=0.66 | (amestic polimeric SICA =4.8м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 240,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 133 | RpCJ40A | (Numai autoturnuri ) Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede | m2 |  | 240,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,3900 |  |
| 134 | CF15Ak=0.83 | (amestic polimeric SICA =1.49м3) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar polimeric de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 74,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010sika | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 135 | RpCJ40A | (Numai autoturnuri ) Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede | m2 |  | 74,600 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,3900 |  |
| 136 | PB12C | (C30/37 XC4 XD1 XF4-monolitizarea grinzilor suprastructurii dupa nodul monolit longitudinal) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 9,780 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | (C30/37 XC4 XD1 XF4) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 137 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 190,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 138 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 1 433,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 139 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 68,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 140 | CE13A | (analog "Эластмост C" ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 6,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821326004707 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 141 | DI114 | (mastica bituminoasa=2kg) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 0,155 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | (mastica bituminoasa ) Bitum | t | 0,012903 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 142 | RCsB21A | ( executarea gaurilor d22mm,adincimea 30cm, Ltotal=157.5m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 525,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 143 | PD01A | (Amplasarea ancorelor ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 787,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
| 144 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 22,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 145 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 315,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 146 | IzA01B | (armaturii si suprafetii din beton) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 1 007,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 147 | IzA04A | (curatirea manuala armaturii si suprafetii din beton) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 200,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 148 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 1 207,500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 149 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 1 207,500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 150 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1 207,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 151 | PB12C | (C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1-executarea dalei supra betonate ) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 290,300 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XD3 XF4 X | C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 152 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 13 636,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 153 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 3 494,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 154 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 471,300 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677pi | (PI) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 155 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 243,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 156 | DC04B | Taierea (in dala supra betonata) cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 333,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 157 | DI114 | (mastica bituminoasa=73.4kg) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 3,336 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | (mastica bituminoasa ) Bitum | t | 0,022007 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 158 | CE13A | (analog "Эластмост C" ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 962,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821326004707 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 159 | RCsB21A | (d60mm,adincimea 5cm;L=0.9m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 160 | RCsB21A | (d42mm,adincimea 5cm;L=6.3m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 161 | IC36A | ( teava de drenaj din polietilena d40mm) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 8,100 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000030d40 | ( teava de drenaj din polietilena d40mm) Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |  |
| 162 | RCsB21A | (d40mm;L=8.1m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 18,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 163 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 7,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 164 | PF11B | (NUMAI LUCRU--executarea drenajului cu folosirea brichetelor de drenaj ) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 105,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 165 | pret | Brichetelor de drenaj dimen. 40*12*4сm (= 0.5m3) | m |  | 105,200 |
|  | 888888222222221111 | Brichetelor de drenaj dimen. 40*12*4сm (= 0.47m3) | m | 1,0000 |  |
| 166 | Dl107 | (0.8l/m2) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,646 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 167 | DB16Hк=1,5 | (BA11.2;50/70=118t) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 807,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013ba11 | (BA11.2;50/70) ) Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 168 | Dl107 | (0.3l/m2) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,242 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 169 | DB16Hк=1,25 | (MAS11.2,rul =98.3t) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 807,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas11 | (MAS11.2,rul) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 170 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 45,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 171 | RpCB18A | (imbracamintei din b/a) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 172 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 173 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 2,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 174 | RCsB21A | (d14mm Ltotal=31.3m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 184,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 175 | IC36A | ( teava de drenaj din polietilena cu d21/27 ) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 47,600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25212167100003021/27 | ( teava de drenaj din polietilena cu d21/27 ) Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |  |
| 176 | IC41Aadapt | ( amplasarea buloane-ancore M12 =353,1kg ) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  | 184,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2875274204000а2 | Bratara fixare ( buloane-ancore M12 ) | buc | 1,0000 |  |
| 177 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,540 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 178 | RCsB21A | (d10mm;L=30.4m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 304,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 179 | PD01A | (Amplasarea ancorelor incovoiate d8mm A240=152buc) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 28,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 180 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,020 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 181 | PD01A | ( legata de armatura d6mm=30.3kg; sirma pentru legare=0.51kg) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 30,810 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100а8 | Otel beton ( legata de armatura d6mm=30.3kg; sirma pentru legare=0.51kg) | kg | 1,0000 |  |
| 182 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 183 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 184 | PF11B | (Executarea roatului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri ce (elemente de prindere,membrana din cauciuc,clei epoxidic, mortar polimeric=0.82m3) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 22,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
|  | 24302261020018 | (roatului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri ce (elemente de prindere,membrana din cauciuc,clei epoxidic, mortar polimeric=0.82m3) | m | 1,0000 |  |
| 185 | CP21B | Numai luicru-- polimermortar Tigigrout 102 FR) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,820 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 186 | RCsB21A | (d16mm Ltotal=7.56m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 108,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 187 | CE05A | (NUMAI LUCRU - insuburarea elementelor din aluminiu ) Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 0,535 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 188 | pret | Tabla din aluminiu 250*535*0.3mm (=4buc) | kg |  | 4,320 |
|  | 96385274100037 | Tabla din aluminiu 250*535*0.3mm | kg | 1,0000 |  |
| 189 | pret | Manson distantier d16,L=62 (=12buc) | kg |  | 0,960 |
|  | 9638527410008 | Manson distantier d16,L=62 | kg | 1,0000 |  |
| 190 | pret | Filet M10,L=65 (=12buc) | kg |  | 0,480 |
|  | 96385274100091 | Filet M10,L=65 | kg | 1,0000 |  |
| 191 | RCsB21A | (d18mm Ltotal=164.6m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 748,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 192 | DF59B | (Tip pod H2W2 nivel de deveritate B ,inclusiv ancor chimic Hilti;elemente reflectorizante analog CPS07H2W2 ) Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  | 246,410 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001h2w2 | (Tip pod H2W2 nivel de deveritate B ,inclusiv ancor chimic Hilti;elemente reflectorizante analog CPS07H2W2 Complect de parapet metalic | m | 1,000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 193 | Dl127 | (parapetul metalic pietanal ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 8,575 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 281110630130011 | (parapetului metalic pietanal) Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 194 | IzA12A | (parapetul metalic pietanal )Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 396,500 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 195 | IzD05A | (parapetul metalic pietanal inclusiv PI din grinzi si aparate de reazim ) Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t |  | 10,974 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |
| 196 | IzD04A | (parapetul metalic pietanal inclusiv PI din grinzi si aparate de reazim ) Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 10,974 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
| 197 | CE19A | (Jgheab metalic zincat (55buc=429.9kg); element de fixare (сталь полосовая)=140.7kg;metize=40.8kg;распорная анкерная фтулка Ф16 L=62=105buc=8.4kg; винт М10 L=65=105buc=4.2kg ) Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  | 105,100 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j | Jgheab metalic zincat | kg | 4,09039 |  |
|  | 2710602000030j | element de fixare (сталь полосовая) | kg | 1,338725 |  |
|  | 2875276311231j | metize | kg | 0,388202 |  |
|  | 2710403702963j | распорная анкерная фтулка Ф16 L=62 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2744137311238j | винт М10 L=65 | kg | 0,0400 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 198 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 52,550 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 199 | SA14Jadapt | (teava din polietilen D125 cu fiting ) Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm | m |  | 30,800 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2521216717050125 | Teava din material plastic d125 | m | 1,0200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0130 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0389 |  |
| 200 | SA38I | ( D125) Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 37,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |
| 201 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 3 260,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 202 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 3 260,800 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 203 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 -- analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 562,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 204 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 562,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 205 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 3 260,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 206 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 3 260,800 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 5. Racordarea pasajului cu accesele.Lucrari de consolidare. (Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 207 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 2,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1800 |  |
| 208 | RpCB18A | (stilpilor din beton ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 3,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 209 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 210 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 9,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 211 | DI155Ak=0.8 | (Hmed=4cm)Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 125,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 212 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 12,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 213 | DI155Bk=0.8 | (Hmed=8cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 66,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 214 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 12,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 215 | DI155Bk=1.3 | (Hmed=13cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 99,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 216 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 31,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 217 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 129,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 218 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 15,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 219 | DI155B | (Hmed=10cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 39,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 220 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 9,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 221 | DI155Bk=1.4 | (Hmed=14cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 153,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 222 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 51,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 223 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 24,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 224 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 2,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 225 | PJ06B | ( demolarea stratului imbracamintei rutiere din beton asfaltic hmed=11cm (dintre placi din beton) ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 7,300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 226 | PJ05B | ( demolarea stratului imbracamintei rutiere din beton asfaltic hmed=11cm (dintre placi din beton) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 227 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,081 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 228 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 17,520 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 229 | PJ06B | ( demolarea a elementelor imbracamintei rutiere din beton (inclusiv chiuvetelor la acostament) ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 46,900 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 230 | PJ05B | ( demolarea a elementelor imbracamintei rutiere din beton (inclusiv chiuvetelor la acostament) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 9,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 231 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,559 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 232 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 134,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 233 | PJ06B | ( demolarea a elementelor de racordarea din beton armat (dalele de racordare prefabricat-monolit,dala intermediara din beton monolit,nodul monolit dintre longrine) ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 66,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 234 | PJ05B | ( demolarea a elementelor de racordarea din beton armat (dalele de racordare prefabricat-monolit,dala intermediara din beton monolit,nodul monolit dintre longrine)) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 12,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 235 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,785 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 236 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 188,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 237 | PI06Bk=0.8 | (Demontarea elementelor de racordarea din beton armat (longrine) cu macara 16t; inclusib incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 238 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 17,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 239 | TrB22D3F | (Descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t | t |  | 17,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |
| 240 | TsC03G1 | (excavarea prismei din piatra sparta sub longrine h=40cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,132 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 241 | TsI51A1k=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (p-ru santierului de constructie) | t |  | 18,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 242 | TsC03G1 | (taierea solului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 7,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 243 | TsA20C | (taierea solului ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 44,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 244 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 79,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 245 | TsI51A1k=0.92 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0.5 km (p-ru santierului de constructie) | t |  | 1 357,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 246 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 7,672 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 247 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 7,672 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 248 | TsA01B2 | (taierea treptelor) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 249 | PJ06B | ( demolarea consolidarii din beton armat ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 78,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 250 | PJ05B | ( demolarea consolidarii din beton armat ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 8,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 251 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,862 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 252 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 206,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 253 | PJ06B | ( demolarea pinteni din beton monolit ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 24,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 254 | PJ05B | ( demolarea pinteni din beton monolit) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 3,400 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 255 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,274 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 256 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 65,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 257 | pret | Balast GA75 fr.0-63 (500m3*1.22=610m3) | m3 |  | 610,000 |
|  | 14111222016461045 | Balast | m3 | 1,0000 |  |
| 258 | TsC51C | (60% din 610 ) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 259 | TsD08B1 | (=16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 260 | TsD01B | (40% din 610 ) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 244,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 261 | TsD05B | (40% din 610 ) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 262 | pret | Balast GA75 fr.0-63 (130m3*1.22=158.6m3) | m3 |  | 158,600 |
|  | 14111222016461045 | Balast | m3 | 1,0000 |  |
| 263 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 158,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 264 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 158,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 265 | TsC03G1 | (din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,760 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 266 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Umplutura acostamentelor ) | t |  | 136,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |  |
| 267 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 268 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,760 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 269 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 270 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 271 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 272 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 273 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; h=10cm; ---- sub dalele de racordare) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 274 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; hmed=59cm; ---- sub dalele de racordare) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 114,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 275 | IzF18B | (mortar M20) Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 |  | 3,840 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102018m20 | (Mortar M20) Mortar ciment M-100 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 |  |
| 276 | IzF04J2 | (3straturi de hidroizilatie pe baza de fibre de sticla 3*1.92*2=11.52m2;) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 11,520 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132602070f | (fibre de sticla ) Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 277 | RpCS08A1к=2,176 | (mastic bituminoasa ( turnarea pe ziduri de garda ; L=19.2m;H=0.4m;B=0.015m) inclusiv gaurile ) Bitumarea la rece a rosturilor pavajelor din pavele normale sau calupuri, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru | m2 |  | 9,490 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2413317346000mb | (mastic bituminoasa ) Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 5,0500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0140 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
| 278 | PI06D | (Montarea cu macara 40t dalelor prefabricate din beton ( beton C25/30 XC2 XF2) ; (dim.800*124*40cm, masa-9.3t) )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 12,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 279 | pret | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.800*124*40cm, masa-9.3t) ) | m3 |  | 44,400 |
|  | 2666122800511017852 | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.800*124*40cm, masa-9.3t) ) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 280 | PI06D | (Montarea cu macara 40t dalelor prefabricate din beton ( beton C25/30 XC2 XF2) ; (dim.800*98*40cm, masa-7.3t) )Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 281 | pret | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.800*98*40cm, masa-7.3t) ) | m3 |  | 11,600 |
|  | 2666122800511017857 | (confectionarea dalelor de racordare din b/a prefabricate ( beton C25/30 XC2 XF2) (dim.800*98*40cm, masa-7.3t) ) Elemente pentru poduri din beton armat | m3 | 1,0070 |  |
| 282 | PB12C | (monolitizarea dalelor de racordare din beton C25/30 XC2 XF2)Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 3,820 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 283 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 239,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500 | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 284 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 9,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 285 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 174,100 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 286 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 174,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 287 | TsC54C | ( LA30 fr.16-32mm; ---- sub fundatii p-ru barierei de siguranta) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la30 | ( LA30 fr.16-32mm) Pietris | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 288 | PB12C | (C30/37 XC4 XD1 XF2-fundatiei monolite (la stilpii barierei de siguranta) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 7,840 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF2 | (C30/37 XC4 XD1 XF2) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 289 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 63,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 290 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 238,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 291 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 60,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 292 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal fr.0-63 Ga 75 conf.SM-EN 13285 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 34,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b21 | Balast -- drenat din amestic de agregate optimal fr.0-63 Ga 75 conf.SM-EN 13285 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 293 | DA12B | (H=24cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 65,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 294 | DA12Cadapt | (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 39,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 295 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,322 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 296 | DB19Gk=3.5 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 21,0 med cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 147,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1440 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 297 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 255,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1440 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 298 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,136 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 299 | DB16Hк=1,25 | (MAS11.2,rul) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 452,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas11 | (MAS11.2,rul) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 300 | TsC54C | (LA30 fr.16-32) Strat de fundatie din pietris (h=10cm- sub casiu pe partea corasabila) | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la3016 | (LA30 fr.16-32) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 301 | PB12C | (C30/37 XF4 XA1--executarea casiurilor pe corasabil ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,040 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XF4 XA1 | C30/37 XF4 XA1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 302 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 5,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 303 | DE16B | ( numai lucru Б1-20-75 masa 0,35t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 23,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 304 | pret | (Б1-20-75 masa 0,35t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 23,000 |
|  | 2666122800265341 | (Б1-20-75 masa 0,35t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 305 | TsA01B2 | (sub pinteni,scara,casiuri) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 93,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 306 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; ---- sub casiurile de evacuare a apei) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 3,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 307 | DE11A | ( Б 2-20-40 = 20buc=masa 50kg/buc ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001c12 | (C12/15) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325431 | ( Б 2-20-40 =masa 80kg/buc ) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 308 | DE16B | (numai lucru - B6 sec. 54*25*52cm ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 47,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 309 | pret | (B6 sec. 54*25*52cm;masa=0.06t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 47,000 |
|  | 266612280026533 | (B6 sec. 54*25*52cm;masa=0.06t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 310 | DE16B | (numai lucru - B5 masa=0.19t ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 311 | pret | ( B5 masa=0.19t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 14,000 |
|  | 266612280026532 | ( B5 masa=0.19t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 312 | DE16B | (numai lucru - B9 masa=0.21t ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 313 | pret | ( B9 masa=0.21t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 2,000 |
|  | 266612280026534 | ( B9 masa=0.21t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 314 | PB12C | (C30/37 XC4 XF2 -elementelor monolite (sectoarelor) rigolei ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 1,580 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 315 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 1,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 316 | TsD01B | (rigola) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 317 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 318 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; ---- sub scarile de serviciu) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 319 | PB12C | (C30/37 XC4 XF2 -scarile de serviciu ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,890 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 320 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 127,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 321 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 83,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 322 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 25,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677pi | (PI) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 323 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 15,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 324 | Dl127 | (parapetul scarilor de serviciu ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001с | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) (Металлические сварные перила с учётом их крепления ) | t | 1,0000 |  |
| 325 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 0,180 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 326 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,180 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 327 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 328 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 329 | PB12C | (C25/30 XF2 XA1 --executarea pintenelor sec.40*50cm ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 49,100 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XF2 XA1 | C25/30 XF2 XA1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 330 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 270,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 331 | PB12C | (C25/30 XF2 XA1 --executarea pintenelor sec.20*50cm ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 7,200 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XF2 XA1 | C25/30 XF2 XA1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 332 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 40,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 333 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA20 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 14,539 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la2016 | ( LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 334 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -14,539 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 335 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 3 198,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 336 | pret | Plasa din armatura A240 d6 | kg |  | 3 198,600 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura A240 d6 | kg | 1,0000 |  |
| 337 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 2 308,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 338 | pret | Ancore metalice, armaturi A240 d18 | kg |  | 2 308,400 |
|  | 987654328A24018 | Ancore metalice, armaturi A240 d18 | kg | 1,0000 |  |
| 339 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 33,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 340 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 33,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 341 | TsD01B | (planificarea ) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 56,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 342 | Dl129 | (LA20 fr.90-250mm h=50cm --- risberma ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 49,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2090 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 343 | CP50C | (ФС-3;masa-1.31t cu macaraua 16t) Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc |  | 26,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |  |
|  | 2666122800600fs3 | Element prefabricat (ФС-3;masa-1.31t ) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945c12 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0248 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |  |
| 344 | DF59A | (tip H2 W4 nivel de severitate B ) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 75,970 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011h2 | (H2 W4) Complect de parapet metalic | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 345 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 346 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
|  |  | 6. Organizarea circulatiei pe perioada executarii teparatiei |  |  |  |
| 347 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | C12/15 | C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 348 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 349 | CP50C | (ФС-3;masa-1.31t cu macaraua 10t) Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc |  | 54,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |  |
|  | 2666122800600fs3 | Element prefabricat (ФС-3;masa-1.31t ) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945c12 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0248 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |  |
| 350 | CP50Ck=0.8 | (ФС-3;masa-1.31t cu macaraua 10t inclusiv incarcarea in auto ) DEMontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc |  | 54,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |  |
| 351 | TsI51C9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km ( la baza Drumuri Criuleni) | t |  | 70,740 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1288 |  |
| 352 | TrB22D3C | (discarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 70,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 353 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 354 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 355 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 356 | TsI51C9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km ( la baza Drumuri Criuleni) | t |  | 0,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1288 |  |
| II. Pasaj peste Calea Ferată, poziționat la km 289,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Santierul de constructie.accesele la santierul de constructii |  |  |  |
| 1 | TsA01A1 | (sol vegetal in gramada ) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 |  | 86,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5200 |  |
| 2 | TsC18A1 | (sol vegetal cu deplasarea ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 0,862 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |
| 3 | TsC26A1к=2 | (10m) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,862 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
| 4 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 10,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 5 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 1,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
| 6 | DA12C | (LA30 fr.16-32mm h=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 178,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672200la30 | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 7 | TsC19C1 | (decaparea imbracamintei;piatra sparta) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 8 | TsC03F1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 9 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 148,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 10 | TsC19C1 | (decaparea strat de fundatie din piatra sparta cu sol) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 1,350 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 11 | TsC03F1 | (incarcarea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 12 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 250,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 2,212 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 14 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,100 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,9700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 15 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc |  | 14,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |  |
| 16 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc |  | 14,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
| 17 | TsC04G1 | ( INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,019 |
|  | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,5300 |  |
| 18 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 1,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,019 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 20 | TsC18A1 | (intoarcerea solului vegetal ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  | 0,862 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,1000 |  |
| 21 | TsC26A1к=4 | (20m) Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,862 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,3200 |  |
| 22 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 86,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 23 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 18,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 24 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,9000 |  |
|  |  | 2. Culeele( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 25 | TsA01B1 | ( de la aripele zidului de garda) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |  |
| 26 | PJ05B | (zidul de gard) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 32,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 27 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 80,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 28 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 80,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 29 | PJ05B | (prismei de scurgere a apei din mortar de ciment-nisip) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 2,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 30 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 31 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 6,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 32 | TsA20A | (curatirea manuala a riglelor de deseuri,pietris, nisip,beton asfaltic) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor | m3 |  | 4,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
| 33 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 7,380 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 34 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 7,380 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 35 | IzA04A | (curatirea manuala a suprafetelor din beton elemenntelor pilelor ) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 111,900 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 36 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 111,900 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 37 | RCsB21A | ( executarea gaurilor d14mm,adincimea 28cm, Ltotal=45.36m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 162,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 38 | PD01A | (amplasarea armaturii d14mm A500C ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 161,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
| 39 | PD01Aadapt | Ancora chimica Hilti (7.7litr) | kg |  | 9,240 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131h | Ancora chimica Hilti | kg | 1,0000 |  |
| 40 | PB12C | (C30/37 XC4 XD1 XF4-executarea zidurilor de garda si apirilor) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 40,100 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | (C30/37 XC4 XD1 XF4) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 41 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 157,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 42 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 2 730,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 43 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 39,800 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677pi | (PI) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 44 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 284,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 45 | CP21B | ( Executarea prismei de evacuare a apei din mortar de ciment-nisip M15; hmed=6,5cm ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 2,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102010150 | (mortar de ciment-nisip M15) Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 46 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 162,700 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 47 | CN53Ak=3.33 | (analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 12,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 48 | RpCB18A | (banchetele cuzinetilor si stilpilor) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 0,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 49 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,720 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 50 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 0,720 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 51 | IzA01B | (armaturii si suprafetii din beton) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 38,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 52 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 38,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 53 | CF16Bk=3.33 | (amestic polimeric SICA =0.8м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 54 | CF15Ak=2.08 | (amestic polimeric SICA =0.2м3) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010sika | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 55 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 -analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 421,800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 56 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 259,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 57 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 162,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 3. Pilele ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 58 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 180,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 59 | RpCB18A | (Inlaturarea manuala a betonului slab) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 3,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 60 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 9,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 61 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 9,120 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 62 | IzA04A | (armaturii si suprafetii din beton) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 316,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 63 | IzA01B | (armaturii si suprafetii din beton) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 88,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 64 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 404,400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 65 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 404,400 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 66 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 -analog SIKA=202.2l) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 404,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 67 | CF16Bk=0.66 | (amestic polimeric SICA =1.19м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 60,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 68 | CF15Ak=0.86 | (amestic polimeric SICA =0.37м3) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 18,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010sika | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 69 | CP21B | ( Executarea prismei de evacuare a apei din mortar de ciment-nisip M15; hmed=7cm ) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 3,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2664102102010150 | (mortar de ciment-nisip M15) Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 70 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 360,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 4. Suprastructura. Calea pasajului. ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 71 | CL14Aк=0,7 | ( Demontarea parapetului pietonal metalic ( cu aparatul de sudat cu argon);inclusiv incarcarea in auto cu macara capacitatea pina la 16tn ) Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile | t |  | 7,670 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
| 72 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km(baza "Drumuri Anenii Noi") | t |  | 7,670 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 73 | TrB22D1C1 | (DESCARCAREA) Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 1-1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 7,670 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0400 |  |
| 74 | PI06Bк=0,8 | (Demontarea blocurilor de trotuar din b/a (masa 2.0t) cu macara capacitatea pina la 16tn ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 16 tf | buc |  | 74,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 75 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 144,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 76 | TrB22D1D1 | (DESCARCAREA) Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m | t |  | 144,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0200 |  |
| 77 | PJ05B | (imbracaminte din b/a) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 125,300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 78 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,253 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 79 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 313,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 80 | PJ05B | (stratului de egalizare,hidroizolare) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 57,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 81 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,572 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 82 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 137,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 83 | PJ05B | (nodurilor din b/a monolit) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 1,920 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 84 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,019 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 85 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 4,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 86 | RpCB18A | (betonului slab al grinzilor si nodurilor) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 2,570 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 87 | TsC03F1 | (incarcare in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,026 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 88 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 6,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 89 | RpIF03Dk=2 | (gr.20mm - Taierea bazei (sudate de piesa ingrobata) aparatului de reazem metalic,cu aparatul de sudat cu argon) Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime | m |  | 14,400 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2320 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3640 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,3450 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2200 |  |
| 90 | CL04Aк=0,5 | (demontare si incarcare (aparatului de reazem din otel) - Numai Muncitor deservire CM si Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele) Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate cu suruburi, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv ***************************************************** Переместить для сварки | t |  | 0,270 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 1,3000 |  |
| 91 | PH23A | (L=33.0m) Ridicarea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor lungime pina la 88 m | m |  | 1,500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 298,0800 |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 18,0000 |  |
|  | 81106 | Scinduri de rasinoase, netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. 2 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2922140006748 | Macara pe senile "RDK 250" 25TF | h-ut | 18,7000 |  |
|  | 030205 | Cricuri hidraulice, tonaj 200 t | h-ut | 31,7200 |  |
|  | 030402 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) | h-ut | 11,3300 |  |
|  | 350701 | Statie de pompare pentru dispozitiv de actionare a cricului hidraulic | h-ut | 15,8600 |  |
|  | 2955270002620 | Ferestrau cu motor cu carburator | h-ut | 0,1100 |  |
| 92 | PH24A | (L=33.0m) Coborirea suprastructurilor din otel si beton armat a podurilor, lungime pina la 88 m | m |  | 1,500 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 185,7600 |  |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 18,0000 |  |
|  | 81106 | Scinduri de rasinoase, netivite, lungime 4-6,5 m, de orice latime, grosime 32-40 mm, cal. 2 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2922140006748 | Macara pe senile "RDK 250" 25TF | h-ut | 9,7400 |  |
|  | 030205 | Cricuri hidraulice, tonaj 200 t | h-ut | 15,9600 |  |
|  | 030402 | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 12,26 (1,25) kN (t) | h-ut | 11,8400 |  |
|  | 350701 | Statie de pompare pentru dispozitiv de actionare a cricului hidraulic | h-ut | 7,9800 |  |
|  | 2955270002620 | Ferestrau cu motor cu carburator | h-ut | 0,1100 |  |
| 93 | IzA01B | (suprafetelor aparatului de reazem din otel ) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 9,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 94 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 9,700 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 95 | CN53Ak=2 | (ungerea (frecarea) suprafetelor aparatului de reazem din otel cu grafit ) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,100 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303б99 | Amorsa-grund ( GRAFIT) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 96 | CP18C | (sudarea bazei (sudate de piesa ingrobata) aparatului de reazem metalic=0.27t )Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 11 - 15 mm inclusiv | m |  | 14,400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,3500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 2,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,5000 |  |
| 97 | IzA01B | (suprafetelor grinzi din b/a si armatura ) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 180,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 98 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 180,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 99 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 2 741,300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 100 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 2 741,300 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 101 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 2 921,300 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 102 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 2 921,300 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 103 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 365,200 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 104 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 365,200 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 105 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKAl) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 365,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 106 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 365,200 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 107 | CF16Bk=0.66 | (amestic polimeric SICA =5.5м3) Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 |  | 275,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 142110220054944 | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 2,6000 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 108 | RpCJ40A | (Numai autoturnuri ) Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede | m2 |  | 275,200 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,3900 |  |
| 109 | CF15Ak=0.83 | (amestic polimeric SICA =1.8м3) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010sika | Amestic polimeric SICA | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |
| 110 | RpCJ40A | (Numai autoturnuri ) Driscuirea tencuielii la fatade de pe autoturnuri: fatade netede | m2 |  | 90,000 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,3900 |  |
| 111 | PB12C | (C30/37 XC4 XD1 XF4-monolitizarea grinzilor suprastructurii dupa nodul monolit longitudinal) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,950 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF4 | (C30/37 XC4 XD1 XF4) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 112 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 116,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 113 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 384,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 114 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 20,300 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 115 | CE13A | (analog "Эластмост C" ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 5,800 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821326004707 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 116 | DI114 | (mastica bituminoasa=1kg) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 0,042 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | (mastica bituminoasa ) Bitum | t | 0,02381 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 117 | RCsB21A | ( executarea gaurilor d22mm,adincimea 30cm, Ltotal=148.5m ) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 495,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 118 | PD01A | (Amplasarea ancorelor ) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 747,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |  |
| 119 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 21,100 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 120 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  | 282,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |  |
| 121 | IzA01B | (armaturii si suprafetii din beton) Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de metal - cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare - cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 |  | 828,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3700 |  |
|  | 6141120000000 | Sablator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 1421102200900 | Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0033 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 6,7000 |  |
|  | 2952270003000 | Instalatie mobila de samblare uscata incl. compres. 3-7 mc/min | h-ut | 0,2600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0180 |  |
| 122 | IzA04A | (curatirea manuala armaturii si suprafetii din beton) Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 300,000 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |  |
| 123 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 1 128,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 124 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 1 128,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 125 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1 128,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 126 | PB12C | (C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1-executarea dalei supra betonate ) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 297,020 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C35/45 XC4 XD3 XF4 X | C35/45 XC4 XD3 XF4 XM1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 127 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 12 676,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 128 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 3 354,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 129 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 478,400 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677pi | (PI) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 130 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 215,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 131 | DC04B | Taierea (in dala supra betonata) cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 294,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 132 | DI114 | (mastica bituminoasa=64.9kg) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 2,949 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | (mastica bituminoasa ) Bitum | t | 0,022007 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 133 | CE13A | ( analog "Эластмост C" ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 881,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821326004707 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 134 | RCsB21A | (d60mm,adincimea 5cm;L=0.85m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 17,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 135 | RCsB21A | (d42mm,adincimea 5cm;L=5.95m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 17,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 136 | IC36A | ( teava de drenaj din polietilena d40mm) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 8,500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 252121671000030d40 | ( teava de drenaj din polietilena d40mm) Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |  |
| 137 | RCsB21A | (d40mm;L=8.5m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 17,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 138 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 7,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 139 | PF11B | (NUMAI LUCRU--executarea drenajului cu folosirea brichetelor de drenaj ) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 98,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 140 | pret | Brichetelor de drenaj dimen. 40*12*4сm (= 0.47m3) | m |  | 98,800 |
|  | 888888222222221111 | Brichetelor de drenaj dimen. 40*12*4сm (= 0.47m3) | m | 1,0000 |  |
| 141 | Dl107 | (0.8l/m2) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,605 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 142 | DB16Hк=1,5 | (BA11.2;50/70) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 755,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 1111000100013ba11 | (BA11.2;50/70) ) Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 143 | Dl107 | (0.3l/m2) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  | 0,227 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 144 | DB16Hк=1,25 | (MAS11.2,rul) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 755,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas11 | (MAS11.2,rul) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 145 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 45,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 146 | RpCB18A | (imbracamintei din b/a) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 147 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 148 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 2,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 149 | RCsB21A | (d14mm Ltotal=31.3m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 184,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 150 | IC36A | ( teava de drenaj din polietilena cu d21/27 ) Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m |  | 47,600 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |
|  | 25212167100003021/27 | ( teava de drenaj din polietilena cu d21/27 ) Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |  |
| 151 | IC41Aadapt | ( amplasarea buloane-ancore M12 =353,1kg ) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc |  | 184,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2875274204000а2 | Bratara fixare ( buloane-ancore M12 ) | buc | 1,0000 |  |
| 152 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,540 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 153 | RCsB21A | (d10mm;L=30.4m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 304,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 154 | PD01A | (Amplasarea ancorelor incovoiate d8mm A240=152buc) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 28,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
| 155 | PD01Aadapt | Clei epoxidic | kg |  | 2,020 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 123654987524131ep | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 156 | PD01A | ( legata de armatura d6mm=30.3kg; sirma pentru legare=0.51kg) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 30,810 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100а8 | Otel beton ( legata de armatura d6mm=30.3kg; sirma pentru legare=0.51kg) | kg | 1,0000 |  |
| 157 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 158 | IzA12Aadapt | (Prelucrarea suprafetilor cu solutie de 4% de acid clorhimic ) Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 14,600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 241412610978111 | 4% de acid clorhimic | kg | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 159 | PF11B | (Executarea roatului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri ce (elemente de prindere,membrana din cauciuc,clei epoxidic, mortar polimeric=0.82m3) Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla zincata si materiale bituminoase | m |  | 22,800 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
|  | 24302261020018 | (roatului de dilatatie tip " ALGAFLEX -T80" din elemente elastomeri ce (elemente de prindere,membrana din cauciuc,clei epoxidic, mortar polimeric=0.82m3) | m | 1,0000 |  |
| 160 | CP21B | Numai luicru-- polimermortar Tigigrout 102 FR) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,820 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
| 161 | RCsB21A | (d16mm Ltotal=0.84m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 12,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 162 | CE05A | (NUMAI LUCRU - insuburarea elementelor din aluminiu ) Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  | 0,535 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 163 | pret | Tabla din aluminiu 250*535*0.3mm (=4buc) | kg |  | 4,320 |
|  | 96385274100037 | Tabla din aluminiu 250*535*0.3mm | kg | 1,0000 |  |
| 164 | pret | Manson distantier d16,L=62 (=12buc) | kg |  | 0,960 |
|  | 9638527410008 | Manson distantier d16,L=62 | kg | 1,0000 |  |
| 165 | pret | Filet M10,L=65 (=12buc) | kg |  | 0,480 |
|  | 96385274100091 | Filet M10,L=65 | kg | 1,0000 |  |
| 166 | RCsB21A | (d18mm Ltotal=155.76m) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  | 708,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,5000 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,3000 |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |
| 167 | DF59B | (Tip pod H2W2 nivel de deveritate B ,inclusiv ancor hinic Hilti;elemente reflectorizante analog CPS07H2W2 ) Montarea parapetului metalic la acces la poduri | m |  | 233,310 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001h2w2 | (Tip pod H2W2 nivel de deveritate B ,inclusiv ancor hinic Hilti;elemente reflectorizante analog CPS07H2W2 Complect de parapet metalic | m | 1,000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0240 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 168 | Dl127 | (parapetul metalic pietanal ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 8,082 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 281110630130011 | (parapetului metalic pietanal) Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 169 | IzA12A | (parapetul metalic pietanal )Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 373,700 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 170 | IzD05A | (parapetul metalic pietanal inclusiv PI din grinzi si aparate de reazim ) Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t |  | 10,482 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 1,5600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |
| 171 | IzD04A | (parapetul metalic pietanal inclusiv PI din grinzi si aparate de reazim ) Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 10,482 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
| 172 | CE19A | (Jgheab metalic zincat (55buc=412.2kg); element de fixare (сталь полосовая)=131,3kg;metize=38.1kg;распорная анкерная фтулка Ф16 L=62=100buc=8.0kg; винт М10 L=65=100buc=4.0kg )Jgheaburi semirotund, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m |  | 99,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2710403642598j | Jgheab metalic zincat | kg | 4,163636 |  |
|  | 2710602000030j | element de fixare (сталь полосовая) | kg | 1,326263 |  |
|  | 2875276311231j | metize | kg | 0,384848 |  |
|  | 2710403702963j | распорная анкерная фтулка Ф16 L=62 | kg | 0,080808 |  |
|  | 2744137311238j | винт М10 L=65 | kg | 0,040404 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 173 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 49,500 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 174 | SA14Jadapt | (teava din polietilen D125 cu fiting ) Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 110 mm | m |  | 36,100 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 |  |
|  | 2521216717050125 | Teava din material plastic d125 | m | 1,0200 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0130 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0389 |  |
| 175 | SA38I | ( D125) Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 37,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |
| 176 | CN53Ak=3.33 | (analog SIKA=1494.8l) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2 989,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 177 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 2 989,700 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
| 178 | CN53Ak=3.33 | (gr.80mkm consum =0.5kg/m2 - analog SIKA=237.8l) Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 475,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303s | Amorsa-grund (analog SIKA) | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 179 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 475,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 180 | CN11A1k=1.56 | (gr.160mkm consum =1.0kg/m2 -- Vopsitorii cu vopsea pe baza de ciment polimeric;suprafetelor si a consolelor dalei ) Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent, executate mecaniza | m2 |  | 2 989,700 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2430116104070pm | (vopsea pe baza de ciment polimeric) Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2912340002503 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0700 |  |
| 181 | RpCR36A | (Numai autoturnuri ) Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple | m2 |  | 2 989,700 |
|  | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 0,0700 |  |
|  |  | 5. Racordarea pasajului cu accesele.Lucrari de consolidare. ( Tot compartimentul in conditii restrinse de lucru K=1,2h-om,h-ut ) |  |  |  |
| 182 | TsA01C2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1800 |  |
| 183 | RpCB18A | (stilpilor din beton ) Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 |  | 1,760 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 184 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 4,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 185 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 4,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 186 | DI155C | (Hmed=2cm) Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 187,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0090 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0127 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0127 |  |
| 187 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 9,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 188 | DI155Bk=2.7 | (Hmed=27cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 180,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 189 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 116,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 190 | DI155Bk=1.3 | (Hmed=13cm) Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 77,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 191 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 24,240 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 192 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 42,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 193 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km (p-ru executarea imbracamintei la acces p-ru gunoiste) | t |  | 5,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 194 | PJ06B | ( demolarea a elementelor imbracamintei rutiere din beton (inclusiv chiuvetelor la acostament) ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 30,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 195 | PJ05B | ( demolarea a elementelor imbracamintei rutiere din beton (inclusiv chiuvetelor la acostament) ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 6,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 196 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 197 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 86,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 198 | PJ06B | ( demolarea a elementelor de racordarea din beton armat (dalele de racordare prefabricat-monolit,dala intermediara din beton monolit,nodul monolit dintre longrine) ) Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 66,500 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 199 | PJ05B | ( demolarea a elementelor de racordarea din beton armat (dalele de racordare prefabricat-monolit,dala intermediara din beton monolit,nodul monolit dintre longrine)) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 12,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 200 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,785 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 201 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 188,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 202 | PI06Bk=0.8 | (Demontarea elementelor de racordarea din beton armat (longrine) cu macara 16t; inclusib incarcarea in auto ) Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 203 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 17,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 204 | TrB22D3F | (Descarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 4-5 t | t |  | 17,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0300 |  |
| 205 | TsC03G1 | (excavarea stratului de fundatiei din piatra sparta sub imbracamintei din placi din beton hmed=85cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,790 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 206 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (p-ru santierului de constructie Pod la PC2891+30) | t |  | 102,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 207 | TsC03G1 | (excavarea prismei din piatra sparta sub longrine h=40cm ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,132 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 208 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (p-ru santierului de constructie Pod la PC2891+30) | t |  | 18,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 209 | TsC03G1 | (taierea solului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 6,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 210 | TsA20C | (taierea solului ) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 33,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 211 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 59,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 212 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (p-ru santierului de constructie Pod la PC2891+30=712m3 ) | t |  | 1 139,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 213 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 7,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 214 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 7,120 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 215 | TsA01B2 | (taierea treptelor) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 216 | pret | Balast GA75 fr.0-63 (560m3*1.22=683.2m3) | m3 |  | 683,200 |
|  | 14111222016461045 | Balast | m3 | 1,0000 |  |
| 217 | TsC51C | (60% din 683.2 ) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 4,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 218 | TsD08B1 | (=16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 4,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 219 | TsD01B | (40% din 683.2 ) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 273,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 220 | TsD05B | (40% din 683.2 ) Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,733 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 221 | pret | Balast GA75 fr.0-63 (160m3*1.22=195.2m3) | m3 |  | 195,200 |
|  | 14111222016461045 | Balast | m3 | 1,0000 |  |
| 222 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 195,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 223 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 195,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 224 | TsC03G1 | (din rezerva) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 225 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 270,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 226 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 227 | TsC50Ck=4 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*4=2.0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,500 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30fr16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 228 | TsD08B1 | (=16t) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 229 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
| 230 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 231 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 4,200 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 232 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 233 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; h=10cm; ---- sub dalele de racordare) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 234 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; hmed=59cm; ---- sub dalele de racordare) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 114,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 235 | IzF04J2 | (3straturi de hidroizilatie pe baza de fibre de sticla 3*1.92*2=11.52m2;) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 11,520 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132602070f | (fibre de sticla ) Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 236 | RpCS08A1к=2,176 | (mastic bituminoasa ( turnarea pe ziduri degarda ; L=19.2m;H=0.4m;B=0.015m) ) Bitumarea la rece a rosturilor pavajelor din pavele normale sau calupuri, pe o suprafata sub 50 mp la un punct de lucru | m2 |  | 7,680 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2413317346000mb | (mastic bituminoasa ) Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 5,0500 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0140 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
| 237 | CE13A | (Infasurarea ancorii din zidul de garda cu hidroizolatiea prin lipire, prin metoda topirii hidroizolatiei de tip rulou. 3straturi ( 0.14m*0.3m=0.042m2) la un ancor=8ancori*2culei ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 0,680 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 268213260047071 | Membrane bituminoase | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 238 | PB12C | (C25/30 XC2 XF2--executarea dalelor de racordare din b/a monolit,dim.800*960*40cm ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 61,600 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 239 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 354,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 240 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 5 426,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 241 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 39,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 242 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 243 | DI114 | ( mastica bituminoasa = 3.6kg) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 0,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401mb | Bitum ( mastica bituminoasa ) | t | 0,0225 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 244 | CE13A | (analog "Эластмост C"--- in lungul axei dalei de racordare ) Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu | m2 |  | 4,200 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26821326004707 | Membrane bituminoase ( Эластмост C ) | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 245 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 |  | 174,800 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,0800 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |  |
| 246 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 174,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 247 | TsC54C | ( LA30 fr.16-32mm; ---- sub fundatii p-ru barierei de siguranta) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 0,840 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la30 | ( LA30 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 248 | PB12C | (C30/37 XC4 XD1 XF2-fundatiei monolite (la stilpii barierei de siguranta) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 7,840 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XD1 XF2 | (C30/37 XC4 XD1 XF2) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 249 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 63,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 250 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 238,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 251 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 60,200 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 252 | PJ05B | ( demolarea sectoarelor imbracamintei din placi din beton ) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 0,800 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 253 | TsC03F1 | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,008 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 254 | TsI51C10k=1.035 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 32 km | t |  | 1,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1326 |  |
| 255 | TsA01B2 | (sub imbracamintei din placi din beton) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 256 | PB12C | (C25/30 XC2 XF2-executarea pintenilor p-ru fixarea imbracamintei din placi din beton) ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 3,710 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XC2 XF2 | C25/30 XC2 XF2 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 257 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 27,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 258 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 96,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 259 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal fr.0-63 Ga 75 conf.SM-EN 13285 Н=15см Kcomp-1.22) | m3 |  | 30,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 14211022004677410b21 | Balast -- drenat din amestic de agregate optimal fr.0-63 Ga 75 conf.SM-EN 13285 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 260 | DA12B | (H=24cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 51,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111222016469la8 | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016729la32 | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 261 | DA12Cadapt | (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment (4%) C5/6 ; H=15cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 32,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672c5/6 | (amestic din piatra sparta fr.0-32mm LA30 SR-EN 14227-1:2015 stabilizate cu ciment C5/6) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 262 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,8l/m2 ) | t |  | 0,350 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 263 | DB19Gk=1.333 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 8,0med cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 78,530 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1440 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 264 | DB19Gk=3.5 | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 21,0 med cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 145,520 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1440 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 265 | DB19G | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 213,420 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1440 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 266 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 0,145 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 267 | DB16Hк=1,25 | (MAS11.2,rul) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 482,100 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas11 | (MAS11.2,rul) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 268 | TsC54C | (LA30 fr.16-32) Strat de fundatie din pietris (h=10cm- sub casiu pe partea corasabila) | m3 |  | 2,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068la3016 | (LA30 fr.16-32) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 269 | PB12C | (C30/37 XF4 XA1--executarea casiurilor pe corasabil ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 0,950 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XF4 XA1 | C30/37 XF4 XA1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 270 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 0,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 271 | DE16B | ( numai lucru Б1-20-75 masa 0,35t) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 24,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 272 | pret | (Б1-20-75 masa 0,35t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 24,000 |
|  | 2666122800265341 | (Б1-20-75 masa 0,35t) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 273 | TsA01B2 | (sub pinteni,scara,casiuri) Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  | 118,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1600 |  |
| 274 | PB12C | (C25/30 XF2 XA1 --executarea pintenelor sec.40*70cm ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 65,800 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XF2 XA1 | C25/30 XF2 XA1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 275 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 329,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 276 | PB12C | (C25/30 XF2 XA1 --executarea pintenelor sec.20*50cm ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 10,100 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C25/30 XF2 XA1 | C25/30 XF2 XA1 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 277 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 101,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 278 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 279 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 280 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; ---- sub casiurile de evacuare a apei) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 2,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 281 | DE11A | ( Б 2-20-40 = 31buc=masa 80kg/buc ) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 15,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001c12 | (C12/15) Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325431 | ( Б 2-20-40 =masa 80kg/buc ) Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 282 | DE16B | (numai lucru - B6 sec. 54*25*52cm ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 43,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 283 | pret | (B6 sec. 54*25*52cm;masa=0.06t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 43,000 |
|  | 266612280026533 | (B6 sec. 54*25*52cm;masa=0.06t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 284 | DE16B | (numai lucru - B7 masa=0.32t ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 9,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 285 | pret | ( B7 masa=0.32t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina ( Стоимость сборных железобетонных лотков Б7 из бетона В25;F200; W6 масса 0,32тн) | buc |  | 9,000 |
|  | 2666122800265327 | ( B7 masa=0.32t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 286 | DE16B | (numai lucru - B5 masa=0.19t ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 14,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 287 | pret | ( B5 masa=0.19t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 14,000 |
|  | 266612280026532 | ( B5 masa=0.19t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 288 | DE16B | (numai lucru - B9 masa=0.21t ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 289 | pret | ( B9 masa=0.21t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 1,000 |
|  | 266612280026534 | ( B9 masa=0.21t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 290 | DE16B | (numai lucru - desicator masa=0.01t ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 291 | pret | (desicator masa=0.01t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc |  | 1,000 |
|  | 266612280026532181 | (desicator masa=0.01t ) Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina | buc | 1,0000 |  |
| 292 | PB12C | (C30/37 XC4 XF2 -elementelor monolite (sectoarelor) rigolei ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,410 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 293 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 4,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 294 | TsD01B | (rigola) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 295 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 296 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; ---- sub scarile de serviciu) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 297 | PB12C | (C30/37 XC4 XF2 -scarile de serviciu ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 10,700 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 298 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 459,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 299 | PD01A | (A500C) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 304,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100500c | (A500C) Otel beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 300 | CL18A | (PI) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 79,100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 277527630988677pi | (PI) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 301 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 58,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 302 | Dl127 | (parapetul scarilor de serviciu ) Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,605 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001с | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) (Металлические сварные перила с учётом их крепления ) | t | 1,0000 |  |
| 303 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t |  | 0,605 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,6800 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,2600 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2300 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0770 |  |
| 304 | IzD04D | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat de aer comprimat | t |  | 0,605 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,3600 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,9800 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,4200 |  |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min | h-ut | 0,2500 |  |
| 305 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA20 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 5,618 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la2016 | ( LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 306 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -5,618 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 307 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 1 236,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 308 | pret | Plasa din armatura A240 d6 | kg |  | 1 236,000 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura A240 d6 | kg | 1,0000 |  |
| 309 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 892,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 310 | pret | Ancore metalice, armaturi A240 d18 | kg |  | 892,000 |
|  | 987654328A24018 | Ancore metalice, armaturi A240 d18 | kg | 1,0000 |  |
| 311 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului (si sant) cu beton monolit (C30/37 XC4 XF2 ) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA20 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 17,708 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la2016 | ( LA20 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 312 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -17,708 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC4 XF2 | ( C30/37 XC4 XF2) Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 313 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 3 895,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 314 | pret | Plasa din armatura A240 d6 | kg |  | 3 895,800 |
|  | 987654328A240 | Plasa din armatura A240 d6 | kg | 1,0000 |  |
| 315 | CC01A | (NUMAI LUCRU --- nu sunt incluse in norma Dl130) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  | 2 811,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
| 316 | pret | Ancore metalice, armaturi A240 d18 | kg |  | 2 811,600 |
|  | 987654328A24018 | Ancore metalice, armaturi A240 d18 | kg | 1,0000 |  |
| 317 | TsC54C | ( LA20 fr.16-32mm; ---- sub stratul rigolei ) Strat de fundatie din pietris | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 142110220006888la20 | ( LA20 fr.16-32mm) Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 318 | PB12C | (C30/37 XC4 XF4 XA1 XD3 --REABILITAREA RIGOLEI h=15cm ) Turnarea cu macaraua a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina | m3 |  | 2,070 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,5700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,5100 |  |
|  | C30/37 XC4 XF4 XA1 X | C30/37 XC4 XF4 XA1 XD3 Beton gata preparat marca | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0820 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,5350 |  |
| 319 | PD01A | (A240) Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 30,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 271060200100240a | (A240) Otel beton арматура | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 320 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 2,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 321 | DC04B | Taierea (canelurilor in dale de racordare 1*2cm ) cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 8,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 322 | DI114 | (mastica bituminoasa=1.8kg) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 0,083 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401m | (mastica bituminoasa ) Bitum | t | 0,022007 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
| 323 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 324 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 325 | TsD01B | (planificarea ) Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 58,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 326 | Dl129 | (LA20 fr.90-250mm h=50cm --- risberma ) Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001la2090 | (LA20 fr.90-250mm --- risberma ) Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 327 | CP50C | (ФС-3;masa-1.31t cu macaraua 16t) Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc |  | 34,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |  |
|  | 2666122800600fs3 | Element prefabricat (ФС-3;masa-1.31t ) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945c12 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0248 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |  |
| 328 | DF59A | (tip H2 W4 nivel de severitate B ) Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 74,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 28752773010011h2 | (H2 W4) Complect de parapet metalic | m | 1,0000 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 329 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 330 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 5,000 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
|  |  | 6. Organizarea circulatiei pe perioada executarii teparatiei |  |  |  |
| 331 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 16,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | C12/15 | C12/15 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 332 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 333 | CP50C | (ФС-3;masa-1.31t cu macaraua 10t) Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc |  | 54,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |  |
|  | 2666122800600fs3 | Element prefabricat (ФС-3;masa-1.31t ) | buc | 1,0100 |  |
|  | 2663102100945c12 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0248 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |  |
| 334 | CP50Ck=0.8 | (ФС-3;masa-1.31t cu macaraua 10t inclusiv incarcarea in auto ) DEMontarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului | buc |  | 54,000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |  |
| 335 | TsI51C9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km ( la baza Drumuri Criuleni) | t |  | 70,740 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1288 |  |
| 336 | TrB22D3C | (discarcarea ) Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-2 t | t |  | 70,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1900 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0600 |  |
| 337 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 34,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 338 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 339 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 340 | TsI51C9 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 29 km ( la baza Drumuri Criuleni) | t |  | 0,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1288 |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială ( 24% ) |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |

Nota: După finalizarea executării lucrărilor de demolare și demontare, este necesară întocmirea de către comisia Beneficiarului a procesului-verbal de constatare a tipului și cantităților materialelor, cu posibila lor reutilizare chiar și în cadrul acestui contract/proiect sau transmiterea acestora și luarea la evidența Beneficiarului.