CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul Oncologic din Moldova

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: OGPAE

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de replanificarea încăperii de la cota 6.600 pentru amplasarea unui Tomograf în incinta blocului nr.1 a Institutului Oncologic din Moldova din str.N. Testimitanu 30 mun.Chisinau

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitectural constructive

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pardoselilor pina la planseu 100mm) |  |  | m3 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 62,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCR42A aplicativ |  | Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var (Curatirea tavanelor de var) |  |  | m2 |  | 110,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,39 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 13,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (25 m.l.) |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,32 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCJ32F |  | Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Crustarea tencuielii existente ) |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 516,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCG29B aplicativ |  | Demolarea blocurilor din sticla 150mm |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum Cota 9.900 |  |  | m2 |  | 47,20 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,86 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,42 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (demolarea pardoselilor pina la planseu 100mm, cota 9.900) |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCU06E |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2 (Executarea santurilor in pardosea sub profil U20 100x200mm) |  |  | m |  | 36,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,38 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 69,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 28,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,52 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 18,76 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 28,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Consolidarea planseului |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 014,58 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 192,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,15 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,15 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 10,15 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 014,58 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,12 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 15,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 1,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 1,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,28 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 8,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon, piulita, saiba M20x300 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2874136313300-2 |  | Bulon, piulita, saiba M20x300 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon, piulita, saiba (2 buc) M20 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 2874136313300-1 |  | Bulon, piulita, saiba (2 buc) M20x250 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon, piulita, saiba (2 buc) M14 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874136313300-3 |  | Bulon, piulita, saiba (2 buc) M14x350 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea planseului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fixarea, captusirea tevilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 558,07 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 106,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,58 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 558,07 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,79 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,46 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 8,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 1,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 1,01 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,28 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 8,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CK35A |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat Bulon, piulita, saiba (2 buc) M14 |  |  | buc |  | 95,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 14,25 |  |  |
|  | 2874136313300-3 |  | Bulon, piulita, saiba (2 buc) M14x350 |  |  | buc |  | 95,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RCsH31D |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei |  |  | m2 |  | 86,25 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 78,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,39 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903971 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 2,59 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 388,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 6,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Panouri sandwich pentru perete, grosimea 50mm) |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 62,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2811236304903-3 |  | Panouri "Sandwich" perete, grosimea 50mm |  |  | m2 |  | 52,53 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 164,80 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 154,50 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 154,50 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,01 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fixarea, captusirea tevilor de ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. P1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 77,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 2,54 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 001,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,77 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,31 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=12 pentru material si utilaj, K=6 pentru manopera) |  |  | m2 |  | 77,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 46,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,24 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,08 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 986,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 6,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,85 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,77 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x3mm) |  |  | kg |  | 170,94 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,27 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,85 |  |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plasa VR 100x100x3mm |  |  | kg |  | 172,65 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,28 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 77,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 18,02 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 1 178,10 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 6,93 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (K=5) |  |  | m2 |  | -77,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -8,85 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -589,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,38 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,54 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,38 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacterialel omogen (linoleum medical omogen, antistatic 2mm), la pardoseli, inlusiv plinta 300mm |  |  | m2 |  | 77,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 154,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 91,63 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 11,55 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 26,95 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 404,25 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 78,54 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 11,55 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 84,70 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | linoleum medical omogen, antistatic 2mm |  |  | m2 |  | 80,85 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 15,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. P2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 247,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=10 pentru material si utilaj, K=5 pentru manopera) |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 408,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,33 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 100x100x3mm) |  |  | kg |  | 42,18 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873122004100-1 |  | Plasa VR 100x100x3mm |  |  | kg |  | 42,60 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,65 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 4,45 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 290,70 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (K=5) |  |  | m2 |  | -19,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -2,18 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -145,35 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,10 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,38 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Placi laminat sera 33, 12mm grosime) |  |  | m2 |  | 19,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 21,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,85 |  |  |
|  | 2670112204051-1 |  | Placi din laminat 12mm, seria 33 |  |  | m2 |  | 20,15 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 20,15 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  |  | m |  | 17,27 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. P3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=9 pentru material si utilaj, K=4 pentru manopera) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 77,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IzF04B |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum m / Membrana bituminoasa polimerica / k=2 pentru 2 straturi |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 8,80 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 10,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 4,12 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 16,20 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 80,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total P3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Pardoseli cota 9.900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,25 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=12 pentru material si utilaj, K=6 pentru manopera) |  |  | m2 |  | 2,25 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 58,05 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 55,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,87 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 841,50 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,31 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CG56A1 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (K=5) |  |  | m2 |  | -55,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -6,32 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | -420,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | -0,28 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -1,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacterialel omogen (linoleum medical omogen, antistatic 2mm), la pardoseli, inlusiv plinta 300mm |  |  | m2 |  | 65,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 130,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 77,35 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 9,75 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 22,75 |  |  |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg |  | 341,25 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 66,30 |  |  |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m |  | 9,75 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 71,50 |  |  |
|  | 2523116716346 |  | linoleum medical omogen, antistatic 2mm |  |  | m2 |  | 68,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 13,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli cota 9.900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Zidarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,14 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 19,77 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,05 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 705,60 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Zidarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Pereti incaperile 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 195,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 142,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,64 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 32,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 176,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 168,78 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CI23A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical tip tarkett antibacterial, antistatic, rezistent la uzura chimica si mecanica), la pereti cu grosimea 2mm inclusiv bagheta din masa plastica si rosturile cu fir de sudare (linoleum antibacterial omogen , pentru perete 2mm grosime) |  |  | m2 |  | 160,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 400,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 251,20 |  |  |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg |  | 68,00 |  |  |
|  | 2462106110433 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm |  |  | kg |  | 280,00 |  |  |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m |  | 163,20 |  |  |
|  | 2523116716347-1 |  | linoleum medicinal omogen 2mm grosime perete |  |  | m2 |  | 168,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 11,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti incaperile 3.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3. Perete incaperea 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 262,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CF17B k=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 27,50 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 3,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 56,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 26,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 8,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 100,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete incaperea 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.4. Pereti incaperile 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 128,10 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 749,70 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,30 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 115,50 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 47,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 110,76 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 105,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 57,75 |  |  |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic |  |  | kg |  | 42,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 52,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti incaperile 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.5. Glafuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,52 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 4,95 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 241,06 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 18,15 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CK18C |  | Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) |  |  | m |  | 66,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 2743123549025-1 |  | Coltar perforat din aluminiu |  |  | m |  | 69,30 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,65 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 7,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,65 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 17,41 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 2,48 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,08 |  |  |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic |  |  | kg |  | 6,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 8,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Glafuri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Tavane incaperile 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong medicinal) |  |  | m2 |  | 68,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,28 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 140,42 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 274,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavane armstrong medicinal |  |  | m2 |  | 71,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane incaperile 3.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Tavan incaperea 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonogrund |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 28,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 4,40 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 4,22 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic) |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2430116103800-1 |  | Vopsea antibacteriana folosite in incaperi cu standarte ridicate de igiena, superlavabile, rezistente la solutii de dezinfectare, clasa 1 de lavabilitate, tip CAPAROL LATEX HYGIENE sau analogic |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan incaperea 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Tavane incaperile 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavane armstrong medicinal) |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 61,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 120,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavane armstrong medicinal |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane incaperile 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb 0.9mm, U1 (h)2100x1100mmx 1buc, in 2 deschideri) |  |  | m2 |  | 2,31 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,44 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
|  | 2812106306000-2 |  | Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb 4mm, (h)2100x1100mm, in 2 deschideri |  |  | m2 |  | 2,31 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,65 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,23 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,62 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb 0.45 mm, U4, U5 (h)2100x900mmx 2buc, intro singura deschidere) |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,38 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2812106306000-3 |  | Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb 0.45 mm, U4, U5 (h)2100x900mmx 2buc, intro singura deschidere |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,06 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,29 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,89 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb 2.1 mm, U6 (h)2100x900mmx 1buc, intro singura deschidere) |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,69 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 2812106306000-4 |  | Usa metalica cu protectie radiologica din placi de plumb 2.1mm, U6 (h)2100x900mmx 1buc, intro singura deschidere |  |  | m2 |  | 1,89 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,53 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,94 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de PVC cu coeficientul de izolare termica Ud = 0.79 W / m2K, U2, 2100*900-3buc) |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 5,67 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 22,68 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,84 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,40 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,67 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din profil de PVC cu coeficientul de izolare termica Ud = 0.79 W / m2K, U3, 2100*800-2buc) |  |  | m2 |  | 3,36 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 2,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 3,36 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 13,44 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,36 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geamuri in ancadrament de PVC, F2 1000*3200mm) |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 3,20 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 9,60 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,28 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CK23C |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Geamuri in ancadrament de PVC, F3 1700*1800mm) |  |  | m2 |  | 6,12 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  |  | m2 |  | 6,12 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 18,36 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,45 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,28 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Fereastra cu protectie radiologica Pb 2.0mm) |  |  | m2 |  | 1,18 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2030112938100-1 |  | (Fereastra cu protectie radiologica Pb 2.0mm |  |  | m2 |  | 1,18 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,83 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 7,08 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,71 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,18 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,04 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,61 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Ventilare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 400*200-2buc) |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,02 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB22B |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea golurilor in perete, 600*200-1buc) |  |  | m |  | 1,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,34 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,02 |  |  |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RCsB29I |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (K=1.9 pentru 20cm grosimea perete) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9.52 mm, inclusiv |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2746163334000-1 |  | Teava din cupru D9.52mm |  |  | m |  | 10,10 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IC31B |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 19,0 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2746163334000-2 |  | Teava din cupru д19 |  |  | m |  | 10,10 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8") |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 3320517352813-53 |  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8") |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д19мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 3320517352813-12 |  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д19мм |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба для подачи пара (Паропровод) Ду25, К=1,3 для фитингов) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 2521216710354335-45 |  | Труба для подачи пара (Паропровод) Ду25 |  |  | m |  | 5,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Универсальная трубная изоляция б=9мм для труб: Д25 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,92 |  |  |
|  | 3320517352813-33 |  | Универсальная трубная изоляция б=9мм для труб: Д25 |  |  | m |  | 4,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala (Кран шаровой прямой запорный на PB10 д15) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 29131345035-1 |  | Кран шаровой прямой запорный на PB10 д15 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/ 2" (Фильтр сетчатый для воды на PN10 T до 100*С д15) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2924127322065-1 |  | Фильтр сетчатый для воды на PN10 T до 100*С д15 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/ 2" (Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX д15) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 2924127322065-2 |  | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX д15 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IA19A |  | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан предохранительный д15, обратный клапан д15) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2913154500000-1 |  | Клапан предохранительный д15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35345354 |  | обратный клапан д15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, в комплекте с фитингами и средствами крепления (К=1,3) Д25х3,5) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 2521216710354335-46 |  | Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, Д25х3,5 |  |  | m |  | 8,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод стальной электросварной д 26х2,0) |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2521216701000-1 |  | Трубопровод стальной электросварной д 26х2,0 |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д25х3,7 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 3320517352813 |  | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д25х3,7 |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Электросваные нержавеющие трубы из коррозионно- стойких сталей, применяемые для изготовления трубопроводов д48,3х1,5мм) |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 2521216701000-2 |  | Электросваные нержавеющие трубы из коррозионно- стойких сталей, применяемые для изготовления трубопроводов д48,3х1,5мм |  |  | m |  | 3,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д50х3,7 |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 33205173521 |  | Специальная трубная теплоизоляция из вспенен-ного полиэтилена для прокладки труб в конcтрукциях полов и стен б=9мм для труб, Д50х3,7 |  |  | m |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, в комплекте с фитингами и средствами крепления (К=1,3) Д25х3,5) |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 2521216710354335-46 |  | Трубопровод из стабилизированного полипропилена PPR PN20, Д25х3,5 |  |  | m |  | 10,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Архитектурная воздухозаборная решетка 650х300) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281123630330215 |  | Архитектурная воздухозаборная решетка 650х300 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Архитектурная воздухозаборная решетка с коробом из оц. стали 700*350h*200 толщ. 0,7мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281123630330215-1 |  | Архитектурная воздухозаборная решетка с коробом из оц. стали 700*350h*200 толщ. 0,7мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Архитектурная воздухозаборная решетка с козырьком 700*400 для защиты от осадков) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281123630330215-2 |  | Архитектурная воздухозаборная решетка с козырьком 700*400 для защиты от осадков |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,9 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (Короб из оц. стали 1300*400*700h) |  |  | m2 |  | 2,860 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 7,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,26 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 45,76 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710403644000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime |  |  | kg |  | 25,74 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 45,76 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 45,76 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700*400мм) |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 35,20 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,84 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 35,20 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 35,20 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (700*350мм) |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,58 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,19 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 15,12 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 33,60 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (690*380мм) |  |  | m2 |  | 8,560 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 21,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,77 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 136,96 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 61,63 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 136,96 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 136,96 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*200мм) |  |  | m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,25 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 14,54 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 8,73 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 14,54 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 14,54 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*250мм) |  |  | m2 |  | 1,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,08 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,76 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 9,45 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,76 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,76 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250*200 мм) |  |  | m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,91 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,91 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,91 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (250*150 мм) |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,17 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,70 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,70 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,70 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (250*100мм) |  |  | m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,94 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,70 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,65 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,97 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 125 мм) |  |  | m2 |  | 8,240 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 31,15 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,66 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,25 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 49,93 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 39,12 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 49,93 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 49,93 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 мм) |  |  | m2 |  | 1,260 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,76 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,64 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 5,98 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,64 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,64 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 104,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,100 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм) |  |  | m2 |  | 31,520 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 14,94 |  |  |
|  | 1111000100031305 |  | Cochilii vata minerala cu folie ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm |  |  | m2 |  | 32,47 |  |  |
|  | 273411380581501 |  | Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф |  |  | kg |  | 18,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д100) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 287411576578125-1 |  | Клапан воздушный обратный Д100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д125) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 287411576578125-2 |  | Клапан воздушный обратный Д125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д100) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 287411576578125-3 |  | Дросель клапан Д100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д125) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 287411576578125-4 |  | Дросель клапан Д125 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*250h*100, толщ. 0,5мм) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,06 |  |  |
|  | 281123630452-3 |  | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*250h*100, толщ. 0,5мм |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 350*250h*200, толщ. 0,5мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 281123630452-4 |  | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 350*250h*200, толщ. 0,5мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*200h*150, толщ. 0,5мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 281123630452-5 |  | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 300*200h*150, толщ. 0,5мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (клапан расхода воздуха ORG400*200hAR) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 1,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,12 |  |  |
|  | 281123630452-6 |  | клапан расхода воздуха ORG400*200hAR |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Самоклеющие рулоны с армированной сеткой из вспененного каучука черного цвета Armaflex Duct AL ADU -19mm-1\EA-L толщ 19мм, покровной слой армированный ALU |  |  | m2 |  | 73,000 |  |  |
|  | 5224254241 |  | Самоклеющие рулоны с армированной сеткой из вспененного каучука черного цвета Armaflex Duct AL ADU -19mm-1\EA-L толщ 19мм, покровной слой армированный ALU |  |  | m2 |  | 73,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL б=50mm |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,42 |  |  |
|  | 1111000100031501 |  | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL б=50mm |  |  | m2 |  | 3,09 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzJ02D |  | Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 2732103641695 |  | Tabla zincata S 2028 0,50 x 800 OL 32-1N cal.1 |  |  | kg |  | 12,42 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | VA10C |  | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Косой выброс из стали тонколистовой оцинкованной воздуховод 500*250) |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,77 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710403600203 |  | Tabla neagra cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 9,15 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (600*350мм) |  |  | m2 |  | 7,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 27,44 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 19,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,46 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,68 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 54,72 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,60 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | VA02G |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (500*250мм) |  |  | m2 |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,72 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,08 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 86,40 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 192,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*200мм) |  |  | m2 |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 81,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,21 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 48,48 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,82 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,82 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 218,16 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 363,60 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*150мм) |  |  | m2 |  | 2,200 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 3,56 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,13 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 26,66 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 26,66 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 26,66 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (400*100мм) |  |  | m2 |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,13 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 4,85 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,36 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 21,82 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,36 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (300*200мм) |  |  | m2 |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 18,97 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 11,31 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,42 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 84,84 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2710403643000-1 |  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 50,90 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 84,84 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 84,84 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 мм) |  |  | m2 |  | 4,080 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,42 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,72 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 19,37 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 24,72 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 24,72 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 125 мм) |  |  | m2 |  | 0,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,51 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,42 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,90 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,42 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,42 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д100) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 287411576578125-3 |  | Дросель клапан Д100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дросель клапан Д125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 287411576578125-4 |  | Дросель клапан Д125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д100) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,96 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 287411576578125-1 |  | Клапан воздушный обратный Д100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 56,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Клапан воздушный обратный Д125) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 287411576578125-2 |  | Клапан воздушный обратный Д125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 250*200h*100, толщ. 0,5мм) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 281123630452-51 |  | Решетка вентиляционная регулируемая с клапаном расхода воздуха и камерой статистического давления 250*200h*100, толщ. 0,5мм |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 525*325) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 281123630452-12 |  | Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 525*325 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 425*325) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 281123630452-13 |  | Отделитель пуха решетка для наружной установки в стене из нержавеющей стали с фильтром G4, LN-2/V/G4 425*325 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый А100 VR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 28112361160-3 |  | Клапан тарельчатый А100 VR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый А125 VR) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 28112361160-4 |  | Клапан тарельчатый А125 VR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, (Огнезащитное покрытие из каменной ваты, фольгированное ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm в составе: - базальтовый огнезащитный материал МПБОР-1Ф, б=5 мм) |  |  | m2 |  | 58,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 27,49 |  |  |
|  | 1111000100031305 |  | Cochilii vata minerala cu folie ОГНЕМАТ Вент EI30 б=5mm |  |  | m2 |  | 59,74 |  |  |
|  | 273411380581501 |  | Клеящий состав ОГНЕМАТ Проф |  |  | kg |  | 34,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Клапан тарельчатый А100 ВРФ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 281123611604-3 |  | Клапан тарельчатый А100 ВРФ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d 100 мм) |  |  | m2 |  | 7,850 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 29,67 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 6,34 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 9,91 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,24 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 47,57 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 37,26 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 47,57 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 47,57 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Гибкий изолированный воздуховод d100 ) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 25213057340071125 |  | Canal de ventilatie din ALP (Гибкий изолированный воздуховод d100 ) |  |  | m |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate, ISOTEC Mat-AL б=50mm |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 3,79 |  |  |
|  | 1111000100031501 |  | Cochilii vata minerala cu folie ISOTEC Mat-AL б=50mm |  |  | m2 |  | 8,24 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | IzJ02D |  | Ecranarea conductelor tehnologice prevazute cu conducte insotitoare cu tabla zincata de 0,5 mm grosime |  |  | m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 2732103641695 |  | Tabla zincata S 2028 0,50 x 800 OL 32-1N cal.1 |  |  | kg |  | 33,13 |  |  |
|  | 2734113805578 |  | Sirma moale zincata D=1,25 |  |  | kg |  | 0,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | VC34A |  | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 5,20 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. К4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 6,35 mm, inclusiv |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 2746163334000-11 |  | Teava din cupru D6,35mm |  |  | m |  | 10,10 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 9.52 mm, inclusiv |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2746163334000-1 |  | Teava din cupru D9.52mm |  |  | m |  | 2,02 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | IC31A |  | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12,7 mm, inclusiv |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 2746163334000-22 |  | Teava din cupru д12,7 |  |  | m |  | 8,08 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д6,35мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 3320517352813-73 |  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д6,35мм (3/8") |  |  | m |  | 10,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8") |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 3320517352813-53 |  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д9,52мм (3/8") |  |  | m |  | 2,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpIF09C |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Трубная изоляция б=13мм для труб Д12,7мм |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 3320517352813-59 |  | Трубная изоляция б=13мм для труб Д12,7мм |  |  | m |  | 8,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая (дренаж) PPR Ду20, К=1,3 для фитингов) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,40 |  |  |
|  | 252121671035433354 |  | Труба полипропиленовая (дренаж) PPR Ду20 |  |  | m |  | 26,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | лючок для замера параметров воздуха A9-57 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 351313 |  | лючок для замера параметров воздуха A9-57 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | заглушка питометражного лючка СТД 8281 и нипель присоеденительный питометражного лючка СТД8282 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 35131543 |  | заглушка питометражного лючка СТД 8281 и нипель присоеденительный питометражного лючка СТД8282 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Виброизоляторы -подвески типа Sylomer |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3513154565 |  | Виброизоляторы -подвески типа Sylomer |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Приточная установка) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,74 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,36 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 8,40 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | VC14A |  | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,43 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 40,40 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 40,40 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010329 |  | Clei "88-СА" |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,10 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l (Емкость 25 л, нержавеющая сталь) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 43,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 96,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 44,00 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,72 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | VC08A |  | Montarea filtrului de aer, tip V, cu curatare automata, ventilator, recipient de praf, avind greutatea de 200 - 600 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 51,46 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2874115800793 |  | Surub cap hexagonal M 10 x 35 gr.4.8 |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
|  | 2874115804775 |  | Suruburi cap hexagonal M 6 x 60 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | VC01B |  | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,75 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. K2, K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VC37D |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 4,20 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 21,00 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2, K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,52 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,10 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 10,50 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,75 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,94 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Приточная установка подпотолочная P=220Па, L=935м3/ч, в гигиеническом исполнении, Пол, внутр. панель НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Внутренние элементы НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Вентилятор -+ WB25l- BLUEFIN/ 116854/ Е Nуст. =0,78кВт, n=3230/3730 об/мин (2*ЕС двигатель WB22C/ 130614/OZ41/Ex2) заводского изготовления в составе : гибкие вставки 630х315/110 Кассетный фильтр F5, встоен. электро- калорифер, N=6+3+3 кВт, NE.IP.- 6x510/2, встроен. фреон охладитель N=11.2 kW CF.12/2.4/CE-45x24/VIII/3-V-P-1x-12x1.0/18x1.0 КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ встроен. электр. калорифер N=2+1kW NE.IP- 1x510/1-1x510/2, шумоглушитель на выходе, сторона обслуживания слева, Пароувлажнитель- UE008XLC01, кассетный фильтр F9 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 354354 |  | Приточная установка подпотолочная P=220Па, L=935м3/ч, в гигиеническом исполнении, Пол, внутр. панель НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Внутренние элементы НЕРЖ. СТАЛЬ- 1,4301, Вентилятор -+ WB25l- BLUEFIN/ 116854/ Е Nуст. =0,78кВт, n=3230/3730 об/мин (2*ЕС двигатель WB22C/ 130614/OZ41/Ex2) заводского изготовления в составе : гибкие вставки 630х315/110 Кассетный фильтр F5, встоен. электро- калорифер, N=6+3+3 кВт, NE.IP.- 6x510/2, встроен. фреон охладитель N=11.2 kW CF.12/2.4/CE-45x24/VIII/3-V-P-1x-12x1.0/18x1.0 КАПЛЕУЛОВИТЕЛЬ встроен. электр. калорифер N=2+1kW NE.IP- 1x510/1-1x510/2, шумоглушитель на выходе, сторона обслуживания слева, Пароувлажнитель- UE008XLC01, кассетный фильтр F9 |  |  | set |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | виброизоляторы- подвески типа Sylomer |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 354354 |  | виброизоляторы- подвески типа Sylomer |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | Шумоглушитель на входе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total, dBA 51.3 на выходе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total dBA 48.8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 212354354 |  | Шумоглушитель на входе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total, dBA 51.3 на выходе 690-380 длина 500, на выходе L, after silencer Total dBA 48.8 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | Воздушная заслонка 700х350 с эл. приводом Belimo |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 23265454 |  | Воздушная заслонка 700х350 с эл. приводом Belimo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Комплект системы автоматики для П1 в составе: пресостат фильтра -2шт, Электроприводы заслонок IP54-1шт, датчик температуры притока IP65- 1шт, Комнатный датчик температуры IP65, Датчик температуры /влажности притока IP65, Щит управления IP54, Сервисный выключатель- 2шт, Контролер и отдельная панель оператора- 1шт, BMS Mod Bus/ETHERNET- 1шт, преобразователь частоты П 3х400В 1х1,50- 1шт, RFI- фильтр на выходе частотного преобразователя- 1шт., термостат от перегрева NE- 1шт, Термостат против замерзания- 1шт. |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 3543543 |  | Комплект системы автоматики для П1 в составе: пресостат фильтра -2шт, Электроприводы заслонок IP54-1шт, датчик температуры притока IP65- 1шт, Комнатный датчик температуры IP65, Датчик температуры /влажности притока IP65, Щит управления IP54, Сервисный выключатель- 2шт, Контролер и отдельная панель оператора- 1шт, BMS Mod Bus/ETHERNET- 1шт, преобразователь частоты П 3х400В 1х1,50- 1шт, RFI- фильтр на выходе частотного преобразователя- 1шт., термостат от перегрева NE- 1шт, Термостат против замерзания- 1шт. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total П1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. К1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Наружный блок нагревателя- охладителя для П1: компрессорно- конденсаторный блок Carrier 38QUSO60NT-1, Nx=16.12кВт, Nэл=6,37 кВт, 380/400-3-50, с пультом управления, одаптер, температурный датчик и фреонопроводами с контролером фреоновых секций приточных установок, Дренажный поддон, Дренажный штуцер |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 35454354 |  | Наружный блок нагревателя- охладителя для П1: компрессорно- конденсаторный блок Carrier 38QUSO60NT-1, Nx=16.12кВт, Nэл=6,37 кВт, 380/400-3-50, с пультом управления, одаптер, температурный датчик и фреонопроводами с контролером фреоновых секций приточных установок, Дренажный поддон, Дренажный штуцер |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Дозаправка хладагентом R410А |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 354354435-1 |  | Дозаправка хладагентом R410А |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Пороувлажнитель с электронагревательность 12кг/ч, ограничение производительность увлажнителя 7,75 кг/ч в к-те модулирующий контролер, 3х400В, комплектация с полным пакетом опций, Электронный блок управления, Nano дисплей + основной блок HUM2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 34553354 |  | Пороувлажнитель с электронагревательность 12кг/ч, ограничение производительность увлажнителя 7,75 кг/ч в к-те модулирующий контролер, 3х400В, комплектация с полным пакетом опций, Электронный блок управления, Nano дисплей + основной блок HUM2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Парораспределительная трубка из нержавеющей стали DN25-650 mm для ES 12 l=650mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3455233354 |  | Парораспределительная трубка из нержавеющей стали DN25-650 mm для ES 12 l=650mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Шланг для слива конденсата в бачок DN10 мм, внутреннего диаметра |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 34552233354 |  | Шланг для слива конденсата в бачок DN10 мм, внутреннего диаметра |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Соеденительный шланг для Электромагнитного клапана и правого цилиндрадля 12-OEM, DN-10mm, Внутренего диаметра |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 345522311 |  | Соеденительный шланг для Электромагнитного клапана и правого цилиндрадля 12-OEM, DN-10mm, Внутренего диаметра |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Шланг для подключения Электромагнитныйт клапан и шланг ES48 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 345522364 |  | Шланг для подключения Электромагнитныйт клапан и шланг ES48 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Датчик влажности канального типа 4-20mA-0-100% отв. Вл. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 35354355 |  | Датчик влажности канального типа 4-20mA-0-100% отв. Вл. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Дифференциальное давление воздуха 40-40Pa, вкл/ выкл, 250В переменного тока |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3535234355 |  | Дифференциальное давление воздуха 40-40Pa, вкл/ выкл, 250В переменного тока |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Емкость 25 л, нержавеющая сталь |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 354345 |  | Емкость 25 л, нержавеющая сталь |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total К1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. В1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Вентилятор канальный Р=560Па, L= 935м3\ч, п=1392об\мин, Nуст=2,1кВт, с преобразователем частоты |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3535353515 |  | Вентилятор канальный Р=560Па, L= 935м3\ч, п=1392об\мин, Nуст=2,1кВт, с преобразователем частоты |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Анти- вибрационные опоры |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 35435 |  | Анти- вибрационные опоры |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Эласт. соеденитель 600*350 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 6435435 |  | Эласт. соеденитель 600*350 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Клапан обратный вентиляционный 600*350 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 35435435 |  | Клапан обратный вентиляционный 600*350 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Корпус фильтра с фильтром FFK 50-25 М5, Bag filter for use with filter cassettes FFK for rectangular ducts ePM1 60% BFK 50-25 ePM1 60% Filter |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3545345 |  | Корпус фильтра с фильтром FFK 50-25 М5, Bag filter for use with filter cassettes FFK for rectangular ducts ePM1 60% BFK 50-25 ePM1 60% Filter |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Шумоглушитель LDK 500*250*1000 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3253535135 |  | Шумоглушитель LDK 500*250*1000 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Виброопоры типа Sylomer |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 545435 |  | Виброопоры типа Sylomer |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. В2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Вентилятор канальный Р=150Па, L=50\м3\ч, Nуст=0,03кВт, п=2250об\мин, с преобразователем частоты, с обратным клапаном д125, эласт. соединением д125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3535353515-3 |  | Вентилятор канальный Р=150Па, L=50\м3\ч, Nуст=0,03кВт, п=2250об\мин, с преобразователем частоты, с обратным клапаном д125, эласт. соединением д125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Косой выброс на в-д д125 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3543535 |  | Косой выброс на в-д д125 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total В2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. K2, K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, Тепловой насос R-32, Nхол=5,28kW, Nэл=1,58kW, I=7A 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соеденительным фреонопроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3543543543 |  | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, Тепловой насос R-32, Nхол=5,28kW, Nэл=1,58kW, I=7A 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соеденительным фреонопроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2, K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, фреоном R-32, Nхол=2,64kW, Iраб=3,1kW, 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соеденительным фреонопроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 354323543543 |  | Инверторная сплит-система фирмы Carrier в составе вн. блок, нар. блок, фреоном R-32, Nхол=2,64kW, Iраб=3,1kW, 1 фаза, 220-240 В, 50Гц беспроводным контроллером, пультом управления, и соеденительным фреонопроводами 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Дозаправка хладагентом |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 354354435 |  | Дозаправка хладагентом |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Echipament electric de forta, Iluminat electric interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 300,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 90,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 510,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,30 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Ящик металический 585*300*175мм, ЯРП-250А 74 У1 IP54) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-525-3 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Выключатель -разъеденитель 3Р 250А, ВРИ32И-31В31 250) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 3,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,29 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-01-016-1 |  | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,04 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,18 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,40 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Корпус металический модульный, встаиваемый 310*460*130мм, ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,60 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,20 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 61,00 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,30 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 550*320*120 (Корпус металический модульный, встаиваемый 310*460*130мм, ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ IP31) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,71 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,38 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымом- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения) |  |  | 100 m |  | 4,10 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,84 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,04 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,60 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 12,30 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 12,30 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 3х1,5 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 3543545 |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 3х1,5 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 3х2,5 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 35243545 |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 3х2,5 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 5х2,5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 3524364545 |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 5х2,5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 5х4 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 3524364642 |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 5х4 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-148-4 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымом- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения) |  |  | 100 m |  | 0,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,49 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,49 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 5*120 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 3524684465 |  | ВВГнг-LSL Тх-0,66/1кВ сеч. 5х120 |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымом- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения) |  |  | 100 m |  | 0,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,44 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 1,80 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 1,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | ВВГнг-FRLSLT Тх-0,66/1кВ сеч. 3х1,5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 3541543545 |  | ВВГнг-FRLSLT Тх-0,66/1кВ сеч. 3х1,5 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель контрольный, с медными жилами, не распространяющий горение, с пониженным дымом- и газовыделением) |  |  | 100 m |  | 0,30 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,72 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,90 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,90 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | КВВГнг-LSLT Тх-0,66/1кВ сеч. 5х1,5 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 3541543564 |  | КВВГнг-LSLT Тх-0,66/1кВ сеч. 5х1,5 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ) |  |  | 100 m |  | 1,60 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,84 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,02 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,62 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,80 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,80 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,62 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | ПуГВнг-LSLTx-0,66/1кВ 1х4 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 655435 |  | ПуГВнг-LSLTx-0,66/1кВ 1х4 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | ПуГВнг-LSLTx-0,66/1кВ 1х16 |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 545151550 |  | ПуГВнг-LSLTx-0,66/1кВ 1х16 |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Наконечник кабельный, медный, луженный сеч. 1х16мм2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3543535 |  | Наконечник кабельный, медный, луженный сеч. 1х16мм2 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Наконечник кабельный, медный, луженный сеч. 1х120мм2 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 354352335 |  | Наконечник кабельный, медный, луженный сеч. 1х120мм2 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ansamblu de cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 61,00 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 61,00 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 1,25 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 21,25 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д20 |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  | 354354 |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д20 |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д25 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 36454354 |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д25 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,41 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,51 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,05 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 10,00 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,21 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,09 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Труба электромонтажная стальная д20mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 3545435435-18 |  | Труба электромонтажная стальная д20mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Поворот металлический нарезной д20мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 35354354 |  | Поворот металлический нарезной д20мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Муфта безрезьбовая стальная д20мм |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 3535432354 |  | Муфта безрезьбовая стальная д20мм |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 10-01-038-01 |  | Jgheaburi metalice aeriane |  |  | m |  | 51,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 116,79 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,76 |  |  |
|  | 1100173 |  | Otel cornier 50х50 mm |  |  | t |  | 0,13 |  |  |
|  | 4020085 |  | Mortar greu, de var 1:3 gata pentru finisare |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Лоток оцинкованный с крышкой, размер 80х100х3000мм |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  | 35435435 |  | Лоток оцинкованный с крышкой, размер 80х100х3000мм |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi si accesorii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,89 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,73 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,37 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 4,61 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Светильник LED, потолочный, 35Вт, 3600лм, 4000К, IP54 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 3543554 |  | Светильник LED, потолочный, 35Вт, 3600лм, 4000К, IP54 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Светильник LED, потолочный, 35Вт, 3600лм, 4000К, IP20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 323543554 |  | Светильник LED, потолочный, 35Вт, 3600лм, 4000К, IP20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Светильник LED, потолочный, 18Вт, 1600лм, 4000К, IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 32351331 |  | Светильник LED, потолочный, 18Вт, 1600лм, 4000К, IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Светильник LED, потолочный, 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 323513331 |  | Светильник LED, потолочный, 14Вт, 1400лм, 4000К, IP65 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Светильник с бактерицидными лампами 2х30Вт, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 45323513331 |  | Светильник с бактерицидными лампами 2х30Вт, IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Светильное табло "Не входить! идет обеззараживание УФО" 3Вт, 40лм, IP20) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,44 |  |  |
|  | 287527443454 |  | Светильное табло "Не входить! идет обеззараживание УФО" 3Вт, 40лм, IP20 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115893301 |  | Bolt metalic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,72 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 15,30 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземлением Uн=250В, Iн=16А, IP20 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 353151 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземлением Uн=250В, Iн=16А, IP20 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземлением Uн=250В, Iн=16А, IP44 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 35315122 |  | Розетка штепсельная для скрытой установки с заземлением Uн=250В, Iн=16А, IP44 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,58 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 354345 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В, Iн=10А, IP44 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 11354345 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой установки Uн=250В, Iн=10А, IP44 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip incorporat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,33 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 32154345 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой установки Uн=250В, Iн=10А, IP20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Пластмассовая коробка уравнивания потенциального КУП скрытой установки с медной шиной IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354334325345 |  | Пластмассовая коробка уравнивания потенциального КУП скрытой установки с медной шиной IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Коробка ответвительная пластмассовая |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 312354334325345 |  | Коробка ответвительная пластмассовая |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Коробка установочная монтажная |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 3123543341 |  | Коробка установочная монтажная |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Ящик металический 585*300*175мм, ЯРП-250А 74 У1 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354345355 |  | Ящик металический 585*300*175мм, ЯРП-250А 74 У1 IP54 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Выключатель -разъеденитель 3Р 250А, ВРИ32И-31В31 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354345654 |  | Выключатель -разъеденитель 3Р 250А, ВРИ32И-31В31 250 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Дренажный предохранитель ДП 35 габарит 1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 3543456254 |  | Дренажный предохранитель ДП 35 габарит 1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Предохранитель с плавкой вставкой типа gG, Iпл. вст=250А, ППНИ 35 габарит 1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 35433456254 |  | Предохранитель с плавкой вставкой типа gG, Iпл. вст=250А, ППНИ 35 габарит 1 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Шина алюминевая |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 354354345 |  | Шина алюминевая |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=63А, ВА47-29/3Р/С63А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35434355 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=63А, ВА47-29/3Р/С63А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=25А, ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35434356464 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=25А, ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Корпус металический модульный, встаиваемый 310*460*130мм, ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Корпус металический модульный, встаиваемый 310*460*130мм, ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=40А, ВА47-29/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3434545 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=40А, ВА47-29/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=25А, ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35434356464 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=25А, ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=16А, ВА47-29/3Р/С16А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35434356545464 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=16А, ВА47-29/3Р/С16А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=10А, ВА47-29/3Р/С10А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 354343565464 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=10А, ВА47-29/3Р/С10А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=20А, ВА47-29/1Р/С20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354346421 |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=20А, ВА47-29/1Р/С20А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=16А, ВА47-29/1Р/С16А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 35436545 |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=16А, ВА47-29/1Р/С16А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=10А, ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543697545 |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=10А, ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Контактор 2Р, Iн=20А, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354365451 |  | Контактор 2Р, Iн=20А, КМ20-20 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Независимый расцепитель РН-47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543654641 |  | Независимый расцепитель РН-47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Корпус металический модульный, встаиваемый 310*460*130мм, ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35435345 |  | Корпус металический модульный, встаиваемый 310*460*130мм, ЩРв-24з-0 36 УХЛЗ IP31 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=40А, ВА47-29/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3434545 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=40А, ВА47-29/3Р/С40А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=25А, ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35434356464 |  | Автоматический выключатель 3Р, Iн=25А, ВА47-29/3Р/С25А |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Автоматический выключатель диф. тока 2Р, Iн=16А, Iдиф=30мА, АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3545434356464 |  | Автоматический выключатель диф. тока 2Р, Iн=16А, Iдиф=30мА, АВДТ32/С16/30мА |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=10А, ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3543697545 |  | Автоматический выключатель 1Р, Iн=10А, ВА47-29/1Р/С10А |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Deviz-oferta  № 2-1-4

Semnalizarea de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 85,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,75 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector manual |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-04-101-04 |  | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 1100014 |  | Tirfon |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5070812 |  | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1х2,5 mm2 |  |  | 1000 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,06 |  |  |
|  | 1010625 |  | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 4110006 |  | Apa distilata |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 5220003 |  | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5420017 |  | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,50 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,58 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,30 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,38 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,38 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д15 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 3543554 |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д15 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-01-055-03 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton (k-0,5 la manopera) |  |  | 100 m |  | 1,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,75 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010816 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 1,1 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1100198 |  | Fixari figurate "СкФ-30" |  |  | 100 buc |  | 4,37 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 2,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Cablu rezistent la foc 1*2*0,75mm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 54214513 |  | Cablu rezistent la foc 1*2*0,75mm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Cablu de cupru ignifug fara halogeni, 2 perechi de conductori de 0.8mm, 2*2*0,8mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 5421224513 |  | Cablu de cupru ignifug fara halogeni, 2 perechi de conductori de 0.8mm, 2*2*0,8mm2 |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-02-015-01 |  | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare, capacitate 10 numere |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,56 |  |  |
|  | 1011959 |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 5309020 |  | Teava de izolatie |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-04-066-05 |  | Aparataj de perete: Оповещятель свето звуковой внутрений |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 zone conform standartului SM SR EN 54-2 +AC:2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35434535 |  | Panou de control si semnalizare de incendiu cu 4 zone conform standartului SM SR EN 54-2 +AC:2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 3254331 |  | Detector de fum conform standartului SM SR EN 54-7:2010 |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Detector manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 331254331 |  | Detector manual conform standartului SM SR EN 54-11:2010 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Transformator 30V SM SR EN 54-4 +AC :2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 33435435 |  | Transformator 30V SM SR EN 54-4 +AC :2010 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Акумулятор 12V 18 Ah |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 354345345-7 |  | Акумулятор 12V 18 Ah |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Releu RM1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 35435445345-7 |  | Releu RM1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Rezistor МЛТ-0,25 4,3кОhm+5% |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 35435422 |  | Rezistor МЛТ-0,25 4,3кОhm+5% |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Diod КД 512А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 3115435422 |  | Diod КД 512А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Dispozitiv de semnalizare de incendiu putere 100W, 4 zone de avertizare Sonar SMPM-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3543545 |  | Dispozitiv de semnalizare de incendiu putere 100W, 4 zone de avertizare Sonar SMPM-100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Dispozitiv de semnalizare vocala de perete 100V 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz (Wall Mount T-611) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 354435 |  | Dispozitiv de semnalizare vocala de perete 100V 1.5-3-6W, 98dB, 90-18kHz (Wall Mount T-611) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Consola cu microfon de birou Sonar SMRM-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 34535435 |  | Consola cu microfon de birou Sonar SMRM-4 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Depozitare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |