____________________ Aprobat

CAIET DE SARCINI

## SERVICII DE PROIECTARE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1643713736687

|  | Denumirea lucrării | Servicii de proiectare pentru actualizarea detaliilor de execuție pentru reparația drumului „R33 Hînceşti – Lăpuşna – M1, km 0,000 – 37,200”. |
| --- | --- | --- |
|  | Temeiul proiectării | Demersul nr. 35 din 05.01.2022 al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova. |
|  | Faza de proiectare | Detalii de execuție. |
|  | Proiectant general | Câștigătorul licitaţiei publice. |
|  | Începutul sectorului de reparație | R33, km 0,00 - intersecție cu drumul R3.1 Drumul de acces spre or. Hîncești, km 3,00 (se va preciza prin proiect). |
|  | Sfârșitul sectorului de reparație | R33, km 37,20 - intersecție cu drumul M1 Frontiera cu România – Leuşeni – Chişinău – Dubăsari – frontiera cu Ucraina, km 8,606 (se va preciza prin proiect) |
|  | Lungimea sectorului | 37,200 km |
|  | Necesitatea efectuării studiilor şi cercetărilor pe teren | Se vor completa și actualiza: - Ridicări topogeodezice, conform art. 31 al Legii nr. 778 din 27.12.2001, privind geodezia, cartografia şi geoinformatica; - Cercetări geologice, conform NCM L.02.12-2:2018 „Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geologice”; - Prospecțiuni hidrometeorologice; - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent şi construcţiilor inginereşti inclusiv și sectoarele reparate; Examinarea lucrărilor de artă existente inclusiv și cele reparate. |
|  | Parametrii tehnici de bază | - Caracteristicile drumului conform: NCM D.02.01:2015 „Proiectarea Drumurilor Publice”, CP_D.02.11-2014 „Recomandări privind proiectarea străzilor drumurilor din localități urbane și rurale”, CP_D.02.05-2017 „Drumuri și poduri. Proiectarea podurilor de şosea în zone seismice”; - Categoria tehnică a drumului se determină după NCM D.02.01:2015 conform studiului intensității traficului rutier; - Tipul îmbrăcămintei rutiere – beton asfaltic (sarcina pe osie pentru calculul sistemului rutier – 115 kN); - Caracteristicile hidrologice – conform CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”; - Lucrări de artă - Conform СНиП 2.05.03-84 „Мосты и трубы”, CP D.01.05-2012 „Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru condițiile Republicii Moldova”, altor standarde în vigoare - Măsuri contra alunecărilor de teren conform: NCM A.06.01.2006 „Protecția tehnică a teritoriului, clădirilor și construcțiilor contra proceselor geologice periculoase. Date generale”; Accesoriile drumului, siguranţa rutieră – Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.10-2016, altor standarde în vigoare. |
|  | Cerinţe suplimentare | - Proiectantul va lua în considerație Proiectul tehnic elaborat în anul 2011 și detaliile de execuție elaborate de compania „Euroscon” în perioada anilor 2015 - 2018. - Proiectantul va revizui soluțiile pentru evacuarea apelor pluviale din localitățile Hîncești, Lăpușna. - Proiectantul va lua in considerație și reparația zidului de sprijin din or. Hîncești; - După posibilitate și în conformitate cu normele în vigoare în or. Hîncești, de prevăzut trotuar la km 1,15-1,30 (se va preciza prin proiect); - De prevăzut evacuarea apelor freatice din terasamentul drumului (după necesitate); - De prevăzut măsurile de consolidare a taluzurilor și asigurarea stabilității terasamentului (după necesitate); - Conform NCM D.02.01:2015 și CP D 02.10:2016 de prevăzut iluminarea stradală în localitățile Hîncești, Lăpușna și Onești; - Se exclude din proiect intersecția cu drumul R34, km 0,00, R33 km 1,855, care urmează a fi amenajată în cadrul proiectului „Reabilitarea drumului R34 Hînceşti – Leova – Cahul – Giurgiulești, km 0,00-42,20”. - Proiectantul va elabora lista cantităților materialului demolat și decapat cu stipularea transmiterii ulterioare către beneficiar; - Proiectantul va elabora borderoul de măsurări al grosimilor îmbrăcămintei rutiere existente, peste fiecare 100 m, la sectoarele care nu au fost reabilitate; - Proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale. - Propunerile se vor întocmi pe baza măsurătorilor efectuate la faţa locului. Eventualele modificări vor fi discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare. |
|  | Condiţii specifice | - Stadiul curent a sectorului de referință, particularități: Îmbrăcămintea rutieră a drumului este din beton asfaltic. Pe parcursul anilor 2014 - 2020, de către compania azeră „Euroscon”, au fost executate lucrări de reabilitare a drumului R33, care nu au fost finalizate. La data rezilierii contractului (22.02.2021) au fost executate lucrări în proporție de 45,4%. Starea tehnică a drumului propus pentru reparație este parțial necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum republican, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă. - Lucrări de artă: Pe drum sunt amplasate 3 poduri la km. 2,033 (45% - lucrări executate), km 17,509 (90% - lucrări executate), km 29,498 (90% - lucrări executate). - La elaborarea a cca. 50% din proiect, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de proiect pentru care s-a optat, precum și argumentarea tehnico-economică. - Drumul proiectat va respecta traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, să se utilizeze la maxim construcțiile aferente a drumului existent. - Proiectantul va elabora detalii de execuție conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021; - Proiectantul va elabora compartimentul privind evaluarea impactului asupra mediului conform NCM A.07.06:2016 Componența și conținutul compartimentului„Protecția mediului”; - Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al raionului conform prevederilor art.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”; - Proiectantul va elabora caietul de sarcini conform cerințelor licitațiilor internaționale. - La necesitate, proiectantul va elabora proiect pentru extragerea rocilor sedimentare și a celor neconsolidate. Proiectantul se va conduce de normele și legislația în vigoare. |
|  | Date iniţiale la tema de proiect, avize, acorduri | Beneficiarul va obţine cu susţinerea Proiectantului: - Certificatul de urbanism; - Avizul autorităţilor administraţiei publice locale şi organelor de stat de supraveghere; La necesitate, condiții tehnice pentru reamplasarea rețelelor inginerești (utilitare). |
|  | Conţinutul proiectului de execuţie | - Conform NCM A.07.02:2012/А1:2017 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale : - Memoriu explicativ general; - Desene pe compartimente; - Liste de cantități pe compartimente; - Specificația tehnică; - Bill of Quantities; - Compartiment „Organizarea lucrărilor de construcție”; - Documentații tehnice necesare inițierii procedurilor de achiziție publică: Caiet de sarcini; Cartea tehnică. |
|  | Numărul exemplarelor de documentaţie | În volum de 3 exemplare + varianta electronică editabilă (în limba română și engleză). |

15. Documente obligatorii la depunerea ofertei

1) Propunerea tehnică;

2) Propunerea financiară;

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă;

- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

16. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAE timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

- Grafic de executare a documentației de proiect (anexa nr. 11.);

- Declarație privind experienţa similară (anexa nr. 12);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);

- Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);

- Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);

- Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia (anexa nr. 16)-după caz;

- Informaţii privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;

- Angajament terţ susţinător financiar (anexa nr. 18) -după caz;

- Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;

- Declaraţie terţ susţinător profesional (anexa nr. 21) -după caz;

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________