Borderoul de resurse

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Lucrari de reparatii interioare a blocului alimentar al IMSP Spitalul Raional Soldanesti | Investitor: IMSP Spitalul Raional Soldanesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (Usi) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (pe locuri 50% din suprafata totala) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( demolarea fasiei pe perimetrul salii de conferinte pentru constructia fundatiilor sub structura metalica)) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( demolarea betoanelor pentru instalarea retelelor interioare de canalizare ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Glafurile ferestrelor interioare) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 | RpEC15A | Demontat loc de lampa ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, in tuburi, pina la 3 m inaltimea camerei | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : prize de 10-15 A sau 25 A | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 | RpAcA48B | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 80-125 mm,(Canalizare) | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,6500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0320 |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,6700 |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 | RpAcA44A | Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 50-100 mm , in spatii inguste(Canalizare) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2200 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0260 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | RpSB03C | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 125 mm - 160 mm(Canalizare) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm(Apeduct) | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0070 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Incarcarea deseurilor in basculante) | т |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 25 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime | m2 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,8000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9700 |
|  | 2873132004220 | Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37 | kg | 4,8000 |
|  | 2710602000016 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 34,0000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0038 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1340 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 | kg | 0,4000 |
|  | 2664102101214 | Mortar M 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0410 |
|  | 2664102101207 | Mortar M 100-T (pt. informatie) | m3 | 0,0700 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,0220 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0220 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | TrB01B2-3 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 30 m (manipularea si caratul pmintului manual ) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9700 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250),Fundatia structurii metalice sala de conferinte | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7250 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6750 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | CC02D2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( armarea fundatiilor cota -1.200 cu arm diam. 16 AIII, incl. centura monolita cot -0.100 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0340 |
|  | 271060220000g | Otel beton PC 52 diam 16 AIII | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | CC02C2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0610 |
|  | 2710602400000l | Otel beton PC 52 diam 6 AI | kg | 1,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 35,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 1 020,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,4500 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 6,5000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0650 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,0000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | IzD10H | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,5600 |
|  | 2430116100100 | Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 9,0000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 3,0000 |
|  | 2430226100474 | Grund rosu oxid perclorvinili g. 734-70 NI 1702-61 | kg | 3,0000 |
|  | 2430226109230 | Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | СF59C | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,1150 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 | CD72J | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,6710 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,3680 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1910 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2880 |
|  | 2521302602906 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) | m2 | 1,0710 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2688 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,1500 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,0090 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1820 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5600 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 13,2100 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 30,6100 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0166 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betohgpuht | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Betohgpuht | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inainte de vopsire | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 | CI22B | Placaj din placute de ceramica(la pereti,stilpi,pilastri si glafuri),fixate pe adeziv(amestec uscat),dimensiuni placute: | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om. | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,3000 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 2,3500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.3. Scara interioara |  |  |
| 43 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura | t |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 22,5000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 15,7500 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 4,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,0000 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,0000 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 4,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | IzD10H | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund de miniu de plumb, un strat de grund perclorvinilic si trei straturi de email perclorvinilic, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi peste 12 mm | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,5600 |
|  | 2430116100100 | Email grund, chit, lac perclorvinil | kg | 9,0000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 3,0000 |
|  | 2430226100474 | Grund rosu oxid perclorvinili g. 734-70 NI 1702-61 | kg | 3,0000 |
|  | 2430226109230 | Diluant 406 D.004-13 ni 1708-61 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,7500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.4. Pardosele |  |  |
| 45 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h/ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa B 15 | m3 | 0,1025 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1000 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,0060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,1200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 pentru 5 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,0015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010b-g | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 | CG17A2 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate in diferite forme si culori in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om. | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut. | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut. | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 |  |
|  | 7124010010750 | Dulgher 5 | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 20101029042001 | Grinzi de rasinoase impregnate | m3 | 0,0130 |
|  | 20101029042121 | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m | m3 | 0,0612 |
|  | 2873145887441 | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111 | kg | 0,1000 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.5. Tavane |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0195 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.6. Termoizolarea planseului sala de conferinte si arhiva |  |  |
| 58 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss hidroizolant,montat deasupra stratului termoizolant | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 59 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % vata minerala gr 100mm, densitatea 130 kg/m3 | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0900 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr 100mm | m2 | 1,0100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3140 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,5300 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0030 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2732103646000 | Panouri fibrolemnoase usoare moi, grosimea 12 mm | m2 | 1,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,0140 |
|  | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 | CG02B apl K cher=2,5 | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase ,scindura de podea faltuita, grosimea 50 mm | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0900 |
|  | 2010102903495-f | Scinduri de rasinoase faltuite | m3 | 0,0200 |
|  | 2710912611607 | Zgura | kg | 0,7000 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0080 |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.7. Timplarii |  |  |
| 62 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 cu supralumina | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om. | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime interioare | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om. | 0,5100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2900 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h/ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 0,2600 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 65 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 66 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0028 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut. | 0,0296 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.8. Consoidarea golurilor de usa |  |  |
| 70 | RCsU06D1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4900 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 72 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 73 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 74 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 75 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 76 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2952270004203 | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm | h-ut | 0,0028 |
|  | 2940340004205 | Masina de fasonat otel beton | h-ut | 0,0035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  | 2952270006612 | Troliu de intins OB | h-ut | 0,0025 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 77 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2710602000035 | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 78 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0017 |
|  | 2873145886942 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 | kg | 0,0420 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1800 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2710503803233 | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm | kg | 0,0350 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 79 | RCsB04C1 | Beton armat B25/M300 preparat manual turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,7400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9300 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 385,0000 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6580 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7090 |
|  | 2952270003101 | Vibrator de butelie | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 80 | RCsB09A | Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentilor sau a stratului de beton superficial | m2 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 81 | RCsP21B | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat | m |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,4100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 |
|  | 2710703500427 | Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm | kg | 3,4000 |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,0600 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,3200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 82 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 83 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 7,2800 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,0000 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 84 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0170 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0370 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,3500 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.9. Renovarea retelelor de apeduct rece |  |  |
| 85 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 2521216717050-25x2,5/20 | Teava din material plastic cu d. 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 86 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 mm (D15) PPRC PN10 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 2521216717050 - 20x2,3/18 | Teava din material plastic 20x2,3 mm (D15) PPRC PN10 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 87 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2913124201600 - 3/8"-2" | Robinet de reglaj drept sau coltar, d=3/8"-2" | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 88 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 89 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.10. Renovarea retelelor de apeduct fierbinte |  |  |
| 90 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 2521216717050-25x2,5/20 | Teava din material plastic cu d. 25x2,5 mm (D20) PPRC PN10 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 91 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20x2,3 mm (D15) PPRC PN10 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1400 |
|  | 2521216717050 - 20x2,3/18 | Teava din material plastic 20x2,3 mm (D15) PPRC PN10 | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0600 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,1500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0500 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0900 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 92 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |
|  | 2913124201600 - 3/8"-2" | Robinet de reglaj drept sau coltar, d=3/8"-2" | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 93 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 94 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.11. Renovarea retelelor de canalizare interioara |  |  |
| 95 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160-100 | Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 96 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2523156721015-100 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 97 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Mufa 110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 |
|  | 2523156721037.1 | Mufa Canalizare 110 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 98 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2521216720160-50 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 99 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot 45 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 |
|  | 2523156721037.5045 | Cot 50/45 | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 100 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2523156721015-50 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 101 | SA37A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 102 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.12. Renovarea retelelor exterioare de canalizare |  |  |
| 103 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 104 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 105 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 106 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 107 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 108 | AcD53A | Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 12,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7800 |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 16,0000 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2811236310181 | Cofraje metalice | kg | 1,7000 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0900 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,1600 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,3800 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 109 |  | Fund 10 | buc |  |
|  | 2874125881289-7 | Fund 10 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 110 |  | Inel 10-9 | buc |  |
|  | 2874125881289-8 | Inel 10-9 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 111 |  | Inel 10-3 | buc |  |
|  | 2874125881289-9 | Inel 10-3 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 112 |  | Capac 1-10-1 | buc |  |
|  | 2874125881289-10 | Capac 1-10-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 113 |  | Inel 1 | buc |  |
|  | 2874125881289-11 | Inel 1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 114 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9200 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 394,0000 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,2400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 115 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 116 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm SN4 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2800 |
|  | 2521216700000 | Teava din PVC neplastifiata | m | 1,0500 |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,2520 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.13. Renovarea sistemului de incalzire |  |  |
| 117 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (TIP: 22, 500 x1400 " PANOU ECORDAT) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,6500 |
|  | 28221157000002 | Radiator 500x1400 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 118 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 119 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm RACORD M. 20 x 1/2" ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2700 |
|  | 28752741100011 | Racord 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 120 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm RACORD M. 25 x 1/2" ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3000 |
|  | 28752741100012 | Racord 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 121 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( RACORD F. 25 x 1/2" ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3000 |
|  | 28752741100013 | Racord 25 f | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 122 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (RACORD M CU HOLLENDER, 40 x1 1/4" ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2400 |
|  | 287527411010211 | Piesa de racordare (fiting) 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 123 | ID06A | Robinet de aerisire (DEZAERATOR AUTOMAT 1/2") | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 124 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (REDUCTIE PP.R, 25/20 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Reductie 25/20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0180 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 125 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (REDUCTIE PP.R 32/25 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 |
|  | 28752741101021 | Reductie 32/25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 126 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, (REDUCTIE PP.R 40/32 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2400 |
|  | 28752741101022 | Reductie 40/32 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 127 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (TEU PP-R D.20 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1500 |
|  | 28752741101023 | Teu 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 128 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (TEU PP-R D.25 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2600 |
|  | 28752741101024 | Teu 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0260 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 129 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (TEU PP-R D.32 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3000 |
|  | 28752741101025 | Teu 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 130 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (TEU PP-R D.40 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3400 |
|  | 28752741101026 | Teu 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0340 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 131 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (TEU REDUS 25x20x25 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2600 |
|  | 28752741101027 | Teu 25x20x25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0260 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 132 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (TEU REDUS 32x25x25 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3000 |
|  | 28752741101028 | Teu 32x25x25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 133 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata (TEU REDUS 32x25x32 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3000 |
|  | 28752741101029 | Teu 32x25x32 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 134 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 TEU REDUS D.40x25x40 ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3400 |
|  | 287527411010210 | Teu 40x25x40 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0340 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 135 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, (MUFA PP-R, D.20 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1500 |
|  | 287527411010212 | Mufa 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 136 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (MUFA PP-R, D.25 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 |
|  | 287527411010213 | Mufa 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0180 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 137 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (MUFA PP-R, D.32 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 |
|  | 287527411010214 | Mufa 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 138 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (MUFA PP-R, D.40 ALBA) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2400 |
|  | 287527411010215 | Mufa 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 139 | IC38A | Piesa de racordare (COT PP-R, D.20 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1500 |
|  | 287527411010216 | Cot 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 140 | IC38B | Piesa de racordare (COT PP-R, D.25 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 |
|  | 287527411010217 | Cot 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0180 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 141 | IC38C | Piesa de racordare (COT PP-R, D.32 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 |
|  | 287527411010218 | Cot 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 142 | IC38D | Piesa de racordare (COT PP-R, D.40 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2400 |
|  | 287527411010219 | Cot 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 143 | IC38A | Piesa de racordare (COT 45 GR, D.20 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1500 |
|  | 287527411010220 | Cot 45 20 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0150 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 144 | IC38B | Piesa de racordare (COT 45 GR, D.25 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1800 |
|  | 287527411010221 | Cot 45 25 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0180 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 145 | IC38C | Piesa de racordare (COT 45 GR, D.32 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2100 |
|  | 287527411010222 | Cot 45 32 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0210 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 146 | IC38D | Piesa de racordare (COT 45 GR, D.40 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2400 |
|  | 287527411010223 | Cot 45 40 | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,0240 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 147 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (Niplu Alama 1 1/4 FE), cu diametrul 1 1/4" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 2,0300 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 148 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (PP-R/FB PN 25, D.20 ALB) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,3500 |
|  | 25212167100001 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 149 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (PP-R/FB PN 25, D.25 ALB) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,4000 |
|  | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena 25 | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 150 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (PP-R/FB PN 25, D.32 ALB) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,4500 |
|  | 25212167100003 | Teava din polietilena sau polipropilena 32 | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 151 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (PP-R/FB PN 25, D.40 ALB) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,4500 |
|  | 25212167100004 | Teava din polietilena sau polipropilena 40 | m | 1,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 152 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida (COLIER SIMPLU PPR D.32MM ALB) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2800 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,1000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 1.14. Renovarea sistemului de ventilare |  |  |
| 153 | VB15B | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal RAG300x200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,9800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1700 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115765700 | Rama cu jaluzele reglabile | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 154 | RpVA05A | Montarea pe santier a canalelor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 60 x 200 mm | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6200 |
|  | 2521305734007 | Canal de ventilatie din plastic 60x200 mm | m | 1,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 155 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 50 cm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9100 |
|  | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte | m2 | 1,0180 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3780 |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0580 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 156 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV350/2 | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie dinPVC de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Utilaj tehnico-sanitar |  |  |
| 157 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 158 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 159 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 |
|  | 2875114202905-100 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d=100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat,sifon | kg | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 160 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 161 | RpSC31A | Montarea sapunierei din sticla,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 2875114201120 | Sapuniera | buc | 1,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 162 | RpSC28A1 | Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 1 punct de sprijin | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 |
|  | 2875114201170 | Portprosop | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Renovarea retelelor electrice interioare |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de montare |  |  |
| 163 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 OPL/S 418 4x18bt de planseu cu modul de prevenire avariei,cpuri tip LED | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 2,8000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 164 |  | Rama cu trei locuri | buc |  |
|  | 2874115800390-27 | Rama cu trei locuri | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 165 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa Ih=16A Uh=220B IP20 cu inpamantare | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 166 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Ih=10A, Uh=220B IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 167 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua sau 3 clape, tip ingropat, la instalatie inchisa Ih=10A, Uh=220B IP20 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 168 |  | Cutia pentru prize ascunse | buc |  |
|  | 2874115800390-35 | Cutia pentru prize ascunse | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 169 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 170 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 171 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 3x4,5mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 172 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg, 3x2,5mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 173 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, 1x4,0mm2 | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3.2. Utilaj |  |  |
| 174 |  | Intrerupator BH 32-3P-25 Ih=25A | buc |  |
|  | 2874115800390-62 | Dulap de distributie BH 32-3P-25 Ih=25A Uh=380B | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 175 |  | Intrerupator BA47-29/3/10C Ih=63A 10A | buc |  |
|  | 2874115800390-65 | Intrerupator BA47-29/3/10C Ih=63A 10A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 176 |  | Corp de iluminat 4x18 OPL/S 418 4x18bt IP40 de planseu,tip LED | buc |  |
|  | 2874115800390-115 | Corp de iluminat 4x18 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 177 |  | Cablu electric 3x 2,5 mm2 | m |  |
|  | 2874125881289-118 | Cablu electric 3x 2,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 178 |  | Cablu electric 3x 4,5 mm2 | m |  |
|  | 2874125881289-119 | Cablu electric 3x 4,5 mm2 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |