Lucrari de constructii a Centralei fotovoltaice din s.Susleni, r-nul Orhei  pe terenul cu nr.cad.6469106002

(denumirea obiectivului)

# Lista cu cantitaţile de lucrări

Alimentarea cu energie electrica.Substatii electrice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (transeu T-2,T-3) | 100 m3 | 0,4382 |
| 2 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare(transeu T-2,T-3) | m3 | 18,7800 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 20,4000 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,2954 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2954 |
| 6 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 12,6600 |
| 7 | TsC03F3 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje teren catg. II(incarcarea pamintului surplus ) | 100 m3 | 0,2040 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 32,6400 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2040 |

| 10 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare(priza de pamint) | m3 | 20,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (priza de pamint) | m3 | 20,0000 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 13 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 14,0000 |
| 14 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 6,0000 |
| 15 |  | Stilp din beton armat CB-105/5 | buc | 6,0000 |
| 16 | 33-04-00 3-1(при м.) | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(Piloni din otel) | buc | 8,0000 |
| 17 |  | Pilon CC 6m 60/172/3 | buc | 8,0000 |
| 18 |  | Fundatie pentru piloni matalici 8 buc | buc | 1,0000 |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2 | m3 | 4,0000 |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (detalii inglobate) | kg | 4,8000 |
| 21 | 33-04-010-1 | Suspendarea conductorilor LEA 35 kV, sectiune pina la 70 mm2 | 1 km | 0,3900 |
| 22 |  | Conductor AC-70 , 70mm2 | m | 390,0000 |

| 23 | 08-01-102-1 | Dulap de dirijare si reglare (Cutie de evidenta BZUM-TF-250) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat cu declansator reglabil HDM3E250M) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEE05A | Montarea transformatorilor electrici, monofazici, pentru sonerii sau semnalizari de 3-24 V si 1-69 VA, de separatie, de protectie de 60-1000 VA, autoridicator de tensiune (autotransformator de 1 kVA) instalati pe dibluri de lemn sau plastic, pe console, exclusiv consolele, sau pe tablouri si pupitre de distributie si comanda(TC-A-0.66 I=200/5A) | buc | 3,0000 |
| 27 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100(ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intrerupator automat HDM3E250M,HDB3WL,HDB3WLE, separator BP-32-35) | buc | 5,0000 |
| 29 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV, (ОПС-4Р) | set | 1,0000 |
| 30 | 08-01-001-1 | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 1,0000 |
| 32 |  | Traversa TM1 | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 6,0000 |
| 34 |  | Izolator de sustinere ПС-70 | buc | 3,0000 |
| 35 |  | Izolator suport ШФ20-Г | buc | 3,0000 |
| 36 | RpEN05A | Montarea pilonilor (constructie metalica sub transformator SV PE 1 PILON PATRAT) | buc | 1,0000 |
| 37 |  | Constructie metalica sub transformator M6A (SV PE pilon patrat covilgrup.md) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРН-48) | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 20,0000 |
| 40 |  | Siguranta fuzibila Gpv 16A | buc | 20,0000 |
| 41 |  | suport p/n siguranta fuzibila In=32A | buc | 20,0000 |

| 42 | 08-01-101-2 | Convertizoare (Invertor DEYE SUN-90K-G03, P=90kW) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 11-04-00 8-04 k=1,07 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 (Panou fotovoltaic P=560W,JKM-560N-72HL4) (coeficient 1,07 la resurse) | buc | 164,0000 |
| 44 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,9000 |
| 45 |  | Cablu cu conductoare din cupru H1Z272-K 1*6mm2 | m | 890,0000 |
| 46 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp | buc | 10,0000 |
| 47 |  | Traversa T-1-10-10kV | buc | 4,0000 |
| 48 |  | Traversa T-3-10-2 10kV | buc | 2,0000 |
| 49 |  | Traversa OG-13 | buc | 2,0000 |
| 50 |  | Traversa TM6 | buc | 2,0000 |
| 51 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 12,0000 |
| 52 |  | Izolator suport ШФ20-Г | buc | 12,0000 |
| 53 | 08-01-016-1 | Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV | buc | 3,0000 |
| 54 |  | clema PS2-1 | buc | 3,0000 |
| 55 | 08-01-052-4 | Izolator de sustinere, tensiune pina la 20 kV | buc | 6,0000 |
| 56 |  | Izolator de sustinere ПС-70 | buc | 6,0000 |
| 57 | 08-01-058-1 | Intreruptor de sarcina electrica cu dispozitiv de actionare: manual (SX (cut-out) I=100A | buc | 6,0000 |
| 58 | 08-02-372-2 | Siguranta de stilp, pe stilp din beton armat(Fuzibil p/n SX(cut-out)) | buc | 6,0000 |
| 59 |  | Met Constructie sub CUT-OUT | buc | 2,0000 |
| 60 |  | Met Traversa CUT-OUT | buc | 2,0000 |
| 61 |  | Met Nod de fixare contrafort 10kV 10.5 | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Met Constructie sub descarcatoar | buc | 1,0000 |
| 63 | 08-01-015-10 | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV, (ОPNP-12) | set | 2,0000 |
| 64 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 3,0000 |

| 65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3*2,5mm2 | m | 55,0000 |
| 67 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,1000 |
| 68 |  | Cablu AВВГнг-LS-0.66 4*120 mm2 | m | 10,0000 |
| 69 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 3,0500 |
| 70 |  | Cablu АПВ-0,66 1*70 mm2 | m | 85,0000 |
| 71 |  | Cablu АПвБбШп 3*10mm2 | m | 220,0000 |
| 72 | 08-02-141-3 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg | 100 m | 0,8000 |
| 73 |  | Cablu АПвБбШп 4*120mm2 | m | 80,0000 |
| 74 | 5901031 | Banda semnalizare LEC | m | 300,0000 |
| 75 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 4,4500 |
| 76 |  | Furtun metalic, diametrul 20mm | m | 445,0000 |
| 77 | 08-02-411-2 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm | 100 m | 0,1000 |
| 78 |  | Furtun metalic, diametrul 63 mm | m | 10,0000 |
| 79 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,0500 |
| 80 |  | Teava PE 20mm | m | 5,0000 |
| 81 | 08-02-164-9 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 6,0000 |
| 82 |  | Mufa terminala 4KНTП70-120 | buc | 2,0000 |
| 83 |  | Mufa terminala 5KНTП70-120 | buc | 4,0000 |
| 84 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 8,0000 |
| 85 |  | Console metalice K1K-2.0-2.0 | buc | 8,0000 |
| 86 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune(Cutie de distributie 150*110*70mm, IP65) | 100 buc | 0,0800 |

| 87 |  | Cutie de distributie 150*110*70mm, IP65 | buc | 8,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 8,0000 |
| 89 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie (Clema de derivatie UDB2*25/16) | 100 buc | 0,1600 |
| 90 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,6600 |
| 91 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,2200 |
| 92 | 08-02-472-3 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 2,0000 |
| 93 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 1,0000 |
| 94 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (L=5m) | 10 buc | 2,0000 |
| 95 |  | Transformator de forta TMG 160/10/0,4 | buc | 1,0000 |
| 96 |  | Cutie de evidenta BZUM DDE-3 TF-250A | buc | 1,0000 |
| 97 |  | Contor ZMG-405 CR 5A cu modul GSM | buc | 1,0000 |
| 98 |  | Transformator de curent TC-A-0.66 200/5A | buc | 3,0000 |
| 99 |  | Intrerupator automat HDM3E250M, 250A | buc | 1,0000 |
| 100 |  | Dulap metalic ЩМП-5 | buc | 1,0000 |
| 101 |  | Separator de sarcina BP32-35 250A | buc | 1,0000 |
| 102 |  | Intrerupator automat HDM3E250M, 250A | buc | 1,0000 |
| 103 |  | Intrerupator automat HDB3wL C16A 1P | buc | 1,0000 |
| 104 |  | Intrerupator automat HDB3wL B16A 1P | buc | 1,0000 |
| 105 |  | Intrerupator automat diferential HDB3WLE C16A 2P 30mA | buc | 1,0000 |
| 106 |  | Descarcator de joasa tensiune Un-400V | buc | 1,0000 |
|  |  | ОПС-4P |  |  |
| 107 |  | Dulap metalic ЩРн-48 | buc | 1,0000 |
| 108 |  | Panou fotovoltaic JKM560N-72HL4 P=560W | buc | 164,0000 |
| 109 |  | Invertor ON GRID DEYE SUN-90K-G03 (pret analog Invertor trifazat On-Grid Huawei 100KW) | buc | 1,0000 |
| 110 |  | Separator SX (cut-out) I=100A | buc | 6,0000 |
| 111 |  | Fuzibil p/n SX(cut-out)) In=25A | buc | 3,0000 |
| 112 |  | Fuzibil p/n SX(cut-out)) In=20A | buc | 3,0000 |
| 113 |  | Limitator de tensiune 10KV OPNP-12 | buc | 3,0000 |
| 114 |  | Corp de iluminat IZYL11 | buc | 8,0000 |