Caietul de sarcini : Echipamente pentru laboratorul de fizică – specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) , lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echipamente pentru laboratorul de fizică |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 : Mecanică şi fenomenele mecanice |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 38000000-5 | Balanţă | buc. | 15 | Balanţă cu talere din metal, cu braţe egale, cu mecanism de echilibrare, pe suport din oţel, cu set de mase marcate inclus, cu masa maximă de măsurare cel puţin 200 g şi precizia de cel puţin 0,1 g și cel mult 0,5 g, înălţimea maximă nu mai mult de 300 mm. Dimensiuni: 340x180x300 mm. |  |
| 1.2 | 38000000-5 | Dinamometru | buc. | 30 | Dinamometru cu arc, cu suport din material plastic, cu valoarea maximă a forţei 5 N, cu scară gradată în N, cu diviziuni de 0,1 N şi cu scară gradată cu diviziunea 10 g. |  |
| 1.3 | 38000000-5 | Set de resorturi elastice | buc. | 20 | 4 resorturi elicoidale din oţel, diametrul spirelor minim 15 mm, lungimea în stare nedeformată minim 140 mm, cu constante elastice diferite cuprinse între 20-80 N/m, cu cârlig la un capăt. |  |
| 1.4 | 38000000-5 | Stativ | buc. | 15 | Stativ (cu talpa masiva din oţel sau fontă cu dimensiuni minime de 120 x 200 x 5 mm , cu tijă verticală de oţel cu acoperire anticorozivă cu lungime de minim 600 mm și diametrul de minim 10 mm, fixată prin filet perpendicular pe talpă, cu cel puţin două mufe şi un cleşte) |  |
| 1.5 | 38000000-5 | Set de mase marcate | buc. | 20 | Set de mase marcate Hook (minim 4 corpuri în set, oţel galvanizat/nichelat, cilindru cu gaură pe mijloc cu 2 cârlige din sârmă, masa fiecărui corp (50+/-1) g, cutie de plastic pentru păstrare inclusă) |  |
| 1.6 | 38000000-5 | Plan înclinat cu accesorii | buc. | 15 | Plan înclinat cu accesorii (tribometru din lemn şlefuit, din specie de conifere, fără cioturi, lungimea minim 900, lăţimea cel puţin 100 mm şi grosimea 35 mm, cu element de fixare în stativ. La un capăt tribometrul este prevăzut cu un scripete din plastic sau metal cu diametrul maxim de 40 mm şi grosimea minim 4 mm). Accesorii: cel puţin o bară de lemn cu dimensiuni minime 30x40x120 mm, cu câte trei orificii oarbe cu diametrul de 10 mm făcute până la jumătatea corpului, distribuite simetric pe fiecare din două feţe adiacente; la mijlocul unei feţe mici să fie un cârlig de prindere. |  |
| 1.7 | 38000000-5 | Pârghie | buc. | 10 | Pârghie (bară din plastic, cu axă de rotaţie mediană cu diametrul minim 4 mm, cu secţiunea minimă 30x4 mm, cu lungimea minimă de 400 mm, dar nu mai mult de 600 mm, cu găuri cu diametrul 2 mm la fiecare 15 mm pe linia mediană a barei, gradată la fiecare 5 mm, la capete prevăzută cu piuliţe pentru stabilirea echilibrului pârghiei. |  |
| 1.8 | 38000000-5 | Riglă metalică cu diviziuni (500 mm) | buc. | 15 | Riglă metalică cu diviziuni mm (oţel inoxidabil, lungime 500 mm, lăţime min 20 mm, grosime minimă 0,5 mm, diviziune 1 mm (primii 10 cm cu diviziuni 0,5 mm)) |  |
| 1.9 | 38000000-5 | Uluc înclinat cu accesorii | buc. | 15 | Dispozitiv de rulare pentru studierea mişcărilor mecanice, ciocnirilor. Uluc cu secţiune dreptungiulară pe care se pot rostogoli bile metalice de diferite dimensiuni. Uluc metalic (Cornieră cu lungimea minim 900mm, lăţimea 15mm oţel sau aluminiu, cu grosimea metalului de minim 1,5 mm. Abaterea de la planeitate nu mai mare de 1 mm la toată lungimea ulucului, prevăzut cu bară cu diametrul minim 5 mm pentru fixare în stativ) cu accesorii - 3 bile confecționate din materiale diferite( sticlă, oțel și aluminiu), cu diametru diferit 6 ,9 și 12 mm. |  |
| 1.10 | 38000000-5 | Scripete | buc. | 8 | Scripete, roată cu canal periferic, pe suport, cu axă de rotaţie, cu cârlige pe două părţi, material plastic, diametrul de minim 40 mm şi grosimea 4-5 mm. |  |
| Total pe LOT 1 : Mecanică şi fenomenele mecanice, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 72000 |
| LOT 2 : Fizica Moleculară, calorimetrie și fenomene termice |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 38000000-5 | Calorimetru cu accesorii | buc. | 15 | Calorimetru cu accesorii (pahar interior din aluminiu sau alamă cu volumul minim 150 ml, pahar exterior din plastic sau aluminiu, cu izolare termică, capac din plastic transparent cu gaură pentru termometru( diametrul găurii identic cu diametrul termometrului poziția 2.2 din lot), cu doi electrozi cu rezistentă de încălzire prinsă cu piuliţe, agitator). |  |
| 2.2 | 38000000-5 | Termometru | buc. | 20 | Termometru bară (termometru cu lichid (alcool, anilină, dar NU mercur), tub din sticlă, gradat, domeniu de măsurare -10..100 C, diviziune 1C, diametrul exterior minim 6 mm) |  |
| 2.3 | 38000000-5 | Set 3 cilindri calorimetrici | buc. | 15 | Set din cel puţin 3 cilindri din cupru, aluminiu şi oţel cu diametrul minim 20 mm şi înălţimea nu mai puţin de 30 mm, cu cârlig, cutie de păstrare inclusă. |  |
| 2.4 | 38000000-5 | Cilindru gradat | buc. | 20 | Cilindru gradat din sticlă cu cioc (material borosilicat, volum 250 ml, gradaţii cu diviziune 0,5 ml) |  |
| 2.5 | 38000000-5 | Pahar Berzelius | buc. | 15 | Pahar din sticlă, volum 250 mL, cilindric cu cioc, formă înaltă, sticlă borosilicat) |  |
| 2.6 | 38000000-5 | Set tuburi capilare | buc. | 6 | Set din 3 tuburi de sticlă, transparente, cu lungimea minima 20 cm şi diametrul interior l mm, l,5mm, 2mm, (+/-10 %) cu gradaţie |  |
| Total pe LOT 2 : Fizica Moleculară, calorimetrie și fenomene termice, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 13000 |
| LOT 3 : Electricitate și magnetism |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 38000000-5 | Multimetru digital | buc. | 15 | Multimetru, cu deconectare automată, cu selector de poziţie pentru gamele de măsurare: tensiune cel puţin până la 600 V, AC şi DC, intensitate cel puţin 20 mA..10 A, AC şi DC, capacitate cel puţin 20µF, rezistenţă cel puţin 200Ω ..200 kΩ. Conductoare cu sonde incluse (secţiunea minimă a conductorului din cupru 1,5 mm2, culori roşu şi negru), baterii alimentare incluse. Dimensiuni: aproximativ 180 x 90 x 40mm; |  |
| 3.2 | 38000000-5 | Sursă de tensiune | buc. | 15 | Sursă de tensiune (sursă de tensiune, alternativă (două borne) şi continuă (alte două borne), reglabilă de la 0 la 12 V, curent maxim 5 A, cu protecţie la scurtcircuit. Fişa de conectare la reţea cu conductor şi contact pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V). |  |
| 3.3 | 38000000-5 | Reostat cu mecanism de alunecare | buc. | 10 | Reostat cu mecanism de alunecare (cilindru din ceramică pe suport cu bobină de constantan, 5Ohm, 3A, cu contacte laterale şi contact alunecător median). Lungime minimă a cilindrului ceramic 10 cm, lungime maximă 35 cm. |  |
| 3.4 | 38000000-5 | Set conductoare de conexiune | buc. | 30 | Set din 10 conductoare multifilare din cupru (5 conductoare de culoare roşie, iar restul de culoare neagră), izolate, secţiune 2,5 mm2, lungime 30 cm, la capete cu mufe crocodil izolate cu tub elastic de aceiaşi culoare ca şi conductoarele) |  |
| 3.5 | 38000000-5 | Bec pe suport | buc. | 15 | Bec 2,5 V, cel mult 0,5 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. |  |
| 3.6 | 38000000-5 | Bec pe suport | buc. | 15 | Bec 3,5 V, cel mult 0,3 A; suport din plastic cu dulie standard E10, cu două contacte metalice. |  |
| 3.7 | 38000000-5 | Bec cu incan-descenţă, | buc. | 15 | Bec cu incandescenţă, cu filament de wolfram, tensiune nominală 6,3V, soclu zincat (nichelat sau cromat), standard soclu E10. |  |
| 3.8 | 38000000-5 | Set de rezistenţe | buc. | 20 | Set de rezistenţe (1 Ω, 2 Ω, 3 Ω, 4 Ω, patru rezistenţe pe suport din plastic termorezistent, cu borne de contact, curent maxim 3A). |  |
| 3.9 | 38000000-5 | Întrerupător | buc. | 20 | Suport din plastic minim de 4 cm x 4 cm x 0,5 cm, cu contacte dotate cu cleme cu piuliţă izolata electric cu diametrul filetului de minim 4 mm, cu contactele la vedere confecţionate din alama sau cupru cu dimensiunile de cel puţin 6 mm x 1 mm. |  |
| 3.10 | 38000000-5 | Magnet tip bară | buc. | 20 | Magnet bară, oţel, cu dimensiunile minime 20x10x100 mm, cu polii N şi S la capetele longitudinale, vopsite în albastru, respectiv roşu, min 50 mT |  |
| 3.11 | 38000000-5 | Magnet tip potcoavă | buc. | 8 | Magnet tip potcoavă, (magnet sub formă de U, oţel, cu dimensiunile barei minim 20x10x200 mm cu polii N şi S la capetele libere, vopsite în albastru, respectiv roşu, min 50 mT). |  |
| 3.12 | 38000000-5 | Bobină suspendabilă | buc. | 20 | Bobină din fir de cupru cu diametrul minim al firului 0,2 mm, cu diametrul bobinei cuprins între 40 şi 50 mm, cu lungimea bobinei nu mai mare de 10 mm, cu cel puţin 50 spire. Bobina poate fi cu sau fără carcasă, cu firele fixate între ele, vizibile (să nu fie încapsulate în răşină, plastic etc). Capetele bobinei să fie lipite cu două conductoare subţiri, flexibile cu lungimea minimă 300 mm, cu cleme de conectare în circuit. |  |
| 3.13 | 38000000-5 | Diodă semiconduc-toare | buc. | 15 | Diodă de redresare tensiune directă 1000 V, curent direct maxim 5 A |  |
| 3.14 | 38000000-5 | Diodă luminiscentă | buc. | 15 | Diodă luminiscentă albă, diametrul capsulei minim 5 mm, cu capete din fir de cupru cositorit, cu lungimea minimă 10 mm |  |
| 3.15 | 38000000-5 | Sultănaș electrostatic | buc. | 6 | Tijă metalică pe suport izolat, la capătul de sus al căreia sunt prinse fâșii înguste de hîrtie, care la apropierea de tijă a unei baghete electrizate conturează liniile de câmp electric. Înălțimea tijei minim 200mm, dimensiunile fișielor de hîrtie 4 x 100mm, cel puțin 20 fâșii. |  |
| 3.16 | 38000000-5 | Ac magnetic | buc. | 10 | Ac magnetic, cu dimensiunea longitudională 100-150mm cu suport pentru axa mediană, cu rulment conic cu ac, cu polii N și S mare vopsiți în albastru și roșu corespunzător. |  |
| 3.17 | 38000000-5 | Ampermetru analogic CC | buc. | 6 | Ampermetru analogic CC(domenii de măsurare 0-5A, curent continuu, diviziune l/50 din limita maximă, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm.) |  |
| 3.18 | 38000000-5 | Voltmetru analogic CC | buc. | 6 | Voltmetru analogic CC(domeniu de măsurare 0-10 V, curent continuu, diviziune 0,1 V, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm) |  |
| 3.19 | 38000000-5 | Ampermetru analogic CA | buc. | 10 | Ampermetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-2A, curent alternativ, diviziune 0,1 A, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm.) |  |
| 3.20 | 38000000-5 | Voltmetru analogic CA | buc. | 10 | Voltmetru analogic CA (domeniu de măsurare 0-15V, curent alternativ, diviziune 0,1 V, indicator cu poziţie de zero pe stânga, cu reglare a poziţiei de zero, staţionar, dimensiuni aproximativ 100x100x140 mm). |  |
| Total pe LOT 3 : Electricitate și magnetism, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 38200 |
| LOT 4 : Optica |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 38000000-5 | Banc optic | buc. | 30 | Banc optic cu suport şi componente: (suport, cu lentilă convergentă, lentilă divergentă, oglindă sferică concavă, oglindă sferică convexă, prismă optică, lamă transparentă cu feţele plan paralele, reţea de difracţie, ecran, diodă laser cu baterii, sursă de lumină albă care să permită obţinerea fascicolelor înguste, bloc de alimentare inclus.) |  |
| 4.2 | 38000000-5 | Lupa cu mâner | buc. | 20 | Lupã cu mâner din plastic și cadru lupei metalic. Specificații: mãrire 5X, diametrul lupei 75 - 80mm. |  |
| 4.3 | 38000000-5 | Lentilă iconvexă pe stativ | buc. | 20 | Lentilă biconvexă prevăzută cu stativ trepied. Dimensiuni: Diametrul - 85mm, Lungime - 195mm. |  |
| 4.4 | 38000000-5 | Lentilă iconcavă pe stativ | buc. | 20 | Lentilă biconcavă prevăzută cu stativ trepied. Dimensiuni: Diametrul - 85mm, Lungime - 195mm. |  |
| 4.5 | 38000000-5 | Binoclu | buc. | 1 | Binoclu, cu lentile din BaK-4, acoperire anti reflex, cu diametrul obiectivului de minim 40 mm, putere de mărire minim 8x, distanţa interpupilara 56-76 mm, acoperire antireflex multiplă a lentilelelor, focalizare central, prevăzut pentru fixare pe trepied, capace pentru obiectiv şi ocular. |  |
| 4.6 | 38000000-5 | Telescop | buc. | 1 | Telescop (reflector(tip constuctiv Newton)pe montură ecuatorială(din aluminiu sau oțel, trepied cu tija de control lent, cu micro reglare vertical, cu masa maxim 5 kg), oglindă parabolică, cu apertura minim 110 mm, distanță focală nu mai mică de 700 mm, raport focal minim 4, putere de mărire utilă cel puțin 200x, două oculare diametrul 1,25”, filtru pentru observarea Soarelui inclus. |  |
| Total pe LOT 4 : Optica, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 46000 |
| LOT 5 : Utilaje pentru profesor |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 38000000-5 | Micrometru | buc. | 1 | Micrometru tip potcoavă , cu şurub micrometric cu clichet, cu lungimea maximă măsurată 25 mm, cu cilindri placaţi cu aliaj din carbură de wolfram, cu precizia de măsurare 0,01 mm, cutie din plastic pentru păstrare şi etalon pentru reglare incluse. |  |
| 5.2 | 38000000-5 | Şubler | buc. | 5 | Şubler.(material oţel, cu nonius, cu precizia cel puţin de 0.1 mm, lungimea maximă de măsurare cel puţin 120 mm. Fălci pentru măsurare externă (tije) şi măsurare internă (orificii)). |  |
| 5.3 | 38000000-5 | Şubler digital | buc. | 1 | Şubler digital - material oţel, cu afişare pe display a rezultatului, cu precizia cel puţin de 0.01 mm, lungimea maximă de măsurare cel puţin 120 mm, baterie inclusă. Fălci pentru măsurare externă (tije) şi măsurare internă (orificii)). |  |
| 5.4 | 38000000-5 | Disc pentru demonstrarea echilibrului | buc. | 2 | Disc din plastic, cu diametrul cel puţin 200 mm, cu axă de rotaţie, cu cel puţin 18 găuri cu diametrul 2 mm sau tot atâtea cuie, radial şi simetric distribuite pe suprafaţa discului. |  |
| 5.5 | 38000000-5 | Paralelipiped deformabil | buc. | 2 | Paralelipiped deformabil, carcasă paralelipipedică cu bază, care poate fi pliată oblic (patru tije verticale, două baze şi un suport median articulate). Dimensiunile paralelipipedului nu mai mici de 140x140x200 mm (lăţime x lungime x înălţime). Din centrul de masă al carcasei este prins un fir cu plumb pentru evidenţierea verticalei. Dispozitiv pentru punerea în evidenţă a echilibrului corpurilor cu bază de sprijin. |  |
| 5.6 | 38000000-5 | Resort cilindric lung | buc. | 2 | Resort cilindric elicoidal, lung, oţel, diametrul cel puţin 20 mm, lungime cel puţin 3 m, alungire de cel puţin de 3 ori. |  |
| 5.7 | 38000000-5 | Pendulul lui Newton | buc. | 2 | Suport pe care sunt fixate cu două fire cel puţin 5 bile din oţel identice, pe linie dreaptă. La abaterea unei bile din extremă impulsul şi energia se transmite bilei din extrema opusă, fără ca bilele intermediare să îşi schimbe poziţia. Diametrul minim al bilelor 15 mm, lungimea firelor de suspensie cel puţin 120 mm. |  |
| 5.8 | 38000000-5 | Tubul lui Newton | buc. | 2 | Tub din sticlă transparent, diametrul 30 mm, lungimea minimă 900mm, cu un capăt închis iar la alt capăt cu capac etanş cu robinet şi racord pentru evacuarea aerului, în interior să fie o pană, o bucată de burete şi o bilă metalică cu diametrul 3-5 mm.) |  |
| 5.9 | 38000000-5 | Tubul lui Pascal | buc. | 2 | Pompă cu sferă găunoasă. Cilindru din sticlă, cu piston etanş cu mâner. Cilindrul are la un capăt o sferă din plastic sau metal cu găuri radiale cu diametre identice aproximativ 0,2 mm |  |
| 5.10 | 38000000-5 | Bloc alimentare profesor | buc. | 1 | Sursă de tensiune, alternativă (două borne) şi continuă (alte două borne), reglabilă de la 2 la 24 V (minim), gradat, curent maxim cel puţin 5 A, cu protecţie la scurtcircuit. Fişa de conectare la reţea cu conductor pentru conectarea la pământ. Tensiune de alimentare 220 V. Voltmetru şi ampermetru pentru indicarea tensiunii şi curentului. |  |
| 5.11 | 38000000-5 | Pompă de presiune sau vacuum | buc. | 2 | Pompă de presiune sau vacuum cu manometru (instalaţie mecanică, sau electrică , cu puterea minimă 90 W), pentru evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet, permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; în regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. |  |
| 5.12 | 38000000-5 | Clopot de sticlă pe suport | buc. | 2 | Clopot de sticlă pe suport (suport oţel, cu garnitură de etanşare, clopot din sticlă, transparent, cu diametrul minim 200 mm şi înălţimea minimă 250 mm, cu mâner) |  |
| 5.13 | 38000000-5 | Barometru aneroid | buc. | 2 | Barometru cilindric din plastic, cu indicator, cu gama de măsurare 700-800 mm Hg, cutia barometrică vidată din alamă. Dimensiuni longitudinale nu mai mici de 150 mm. |  |
| 5.14 | 38000000-5 | Diapazon cu accesorii | buc. | 4 | Cutie rezonatoare din lemn pe care e fixat un vibrator sub forma de U cu picior, pe care sunt prinse două corpuri care pot culisa şi care modifică frecvenţa proprie de oscilaţie a diapazonului. Ciocănaş din metal cu mâner şi elementul de lovire învelit cu cauciuc. Etalonat la cel puţin 7 frecvenţe. |  |
| 5.15 | 38000000-5 | Electroscop cu accesorii | buc. | 4 | Electrod pe care este prinsă una sau două foițe metalice subțiri, încastrat în carcasă-suport din metal sau plastic cu două fețe transparente din sticlă. La atingerea electrodului cu o baghetă electrizată foița (foițele)deviază de la poziția de echilibru. |  |
| 5.16 | 38000000-5 | Electro- magnet tip U | buc. | 4 | Electromagnet tip U (două bobine cu cel puțin 200 spire din fir de cupru emailat fiecare,cu diametrul cel puțin 0,4 mm pe carcasul din plastic, cu borne, miez din tijă de oțel cu diametrul cel puțin 10mm, îndoită sub formă de U. Bobinele să se poată plasa liber brațele laterale ale miezului. Distanța dintre axele brațelor miezului să fie cel puțin 5 cm da să nu depășească 8 cm) |  |
| 5.17 | 38000000-5 | Maşina electrostatică Wimshurst | buc. | 2 | Generator de tensiune înaltă, cu două discuri din masă plastică diametrul minim 20 cm diametrulm maxim 35 cm, care se rotesc în sens contrar, pe care sunt depuse foiţe de staniol. Două seturi de perii culeg sarcinile şi le depozitează în două condensatoare. Electrozii condensatoarelor sunt conectate la două tije metalice cu mâner izolat, distanţa dintre capetele cărora poate fi variată). |  |
| 5.18 | 38000000-5 | Condensator plan demonstrativ | buc. | 2 | Două discuri din aluminiu (inox, sau oţel cu acoperire anticorozivă), cu diametrul cel puţin 250 mm fixate fiecare vertical pe un suport independent izolat, cu electrod prins pe mijlocul discului, suportul permite apropiere coaxială a discurilor până la distanţa 0 dintre acestea. Fără bavuri) |  |
| 5.19 | 38000000-5 | Baghete pentru studiul electrizării | buc. | 4 | Set 2 baghete din sticla şi ebonită, diametru minim 10 mm lungime minimă 250 mm. |  |
| 5.20 | 38000000-5 | Tranzistor | buc. | 2 | Tranzistor bipolar, npn, curentul de colector maxim admisibil cel puţin 1 A, tensiunea colector - emitor maxim admisibila cel puţin 300 V, temperatura maxima admisibila a joncţiunii cel puţin 110C. |  |
| 5.21 | 38000000-5 | Transformator demonstrativ | buc. | 2 | Modelul funcţional al unui transformator cu miez din tole de oţel, profil U, cu bară care închide liniile de câmp care se fixează strâns, bobine din fir de cupru emailat, pe suport din lemn sau plastic. Numărul spirelor în primar cel puţin 1400, numărul spirelor în secundar nu mai puţin de 400. Puterea transformatorului nu mai puţin de 300 W. |  |
| 5.22 | 38000000-5 | Laser | buc. | 2 | Laser portabil, lungime de unda verde circa 550 nm, cu puterea de minim 5 mW, cu alimentare staţionară sau cu baterie reâncărcabilă, cu încărcător inclus. |  |
| 5.23 | 38000000-5 | Dozimetru | buc. | 2 | Dozimetru (diapazon de măsurare: doză: 0.1 µSv - 10 Sv debitului dozei 1 µSv/h - 1.5 Sv/h, masa maximă nu mai mult de 150 g, baterii de alimentare incluse). |  |
| 5.24 | 38000000-5 | Baterie solară | buc. | 1 | Baterie pe suport de plastic, cu dimensiuni minime de 200x 200x 20 mm, tensiune 12 V, putere furnizata minim 2 W |  |
| 5.25 | 38000000-5 | Indicator conductivitate | buc. | 2 | Indicator pentru măsurarea conductivității electrice a diferitor lichide. |  |
| 5.26 | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc, 2.5N | buc. | 4 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublã, Capacitate: 2.5N / 250g. Permite măsurarea forței și a masei. |  |
| 5.27 | 38000000-5 | Dinamometru cilindric cu arc, 10 N | buc. | 4 | Dinamometru cilindric transparent, scara dublă, Capacitate: 10N / 1000g. Permite măsurarea forței și a masei. |  |
| 5.28 | 38000000-5 | Set greutăţi placate cu nikel | buc. | 2 | Setul conține urmãtoarele tipuri de greutăți: 2x10mg, 1x20mg, 1x50mg, 1x1g, 2x2g, 1x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g. Greutățile sunt aranjate într-o cutie de lemn. |  |
| 5.29 | 38000000-5 | Tub raze catodice | buc. | 2 | Tub catodic pentru demonstrarea efectului de deflexie magnetică. Acest tub este folosit pentru a arăta că razele catodice se mișcă într-o linie dreaptă și poate fi deviate de un cîmp magnetic, demonstrând că razele catodice sunt formate din particule încărcate emise de catod. Acesta produce raze catodice de o culoare verde definit, eficient pentru o demonstrație. |  |
| 5.30 | 38000000-5 | Generator frecvenţe sonore variabile | buc. | 1 | Aparat pentru producerea undelor sonore şi a undelor electromagnetice de frecvenţă joasă. Tensiunea de alimentare 220 V, frecvenţa de eşire (în limitele de la 20 Hz până la 20000 Hz) poate fi colectată de la borne speciale. |  |
| 5.31 | 38000000-5 | Discul lui Newton | buc. | 2 | Discul lui Newton cu cele șapte culori ale spectrului: roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet. Prin rotirea discului, șapte culori-lumină pot fi combinate în lumină albă. Stand robust și centură de rezervă inclusă. |  |
| 5.32 | 38000000-5 | Set materiale solide | buc. | 2 | Set din 5 obiecte, de material variat , sub formă de cilindru, cu mase egale, destinat să familiarizeze elevii cu aspectul, textura, duritatea și densitatea urmatoarelor matriale: Alamă Aluminiu PVC Nailon Rășină |  |
| 5.33 | 38000000-5 | Set cuburi | buc. | 2 | Acest set include 10 cuburi cu latura de 25mm. Blocurile au un volum egal. Fiecare bloc este fabricat dintr-un material diferit, cu o masă diferită. O modalitate foarte bună pentru a explica elevilor fenomenul densității (Densitate = masa / volum). Setul conține următoarele materiale: Al, Fe, Zn, Br, Cu, Acril, Nailon, Plastic, Lemn de esenta tare, Lemn de esenta moale. |  |
| Total pe LOT 5 : Utilaje pentru profesor, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 42200 |
| LOT 6 : Truse pentru profesor |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 38000000-5 | Trusă mecanică | buc. | 1 | Trusa va conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului legilor fundamentale ale corpurilor. Trepied/stativ cu un ambreiaj și picior, Set de greutăți cu cârlige, Set de bare cu cârlige, Pahar de plastic 250 ml , Plan înclinat, Accesorii pentru studiul legilor mecanicii, Modele role/scripeți pentru studierea legilor mecanicii, Set Dinamometre (3 piese), Fir cu plumb, Set arcuri elicoidale, Resorturi elastice, Vernier etc. Trusa va conține instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă. |  |
| 6.2 | 38000000-5 | Trusă electricitate | buc. | 1 | Trusa este compusã din douã cutii ce conțin echipamentele și dispozitivele care permit realizarea de experimente asupra legilor fundamentale ale electricității, energiei calorice, electromagnetismului, inducției electromagnetice, magnetismului, electrostaticii și a electrochimiei. Trusa va conține instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă. |  |
| 6.3 | 38000000-5 | Trusă optică | buc. | 1 | Trusa va conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului opticii: Grilaj / Zabrele și Fante / pentru rețea difracție, Set disc optic laser, Două oglinzi Plane, Set experiențe optice, Rețea de difracție, piesă pentru polarizare. Trusa va conține instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă. |  |
| 6.4 | 38000000-5 | Trusă fenomene termice | buc. | 1 | Trusa va conține echipamentele și dispozitivele necesare studiului termodinamicii: Calorimetru, Sfera Pascal, Manometru lichid, Aparat pentru studierea legilor gazelor, Set: căldăruși cu inele, Set de corpuri de masă egală și volum egal, Cleme. Trusa va conține instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă. |  |
| 6.5 | 38000000-5 | Trusă circuite electrice | buc. | 1 | Trusa este compusă dintr-o placă de circuit Worcester, cu o gamă largă de accesorii, care permite să aduni rapid diverse tipuri de circuite electrice. Trusa va fi însoțită de o instrucțiuni detaliată, pas cu pas. Trusa va conține instrucțiuni de utilizare în limba română/rusă. |  |
| Total pe LOT 6 : Truse pentru profesor, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 20000 |
| LOT 7 : Dispozitive –aparate pentru demonstrații/ studiu |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 38000000-5 | Hidrometru-Termometru digital | buc. | 2 | Dispozitiv digital pentru măsurarea umidităţii şi a temperaturii, dimensiuni cuprinse între 20x100x150 mm şi 10x80x100 mm. Dotat cu sondă pentru măsurare atât în interior cât şi în exterior. Intervalul de temperatură nu mai puţin de -10 C..+40 C, iar pentru umiditate relativă de la 25% la 95%. Baterie inclusă. |  |
| 7.2 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Arhimede | buc. | 2 | Conţine: vas din plastic cu racord lateral de scurgere a apei, dinamometru gradat în N, cilindri din plastic, unul plin, cu tortiţă, altul gol cu tortiţă şi cârlig de prindere în partea de jos, astfel că cilindrul plin încape strict în cel gol. |  |
| 7.3 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstraţia dilatării (Inelul lui Gravesande) | buc. | 4 | Inel şi bilă ajustate reciproc, încât bila să treacă prin inel la temperatura camerei şi să nu treacă prin inel dacă este încălzită. Atât bila cât şi inelul au mânere. Diametrul minim al bilei este 15 mm). |  |
| 7.4 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea liniilor de câmp magnetic | buc. | 2 | Set din trei elemente pentru demonstrarea liniilor cîmpului magnetic al curentului electric: 1. Bobină circulară multifilară (cupru) cu diametrul cel puțin 50 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 2. Bobină rectangulară multifilară (cupru) cu dimensiunile minime 100x100 mm, pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru conectarea tensiunii; 3. Set din cel puțin 5 bobine circulare de tip 1 interconectate , pe suport orizontal, cu dimensiunile cel puțin 100x100 mm, cu borne pentru cinectarea tensiunii. Elementele 1,2,3 din set pot să fie pe un suport comun. |  |
| 7.5 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru studiul curentului electric în electroliţi | buc. | 4 | Vas pentru electroliză cu capac (plastic transparent), volum minim 200 mL, cu doi electrozi, unul din Cu, altul din grafit sau cărbune cu diametrul minim 4 mm, cu contacte externe fixate pe capacul din plastic |  |
| 7.6 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru verificarea legii lui Lenz | buc. | 3 | Suport vertical cu ac pe care pivotează o bară orizontală echilibrată pe care sunt doua inele metalice, unul continuu si unul întrerupt. Diametrul inelelor nu mai mic de 25 mm. |  |
| 7.7 | 38000000-5 | Spectroscop | buc. | 2 | Dispozitiv care va permite examinarea și studierea experimentală a spectrelor corpurilor. Spectroscop cu reţea de difracţie(prisma) cu doua tuburi pe suport cu şurub micrometric gradat pentru selectarea unei lungimi de unda. |  |
| 7.8 | 38000000-5 | Dispozitiv cu tuburi spectrale cu sursa de tensiune | buc. | 2 | Dispozitiv format din 6 tuburi cu H2, O2, Ar, CO2, Ne,Hg cu doi electrozi la capete, lungimea circa 200 mm. La aplicarea unei tensiuni înalte are loc o descărcare electrică în atmosfera de gaz rarefiat. Tuburile sunt îngustate pe mijloc pentru a permite observarea în spectroscop a liniilor de emisie, suport adăptat pentru prinderea tuburilor. La conectarea sursei se produce o descărcare electrică prin tub, iar gazul din interior luminează. |  |
| 7.9 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Hook | buc. | 2 | Dispozitivul permite studierea deformării elastică a unui resort. Pune în evidenta alungirea în funcție de forța deformatoare. Componența: suport metalic, scală gradată. |  |
| 7.10 | 38000000-5 | Maşina Van de Graff | buc. | 1 | Dispozitiv pentru excitarea potenţialului CC cu intensitate scăzută; folosit în multe experimente electrostatice (de exemplu: electrizarea corpurilor, vizualizarea spectrului electrostatic, studiul câmpului electrostatic, descărcare electrică, etc). Componente: Sferă principală demontabilă, motor de acţionare cu viteză reglabilă, sfera de descărcare montată pe o bară mică. |  |
| 7.11 | 38000000-5 | Dispozitiv experimental "demonstrarea forţei amperice" | buc. | 2 | Dispozitivul permite demonstrarea forţei cu care un câmp magnetic acţionează asupra unui conductor parcurs de curent electric și pentru demonstrarea relațiilor între forța câmpului magnetic, intensitatea și sensul curentului electric și lungimea conductorului în câmpul magnetic. |  |
| 7.12 | 38000000-5 | Dispozitiv experimental "demonstrarea forţei Lorenz" | buc. | 2 | Dispozitiv permite demonstrarea efectului forței Lorentz, creat de câmpul magnetic asupra electronilor în mișcare și observarea deflecției electronilor în câmp electric. |  |
| 7.13 | 38000000-5 | Aparat pentru demonstrarea legii gazelor | buc. | 1 | Aparat utilizat pentru a demonstra legile gazelor la predarea fizicii în școli. Utilizată pentru demonstrarea legii lui Boyle-Mariotte, legii lui Chatles, a legii și ecuației pentru gaze ideale a lui Gay-Lussac. |  |
| 7.14 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru Demonstrarea Flotabilităţii | buc. | 1 | Dispozitivul permite demonstrarea Principiul lui Arhimede - flotabilității în fluide. Constă dintr-un cilindru gol, cu un etrier și cârlig, precum și un cilindru montat în interior. |  |
| 7.15 | 38000000-5 | Dispozitiv pentru demonstrarea legii lui Pascal | buc. | 2 | Dispozitiv cu doi cilindri de sticlă cu pistoane așezate vertical pe suport metalic. Cilindrii sunt racordaț la un tub flexibil de plastic. Setul mai cuprinde 15 șaibe de încarcare metalice ce permit modificarea presiunii. |  |
| 7.16 | 38000000-5 | Aparat pentru studiul legii lui Boyle. Mini | buc. | 1 | Aparatul permite determinarea relației dintre volumul și presiunea unui gaz, la temperatură constantă. Reprezintã un cilindru din masă plastică transparentă, incasabilă, rezistent la șocuri și la trepidații. Este compus din: piston, un manometru și valve de intrare/ieșire a aerului. La rotirea mânerului pistonul se mișcã în cilindru. Astfel se poate crea presiune micã sau mare. |  |
| 7.17 | 38000000-5 | Pompa Komovski | buc. | 1 | Dispozitivul permite evacuarea şi pomparea aerului în experimentele de studiere a proceselor din gaze. Prevăzută cu robinet, permite evacuarea aerului până la presiunea 130 Pa; În regim de pompare pot fi obţinute presiuni până la 0.3 MPa. Material - fontă. Dimensiuni bază 140x200 mm. |  |
| 7.18 | 38000000-5 | Unitate de demonstrare a principiului convecției aerului | buc. | 1 | Acest aparat de convecție cu aer permite elevilor să vadă curenți de convecție cu aer, normal invizibili în acțiune, și să înțeleagă fluxurile de curent a aerului rece și cald. Aerul încălzit de o lumânare, se deplasează în sus prin tubul de sticlă, în timp ce aerul mai rece se deplasează în jos prin celălalt tub pentru a înlocui aerul pierdut. Un bețișor producător de fum face ca această mișcare de aer să fie vizibilă pentru elevi. Kit-ul include o cutie de metal cu un front de sticlă pentru vizualizare, două tuburi de sticlă, lumânare cu placă de picurare, și o sursă de fum. |  |
| 7.19 | 38000000-5 | Sonometru | buc. | 1 | Este un aparat de introducere la experiențele de transmitere a sunetului. Cu ajutorul acestui aparat elevii pot asculta diferența de sunet a coardelor atunci cand lungimea și tensiunea firelor este alterată. Dispozitivul include: Baza sonometru, două fire de reglare tensiune, trei poduri (unu lat și două subțiri), și două scale de masură a întinderii firelor. Lungimea dispozitivului: 600mm |  |
| Total pe LOT 7 : Dispozitive –aparate pentru demonstrații/ studiu , estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 40000 |
| LOT 8 : Modele |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 38000000-5 | Soare-pamânt-lună: mișcarea de rotație | buc. | 3 | Mișcarea de rotație. Suport metalic. Model demonstrativ, care prezintă mișcarea concomitentă a Pământului în jurul Soarelui, și, respectiv a Lunii în jurul Pământului. Baterii incluse. |  |
| 8.2 | 38000000-5 | Modelul generatorului | buc. | 1 | Elementele componente:suport metal, bobinele statorului sau magneți permanenți, rotorul cu bobine, perii din lamele de cupru sau cărbune. Toate elementele constructive să fie vizibile.Modelul să poată demonstra principiul de lucru al dinamei, principiul de lucru al generatorului de curent alternativ și principiul de lucru al generatorului de curent continuu. |  |
| 8.3 | 38000000-5 | Modelul sferei cerești | buc. | 1 | Model al sferei cerești pe suport giroscopic, cu principalele cercuri de referință (ecuator ceresc, meridiane cerești )indicate, cu planul ecuatorial sau orizontal prezent, cu glob ceresc transparent și cu Pământul indicat în interior. |  |
| 8.4 | 38000000-5 | Modelul motorului pe benzină | buc. | 2 | Acesta permite a explicaarea construcției de bază și principiul de lucru al motorului în patru timpi pe benzină și simplu cilindru. |  |
| 8.5 | 38000000-5 | Modelul motorului diesel | buc. | 2 | Acesta permite explicarea construcției de bază și principiul de lucru al motorului diesel . |  |
| 8.6 | 38000000-5 | Model generator termoelectric | buc. | 1 | Acest aparat permite demonstrarea principiului generatorului termoelectric. Clamele generatorului pot fi scufundate în vasele de plastic umplute 2/3 cu apa. În primul caz cînd temperatura apei este egală în ambele vase, nu se va întîmpla nimic. În al doilea caz, cînd vom turna într-un vas apă rece iar în cel de-al doilea apă caldă, ventilatorul va începe să se rotească. Generatorul are terminal de intrare/ieșire, comutând este posibil de a redirecționa energia electrică spre alt aparat. La fel permite conectarea unei surse de alimentare CC (pînă la 6V) prin intermediul terminalelor de 4mm, care permite a demonstra o încălzire pe de o parte și răcire pe de altă parte a termocuplului. |  |
| 8.7 | 38000000-5 | Model - principiul de lucru al maşinii electrice | buc. | 2 | Modelul permite a explica faptul că energia mecanică și energia electrică sunt inter-convertibile, demonstrând principiului de lucru al dinamei curent continuu și al generatorului cu o singură fază de curent alternativ. |  |
| 8.8 | 38000000-5 | Model demonstrativ al releului electromagnetic | buc. | 2 | Dispozitivul permite a demonstra aplicarea practică a electromagneților în studiul electromagnetismului. Dimensiuni bază 150x90 mm. |  |
| Total pe LOT 8: Modele, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 11800 |
| LOT 9 : Planșe și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 38000000-5 | Regulile de securitate în laboratorul de fizică | buc. | 2 | Planșă murală cu cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere,cu lățime minimă 800 mm și înălțime minimă de 1000 mm, cel puțin 20reguli prioritare din regulile de protecție a muncii din fiecare arie a disciplinei. În limba română. |  |
| 9.2 | 38000000-5 | Unități fundamentale de măsură în SI. | buc. | 2 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000mm și înălțime minimă 800mm, cu 7 unități fundamentale ale SI, cu definițiile corespunzătoare, în limba română. |  |
| 9.3 | 38000000-5 | Constante fizice fundamentale | buc. | 2 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1000mm și înălțime minimă 800mm,cu cel puțin 15 constante fizice actualizate la zi conform CODAT, în limba română. |  |
| 9.4 | 38000000-5 | Prefixe pentru unitățile de măsură | buc. | 2 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500mm și înălțime minimă 1200mm, cu 118 elemente nominale incluse, conform recomandărilor IUPACcel puțin2016, în limba română. |  |
| 9.5 | 38000000-5 | Tabelul perodic al elementelor chimice | buc. | 2 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 1500mm și înălțime minimă 1200mm, cu 118 elemente nominale incluse, conform recomandărilor IUPACcel puțin2016, în limba română. |  |
| 9.6 | 38000000-5 | Set planșe tematice la Fizică | buc. | 2 | Set planșe tematice, minim 8 titluri(motorul cu aprindere prin scânteie, clasificarea undelor electro magnetice, instrumente optice interacțiunea prin cîmpuri, lumina. măsurarea vitezei luminii etc.)Planșe duo, silk dublu laminat, folie 25 microni, șipci de lemn format 700x1000mm. |  |
| 9.7 | 38000000-5 | Portrete fizicieni celebri | buc. | 2 | Set 20 portrete color pentru laboratoarele şcolare, dimensiuni min. 285x385 mm, laminate silk, suport carton min. 2 mm, în rame, cu sistem de prindere pe perete. Personalităţi: Andre Mărie Ampere , Niels Bohr, Charles de Coulomb, Mărie Curie, Albert Einstein, Michael Faraday, Galileo Ga Miei, Joseph Louis Gay-Lussac, Heinrich Hertz, James Prescott Joule, James Clerk Maxwell, Isaac Newton, Georg Simon Ohm, Blaise Pascal, Max Planck, Wilhelm Rontgen, Ernest Rutherford, Nikola Tesla, W. Thomson, Lord Kelvin, Alessandro Volta |  |
| Total pe LOT 9 : Planșe și accesorii, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 4600 |
| Total pe Loturi, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 287800 |