nr.1 soluții arhitecturale

| nr | Simbol norme și cod | Lucrări | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 2,700 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 54,090 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 19,550 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn / PVC (usi, ferestre) | m2 | 7,990 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 9,000 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,000 |
| 7 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,200 |
| 8 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12,000 |
| 9 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 36,000 |
| 10 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 11 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 12 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 3,000 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto | t | 29,200 |
| 14 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 29,200 |
|  |  | 2. Executarea golurilor in peretii existenti |  |  |
| 15 | RpCG29D1 | GNF. Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 1,020 |
| 16 | RpCU02A | Buiandrugi din cornier 90x6.0 mm, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni | kg | 75,710 |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,076 |
| 18 | CP21A | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor | buc | 9,100 |
| 19 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D=250 mm, L=350 mm - K=5.45) Coeficient la manoperei=5,4500 Coeficient la pentru materiale=5,4500 Coeficient la utilajului=5,4500 | buc | 1,000 |
| 20 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (D=300 mm, L=350 mm - K=7.85) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Finisare pardosele |  |  |
| 21 | RCsU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pardosele din beton simplu de 10 x 150 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 6,200 |
| 22 | CE17A | Strat pelicola antivapori sd100 Material marunt=1,0300 | m2 | 37,310 |
| 23 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 67,310 |
| 24 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 se adauga k=2 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 67,310 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 67,310 |
| 26 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | m2 | -67,310 |
| 27 | CG49A | Executarea acoperirii din PVC omogen, antibacterian conductiv, fara ftalati, cu stratul de protectie conductiv (lac conductiv) RAL7001, clasa de uzura 34/43, gr. 2.0 mm, cu indicatorul de conductivitate 5x10^4 < R < 10^6 Ohm Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2 | 67,310 |
| 28 | CK26C | Profil de racordare din PVC R=30mm p\u ridicarea covorului din linoleum sau PVC pe perete | m | 65,000 |
|  |  | 4. Finisare tavan |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" | m2 | 67,310 |
| 30 | CF18B | Placare tavane cu Placa Safeboard 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala Material marunt=1,0200 | m2 | 67,310 |
| 31 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate de tip "Rockfon Hygienic Plus" sau similare dupa caracteristici, inclusiv sistemul-grila. Placile dimensiuni: 600x600x15 mm. RAL 9003 | m2 | 67,310 |
| 32 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 25,600 |
| 33 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de Placa Safeboard 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CW50 si UW50, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri - retele ingineresti - retele ingineresti Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 10,500 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 10,500 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua | m2 | 49,410 |
| 36 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,500 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua | m2 | 10,500 |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei: - Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire; - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. | m2 | 10,500 |
| 39 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasei metalice simple plane din profile CD si UD, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 | m2 | 49,410 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua | m2 | 49,410 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si a tavanelor | m2 | 49,410 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei: - Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire; - Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune. | m2 | 49,410 |
|  |  | 5. Finisare pereti |  |  |
| 43 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala,cu grosimea 125 mm (25+75+25) pe carcasa metalica simpla si ancadrament usa din profil UA75, cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050 | m2 | 25,200 |
| 44 | CK18C | Montarea cornierilor perforate din aluminiu la colturi, glafuri | m | 30,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt" (tip B) | m2 | 25,200 |
| 46 | CF18B | Placare pereti cu Placa Safeboard 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (tip B) Material marunt=1,0200 | m2 | 60,200 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (tip A+C) | m2 | 145,460 |
| 48 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din Tapet medical antibacterian gr. 0,92 mm, RAL 7001, la pereti Materiale marunte (cirpe )=1,0050 | m2 | 145,460 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,400 |
| 50 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 12,400 |
|  |  | 6. Timplarie |  |  |
| 51 | CK12A | Usa Medicala batanta, intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat , tratat microbiologic, . , . Dotata cu lacat. (Un1 - 910x2060(h) mm) | m2 | 5,580 |
| 52 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 9,210 |
| 53 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea 200 mm, inclusiv instalarea dopurilor laterale | m | 8,750 |
|  |  | 7. Canal mascare tevi de ventilare |  |  |
| 54 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 24,000 |
| 55 | CL26A | Rame metalice gata confectionate carcasa din corniere 50x5.0 mm si 45x3.0 mm | kg | 195,510 |
| 56 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,196 |
| 57 | CL53B | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. / Panouri compozite din aluminiu 4 mm grosime, RAL 9003, placi termoizolante din vata minerala gr.100mm 30kg/m3, se modifica Impaslitura fibra sticla in Membrana de difuzie pentru fatade Material marunt (suruburi cu autofiletare)=1,0050 | m2 | 12,000 |
| 58 | VB27C | Caciula de protectie, din tabla protejata ancoroziv cu acoperire RAL 6004 gr. 0,5 mm, pentru canale cu perimetrul 1600 - 2500 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 8. Obiecte sanitare |  |  |
| 59 | IC35B k=1,4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20х2,8 "Ecoplastic" , K=1.4 pentru finting | m | 30,000 |
| 60 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 61 | IC35B k=1,4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20х2,8 "Ecoplastic" , K=1.4 pentru finting | m | 30,000 |
| 62 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" кран шарвый -15 мм | buc | 1,000 |
| 63 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 64 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 65 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,800 |
| 66 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 20,000 |
| 67 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 3,000 |
| 68 | pret furnizor | Radiator | buc | 3,000 |

nr.2 siteme ventilare

| nr | Simbol norme și cod | Lucrări | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 15,700 |
| 2 | pret furnizor | Supapa de sens pentru canale D=250 mm | buc | 2,000 |
| 3 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (200х100 mm) Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 10,200 |
| 4 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (400х150 mm) | m2 | 11,000 |
| 5 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m - Reductie, coturi, teuri din tabla zincata 0,6 mm grosime - buc 30 Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,0100 | m2 | 5,400 |
| 6 | pret furnizor | Usite de vizitare gata confectionate pentru prelevare de probe montate pe canale de ventilare | buc | 6,000 |
| 7 |  | Fixari tubulatura de ventilare | kg | 25,000 |
| 8 | CL20A | Grila de ventilare gata confectionate din otel galvanizat, acoperire cu vopsea pulbere. Manson de conectare cu garnitura de cauciuc dimensiuni 200x100 mm | buc | 15,000 |
| 9 | IC35B k=4 | Teava din polietilena reticulara tip PE-Xa, flexibila, montata la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul 20x2.8 mm | m | 6,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | VC18A | Instalatie de ventilare cu recuperare de caldura, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc | 1,000 |
| 11 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100 | buc | 2,000 |
| 12 | VC11A | Montarea filtrului de aer | buc | 2,000 |
| 13 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,000 |
| 14 | VB26A | Montare Supapei de sens termoizolata D=250 mm cu dispozitiv de actionare 50W, 230V | buc | 2,000 |
| 15 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K1) Materiale marunte=1,0500 | buc | 1,000 |
| 16 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic (K2, K3) Materiale marunte=1,0500 | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 17 | pret furnizor | Unitate de ventilare cu recuperare de caldura L=600 m3/h, P=280 Pa, - calorifer electric N=6,00kW, U=400V, - automatizare intelegenta C5, - recuperator de caldura, - ventilator de aer refulat L=600 m3/h, P=280 Pa, N=0,75kW, U=400V, - ventilator de aer aspirat L=600 m3/h, P=280 Pa, N=0,75kW, U=400V - filtre clasa E5 (de tip Domekt S 800 F-HE/6 sau similara) | buc | 1,000 |
| 18 | pret furnizor | Filtru de aer clasa F7 400х400 mm | buc | 2,000 |
| 19 | pret furnizor | Ventilatoare centrifugal cu intrare dubla cu rotoare curbate, D=250 mm, 800 m3/h, 500 Pa, 230V, 0.17 kW, сu conexiuni flexibile (de tip KVK DUO 250 sau similare) | buc | 2,000 |
| 20 | pret furnizor | Filtre de aer EPA de inalta eficienеa, clasa E10, tip FyaS, 970 m3/h, cu eficienеa >=85% conform EN 1822-1-2010. Dimensiuni 530х1130x70(h) mm | buc | 2,000 |
| 21 | pret furnizor | Supapa de sens termoizolata D=250 mm cu dispozitiv de actionare 50W, 230V | buc | 2,000 |
| 22 | pret furnizor | Auteunotor de zgomot D250 mm, L=600mm |  | 2,000 |
| 23 | pret furnizor | Unitate de conditionare aer de tip split (bloc exterior + bloc interior de tip MUZ-HJ50VA + MSZ-HJ50VA sau similare), compresor de tip inverter, capacitate racire 5.0 kW, capacitate incalzire 5.4 kW, Nel=2005/1480W, debit de aer - 772 m3/h, clasa energetica A+ cu dispozitiv de comanda | buc | 1,000 |
| 24 | pret furnizor | Unitate de conditionare aer de tip split (bloc exterior + bloc interior de tip MUZ-HJ25VA + MSZ-HJ25VA sau similare), compresor de tip inverter, capacitate racire 2.5 kW, capacitate incalzire 3.15 kW, Nel=730/870W, debit de aer - 570 m3/h, clasa energetica A+ cu dispozitiv de comanda | buc | 2,000 |

nr.3 rețele electrice interioare

| nr | Simbol norme și cod | Lucrări | UM | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30,000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 30,000 |
| 3 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 4 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (1APM | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (2AP, 1APL) | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 - BA88-35, DPX-IS | buc | 3,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina | buc | 22,000 |
| 10 | 08-01-080-3 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor, releu, contacte auxiliare | buc | 6,000 |
| 12 | 08-03-525-1 | Comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 13 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-524-17 | Asamblare din citeva cutii montata pe constructii pe perete sau coloana, cu un intreruptor cu pirghie tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, curent pina la 250 A - ЯРП | buc | 1,000 |
| 15 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,600 |
| 16 | pret furnizor | Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x50 mm | m.l. | 60,000 |
| 17 | pret furnizor | Canal metalic perforat pentru cabluri zincat sectiune 50x100 mm | m.l. | 90,000 |
| 18 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, B=50 mm | buc | 140,000 |
| 19 | pret furnizor | Polita de perete pentru jgheab, b=100 mm | buc | 30,000 |
| 20 | pret furnizor | Cot 90" pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm | buc | 20,000 |
| 21 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,200 |
| 22 | pret furnizor | Profil perforat de tip K108 L=2.0 m | buc | 20,000 |
| 23 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,000 |
| 24 | pret furnizor | Teava PE p/u electromontaj d=25 mm | m.l. | 100,000 |
| 25 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 5,050 |
| 26 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-x-0.66 2x1.5 mm2 | m.l. | 25,000 |
| 27 | pret furnizor | Cablu ВВГнг--0.66 3x1.5 mm2 | m.l. | 280,000 |
| 28 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 3x2.5 mm2 | m.l. | 60,000 |
| 29 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-0.66 4x1.5 mm2 | m.l. | 20,000 |
| 30 | pret furnizor | Cablu ВВГнг--0.66 5x2.5 mm2 | m.l. | 25,000 |
| 31 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х4 mm2 | m.l. | 20,000 |
| 32 | pret furnizor | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5х10 mm2 | m.l. | 10,000 |
| 33 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 4.0 mm2 | m.l. | 20,000 |
| 34 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x10 mm2 | m.l. | 10,000 |
| 35 | pret furnizor | Conductor electric tip ПВ-1 1x16 mm2 | m.l. | 35,000 |
| 36 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 1,700 |
| 37 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A)--1,0 5х120 mm2 | m.l. | 20,000 |
| 38 | pret furnizor | Cablu АВВГнг(A-1,0 5х150 mm2 | m.l. | 150,000 |
| 39 | 08-02-158-16 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (K=1.25) Coeficient la manoperei=1,2500 Coeficient la pentru materiale=1,2500 Coeficient la utilajului=1,2500 | buc | 4,000 |
| 40 | pret furnizor | Cap terminal cu papuci pentru cablu de tip AВВГнг sectiune 5x150 mm2 | buc | 4,000 |
| 41 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 5 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (K=1.25) | buc | 2,000 |
| 42 | pret furnizor | Cap terminal cu papuci pentru cablu de tip AВВГнг sectiune 5x(70/120) mm2 | buc | 2,000 |
| 43 | pret furnizor | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 | buc | 10,000 |
| 44 | pret furnizor | Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 | buc | 15,000 |
| 45 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,040 |
| 46 | pret furnizor | Priza de impamintare pentru utilaj portabil montata in perete de tip РЗ-1 sau similara | buc | 4,000 |
| 47 | 08-03-601-1 | Tablou echipat cu bara de impamintare de tip ШРМ-ШЗ | buc | 2,000 |
| 48 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta | 100 buc | 0,120 |
| 49 | pret furnizor | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP54, 16A, 250V | buc | 12,000 |
| 50 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,070 |
| 51 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 7,000 |
| 52 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate | 100 buc | 0,040 |
| 53 | pret furnizor | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 4,000 |
| 54 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,030 |
| 55 | pret furnizor | Corp iluminat luminiscent Омега-1x11 W | buc | 3,000 |
| 56 | pret funrizor | Lampa luminiscenta 11W | buc | 3,000 |
| 57 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu Modul LED | 100 buc | 0,100 |
| 58 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,300 |
| 59 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier | t | 0,100 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 60 | pret furnizor | Cofret metalic, IP41, dimensiuni 395 x 310 x 230 mm in set cu bare N si PE, DIN (1 APM) | buc | 1,000 |
| 61 | L 4 202 08 | Disjunctor magneto-termic DPX3-250, 25kA, 3P, 200A | buc | 1,000 |
| 62 | L 4 210 71 | Placa de fixare pentru montaj DPX3 fara modul diferential pe sina | buc | 1,000 |
| 63 | pret furnizor | Limitatoare de impulsuri de tensiune de tip ОПС-1B sau similar | buc | 1,000 |
| 64 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 4P, In=100A | buc | 1,000 |
| 65 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=25A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc | 1,000 |
| 66 | pret furnizor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=40A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc | 1,000 |
| 67 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip VA 88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 160 A sau similar | buc | 1,000 |
| 68 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 3,000 |
| 69 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 36 module, IP41, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-36, IP41 (2 AP) | buc | 1,000 |
| 70 | L 4 064 58 | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 25A (406458) | buc | 1,000 |
| 71 | L 4 062 78 | Bobina pentru declansarea de la distanta a DX3-IS, U=100-415V (406278) | buc | 1,000 |
| 72 | pret furnizzor | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 2,000 |
| 74 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 2,000 |
| 75 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 2,000 |
| 76 | pret furnizor | Contactor KMЭ 0910, 9A, 230V | buc | 2,000 |
| 77 | pret furnizor | Releu electrotermic In=0.4-0.63 A de tip РТИ-1304 | buc | 2,000 |
| 78 | pret furnizor | Contacte aditionale de tip ПКИ-22 | buc | 2,000 |
| 79 | pret furnizor | Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, avind capacitatea de 18 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРн-18з-1-36-УХЛ3, IP31 (1 APL) | buc | 1,000 |
| 80 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=20A | buc | 1,000 |
| 81 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA | buc | 4,000 |
| 82 | pret furnizor | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V | buc | 2,000 |
| 83 | pret furnizor | Comutator pachet 2P, 10A, IP54 de tip ПВ2-10-IP54 | buc | 2,000 |
| 84 | pret furnizor | Cutie pentru instalarea butoanelor de comanda, pentru 1 loc de tip КП101, IP20 | buc | 2,000 |
| 85 | pret furnizor | Butoane de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V, si indicatie luminoasa de tip APBB-22N-I-O | buc | 2,000 |
| 86 | pret furnizor | Dulap de forta, IP54, cu intrerupator manieta si sigurante, gabarite 400(h)x280x250 mm, de tip ЯРП-200-У3 | buc | 1,000 |
| 87 | pret furnizor | Intrerupator automat de tip BA88-35, 3P, 35 kA, 50/60 Hz, curent 200 A sau similar | buc | 1,000 |
| 88 | pret furnizor | Tablou metalic dimensiuni 340x200x60 mm echipat cu bara de impamintare de tip ШРМ-ШЗ | buc | 2,000 |
| 89 | pret furnizor | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici | buc | 7,000 |
| 90 | pret furnizor | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici | buc | 3,000 |