Aprob”

Vicedirector al IMSP SCTO

____________ Igor Coșpormac

CAIET DE SARCINI

pentru procedura Cererea Ofertei de Prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul secției ,,Anestezie și terapie intensivă’’al IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Hol |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,000 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul - grila | m2 | 12,000 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 68,000 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 68,000 |
| 5 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 68,000 |
| 6 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 68,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,000 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68,000 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,000 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 68,000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68,000 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 68,000 |
|  |  | 1.1.3. Glafuri |  |  |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1,750 |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,000 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,750 |
| 17 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 5,000 |
| 18 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,750 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,750 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,750 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 1,750 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,750 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,750 |
|  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,000 |
| 25 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,000 |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,000 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 28 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,000 |
| 29 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,000 |
| 30 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,000 |
|  |  | 1.2. Sef sectie |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |
| 31 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 15,000 |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,000 |
|  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 46,000 |
| 34 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,000 |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 46,000 |
| 36 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,000 |
| 37 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 46,000 |
| 38 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,000 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,000 |
| 41 | CF17C | Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,000 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 46,000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,000 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,000 |
|  |  | 1.2.3. Glafuri |  |  |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,500 |
| 47 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,400 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,500 |
| 49 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 12,400 |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,500 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,500 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 4,500 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |
| 56 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m | 2,000 |
|  |  | 1.2.4. Pardosele |  |  |
| 57 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 15,000 |
| 58 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 15,000 |
| 59 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,000 |
| 60 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,000 |
| 61 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 15,000 |
| 62 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 15,000 |
| 63 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,000 |
|  |  | 1.3. Ordinatoria |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavan |  |  |
| 64 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 18,000 |
| 65 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,000 |
|  |  | 1.3.2. Pereti |  |  |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 53,000 |
| 67 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,000 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 53,000 |
| 69 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 53,000 |
| 70 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 53,000 |
| 71 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,000 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,000 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,000 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,000 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,000 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 53,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 53,000 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,000 |
|  |  | 1.3.3. Glafuri |  |  |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,500 |
| 80 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,400 |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,500 |
| 82 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 12,400 |
| 83 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,500 |
| 84 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,500 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 4,500 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |
| 89 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m | 2,000 |
|  |  | 1.3.4. Pardosele |  |  |
| 90 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,000 |
| 91 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,000 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 18,000 |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,000 |
| 94 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,000 |
| 95 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 18,000 |
| 96 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 19,000 |
|  |  | 1.4. Asistenti medicali |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavan |  |  |
| 97 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 24,000 |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 80,000 |
| 99 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,080 |
| 100 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 24,000 |
|  |  | 1.4.2. Pereti |  |  |
| 101 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 62,000 |
| 102 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,000 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 62,000 |
| 104 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 62,000 |
| 105 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 62,000 |
| 106 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,000 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,000 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62,000 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,000 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 62,000 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,000 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,000 |
|  |  | 1.4.3. Glafuri |  |  |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,500 |
| 115 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,400 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,500 |
| 117 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 12,400 |
| 118 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,500 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,500 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 4,500 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |
| 124 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice b=450 | m | 2,000 |
|  |  | 1.4.4. Pardosele |  |  |
| 125 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 24,000 |
| 126 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 24,000 |
| 127 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 24,000 |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,000 |
| 129 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 24,000 |
| 130 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 24,000 |
| 131 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 26,000 |
|  |  | 1.5. Asistent superior |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavan |  |  |
| 132 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 28,000 |
| 133 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 80,000 |
| 134 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,080 |
| 135 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 28,000 |
|  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |
| 136 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 62,000 |
| 137 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 8,000 |
| 138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 62,000 |
| 139 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 62,000 |
| 140 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 62,000 |
| 141 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 8,000 |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,000 |
| 143 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 62,000 |
| 144 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 62,000 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,000 |
| 146 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 62,000 |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 62,000 |
| 148 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 62,000 |
|  |  | 1.5.3. Glafuri |  |  |
| 149 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,500 |
| 150 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,400 |
| 151 | CF17C | Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,500 |
| 152 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 12,400 |
| 153 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,500 |
| 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,500 |
| 155 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 156 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 4,500 |
| 157 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 158 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |
|  |  | 1.5.4. Pardosele |  |  |
| 159 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 28,000 |
| 160 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 28,000 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 28,000 |
| 162 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,000 |
| 163 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,000 |
| 164 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 28,000 |
| 165 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curațarea si spalarea cu apa, în încaperi cu suprafete mai mari de 16 mp. | m | 34,000 |
|  |  | 1.5.5. Timplarie |  |  |
| 166 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-Nota: Ușa blindată pentru accesul la medicamente de stricta evidenta, inclusiv cu armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,400 |
|  |  | 1.6. Sora menajera |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavan |  |  |
| 167 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 12,000 |
| 168 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 12,000 |
|  |  | 1.6.2. Pereti |  |  |
| 169 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 35,000 |
| 170 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "betonokontact n=0.27kg/m2" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35,000 |
| 171 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 35,000 |
| 172 | CF02A5 k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 35,000 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 174 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 |
| 175 | CF17C | Diverse lucrari- strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,000 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 177 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 35,000 |
| 178 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 179 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea matlatex, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,000 |
|  |  | 1.6.3. Glafuri |  |  |
| 180 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,500 |
| 181 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 12,400 |
| 182 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,500 |
| 183 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu (se exclud suruburi) | m | 12,400 |
| 184 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,500 |
| 185 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,500 |
| 186 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 187 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (k=2 mater, utilaj conf.fisei tehnice a producatorului) | m2 | 4,500 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,500 |
| 189 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,500 |
|  |  | 1.6.4. Pardosele |  |  |
| 190 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,000 |
| 191 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,000 |
| 192 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 12,000 |
| 193 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,000 |
| 194 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,000 |
| 195 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,000 |
| 196 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 15,600 |
|  |  | 1.7. Apa si canalizare |  |  |
| 197 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 198 | RpSA04B | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm | m | 8,000 |
| 199 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,000 |
| 200 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 201 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 10,000 |
| 202 | RpSA14B | Montarea teavii ppr, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 25,000 |
| 203 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 204 | RpSA03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 205 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, montata aparent avind diametrul de 50 mm | m | 10,000 |
| 206 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U) avind diametrul de 50 mm | buc | 8,000 |
| 207 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
| 208 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,000 |
| 209 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 210 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,000 |
| 211 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, având diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
|  |  | 1.8. Incalzire |  |  |
| 212 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 25,000 |
| 213 | RpIC18C1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 32,000 |
| 214 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 12,540 |
| 215 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,000 |
| 216 | IC38B | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,000 |
| 217 | IC38B | Piesa de racordare (Robinet PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 218 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 6,000 |
| 219 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,000 |
| 220 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 6,000 |
| 221 | ID07B | Set termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 6,000 |
| 222 | IC50A | Racord olandez, avind diametrul de 25mm | buc | 6,000 |
| 223 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 32,000 |
| 224 | IC38F | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 20,000 |
| 225 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 14,000 |
| 226 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 8,000 |
| 227 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63mm | buc | 2,000 |
| 228 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 229 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 38,000 |
|  |  | 1.9. Lucrari diverse |  |  |
| 230 | RCsB29O k=2.9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 1,000 |
| 231 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 4,600 |
| 232 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 420,000 |
| 233 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 420,000 |
| 234 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare | t | 10,000 |
| 235 | TrB01A1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 10,000 |
| 236 | TrI1AC03B1 | Incarcarea materialelor cu purtare de pina la 10 m | t | 20,000 |
| 237 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 20,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare incendiu |  |  |
| 238 | 10-08-001-01 | Concentrator: bloc de baza pentru 8 raze PC-1832 | buc | 1,000 |
| 239 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 1,000 |
| 240 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,000 |
| 241 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala SD-112 | buc | 5,000 |
| 242 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 243 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 cupluri | 0,860 |
| 244 | 11-03-001-01 | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 245 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu COR-6 | 100 m | 1,500 |
| 246 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-LS | 100 m | 0,950 |
| 247 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie+stroboscop | buc | 3,000 |
| 248 | 10-06-037-13 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: оконечное устройство | 100 buc | 0,050 |
| 249 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,100 |
| 250 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 55,000 |
| 251 |  | Transformator PC-40V.A | buc | 1,000 |
| 252 |  | Avertizoare SD-112 | buc | 18,000 |
| 253 |  | Avertizoare ИПР | buc | 2,000 |
| 254 |  | Cablu COR 6x0.22 | m | 150,000 |
| 255 |  | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 95,000 |
| 256 |  | Teava gofro de PV Д16mm | m | 10,000 |
| 257 |  | Jgheaburi MCS-1 | m | 55,000 |
| 258 |  | Cutie - оконечное устройств | buc | 3,000 |
|  |  | 2.2. Ventilare, conditionare |  |  |
| 259 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (existent) | buc | 1,000 |
| 260 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind diametru D100mm | m | 3,000 |
| 261 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC, gata confectionate, avind diametru D125mm | m | 9,000 |
| 262 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc- doar manopera | m | 7,000 |
| 263 |  | тройник d125 вентиляционный пластиковый | buc | 1,000 |
| 264 |  | Отвод вентиляционный пластиковый AL100-90 Europlast. 90 градусов. Д 100 мм. ПВХ. Белый | buc | 3,000 |
| 265 |  | переход d100-125 вентиляционный пластиковый | buc | 2,000 |
| 266 |  | Отвод вентиляционный пластиковый. Д 125 мм. ПВХ. Белый | buc | 2,000 |
| 267 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din pvc d125 | buc | 1,000 |
| 268 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,000 |
| 269 | VC07B | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw | buc | 1,000 |
| 270 |  | обратный клапан для вентиляции (пластиковый 125 мм) | buc | 1,000 |
| 271 | VB26A | анемостат d100 | buc | 2,000 |
|  |  | 2.3. Electricitate |  |  |
| 272 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 32,000 |
| 273 | RpEE23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,000 |
| 274 | RpED17A | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri | m | 250,000 |
| 275 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,000 |
| 276 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 21,000 |
| 277 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 8,000 |
| 278 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 32 locuri) | buc | 1,000 |
| 279 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | 1,000 |
| 280 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 12 locuri | buc | 1,000 |
| 281 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 3,000 |
| 282 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 7,000 |
| 283 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 23,000 |
| 284 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 15,000 |
| 285 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | 10,000 |
| 286 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, AVDT-63M-25A-6 | buc | 6,000 |
| 287 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 4,000 |
| 288 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, (600x600) | buc | 20,000 |
| 289 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x18) | buc | 4,000 |
| 290 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 4,000 |
| 291 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |
| 292 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 150,000 |
| 293 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 250,000 |
| 294 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 20,000 |
| 295 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 400,000 |
| 296 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 25 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 20,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 297 |  | Panou pentru 8 zone PC-1832 | buc | 1,000 |
| 298 |  | Acumulator 12 | buc | 1,000 |
| 299 |  | Radioemitator ATC | buc | 1,000 |
| 300 |  | Sonerie + stroboscop SA-913 F | buc | 3,000 |
| 301 |  | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,000 |
| 302 |  | Releu РП21-003 | buc | 1,000 |
| 303 |  | Conditioner 12 btu | buc | 1,000 |
| 304 |  | Conditioner 9 btu | buc | 1,000 |
| 305 |  | вентилятор 125 | buc | 1,00 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Tulbure Vasile- președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie și Traumatologie’’.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Borodachi Natalia - membru, asistentă medicală-şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.