| Reparatie capitala a strazii Chisinaului din sat.Floreni r-nul Anenii Noi | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Plan General (15/05-25-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura PB 50.20.10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 280,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 72,800 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 72,800 |  |
| 2 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura PB 100.30.15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 650,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 169,000 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,2600 |  |  | 169,000 |  |
| 3 |  |  | DA01A |  |  | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,2500 |  |  | 8,250 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 2,640 |  |
| 4 |  |  | DI155A |  |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe loc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3 300,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0349 |  |  | 115,170 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0320 |  |  | 105,600 |  |
|  |  |  | 2940420007200 |  |  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 60,060 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 60,060 |  |
|  |  |  | 3410540000001 |  |  |  | Autocamion, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0182 |  |  | 60,060 |  |
| 5 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare deseuri) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 0,787 |  |
| 6 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 237,500 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 9,096 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,140 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 11,565 |  |
| 8 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 873,800 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 33,467 |  |
| 9 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 0,123 |  |
| 10 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 1,860 |  |
| 11 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 0,529 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 0,566 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Drum de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | DH02B |  |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1320 |  |  | 4,356 |  |
| 13 |  |  | DI89B |  |  | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 5,5800 |  |  | 184,140 |  |
|  |  |  | 14111222017521 |  |  |  | Piatra sparta fr. 0-32mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 37,950 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 5,5000 |  |  | 181,500 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 2,5000 |  |  | 82,500 |  |
|  |  |  | 3410541000002 |  |  |  | Autocisterna |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 29525000050040 |  |  |  | Tractor |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0710 |  |  | 2,343 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 70,620 |  |
|  |  |  | 2952240004001 |  |  |  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8220 |  |  | 27,126 |  |
|  |  |  | 29522200003547 |  |  |  | Autogreder |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3880 |  |  | 12,804 |  |
| 14 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 2,039 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,594 |  |
| 15 |  |  | DB19G |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3 300,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 1111000100013115 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  |  | t |  |  | 0,1410 |  |  | 465,300 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0160 |  |  | 52,800 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0079 |  |  | 26,070 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0079 |  |  | 26,070 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0079 |  |  | 26,070 |  |
| 16 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,990 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3000 |  |  | 0,297 |  |
| 17 |  |  | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3 300,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,0500 |  |  | 165,000 |  |
|  |  |  | 1111000100013117 |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  | t |  |  | 0,0940 |  |  | 310,200 |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0110 |  |  | 36,300 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 17,490 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 17,490 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 17,490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Drum de asfalt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 760 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 5-20 mm M300 STAS 8267-82 gr.=50mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 38,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 37,620 |  |
|  |  |  | 14111222017516 |  |  |  | Piatra sparta fractie 5-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 43,700 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 7,980 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 15,960 |  |
| 19 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm conform STAS 17608-91 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 760,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 769,424 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 24,016 |  |
|  |  |  | 26611128006519 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 771,400 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 1 216,000 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 11 954,800 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 3,800 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 65,132 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 15,200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni - 760 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 120 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fractie 0-40 mm M300 STAS 8267-82 gr.=250mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 29,700 |  |
|  |  |  | 14111222017520 |  |  |  | Piatra sparta fractie 0-40 mm M300 |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 34,500 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 6,300 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 12,600 |  |
| 21 |  |  | DE18B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=80mm conform STAS 17608-91 , asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 121,488 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 3,792 |  |
|  |  |  | 26611128006521 |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare gr.=80mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,0150 |  |  | 121,800 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 192,000 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 15,7300 |  |  | 1 887,600 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0050 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,0857 |  |  | 10,284 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,0200 |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru accese - 120 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura pentru pietoni PB 50.20.10 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1200 |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0480 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,0200 |  |  | 510,000 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 266612280032514 |  |  |  | Bordura PB 50.20.10 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 502,500 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 1,500 |  |
| 23 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura pentru accese PB 100.30.15 pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 990,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 148,500 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 435,600 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 44,550 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 2 890,800 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 7,920 |  |
|  |  |  | 26661228002823 |  |  |  | Bordura pentru accese PB 100.30.15 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 994,950 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 5,940 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 6,075 |  |
| 25 |  |  | TsI50A10 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 459,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1820 |  |  | 83,538 |  |
| 26 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3600 |  |  | 0,972 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,080 |  |
| 27 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 800,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,1300 |  |  | 234,000 |  |
| 28 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,8200 |  |  | 86,760 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,9600 |  |  | 71,280 |  |
| 29 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,6600 |  |  | 11,880 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3860 |  |  | 6,948 |  |
| 30 |  |  | TsH238B |  |  | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,6200 |  |  | 16,120 |  |
| 31 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 3,750 |  |
|  |  |  | 1111000100037 |  |  |  | Mesteacan veracos, virsta 1-2 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 5,200 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,200 |  |
| 32 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Brad obisnuit varsta 3-5 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1111000100321 |  |  |  | Brad obisnuit varsta 3-5 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 2,080 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,080 |  |
| 33 |  |  | TsH24C |  |  | Plantari puieti de arbori foiosi, fara balot / Liliac violet varsta 1-2 ani |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,0400 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,7500 |  |  | 2,250 |  |
|  |  |  | 1111000100322 |  |  |  | Liliac violet varsta 1-2 ani |  |  |  | buc |  |  | 1,0400 |  |  | 3,120 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,0020 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 0221107204203 |  |  |  | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm |  |  |  | kg |  |  | 0,4000 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 1714227322897 |  |  |  | Fringhie cinepa 9-16 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2052157343803 |  |  |  | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m |  |  |  | buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |