|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1768563694208 / 21550820 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - 2026» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31681410-0 | 1.1.Banda izolanta neagra | 1.1.Banda izolanta din PVC/Culoare- neagă/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V |  |  |
|  | 1.2.Banda izolanta albastra | 1.2.Banda izolanta din PVC/Culoare- albastră/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V |  |  |
|  | 1.3.Banda izolanta verde | 1.3.Banda izolanta din PVC/Culoare- verde/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,20/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V |  |  |
|  | 1.4.Banda izolanta albă | 1.4.Banda izolanta din PVC/Culoare- albă/Meterialul izolației/PVC/Lățime-17-20mm/Lungime, m-20/Grosimea, mm-0,12-0,15/Rezistent la îngheț/Rezistent la foc/Rezistent la apă/Baza adeziva-cauciuc/Tensiune maxima-4000 V |  |  |
|  | 2.1.Bloc priza 2L-Zk | 2.1.Bloc priza 2L-Zk , 2 prize cu impamantare 16А/ 3,5кw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic |  |  |
|  | 2.2.Bloc priza 3L-Zk | 2.2.Bloc priza 3L-Zk , 3 prize cu impamantare 16А/ 3,5кw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic |  |  |
|  | 2.3.Bloc priza 4L-Zk | 2.3.Bloc priza 4L-Zk, 4 prize cu impamantare 16А/ 3,5кw/Grad de protectie-IP20/ tensiune-220V/ material-plastic |  |  |
|  | 3.1.Burghiu beton | 3.1.Burghiu beton d 6 l-100/Tip-spiral/Lungime de lucru-100 mm/Destinație-beton/Diametru-6 mm |  |  |
|  | 3.2.Burghiu beton | 3.2.Burghiu beton d 12 l-1000/Tip-spiral/Lungime de lucru-1000 mm/Destinație-beton/Diametru-12 mm |  |  |
|  | 4.Cablu electric PVS | 4.Cablu electric PVS 2x0.75mm2 |  |  |
|  | 5.Cablu electric VVG 3×1,5 | 5.Cablu electric VVG 3×1,5 |  |  |
|  | 6.Cablu electric VVG 3×2,5 | 6.Cablu electric VVG 3×2,5 |  |  |
|  | 7.Cablu electric PUMP 3×1,5 | 7.Cablu electric PUMP 3×1,5 |  |  |
|  | 8.Cablu electric PUMP 3×2,5 | 8.Cablu electric PUMP 3×2,5 |  |  |
|  | 9.Cablu electric PVS 3×1,5 | 9.Cablu electric PVS 3×1,5 |  |  |
|  | 10.Cablu electric PVS 3×2,5 | 10.Cablu electric PVS 3×2,5 |  |  |
|  | 11.1.Canal plastic 16x16 | 11.1.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 16 x 16 mm/Tip material-PVC |  |  |
|  | 11.2.Canal plastic 12x12 | 11.2.Canal plastic adeziv/Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 12 x 12 mm/Tip material-PVC |  |  |
|  | 11.3.Canal plastic 25x25 | 11.3.Canal plastic /Dimensiuni (L x W x H x O), 2000 x 25 x 25 mm/Tip material-PVC |  |  |
|  | 12.1.Chei imbus | 12.1.Set chei hexagonale cu cap sferic / 2.5 - 10 mm / Tip material Crv |  |  |
|  | 12.2.Chei pt piulita 10 buc | 12.2.Set chei combinate 6-22mm/ 10 bucăți/Tip material Crv |  |  |
|  | 12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc | 12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc. Dimensiuni : 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 19mm. Material otel CrV. Capete deschise si cu guler. |  |  |
| 31681410-0 | 12.4.Set de chei combinate cu clichet | 12.4.Set de chei combinate cu clichet. 10-19. 7 buc Material otel CrV |  |  |
|  | 12.5.Cleste de taiat sarma | 12.5.Clește tăietor lateral 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc |  |  |
|  | 12.6.Clește papagal | 12.6.Clește papagal/Dimensiuni (L x W x H x O) 250 mm/ Tip material-CrV |  |  |
|  | 12.7.Cleste patent L-180mm | 12.7.Clește patent 180 mm/Tip material Crom vanadium/ Cauciuc |  |  |
|  | 13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 | 13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM |  |  |
|  | 14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 | 14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM |  |  |
|  | 15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare | 15.Corp de iluminat cu senzor 25 W/ E27/ 840 lm/ 220 - 240 V |  |  |
|  | 16.Corp de iluminat perete | 16.Corp de iluminat - 2×9 W p/u led / 220/240 V. Grad de protecţie (IP) - IP20/Lungime -60cm /Soclu-T8-G13/ Număr de socluri- 2/ Culoare Albă |  |  |
|  | 17.Corp de iluminat perete 20 W | 17.Corp de iluminat perete 20W. Tip T8. 4000K. Tensiune 220-240V. Flux luminous 1000 Im. Grad de protecţie (IP) - IP54.Dimensiuni (L x W x H x O) – 680x100x92 mm /Soclu-T8-G13 / Număr de socluri-2/ Culoare deschisă |  |  |
|  | 18.Corp de iluminat stradal | 18.Corp de iluminat de grădină- 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecţie (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (L×W×H ×O ) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil. |  |  |
|  | 19.Corp de iluminat stradal Led | 19.Proiector LED/ Temperatura culoare (K)-6500 K/ Puterea (W)-30 W/ Tensiune (V)- 220 - 240 V/ Flux luminos (lm)-2400 lm/ Dimensiuni (L x W x H x O)-12 x 18 cm/ Gradul de protecţie (IP)- IP65 /Unghi (grade)-120°/Culoare-Negru |  |  |
|  | 20.Plafon cu sensor de miscare | 20.Corp de iluminat cu senzor de miscare / Tensiune (V)-220 - 240 V/Număr de socluri-2/Soclu-E27/Puterea (W)-26 W/Dimensiuni (L x W x H x O)-300 x 80 mm |  |  |
|  | 21.1.Cuțit cu lamă | 21.1.Cuțit cu lamă/Dimensiuni (L x W x H x O)-18 mm |  |  |
|  | 21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm | 21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm, 10bucăți |  |  |
|  | 22.1.Curea de strinjerea(cablu) | 22.1.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-250 mm(hamut) 100 buc. |  |  |
|  | 22.2.Curea de strinjerea(cablu) | 22.2.Curea de strinjerea(cablu)-3,6-300 mm(hamut) 100 buc. |  |  |
|  | 23.1.Cutie de distribuţie | 23.1.Cutie de distribuție/ 80 x 80 x 40 mm / Plastic/Gradul de protecţie -(IP) IP44 |  |  |
|  | 23.2.Cutie pentru prize | 23.2.Cutie pentru prize 65 x 42 mm Plastic |  |  |
|  | 23.3.Cutie pentru prize | 23.3.Cutie pentru prize 65 x 60 mm Plastic |  |  |
|  | 23.4.Cutie pentru priza g-carton | 23.4.Cutie pentru priza g-carton. Tip material-Polipropilenă/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Dimensiuni (L x W x H x O)-65 x 45 mm/Cutie pentru priza g-carton |  |  |
|  | 23.5.Cutie doza | 23.5.Cutie doza/Dimensiuni (L x W x H x O)-80 x 40 mm/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 24.1.Disc almaz 125 | 24.1.Disc almaz Diametru 125/ pentru beton/Dimensiuni (L x W x H x O) 2.5 mm |  |  |
|  | 24.2.Disc pentru metal | 24.2.Disc pentru metal/Diametru de prindere- 22 mm/Dimensiuni (L x W x H x O)-1.2 mm/ Diametru-125 * |  |  |
|  | 25.1.Diblu 6X40 | 25.1.Diblu montare rapidă 6 X 40 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. |  |  |
|  | 25.2.Diblu 6X60 | 25.2.Diblu montare rapidă 6 X 60 mm/Tip-PH/ Tip material- Polipropilenă/oțel/ Bucăți în ambalaj- 300 buc. |  |  |
|  | 25.3.Diblu Fluture cu şurub | 25.3.Diblu Fluture cu şurub 8/3.5 X 60 mm. Bucăți în ambalaj- 100 buc. |  |  |
|  | 26.1.Dulie G-13 tip A | 26.1.Dulie G-13 tip A. Curent (A)-2 A/Soclu-G13/Tensiune (V)-250 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-4 x 18 mm/Model-F41/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 26.2.Dulie G-13 | 26.2.Dulie G-13. Dimensiuni (L x W x H x O)-26 mm/Soclu-G13/Tip material-Plastic |  |  |
|  | 26.3.Dulie pentru bec | 26.3.Dulie pentru bec- E27/ 250 V/ 4A/ material plastic |  |  |
|  | 27.Corp de iluminat | 27.Corp de iluminat. Spot Led – 17E. 6500K – 220V. IP20. Diametul de montare 150x165x47mm |  |  |
|  | 28.1.Ferbox 2,5mm (10b) | 28.1.Ferbox .Conexiune forbox 2,5mm (10b) |  |  |
|  | 28.2.Ferbox 4 mm (10b) | 28.2.Ferbox .Conexiune forbox 4 mm (10 b) |  |  |
|  | 28.3.Ferbox 6 mm (10b) | 28.3.Ferbox .Conexiune forbox 6 mm (10 b) |  |  |
|  | 29.Corp de iluminat stradal | 29.Corp de iluminat stradal. Ermetic. 1.5W 70x70mm. Led 6400K. 220-240 V. IP54. Echivalent – Horoz. |  |  |
| 31681410-0 | 30.Fisa Zk | 30.Fișă cu împământare 250V / 16A/ Nr. Poli- 2P+N |  |  |
|  | 31.Fotocelula 25A (fotorele) | 31.Fotocelula 25A (fotorele).Gradul de protecţie (IP)-IP44/ Tensiune (V)-220 - 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-135 x 78 mm/Nivel de iluminare (lux)-50/Tip-Radar |  |  |
|  | 32.Carotă pentru beton 65 mm | 32.Carotă pentru beton 65 mm/Adâncime-60 mm/Diametru-65 mm |  |  |
|  | 33.Indicator de evacuare led exit | 33.Indicator de evacuare led cu incripție IEȘIRE/Durata medie de viaţă (h)-20000 h/Tensiune (V)-220 V/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Flux luminos (lm)-50 lm/Dimensiuni (L x W x H x O)-355 x 150 x 125 mm/Acumulator-1.2V 600 mAh |  |  |
|  | 34.Indicator de tensiune | 34.Indicator de tensiune/ Puterea (W) – 250 W. Tensiune (V) – 220 V |  |  |
|  | 35.Intrerupator 1 ki inchis | 35.Intrerupator 1 ki inchis/ 16A |  |  |
|  | 36.Intrerupator 1 kl extern | 36.Intrerupator 1 kl extern/16A |  |  |
|  | 37.Intrerupator 2 ki inchis | 37.Intrerupator 2 ki inchis/16A |  |  |
|  | 38.Intrerupator 2 ki extern | 38.Intrerupator 2 ki extern/16A |  |  |
|  | 39.Întrerupător automat | 39.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-B/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V |  |  |
|  | 40.Întrerupător automat 20 A | 40.Întrerupător automat 20 A .Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-20 A/Tensiune (V)-230/400 V |  |  |
|  | 41.Întrerupător automat 16 A | 41.Intrerupător automat Nr. Poli-1P/Car. decl.electromagnetic-C/Curent (A)-16 A/Tensiune (V)-230/400 V |  |  |
|  | 42.Intrerupator automat 3pol-50A | 42.Intrerupator automat 3pol-50a BA47-100-50a |  |  |
|  | 43.Intrerupator automat 3pol-40A | 43.Intrerupator automat 3pol-BA 47-40A |  |  |
|  | 44.Intrerupator automat pol 3 pol 30A | 44.Intrerupator automat BA47-100 pol 3 pol 30A |  |  |
|  | 45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V | 45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V |  |  |
|  | 46.Întrerupător automat | 46.Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-16 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P |  |  |
|  | 47.Întrerupător automat | 47.Întrerupător automat. Car. decl.electromagnetic-C.Curent (A)-25 A.Tensiune (V)-400 V.Nr. Poli-3P |  |  |
|  | 48.Lampa DNAT-150 wt E-40 | 48.Lampa DNAT-150 wt E-40 |  |  |
|  | 49.Lampa LED 18 | 49.Bec LED 4 – 18 W/ SOCLU- GU5./ 250 lm /220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)-48 x 50 mm |  |  |
|  | 50.Lampa LED -27-12vt | 50.Bec led – 10-12 W /E27 /3000 K/ 1055 lm / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm |  |  |
|  | 51.Lampa LED E-27 9vt | 51.Bec led -9 W /E27 // 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 45 x 80 mm |  |  |
|  | 52.Lampa LED-27-15vt | 52.Bec led -1 5 W /E27 / 220 – 240 V/Dimensiuni (L x W x H x O)- 110 x 60 mm |  |  |
|  | 53.Led Panel 48w | 53.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 4000 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecţie IP20. |  |  |
|  | 54.Mănuși dielectrice | 54.Mănuși dielectrice/ cauciuc/Tensiune (V) 1000 V. Set=2 buc |  |  |
|  | 55.Panou plastic 6 aut. | 55.Panou plastic 6 aut. |  |  |
|  | 56.Panou plastic 10 aut. | 56.Panou plastic 10 aut. |  |  |
|  | 57.Panou plastic 4 aut. | 57.Panou plastic 4 aut. |  |  |
|  | 58.Teleruptor AC 16A 230 V | 58.Teleruptor AC 16A 230 V/Tensiune (V)-230 V/Tip-AC/Curent (A)-16A/Gradul de protecţie (IP)-IP20/Frecvenţa-50 Hz/ Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25°С până la +50°С |  |  |
|  | 59.Priza Zk- deschisa | 59.Priză cu împămîntare /16 A/ 220 – 240 V Destinație – interior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecţie (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1. |  |  |
|  | 60.Priza Zk- inchisa | Priză cu împămîntare /16 A/ 220 – 240 V 60.Destinație – Exterior. Tip material – Plastic. Tensiune (V) – 220 – 240 V. Curent (A) – 16A. Gradul de protecţie (IP) – IP20. Număr de poli – 2P + 1. |  |  |
|  | 61.Tub LED 18W-120 cm | 61.Tub LED 18W-120 cm/Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V |  |  |
|  | 62.Tub LED 9 W-60 cm | 62.Tub LED 9 W-60 cm/ Soclu G13/Tip formă-T8/Tensiune (V)-220 – 240 V |  |  |
|  | 63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc | 63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc/ metal |  |  |
|  | 64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V | 64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V/Șurubelnițe cu cap cruce: PH1 (80 mm), PH2 (100 mm). – Șurubelnițe plate: 3 (75 mm), 4 (100 mm), 5,5 (125 mm) |  |  |
|  | 65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V | 65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V |  |  |
|  | 66.Sensor de mişcare | 66.Sensor de mişcare/Gradul de protecţie (IP)-IP44/Tensiune (V)-220 – 240 V/Distanța (m)-36 m/Unghi (grade)-360 |  |  |
|  | 67.Led panel 48W | 67.Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecţie IP20. Tavan Armstrong |  |  |
|  | 68. Led panel 48W | 68. Led panel puterea 48 W, temperatura culoare 6500 K, tensiune 240 V, dimensiunile (L x W x H x O) 60 x 60 mm gradul de protecţie IP20. Prindere de tavan. |  |  |
|  | 69.Scara aluminiu 5 trepte | 69. Scara aluminiu 5 trepte. Scară unilaterală/Inaltime max.-0.97 m/Înălțimea de lucru-2.97 m/Inaltimea platformei-0.97 m/Inaltime in stare pliata-1.68 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-450 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-5/Latime treapta-80 mm/Pliabila-Nu/Greutate-3.6 kg |  |  |
|  | 70. Scara aluminiu 6 trepte | 70. Scară unilaterală/Inaltime max.-1.19 m/Înălțimea de lucru-3.19 m/Inaltimea platformei-1.19 m/Inaltime in stare pliata-1.91 m/Material-Aluminiu/Greutate max suportata-125 kg/Latime scara-480 mm/Numar sectii-2/Numar trepte-6/Latime treapta-80 mm/Funcțional additional-Pliabila/Greutate-4.2 kg |  |  |
|  | 71. Siguranta automata trifazată | 71. Siguranta automata trifazată. Siguranta automata inteligenta trifazata tip intrerupator circuit 80A, WiFi, compatibila Tuya / Smart Life/WiFi: 2.4G. Voltaj: 3 faze 3x120V, 3x220V, 3x230V, 3x240, 50/60Hz Curent: 80A/Tensiune aferenta: 100 – 230V. Dimensiuni: 82 (Inaltime) x 71 (Lungime) x 66 (Adancime) mm |  |  |
|  | 72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica | 72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica. Contor trifazat inteligent , Wi-Fi pentru monitorizare energie electrica, 80A, multifunctional/Alimentare: 3 x 120/208V, 3 x 220/380V, 3 x 230/400V, 3 x 240/415V;Curent nominal: 80A;Dimensiuni: 126 x 93 x 45mm; Frecventa impulsurilor: 400imp /kWh;Instalare sina: 35mm;Compatibil TUYA;Retea: WiFi 802.11b/g/n 2.4G ;Putere de faza pozitiva si negativa + putere istorica;Afisare diferenta de putere PV; Afisarea facturii de energie electrica;Buton pentru control manual; Protectie la supratensiune si supracurent;Inregistrari de operare si inregistrari de siguranta;Protectie trifazata la dezechilibru de tensiune;Protectie trifazata la dezechilibru de curent. Garantie minim 24 luni. |  |  |
|  | 73. Întrerupător UZO 25 A 2P 230 V | 73.Întrerupător UZO 25 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C/Curent (A)-25 A/Tensiune (V)-230/400 V |  |  |
|  | 74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V | 74.Întrerupător UZO 20 A 2P 230 Var. Decl.electromagnetic-C//Tensiune (V)-230/400 V |  |  |
|  | 75.Presă hidraulică manuală | 75.Presă hidraulică manuală pentru cablu.Dimensiuni (L x W x H x Ø)-470 mm/Tip material-Oțel/Plastic/Secțiune- 16 - 300 mm² |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1768563694208 / 21550820, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - 2026 » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M Cant. | Cant. | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Denumirea, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31681410-0 | 1.1.Banda izolanta neagra | buc | 25 |  |  |  |  | Conform anunțului de participare |  |
|  | 1.2.Banda izolanta albastra | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.Banda izolanta verde | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Banda izolanta albă | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Bloc priza 2L-Zk | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.Bloc priza 3L-Zk | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.Bloc priza 4L-Zk | buc | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Burghiu beton | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.Burghiu beton | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Cablu electric PVS | m | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Cablu electric VVG 3×1,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Cablu electric VVG 3×2,5 | m | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Cablu electric PUMP 3×1,5 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Cablu electric PUMP 3×2,5 | m | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.Cablu electric PVS 3×1,5 | m | 150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Cablu electric PVS 3×2,5 | m | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1.Canal plastic 16x16 | buc | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.2.Canal plastic 12x12 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.3.Canal plastic 25x25 | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.Chei imbus | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2.Chei pt piulita 10 buc | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3.Set chei combinate 8-19 8 buc | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4.Set de chei combinate cu clichet | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5.Cleste de taiat sarma | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6.Clește papagal | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.7.Cleste patent L-180mm | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.Corp de iluminat LED cu senzor de miscare | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Corp de iluminat perete | buc | 29 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.Corp de iluminat perete 20 W | buc | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | 18.Corp de iluminat stradal | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19.Corp de iluminat stradal Led | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.Plafon cu sensor de miscare | buc | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1.Cuțit cu lamă | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2.Lame de schimb pentru cuțit 18mm | set | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.1.Curea de strinjerea(cablu) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22.2.Curea de strinjerea(cablu) | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1.Cutie de distribuţie | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.2.Cutie pentru prize | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.3.Cutie pentru prize | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.4.Cutie pentru priza g-carton | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.5.Cutie doza | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.1.Disc almaz 125 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24.2.Disc pentru metal | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.1.Diblu 6X40 | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.2.Diblu 6X60 | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25.3.Diblu Fluture cu şurub | cutie | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.1.Dulie G-13 tip A | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.2.Dulie G-13 | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26.3.Dulie pentru bec | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 27.Corp de iluminat | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.1.Ferbox 2,5mm (10b) | set | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.2.Ferbox 4 mm (10b) | set | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 28.3.Ferbox 6 mm (10b) | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 29.Corp de iluminat stradal | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30.Fisa Zk | buc | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31.Fotocelula 25A (fotorele) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32.Carotă pentru beton 65 mm | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.Indicator de evacuare led exit | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 34.Indicator de tensiune | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 35.Intrerupator 1 ki inchis | buc | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | 36.Intrerupator 1 kl extern | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 37.Intrerupator 2 ki inchis | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 38.Intrerupator 2 ki extern | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 39.Întrerupător automat | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 40.Întrerupător automat 20 A | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 41.Întrerupător automat 16 A | buc | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 42.Intrerupator automat 3pol-50A | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 43.Intrerupator automat 3pol-40A | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 44.Intrerupator automat pol 3 pol 30A | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 45.Întrerupător UZO 16 A 2P 230 V | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 46.Întrerupător automat | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 47.Întrerupător automat | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 48.Lampa DNAT-150 wt E-40 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 49.Lampa LED 18 | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 50.Lampa LED -27-12vt | buc | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 51.Lampa LED E-27 9vt | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 52.Lampa LED-27-15vt | buc | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 53.Led Panel 48w | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 54.Mănuși dielectrice | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 55.Panou plastic 6 aut. | Buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 56.Panou plastic 10 aut. | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 57.Panou plastic 4 aut. | Buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-0 | 58.Teleruptor AC 16A 230 V | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 59.Priza Zk- deschisa | buc | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 60.Priza Zk- inchisa | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 61.Tub LED 18W-120 cm | buc | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 62.Tub LED 9 W-60 cm | buc | 1350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 63.Suruburi autofiletante 3.5x25mm 50buc | set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 64.Set de șurubelnițe dielectrice/ Tensiune (V)- 1000 V | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 65.Releu de timp digital / 16 A 230 – 240 V | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 66.Sensor de mişcare | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 67.Led panel 48W | buc | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 68. Led panel 48W | buc | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 69.Scara aluminiu 5 trepte | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 70. Scara aluminiu 6 trepte | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 71. Siguranta automata trifazată | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72. Contor trifazat inteligent pentru monitorizare energie electrica | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 73. Întrerupător UZO 25 A 2P 230 V | buc | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 74. Întrerupător UZO 20 A 2P 230 V | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 75.Presă hidraulică manuală | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________