| Reabilitarea sondei arteziene si constructia turnulu de apa s.Raculesi r-nul Criuleni. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele exterioare apeduct

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) |  | 100 m3 | 0,121 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,248 |  |  |
| 2 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,292 |  |  |
| 3 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчaная подготовка толщиной 10 см.) |  | m3 | 0,700 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 0,427 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,717 |  |  |
| 4 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка с к=1,01 уплотнение) |  | 100 m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,110 |  |  |
| 5 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  | 100 m3 | 0,100 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,882 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 0,943 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) |  | m3 | 2,480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,769 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) |  | m3 | 2,480 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,248 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Apeduct |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA52C |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2 |  | m | 11,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,331 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,671 |  |  |
|  | 2521216710001190 |  | TEAVA D. 90/PN10 PE100 SDR17 X 5.4 SM EN 12201-2 |  | m | 11,055 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de semnalizare "APA" cu fir inox |  | m | 11,880 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,440 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,440 |  |  |
| 9 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 11,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,770 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 1,650 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,550 |  |  |
| 10 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 11,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,045 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,022 |  |  |
| 11 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Teu fonta cu flanse 80x80x80 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2875274110000t80 |  | Teu fonta cu flanse 80x80x80 |  | buc | 2,100 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 2,121 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  | kg | 1,817 |  |  |
| 12 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot fonta cu flanse D. 80 x 90° PN10 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2875274110000c80 |  | Cot fonta cu flanse D. 80 x 90° PN10 |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  | kg | 0,908 |  |  |
| 13 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Reductie fonta cu flanse 80x50 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 287527411000r8050 |  | Reductie fonta cu flanse dn 80 x 50 |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 8,484 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  | kg | 7,266 |  |  |
| 14 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d80 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2874117300000v80 |  | Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d80 |  | buc | 1,040 |  |  |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d80 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,780 |  |  |
|  | 2875274110100f80 |  | Flanse d80 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,100 |  |  |
|  | 2874117300000v50 |  | Vana cu sertar cauciucat fonta cu flanse d50 |  | buc | 2,080 |  |  |
| 17 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Flanse d50 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,560 |  |  |
|  | 2875274110100f50 |  | Flanse d50 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 16,000 |  |  |
| 18 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Adaptor PE cu flansa 80x90 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2523156713811a8090 |  | Adaptor PE cu flansa 80x90 |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,800 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,800 |  |  |
| 19 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Adaptor PE cu flansa 50x50 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 25231567138115050 |  | Adaptor PE cu flansa 50x50 |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,200 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 20 | AcA24A |  | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, Cot cu picior fonta cu flanse d80 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,100 |  |  |
|  | 2875274110000cp80 |  | Cot cu picior fonta cu flanse d80 mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 1320157334838 |  | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit |  | kg | 0,908 |  |  |
| 21 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC d150 mm 1 buc |  | m | 0,200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,078 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,131 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,131 |  |  |
|  | 2521216716000150 |  | Tub de protectie L=0.2 m PVC d150 mm 1 buc |  | m | 0,204 |  |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 0,066 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 0,202 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 0,035 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 22 | GD58A |  | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, Tub de protectie L=0.2 m PVC d110 2 buc |  | m | 0,400 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,156 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,261 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,261 |  |  |
|  | 2521216716000 |  | Tub de protectie L=0.2 m PVC d110 8 buc |  | m | 0,409 |  |  |
|  | 2722103305222 |  | Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm |  | m | 0,132 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantier pe conducte |  | buc | 0,405 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 2410520006752 |  | Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut | 0,063 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  | h-ut | 0,069 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  | h-ut | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Camine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |
| 23 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (Разработка сухого грунта) |  | 100 m3 | 0,690 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,567 |  |  |
| 24 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную) |  | m3 | 1,420 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,587 |  |  |
| 25 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка) |  | 100 m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,458 |  |  |
| 26 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) |  | 100 m3 | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,704 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,961 |  |  |
| 27 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (ручная засыпка) |  | m3 | 9,910 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,072 |  |  |
| 28 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой) |  | m3 | 9,910 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,433 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,991 |  |  |
| 29 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  | 100 m3 | 0,180 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,351 |  |  |
| 30 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка на 5 км) |  | t | 32,400 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,434 |  |  |
| 31 | TsC50A |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I Ремонт и содержание естественных дорог |  | 100 m3 | 0,180 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,023 |  |  |
| 32 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работа на отвале) |  | 100 m3 | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,024 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,026 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Camine |  |  |  |  |  |
| 33 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 2,320 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 13,920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,589 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,665 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,492 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,202 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,607 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,009 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,898 |  |  |
| 34 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 36 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2661126433206 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,35 m3) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 37 | Pretul furnizorului |  | Capac din fonta ductila B125 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 636500 |  | Capac din fonta ductila B125 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 38 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ELEMENTE "MC" |  | kg | 0,116 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 0,022 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,001 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,001 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 27752763098861 |  | Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE "MC" |  | kg | 0,116 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,002 |  |  |
| 39 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,116 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 0,747 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 0,905 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,452 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,226 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,113 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB06B |  | Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, Hidrant H = 1.0 m d80 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,720 |  |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  | kg | 0,137 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,080 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,071 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Hidrant H = 1.0 m d80 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 32132321 |  | Hidrant H = 1.0 m d80 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |