CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Consolidarea structurii de rezistență a clădirii blocului de studii al școlii de tip de tip internat pentru copii rămași fără îngrijire părintească din str.P.Morozov 13 or. Bender conform raportului de expertiză nr.9895 04-24/T

4.Autoritatea contractantă Liceul Teoretic ”Alexandru cel Bun” or.Bender

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Consolidarea peretelui (усиление стен) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 15,00 |
| 2 |  | RpCA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi |  |  | m3 |  | 15,00 |
| 3 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 516,00 |
| 4 |  | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 516,00 |
| 5 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  | 430,00 |
| 6 |  | RpCD08B |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp (d5 Bр1, 100*100) |  |  | kg |  | 1 806,00 |
| 7 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 430,00 |
| 8 |  | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 510,00 |
| 9 |  | RpCB02E |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 35,70 |
| 10 |  | CC02B4 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de3 șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, în. pereti si diafragme, la înălțime mai mica sau egale cu 35 m, exclusive construcțiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 362,20 |
| 11 |  | 1zF04G |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat,lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc |  |  | m2 |  | 8 |
|  |  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,80 |
| 13 |  | TrB01A1-5 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  | 7,60 |
| 14 |  | TrI1AA02C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 7,60 |
| 15 |  | TsI51A10 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 7,60 |
| 16 |  | CD72J |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m (vata minerala 150 mm) |  |  | m2 |  | 19,50 |
|  |  |  |  | 3. Finisarea interioara |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.1. Tavanul (incap 1-4, coridorul) |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului ''Betonocontact'' intr-un strat, la tavane interioare |  |  | m2 |  | 47,40 |
| 18 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 47,40 |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 47,40 |
| 20 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 47,40 |
|  |  |  |  | 3.2. Pereti (incap 1-4, coridorul) |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (5-25 mm) |  |  | m2 |  | 144,50 |
| 22 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 144,50 |
| 23 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 144,50 |
| 24 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 144,50 |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 144,50 |
| 26 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 144,50 |
|  |  |  |  | 3.3. Finisarea peretelui despartitor nou din gips carton |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului (3,5 mm) |  |  | m2 |  | 39,00 |
| 28 |  | CF51B k=1.5 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  | m2 |  | -39,00 |
| 29 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 39,00 |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 39,00 |
| 31 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 39,00 |
|  |  |  |  | 4. Fasada |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.1. Fasada in axele 5-6 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 56,00 |
| 33 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 56,00 |
| 34 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 56,00 |
| 35 |  | CK26B |  | Отлив из кровельной стали |  |  | m |  | 9,40 |
|  |  |  |  | 4.2. Fasada in axele 9-11 F-G |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 4,70 |
| 37 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Grund acrilic hidroizolant) |  |  | m2 |  | 4,70 |
| 38 |  | IzF04G |  | Strat hidroizolant executat din material rulant bitum-polimer autoadeziv |  |  | m2 |  | 4,70 |
| 39 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 4,70 |
| 40 |  | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 4,70 |
| 41 |  | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 4,70 |
| 42 |  | CK26B |  | Отлив из кровельной стали |  |  | m |  | 12,00 |
|  |  |  |  | 5. Pereul |  |  |  |  |  |
| 43 |  | RpDB36A |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (desfacerea pavajului ) |  |  | m2 |  | 725,00 |
| 44 |  | RpDB36C |  | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) |  |  | m |  | 125,00 |
| 45 |  | TsC03G1 |  | Incarcarea deseurilor cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule |  |  | 100 m3 |  | 0,02 |
| 46 |  | TsI51A10 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 4,00 |
| 47 |  | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 7,25 |
| 48 |  | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,05 m) |  |  | m3 |  | 36,25 |
| 49 |  | DA19A |  | Профилированная дренажная мембрана PLANTER Geo EXTRA с геотекстилем Typar - 0,8мм (norma 1,01 m2) |  |  | m2 |  | 725,00 |
| 50 |  | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,05 m) |  |  | m3 |  | 36,25 |
| 51 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (excludem ,,Placi din beton, pentru trotuare,, se monteaza cele existente demontate exterior) |  |  | m2 |  | 652,50 |
| 52 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 72,50 |
| 53 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) |  |  | m |  | 44,00 |
|  |  |  |  | 6. Rigole |  |  |  |  |  |
| 54 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,00 |
| 55 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 5,10 |
| 56 |  | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 5,10 |
| 57 |  | DE10E aplic |  | "Л-1" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-K17-3 |  |  | m |  | 27,00 |
| 58 |  | DE10E aplic |  | "Л-2" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-K12-3 |  |  | m |  | 12,00 |
| 59 |  | DE10E aplic |  | "Л-3" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-10.16.21-Б-K06-3 |  |  | m |  | 24,00 |
| 60 |  | DE10E aplic |  | "Л-4" - лоток бетонный водоотводный с чугунной решеткой BetoMax Drive ЛВ-20.26.26-Б-3 |  |  | m |  | 17,00 |
| 61 |  | DE10E aplic |  | "Л-5" - лоток бетонный водоотводный открытый 500х200*70 |  |  | m |  | 23,00 |
| 62 |  | TsC54B |  | Strat de fundație din patra sparta 100 mm (Каменное мощение на выпускебетонных лотков) |  |  | m3 |  | 2,10 |
| 63 |  | DD04C |  | Pavaj din piatră brută tip mic, 12-16 cv, așezat pe nisip(Бутовый камень) |  |  | m2 |  | 2,94 |
| 64 |  | DD07A |  | Umplerea cu mortar de ciment a rosurilor la pavajele din calupuri calitatea I |  |  | m2 |  | 21,00 |