| Anexa nr.1 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749551673315 din 16.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul de achiziției: Servicii de deservire a aratelor de aer condiționat. Servicii de instalare a aparatelor de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire a aratelor de aer condiționat. |  |  |  | - Examinarea externă: - la deteriorarea mecanică a corpului și a componentelor climatizorului b) puritatea și integritatea filtrelor de aer c) puritatea nervurilor de răcire ale schimbătoarelor de căldură a unităților din interior și exterior - Verificarea climatizorului în toate regimurile de lucru. - Testarea obloanele de ieșire acționate mecanic. - Verificarea stării de lucru corect a modulului de afișare a sistemului - Demontare parțială și asamblarea părților componente ale echipamentelor. - Curățarea unității interioare( filtre brute și/sau fine), palete ventilator, schimbător de căldură, cu soluții (detergenți) și apă. - Curățarea unității exterioare (carcasă, palete ventilator, schimbător de căldură ( cu ajutorul unui dispozitiv cu get de apă sub presiune și detergenți). - Controlul diferențelor de temperatură minime și maxime la încălzire și răcire cu întroducerea lor în actul cu parametrii tehnici de lucru. - Verificarea funcționării sistemului de drenaj. - Curăţarea sistemului de drenaj. - Verificarea funcționării corecte a motoarelor electrice și paletele ventilatorului. - Verificarea integrității izolației și stării conexiunilor electrice. - Controlul tensiunii. - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (după caz). - Diagnosticul componentelor electronice. - Verificarea elementelor de fixare mecanică și a rulmenților, dacă este necesar lubrifierea lor. - Analiza măsurărilor și parametrilor de funcționare cu introducerea lor act. - Instruirea clienților cu privire la utilizarea corectă a aparatelor de aer condiționat. - Schimbarea bateriilor la telecomandă . Controlul diferenței de temperaturilor la admisie/evacuare de schimbător de căldură intern (dacă este necesar - la presiune scăzută și circuitul de refrigerare ridicat lateral |  |  |  |  |
| Lotul 2. Servicii de demontare instalare/ a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Instalarea blocului exterior pe suport metalic ancorat de perete; Fixarea blocului exterior cu ajutorul îmbinărilor demontabile (bulon-șaibă-piuliță) Montare traseu frigorific (traseu frigorific, tub evacuare condens, cablu electric, fisă cu împământare)Traseu frigorific tip 3/8 și ¼ izolat Montarea traseului frigorific către blocul interior se v-a face prin canal-cablu de dimensiunea respectivă. Cablu electric 3*1,5 mm2 câte 4 m. Tub de drenare Piulițe de alamă pentru 3/8 și ¼ în set pentru fiecare traseu frigorific Forarea găurilor tehnologice (legătura dintre cele două blocuri) Pile electrice pentru telecomanda blocului interior. Instalarea a 5 dispozitive are loc cu implicarea autoturnului (et.2 și et.3) Demontarea unei instalații et.3 (bloc exterior/interior) |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |