Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Excavatoare |  |  |  |
| Lot.1 | 43262100-8 | Mini-excavator | unit | 3 | - Anul fabricării 2023; - Starea tehnică – Nou; - Greutatea de lucru – nu mai mică de 2800 kg; - Adâncimea de săpare – nu mai puțin de 2,7 m; - Înălțimea de săpat – nu mai puțin de 4 m; - Înălțimea de descărcare – nu mai puțin de 3 m; - Raza de lucru – nu mai mică de 4,5 m; - Lungimea brațului – nu mai mică de 2 m; - Motor cu putere – nu mai mică de 16,5 kW; - Rezervor de combustibil – nu mai mic de 55 l; - Pe șenile din cauciuc (250 mm); - Lama buldozerului – nu mai mică de 1550 mm; - Complectat cu 2 cupe: 300 și 600 mm; - Cabină de tip închis, dotată cu încălzire și ventilare; - Cabină certificată cu sistem POPS/FOBS (protejată la răsturnare și la căderea obiectelor); - Computer de bord; - Sistem de semnalizare; - Manual de utilizare și exploatare; - Dotat cu echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; - Garanția nu mai puțin de 12 luni; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării/ la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. |
| Lot.2 | 43262100-8 | Excavator pe pneuri | unit | 1 | - Anul fabricării 2023; - Starea tehnică – nou; - Volumul cupei - nu mai mic de 0,9 m3; - Greutatea de lucru – nu mai mică de 19 tone; - Adâncimea de săpare – nu mai puțin de 5m; - Înălțimea de descărcare – nu mai puțin de 6 m; - Volumul rezervorului de combustibil – nu mai mic 280 l; - Motor – diesel, cu 6 cilindri; - Puterea motorului - nu mai mic de 120KWT/165c.p.; - Manual de utilizare și exploatare; - Dotat cu echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; - Termenul de garanție - nu mai mic de 12 luni; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării/ la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. |
| Lot.3 | 43262100-8 | Excavator pe șenile | unit | 1 | - Anul fabricării 2023; - Starea tehnică – nou; - Volumul cupei - nu mai mic de 1,1 m3; - Greutatea de lucru – nu mai mică de 21 tone; - Adâncimea de săpare – nu mai mică de 6,5 m; - Înălțimea de săpat – nu mai mică de 9 m; - Înălțimea de descărcare – nu mai puțin de 6,5 m; - Volumul rezervorului de combustibil – nu mai mic 350 l; - Motor – diesel; - Puterea motorului - nu mai mică de 120 KWT/175c.p.; - Manual de utilizare și exploatare; - Dotat cu echipamente de fabrică, trusă cu instrumente; - Termenul de garanție - nu mai mic de 12 luni; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării/ la punctul de păstrare indicat de autoritatea contractantă. |

Lot.1 Suma estimativă cu TVA: 2 789 000,00  lei

Suma estimativă fără TVA:2 324 166,67  lei

Lot.2 Suma estimativă cu TVA: 2 214000,00 lei

Suma estimativă fără TVA: 1 845 000,00 lei

Lot.3 Suma estimativă cu TVA: 2 205000,00 lei

Suma estimativă fără TVA: 1 837 500,00 lei

Total cu TVA: 7 208 000,00 lei

Total  fără TVA: 6 006 666,67 lei

Șef direcţie administrare rezerve de stat									Nichifor IONCU