Anexa nr. 1

Caiet de sarcini (Lista cu cantitățile de lucrări)

Lucrări de reparaâie a acoperișului la SAMU Donduseni din. or. Dondușeni, str. Păcii, nr. 5

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42C |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. ( acoperis din tigla metalica) / (Plasa 6) cu recuperarea materialul demolat |  |  | m2 |  | 316,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 139,0400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 139,0400 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,9000 |  |
| 2 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile ( tabla zincata parapet ) / (plansa 6) |  |  | m2 |  | 51,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 18,3600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,3600 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,0200 |  |
| 3 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (5m3)/ (pansa 6) |  |  | m3 |  | 5,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |
| 4 | RpCE29A |  | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii |  |  | m2 |  | 320,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |
|  | 00000117 |  | Pelicula din polimeri grosime 1 mm |  |  | m |  | 359,5200 |  |
|  | 2010102901167 |  | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm |  |  | m3 |  | 0,6720 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 9,6000 |  |
| 5 | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m ( greutatea tablei cutate aprox. 4.5 kg/m2 / greutate lemn 850kg/m3, plus 1m3 de gunoi de constructie) |  |  | t |  | 6,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,9030 |  |
| 6 | TrB22C1A2 |  | Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m |  |  | t |  | 6,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,4500 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 1,7250 |  |
| 7 | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  | 6,900 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,1050 |  |
| 8 | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 6,900 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,2558 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Executie acoperisului din invelitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" tip Savana : grosime 10mm / ( plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 315,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 73,7100 |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-" tip Savana |  |  | kg |  | 4.843,5975 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 28,4918 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2663 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13,2300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,1500 |  |
| 10 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 380,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 15,2320 |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  | kg |  | 114,2400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3808 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1142 |  |
| 11 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Folie antivapori ( plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 380,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 76,1600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,0400 |  |
|  | 26821326004651 |  | Folie suplimentara polimerica Anitvapori |  |  | m2 |  | 451,0576 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 4.706,6880 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8080 |  |
| 12 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Placi de Polistiren XPS 150 in panta 200mm (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 315,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 53,5500 |  |
|  | 2521302602901 |  | Placi termoizolante, Polistiren XPS 150 gr.200mm |  |  | m2 |  | 327,6000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,9450 |  |
| 13 | CB03B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 4,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6750 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0225 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,3500 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,3500 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1350 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,1350 |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,4950 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0045 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0045 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0067 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,5400 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |
| 14 | CA02C01 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice gr.50mm (aplicativ) |  |  | m3 |  | 60,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 231,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 39,0000 |  |
|  | 26631021000001 |  | Polisterolbeton M5, cl. B1,5, densitatea 400-500 kg/m3 |  |  | m3 |  | 61,8120 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,0600 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 15,0000 |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 24,0000 |  |
| 15 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / GEOTEXTIL (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 315,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |
|  | 2682132601626-01 |  | GEOTEXTIL |  |  | m2 |  | 340,2000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,1575 |  |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 315,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 189,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 10,3950 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4.095,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 13,2300 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,1500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,4500 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |
| 17 | CG01A1 (k=4) |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/ (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 315,000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 126,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,2000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 6,9300 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2.709,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 8,8200 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,5200 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,8900 |  |
| 18 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.15 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.15 m2/m2 / (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 315,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 141,7500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,4500 |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrana bituminoasa EPP |  |  | m2 |  | 380,3625 |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrana bituminoasa EKP |  |  | m2 |  | 380,3625 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 198,4500 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 63,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,9000 |  |
| 19 | CE13D2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate clasa business, Uniflex sau analog, lipite cu flacara in sistem bistrat (EPP - stratul inferior, EKP - stratul superior) pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Consum Membrana bituminoasa EPP = 1.20 m2/m2; Membrana bituminoasa EKP = 1.20 m2/m2 / (plansa 7-8) |  |  | m2 |  | 65,800 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 34,8740 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,1600 |  |
|  | 26821326004701 |  | Membrana bituminoasa EPP |  |  | m2 |  | 82,9080 |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrana bituminoasa EKP |  |  | m2 |  | 82,9080 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 41,4540 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 22,3720 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,9480 |  |
| 20 | CE23A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm |  |  | m |  | 25,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 11,2500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,5000 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0787 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 19,1625 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 2,3625 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 4,7250 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,6562 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 28,8750 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1050 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0052 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0262 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2500 |  |
| 21 | RpSB41A |  | Montarea aeratoarelor din polipropilena pentru acoperis d100 / (plansa 7-8) |  |  | buc |  | 8,000 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |
|  | 2523126721155 |  | Aerator pentru acoperis d100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0283 |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0808 |  |
| 22 | RpCI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv / desfasurata =1000mm |  |  | m |  | 51,400 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 51,9140 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,8500 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm |  |  | kg |  | 171,0592 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 53,4560 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 4,2765 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 2,6728 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 106,9120 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto |  |  | h-ut |  | 7,7100 |  |
| 23 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 / (plansa 7-8) |  |  | m |  | 25,100 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,5300 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 27,1456 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 36,1942 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 5,1706 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,5853 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 5,1706 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 5,1706 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 258,5300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5020 |  |
| 24 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 / (plansa 7-8) |  |  | m |  | 28,800 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 10,0800 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 30,8448 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 14,6880 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 7,3440 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 14,6880 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 7,3440 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 7,3440 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 7,3440 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4320 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executie acoperisului din invelitori |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. / (plansa 7) |  |  | kg |  | 400,000 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 56,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,0000 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 400,0000 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,0000 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,2000 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,0000 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 8,0000 |  |
| 26 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,400 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,9120 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,8000 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,4000 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,3360 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,2000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,6000 |  |
| 27 | CD64A |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m / (plansa 7) |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,6300 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,3150 |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 0,4500 |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 1,5000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 5,0050 |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 0,1055 |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 15,7200 |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0760 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1850 |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0298 |  |
| 28 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (plansa 10) |  |  | m2 |  | 6,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,1560 |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0360 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37,2000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 21,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,2340 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0600 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0540 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |