Anexa 1 la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice

| Nr. lotului | Denumirea testului | Cod CPV | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigaţii | Limita minimă de detecţie pentru set | Coeficientul de variaţie intrascrial | Coeficientul de variaţie extraserial | Interferenţe |  | Ambalaj solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASAT (GOT) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 2 U/L | <2,0 | < 1,5 | Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/i, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 3.8g/l, Lipemic pînă la 2 g/l. |  | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 125 ml. |
|  | ALAT (GPT) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | <4U/L | <1.5 | <10 | Acid Ascorbic pînă la 1.7mmol/I, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8g/l, Lipemie pînă la 2 g/l. |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la125 ml. |
| 2 | Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma heparinizată | <3,0 U/L | <3.0 | <3.0 | Acid Ascorbic pînă Ia 1,7 mmol/I, Bilirubina pînă la 0,7mmol/1, Lipemie pînă la 2 g/l, Hemoglobina pînă la 2g/l. |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 50 ml. |
| 3 | Alfa-Amilaza -total | 33696200-7 | CE | Determinare Cinetică.CNP-G3 | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | <33,0 U/L | <5.0 | <8.0 | Acid Ascorbic pînă fa 1,7 mmol/1, Bilirubina pînă ia 0,7mmol/1, Lipemie pînă Ia 21g/I, |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 50 ml. |
| 4 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) | 33696200-7 | CE | Fotometrică Indraşec | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | < 1.3 mmol/1 | <5.0 | <5.0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21g/I, |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
|  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin) |  |  |  |  |  | < 1.8 mmol/1 | ≤ 0.03 | ≤ 0.01 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 5 | Calciu (Calciu) | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu crezolftaleină | Lichid Stabil gata pentru folosire cu calibratori | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 0.01 mmol/1 | ≤ 0,3 | ≤0,3 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, Magneziu pînă la 8 mmol/1 | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 6 | Cholesterol total (Cholesterol) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică CHOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. cu calibrator | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 0.08 mmol/1 | ≤ 2.0 | ≤2.5 |  | Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 250 ml. |
| 7 | Creatinina (Creatinine) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Determinarea cinetică cu calibratori | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 15 mmol/1 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125 ml. |
| 8 | Glucoza (Giueose) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu GOD-PAP | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma EDTA, fluorinizată sauheparinizată, urma | ≤0.1 mmol/ l | ≤7.0 | ≤3.0 |  | Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l. Hemoglobina pînă la5 g/l, Lipemie pînă Ia 20 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 250 ml. |
| 9 | Fier (Iron) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu feren. | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. | Ser, plasma heparinizată | ≤0.9 mmol/l | ≤3.0 | ≤ 4.0 |  | Bilirubina pînă la 1,0mmol/l, Hemoglobina pînă la LI g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125ml. |
| 10 | Proteina Totală (Total Protein) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu biuret. | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma heparinizată | ≤ 5,0 mmol/l | ≤ 0,1 | ≤ 0,15 |  | Acid Ascorbic pînă la1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 11 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 125ml. |
| 11 | Uree (Urea) Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Cinetică ureaze UV. | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibratori | Ser, plasma fara heparaniat de amoniu, urina proaspata | ≤ 0,3 mmol/l | ≤ 2,0 | ≤ 3,5 |  | Acid Ascorbic pînă la 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l. Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 2 g/i. | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 100ml. |
| 12 | Proteina C reactivă (CRP) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Imunoturbidimetrie cantitativ fara predilutie | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 2 2,00 mg/l | ≤ 4,0 | ≤ 2,5 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l |  | Flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml. |
| 13 | Antistreptolizina O (ASO) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Metoda semicantitativa latex-test | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 7,0u/l | ≤ 6,0 | ≤ 18,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/ |  | Ambalaj de la 1 până la 5 ml |
| 14 | Factor Reumatoid (RF) Inclusiv calibratorul | 33696200-7 | CE | Metoda semicantitativa latex-test | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 8,0U/L | ≤ 7,0 | ≤ 12,0 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 inmol/I, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1, Lipemie – trigliceride pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/ |  | Ambalaj de la 1 până la 5 ml |
| 15 | Proba cu timol | 33696200-7 | CE |  |  | Ser, plasma EDTA sau heparinizată | ≤ 5,0 Mg/dl | ≤ 5,0 | ≤ 8,0 | Bilirubina pînă la 0,7 mmol/1 Hemoglobina pînă la 1,5 g/l Lipemie pînă Ia 2 g/i. |  | Ambalaj de la 1 până la 11ml |
| 16 | Sol Hipochloridi concentrate 0.5% | 33696200-7 | CE | FotometricaGPO Monoreagent | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser, plasma EDTA sau heparinizată |  |  |  | 0.5% NaCl solutie |  | Ambalaj nu mai mare de 0,5 litri |
| 17 | SLE latex cu control negativ si pozitiv, inclusiv planşete | 33696200-7 | CE | Metodă semicantitativă latex -test | Lichid stabil gata pentru folosire. | Sînge integru cu EDTA |  |  |  | latex-test |  | Ambalaj nu mai mare de 5 ml |
| 18 | Cloride Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | Fotometrică cu crezolftaleină | Lichid Stabil gata pentru folosire cu calibratori | Ser, plasma heparinizată, urina | ≤ 0.01 mmol/1 | ≤ 0,3 | ≤0,3 | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/I, Bilirubină pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă Ia 21 g/I, Magneziu pînă la 8 mmol/1 |  | Ambalaj nu mai mare de 100 ml |
| 19 | Trigliceride Inclusiv standardul | 33696200-7 | CE | FotometricaGPO Monoreagent | Lichid stabil gata pentru folosire |  | <0,01 | <3,5 | <3,0 | Acid ascorbic pina la 0,35mmol/l bilirubin pina 0,7 mmol/l |  | Flacon cu volum de la 1pina la 100 |
| 20 | Apa bidistilată | 33696200-7 | CE | Dizolvant | Lichid stabil gata pentru folosire | Apa bidistilată |  |  |  | Apa bidistilată |  | Flacon/fiolă pînăla 5 ml |

Cerinţe generale

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi

etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale

produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea,

reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de

stat sau limba rusă. .

Notă: 1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenţi cu cea mai înaltă linearitate şi termeni de valabilitate.Calibratorii şi

standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu! Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu

setul de reagenţi , adică să fie de la acelaşi producător.

2. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider,

frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Anexa 2 la ordinul MS

nr.  701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice

| Nr. lotului | Denumirea testului immunologic | Cod CPV | Cerinţele pentru test | Metoda | Un. de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | HBsAg | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 | ELISA | teste |
| 22 | HCV | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 | ELISA | teste |
| 23 | HSV (tip II) IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | HSV (tip II) IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 24 | HSV (tip 1) IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 2 | ELISA | teste |
|  | HSV (tip 1 IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 25 | CMV IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | CMV IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 26 | Toxoplasma gn. IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | Toxoplasma gn. IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 27 | Mycoplasma hominis IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Posibilitatea determinării titlului anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | Mycoplasma hominis IgA | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Posibilitatea determinării titlului anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 28 | Determinarea imunoglobulinei Etotal | 33696200-7 | Cerinte generale*,de asemenea sa fie inclusi,in afara de controlul”+”si”-“calibratori. . Notă 1 | ELISA | teste |
| 29 | Determinarea PSA | 3369200-7 | Cerinte generale*de asemenea sa fie inclusi in afara de controlul “+”si”-“calibratori. | ELISA | teste |

Cerinţe generale*

Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de patru calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni

Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă

La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertanţii câştigători în termen de 5 zile din momentul orei deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

Notă **

Poziţia 148 TPHA – Reactivul  pentru confirmarea diagnosticului sifilis prin reacţia de hemaglutinare pasivă: Forma de prezentare – Celule sensibilizante - eritrocite de pui sau găină conservate şi sensibilizate cu antigen Tr. Pallidum. Ser control: Seruri pozitive – seruri s-au plasmă umană defibrinată. Seruri negative – seruri s-au plasmă umană defibrinată. Diluent – soluţie salină cu absorbant Criterii de calitate:  Specificitate nu mai mic de 99,9 %. Sensibilitate  nu mai mic  99,7 %. Repartizarea reagenţilor în plăci doar cu pipeta automată.

Notă:

1 In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. .....Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Anexa 2 la ordinul MS

nr.  701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii imunologice

| Nr. lotului | Denumirea testului immunologic | Cod CPV | Cerinţele pentru test | Metoda | Un. de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | HBsAg | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 | ELISA | teste |
| 22 | HCV | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 | ELISA | teste |
| 23 | HSV (tip II) IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | HSV (tip II) IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 24 | HSV (tip 1) IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 2 | ELISA | teste |
|  | HSV (tip 1 IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 25 | CMV IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | CMV IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 26 | Toxoplasma gn. IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | Toxoplasma gn. IgM | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 27 | Mycoplasma hominis IgG | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Posibilitatea determinării titlului anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
|  | Mycoplasma hominis IgA | 33696200-7 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi"-" calibratori. Posibilitatea determinării titlului anticorpilor. Notă 1 Notă 2 | ELISA | teste |
| 28 | Determinarea imunoglobulinei Etotal | 33696200-7 | Cerinte generale*,de asemenea sa fie inclusi,in afara de controlul”+”si”-“calibratori. . Notă 1 | ELISA | teste |
| 29 | Determinarea PSA | 3369200-7 | Cerinte generale*de asemenea sa fie inclusi in afara de controlul “+”si”-“calibratori. | ELISA | teste |

Cerinţe generale*

Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de patru calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă.

Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni

Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă

La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertanţii câştigători în termen de 5 zile din momentul orei deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

Notă **

Poziţia 148 TPHA – Reactivul  pentru confirmarea diagnosticului sifilis prin reacţia de hemaglutinare pasivă: Forma de prezentare – Celule sensibilizante - eritrocite de pui sau găină conservate şi sensibilizate cu antigen Tr. Pallidum. Ser control: Seruri pozitive – seruri s-au plasmă umană defibrinată. Seruri negative – seruri s-au plasmă umană defibrinată. Diluent – soluţie salină cu absorbant Criterii de calitate:  Specificitate nu mai mic de 99,9 %. Sensibilitate  nu mai mic  99,7 %. Repartizarea reagenţilor în plăci doar cu pipeta automată.

Notă:

1 In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. .....Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Anexa 3  la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii clinice generale, hematologice şi citologice

| Nr. lotului | Denumirea produsului | Cod CPV | Puritatea | un.măs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reactivi p/u hematologie |  |  |  |  |
| 30 | Azur -Eozină Romanovski soluţie cu fixator | 33696300-8 | litru | ml |
| 31 | Romanovschi Gimza colorant soluţie | 33696500-6 | litru | ml |
| 32 | Ţoliclon anti A/ anti B | 33696500-6 | cu pipetă dozator şi planşa de unica folosinţă | ml |
| 33 | Ţoliclon anti D super | 33696500-6 | cu pipetă dozator şi planşa de unica folosinţă | ml |
| Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei |  |  |  |  |
| 34 | Glucoza -Glucotest | 33696500-0 |  | teste |
| Reactivi chimici pentru analize de rutină |  |  |  |  |
| 35 | KOH | 33696300-8 | granule | kg |
| 36 | Glicerina | 33696300-8 | litru | ml |
| 37 | NaOH | 33696300-8 | granule | kg |
| 38 | Acid acetic glacial | 33696300-8 |  | lit |
| 39 | Ulei de imersie | 33696300-8 |  | ml |
| Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |
| 40 | Set pentru coloratie pe Gram | 3369200-7 |  | set |
| 41 | Capilare Pancenco, cu gradare pronunţată | 33793000-5 |  | buc |
| 42 43 | Lame sticlă, lungimea - 7,5, grosimea-2 mm, lăţimea - 2,5 mm | 33793000-5 |  | buc |
| 43 | Lamele 24x24 | 33793000-5 |  | buc |
| 44 | Vîrfuri plastic 5-100 mkl (galben) | 33696500-0 |  | buc |
| 45 | Vîrfuri plastic 1000mkl | 33696500-0 |  | buc |
| 46 | Eprubete plastic cu capac volum 10 ml | 33192500-7 |  | buc |
| 47 | Eprubete centrifuge sticla (conice) | 33192500-7 |  | buc |
| 48 | Urometre cu metrologia Nota1 | 33910000-2 |  | buc |
| 49 | Teste chimice pentru control sterilităţii în autoclav la 121° | 33696500-0 |  | teste |
| 50 | Test biologic pentru controlul sterilităţii în autoclav la 180° | 33696500-0 |  | teste |
| 51 | Teste chimice pentru control sterilităţii în autoclav la 132° | 33696500-0 |  | teste |
| 52 | Teste chimice pentru control sterilităţii în dulap cu aier uscat la 180° | 33696500-0 |  | teste |
| 53 | Scarificatoare sterile | 33696500-0 |  | buc |
| 54 | Hirtie pentru STAT FAX imprimanta | 33696500-0 | Lăţimea 55 mm | rulouri |
| 55 | Hirtie pentru STAT FAX lata | 33696500-0 |  | rulouri |
| 56 | Eprubete pentru STAT FAX de 16 mm sticla | 33192500-7 |  | buc |
| 57 | Hirtie de filtru | 33696500-0 |  | kg |
| 58 | Termometre de laborator -30-+30 Nota1 | 38412000-6 |  | buc |
| 59 | Creioane pe sticlă | 33696500-0 |  | buc |
| 60 | Stative de plastic la 40 eprubete | 33696500-0 |  | buc |
| 61 | Stative de plastic la 20 eprubete | 33696500-0 |  | buc |
| 62 | Citrat Na 3.8 % pentru coagulograma.Volum sange 4.5 ml copac de cauciuc | 33696500-0 |  | buc |
| 63 | Pipete automate 8 canale 30-300 mkl Nota1 | 38412000-6 |  | buc |
| 64 | Pipete automate 5-50 mkl Nota1 | 38412000-6 |  | buc |
| 65 | Pipete automate 20-200mkl Nota1 | 38412000-6 |  | buc |
| 66 | Pipete automate 100-1000mkl Nota1 | 38412000-6 |  | buc |
| 67 | Farfice din fire metalice mic | 38412000-6 |  | buc |
| 68 | Cutie Petri sterile de unică folosinţă din masă plastică (sensibilitate) diametru 9 cm | 38412000-6 |  | buc |
| 69 | Suport pentru anze | 33793000-5 |  | ambalaj |

Cerinţe specifice:

Vîrfuri să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şi Lenppipet ,sistemul (Ghilson) prezentarea mostrelor este obligatorie.

Toţi reagenţii şi materialele consumabile să fie ambalate de producător.

Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc.

Anexa nr.6  la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţiile standard pentru investigaţii microbiologice

| N/o | Nr lotului | Denumirea testului | Metoda de determinare | Material pentru investigatii | Tipul reagentilor | Marcaj | Cod CPV | Volum reagent total solicitat (pentru investigatie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | Cercetare bacteriologica la stafilococi prin metoda cantiattiva | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Stafilococ agar (Manitol Salt) 5gr |
|  | 71 |  |  |  | Lichid |  | 33698100-0 | Plasma de epure – 2 ml |
| 2 | 70 | Cercetare bacteriologica a urinei | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate urina | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) 4gr |
| 3 | 72 | Cercetare bacteriologica la streptococi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Lichid | CE | 33698100-0 | Disc cu bila |
|  | 73 |  |  |  | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Mediu GRM agar – 2.5gr |
| 4 | 70 | Cercetare bacteriologica la stafilococi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 1.4gr |
|  | 73 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu GRM agar – 2.5gr |
| 5 | 74 | Cercetare bacteriologica a organelor respiratorii prin metoda cantitativa | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Frotiu faringian | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Bulion nutritiv |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
|  | 75 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Endo |
| 6 | 70 | Cercetare bacteriologica a plagilor | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari plaga | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
| 7 | 70 | Cercetare bacteriologica a eliminarilor din ochi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari ochi | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Staphylococ agar(Manitol Salt) – 4gr |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton – 2.5gr |
| 8 | 73 | Cercetare bacteriologica a eliminarilor din urechi | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari urechi | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.5gr |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar(Manitol Salt) – 4gr |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton – 2.5gr |
| 9 | 73 | Cercetare bacteriologica a organelor de reproductie | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate Eliminari organe reproductie | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.5gr |
|  | 70 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Staphylococ agar (Manitol Salt) – 4gr |
|  | 77 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu cromogen pentru candida |
| 10 | 73 | Identificare microorganisme genul Neiseriaceac | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | GRM – agar 0.36gr |
|  | 78 |  |  |  | Lichid |  | 33698100-0 | Ser de cal 0.6ml |
|  | 76 |  |  |  | Dehidratat |  | 33698100-0 | Mediu Muller – Hinton |
| 11 | 79 | Mediu Saburo în praf | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33698100-0 | praf |
| 12 | 80 | Doxiciclină Rondele cu antibiotici: fl x 100 rondele | Cercetare bacteriologic |  |  | CE | 33696500-0 | fl x 100 rondele |
|  | 81 | Ampicilină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 82 | Azitromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 83 | Cefazolină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 84 | Clindamicynă |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 85 | Eritromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 86 | Spiramycin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 87 | Claritromicină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 88 | Ofloxacină] |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 89 | Levofloxacina |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 90 | Ciprofloxacină |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 91 | Ceftriaxon |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 92 | Roxitromicin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 93 | Norfloxicin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 94 | Natamicina |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 95 | Butaconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 96 | Clotrimazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 97 | Sertaconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 98 | Itroconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 99 | Fluconazol |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 100 | Nistatin |  |  |  |  |  | fl x 100 rondele |
|  | 101 | Ulei nefluorescent | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33696500-0 | fl x 10 ml |
|  | 102 | ChlaMonoScrin | Cercetare bacteriologic |  |  |  | 33696500-0 | 1 set x 50 an |
|  | 103 | Mediu nutritiv pentru identificarea enterobacteriilor cu manit | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 104 | Gelozâ salina cu manit | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 105 | Standart de turbeditate (0,5 şi 1,0 din scara Mac Farland | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Lichid | CE | 33698100-0 | set x 2 amp |
|  | 106 | Sistem Hemocultura ( Signal) m.lichid + sistem indicator | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Lichid | CE | 33698100-0 | volumul amb nu mai mare 80ml |
|  | 107 | Mediu p-u cultivarea trihomonadelor în praf | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | kg praf |
|  | 108 | H2SO4 Chimic pură | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33696300-8 | kg |
|  | 109 | Mediu cromogen p-u enumerarea organizmelor din prelevatele tractului urinar si id E.Coli Enterococcus.KESC | Cercetare bacteriologic | Biosubstrate | Dehidratat | CE | 33698100-0 | Set a cîte 100 buc |

Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.

Anexa 8 la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii imunoenzimatice la infecţii microbiene, parazitare şi virusologice

| Nr lotului | Denumirea testului | Cod CPV | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagentilor | Material pentru investigaţii | Limita de detecţie | Interferente | Ambalaj solicitat | Unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgA către Chlamydia Trachomais Nota1 Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei 1 kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
|  | Determinarea canlitativă a anticorpilor IgG către Chlamydia Trachomais Nota1 Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
| 112 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgM către Borrelia burgdorferi Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
|  | Determinarea calitativă anticorpilor IgG către Borrelia burgdorferi Borrelia Nota2 burgdorferi Borrelia burgdorferi | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
| 113 | Determinarea anticorpilor la Ureaplasma IgA Nota1 Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
|  | Determinarea anticorpilor ureaplasma IgG Nota1 Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic, lipemie sau icteric | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
| 114 | Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori Ig A Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic, lipemie sau icteric | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
|  | Determinarea anticorpilor Helicobacter Pylori Ig G Nota2 | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei la kit | Ser hemolitic, lipemie sau icteric | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
| 115 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei 1 kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
|  | Determinarea calitativă a anticorpilor Ig G către Giardia lamblia | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei 1 kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |
|  | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoides | 33696200-7 | CE | Reacţia imunoenzimatica | Lichid stabil gata pentru folosire. | Ser | Conform datelor instrucţiei 1 kit | Ser hemolitic | Trusa pentru 96 investigatii inclusiv controlurile | teste |

Nota

Cerinţe generale:    Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.

Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; specificitatea. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat.. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 98%. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu.  Să fie posibil de a testa cite o probă. Test sistemele să conţină nu mai puţin de patru calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor._

La cerere de prezentat monstre pentru testare de la ofertanţii câştigători în termen de 5 zile din momentul orei deciziei. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.

1 Posibilitatea determinării titrului anticorpilor.

Anexa 10 la ordinul MS

Nr. 701 din 18.10.2010

Specificaţii standard pentru investigaţii în biologia moleculară

| Nr. lotului | Denumirea testului | Cod CPV | Marcaj | Metoda de determinare | Tipul reagenţilor | Material pentru investigaţii | Limita minimă de detecţie pentru set | Interfer enţe | Ambalaj, solicitat | Unitatea de masura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | PCR test - sistema completă varianta FRT, ADN Cytomegalovirus FL | 33696500-0 | CE | Reacţia de polimerază în lanţ | Gata pentru utilizarea | Biomaterial | ** | neaplicabil | Trusa pentru 100 de teste inclusiv controlurile | set |
| 117 | PCR test - sistema completă varianta FRT, ADN ChlamydiaTrahomatis FL | 33696500-0 | CE | Reacţia de polimerază în lanţ | Gata pentru utilizarea | Biomaterial | ** | neaplicabil | Trusa pentru 100 de teste inclusiv controlurile | set |
| 118 | PCR test - sistema completă varianta FRT, ADN Papiloma Virus Uman-genotip FL | 33696500-0 | CE | Reacţia de polimerază în lanţ | Gata pentru utilizarea | Biomaterial | ** | neaplicabil | Trusa pentru 100 de teste inclusiv controlurile | set |
| 119 | PCR test - sistema completă varianta FRT, ADN Trihomonada Vaginalis FL | 33696500-0 | CE | Reacţia de polimerază în lanţ | Gata pentru utilizarea | Biomaterial | ** | neaplicabil | Trusa pentru 100 de teste inclusiv controlurile | set |
| 120 | PCR test - sistema completă (extragere, RT, amplificare) pentru detecţia calitativa ADN Mediu de transport cu mucolitic | 33696500-0 | CE | Reacţia de polimerază în lanţ | * Gata pentru utilizarea | Biomaterial | ** | neaplicabil | Ambalaj pînă la 1 ml | set |
| 121 | PCR test - sistema completă (extragere, RT, amplificare) pentru detecţia calitativa ADN –set ADN-sorb-AM variant 100 | 33696500-0 | CE | Reacţia de polimerază în lanţ | * Gata pentru utilizarea | Biomaterial | ** | neaplicabil | Control + control – si solutie lizis | set |

* - In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi, gata de lucru. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar. Procedura de efectuare să conţină cit mai puţine etape. Durata efectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător.

**   Cerinţe generale :Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj nu mai puţin de 90% de la data indicată de producător.  Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor sa conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţă (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul când nu sânt liofilizaţi. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu detenninare calitativă a ADN/ARN (test sistemele să conţină nu mai puţin de trei calibratori pentru determinarea cantitativă a ADN/ARN.)

Anexă nr. 17 la ordinul MS

Nr. 374 din 05.05.2014

Specificaţii standard pentru sisteme închise

Reagent, calibaratori şi material de control pentru aparatul (denumirea, firma, ţara)_PCE-210 ERMA JAPONIA__ (sistem închis)

| Nr. lotului | Denumirea originală de la producător a reagentului | Compatibilita tea cu Da/Nu | Unitate de măsură (set, cartuş, etc.) | Ambalaj standard pentru (set, litri. ml. teste, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | Reagent pentru diluarea probelor la analizatorul hematologic | DA | Bidon | 20 LITRI |
| 123 | Soluţie de spălare Protiolitico-enzimatică la analizatorul hematologic | DA | Bidon | 5 LITRI |
| 124 | Reagenhemolizant la analizatorul hematologic | DA | flacon | 0,5 LITRI |

Specificaţii standard pentru sisteme închise

Reagent, calibaratori şi material de control pentru aparatul (denumirea, firma, ţara)_MYTHIC 18 Orphee ELVETIA__ (sistem închis)

| Nr. lotului | Denumirea originală de la producător a reagentului | Compatibilita tea cu Da/Nu | Unitate de măsură (set, cartuş, etc.) | Ambalaj standard pentru (set, litri. ml. teste, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Reagent pentru diluarea probelor la analizatorul hematologic | DA | Bidon | 20 LITRI |
| 126 | Soluţie de spălare Protiolitico-enzimatică la analizatorul hematologic | DA | flacon | 1 LITRI |
| 127 | Reagenlising la analizatorul hematologic | DA | flacon | 1 LITRI |

Cerinţe generale:

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul (sistem închis), de la producătorul utilajului.

- Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).

- Calibrator» şi materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi, (să fie de la acelaşi producător).

- Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

- Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul Iotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

- Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.

Anexa 19

la Ordinul Ministerului Sănătăţii

374 din 05.05.2014

Specificaţii standard pentru materialele de control al calităţii investigaţiilor clinico-biochimice

Formular de cerere

pentru materialele de control al calităţii investigaţiilor clinico-biochimice

| Nr. lotului | Denumirea testului | Marcaj | Tipul reagenţilor | Caracteristice tehnice | Ambalaj solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 128 | Ser normal pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | CE | Ser liofilizat | ALB;ALP;GPT;GOT;AMY;PA;MY;; BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL; F; CHOL; CK;CKMB; CREA;FE;GGT;GLDH;GLUC; HBDH; HBUT; LACT; LDH; LPS; MG; POЗ; TG; TP; UA; UREA | flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml |
| 129 | Ser patologic pentru controlul calităţii investigaţiilor biochimice | CE | Ser liofilizat | ALB;ALP;GPT;GOT;AMY;PA;MY;; BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL; F; CHOL; CK;CKMB; CREA;FE;GGT;GLDH;GLUC; HBDH; HBUT; LACT; LDH; LPS; MG; POЗ; TG; TP; UA; UREA | flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml |
| 130 | Calibrator universal pentru indicii biochimici | CE | Ser liofilizai 33 parametri | ALB;ALP;GPT;GOT;AMY;PA;MY;; BILE;DBIL;TBIL;CA;CHE;CL; CHOL; F; CHOL; CK;CKMB; CREA;FE;GGT;GLDH;GLUC; HBDH; HBUT; LACT; LDH; LPS; MG; POЗ; TG; TP; UA; UREA | flacoane cu volumul de la 1 pînă la 5 ml |
| 131 | Control pentru analizorul PCE-210 | CE | Lichid stabil gata pentru folosire (3 concentraţi) | WBC 109/1;RVC 1012/1; Hb g/dl; Hbmmol/l; Hct%; HCT1/l; MCV fl; MCHC g/dl; MCHC mmol/l; RDW%;Plts 109/1; MPV fl; PDW%; LYMP%; MONO %; GRAN % ; LIMP #; MONO# ; GRAN # | Set (3 x 2 ml) |
| 132 | Controlul pentru analizatorul hematologic Mythic-18 | CE | Lichid stabil gata pentru folosire(3 concentratii) | WBC 109/1;RVC 1012/1; Hb g/dl; Hbmmol/l; Hct%; HCT1/l; MCV fl; MCHC g/dl; MCHC mmol/l; RDW%;Plts 109/1; MPV fl; PDW%; LYMP%; MONO %; GRAN % ; LIMP #; MONO# ; GRAN # | Set(3 x 2ml) |

Cerinţe specifice:

- Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

- Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

- Demonstrarea că materialele de control se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

- Materialul de control să fie livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai puţin de 12 luni.

- în instrucţiunile pentru materialul de control se va indica în mod obligatoriu incertitudinea de măsurare. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv şi în limba de stat.

Cerințe tehnice  pentru analizatorul Respons 910:

1.Certificat CE - Copia originalului confirmată prin ştampila şi semnătura participantului.

2. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, cu coduri de bare si cantitatea de teste indicată.

3. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru  deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.

4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puţin de 12 luni.

5. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător.

6. În caz de necesitate operatorul economic în timp de 5 zile de la înştinţare este obligatoriu sa prezinte mostre.

7. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale  produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor  incluse în set.

8. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau în limba rusă.

9.Calibratorii şi standardele să fie înregistraţi în ordinea stabilită de lege în ţară în mod obligatoriu.

10.Calibratorii şi standardele obligatoriu să fie cu certificat de trasabilitatea.

11.Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reactivi, adică să fie de la acelaşi producător.

12.Ofertanţii vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).