Anexă la Anunțul de participare

CAIET DE SARCINI

privind achiziţionarea lucrărilor de reparații

1. Denumirea beneficiarului  	Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  Grupul de lucru pentru achiziţii

Instituția Publică „Agenţia Servicii Publice”

3. Obiectul achiziţiilor:                              Lucrări de reparații în scopul amenajării stației grafice pentru permisele de conducere a DÎMTCCA din str. Salcâmilor, 28, mun. Chișinău

Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

Lucrări de reparații în scopul amenajării stației grafice pentru permisele de conducere a DÎMTCCA din str. Salcâmilor, 28, mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructie |  |  |
| 1 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la construcții cu înălțimi pînă la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereţi despărțitori din profil de aluminiu econom, culoarea albă, înălțimea totală H = 2300 mm. Partea din mijloc - sticlă pachet 24mm, mat, înălțimea h = 1500 mm. Partea de jos - Sandwich 24mm, h = 800 mm, culoarea sur deschis | m2 | 16,140 |
| 2 | CK21A | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură, la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într – un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv (Profil din aluminiu culoarea albă. Partea de sus - sticlă pachet 24 mm, înălțimea h = 1250 mm, partea de jos placă - Sandwich 24 mm culoarea sur deschis. Mîner trăgător din țeavă d = 30 mm, lungimea L - 300 mm, culoarea albă. Ciclu de deschidere a ușii - 500 deschideri /pe zi) | m2 | 1,630 |
| 3 | RpCR31C | Lipirea pelicula "Oracal argint" la ferestre | m2 | 3,600 |

4. Termenul  de efectuare a lucrărilor – 30 de zile calendaristice

5. Termenul şi condiţiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.