Formularul nr.1

Lista cu cantitaţile de lucrări

Reparatia  capitala  a  salii  de  sport  la  gimnaziul  din  s.  Beleavinti,  raionul  Briceni

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Panou de distributie , cu 24 module, 460*310*130 mm IP31 de tip ЩРн - 24з - 0 36УХЛЗ PRO | buc | 1,00 |
| 2 |  | Ventilator centrifugal de perete d 315 mm, productivitatea min. 2000 m3/h, inclusiv accesoriile de fixare. | buc | 2,00 |
| 3 |  | Proiector W 500 | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 5 | VC07D | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw | buc | 2,00 |
| 6 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie | buc | 2,00 |
| 7 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,04 |
| 8 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 1,62 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ( se include numa manopera ) | 100 m | 1,62 |
| 10 |  | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 104,00 |
| 11 |  | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 58,00 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ( se include numa manopera ) | buc | 2,00 |
| 13 |  | Automat 10A | buc | 2,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( se include numa manopera | buc | 1,00 |
| 15 |  | Automat 25A | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,04 |
| 17 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 4,00 |
| 18 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc | 0,05 |
| 19 |  | Priza de fisa | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Рereti |  |  |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,00 |
| 21 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru ventilatoare | buc | 2,00 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,44 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,44 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,44 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,44 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 | 4,44 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Раrdoseli |  |  |
| 27 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din placi PFL incleiate pe mastic bituminos, inclusiv plinta | m2 | 162,00 |
| 28 | RpCK35A | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor | m2 | 162,00 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 | 162,00 |
| 30 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 162,00 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (Covor PVC Topflor Sports, grosimea totala 4,5 mm, antibacterial, antifungic, rezistent la substantele chimice, clasificarea la foc Bfl - sl ( slab conbustibil ), rezistenta abraziva mai putin 350mg ) - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul, plinta - 52,0 m ), la pardoseli | m2 | 162,00 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 | 9,11 |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 930x2300 - 1 buc; 1420x2300h - 1 buc; 1610x2300h - 1 buc. ) | m2 | 9,11 |
|  |  | Capitolul 3.2. Diverse |  |  |
| 34 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 50,00 |
| 35 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 1,68 |
| 36 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,68 |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ( moloz ) | t | 1,68 |

Formularul nr.5

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret furnizor | Panou de distributie , cu 24 module, 460*310*130 mm IP31 de tip ЩРн - 24з - 0 36УХЛЗ PRO | buc |  |
|  | 01 | Panou de distributie cu 24 module, 460*310*130mm IP31 de tip ЩРн - 48з - 0 36УХЛЗ PRO | buc | 1,0000 |
| 2 |  | Ventilator centrifugal de perete d 315 mm, productivitatea min. 2000 m3/h, inclusiv accesoriile de fixare. | buc |  |
|  | 02 | Ventilator centrifugal de perete d 315 mm, productivitatea min. 2000 m3/h, inclusiv accesoriile de fixare | buc | 1,0000 |
| 3 |  | Proiector W 500 | buc |  |
|  | 03 | Proiector 500W | buc | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |
| 5 | VC07D | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 67,15 kg cu motor de 2,2 kw | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 15,8200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |
| 6 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie | buc |  |
|  | 7112020030200 | Specialist ventilatorist | h-om | 6,1400 |
|  | 3162160004907 | Cleste V-A pt masurarea curentilor de mers in gol si sarcina motor | h-ut | 1,2000 |
|  | 3410540004802 | Laborator mobil incercari electrice | h-ut | 1,2000 |
| 7 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 188,0000 |
| 8 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |
|  | 110-0333 | Canale din masa plastica (complet) | m | 100,0000 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 ( se include numa manopera ) | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
| 10 |  | Cablu VVGng 3x1,5 | m |  |
|  | 01 | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 1,0000 |
| 11 |  | Cablu VVGng 3x2,5 | m |  |
|  | 02 | Cablu VVGng 3x2,5 | m | 1,0000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 13 |  | Automat 10A | buc |  |
|  | 36 | automat 10A | buc | 1,0000 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( se include numa manopera ) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 15 |  | Automat 25A | buc |  |
|  | 365 | automat 25 A | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |
| 17 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |
|  | 1311 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 |
| 18 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( se include numa manopera ) | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |
| 19 |  | Priza de fisa | buc |  |
|  | 1291 | Priza de fisa | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | 3.1. Sala de sport |  |  |
|  |  | 3.1.1. Рereti |  |  |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 21 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru ventilatoare | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
| 22 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin SV +" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin SV +" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro" | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 3.1.2. Раrdoseli |  |  |
| 27 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din placi PFL incleiate pe mastic bituminos, inclusiv plinta | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
| 28 | RpCK35A | Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
| 29 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
| 30 | CG01A1 K = 4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
| 31 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen ( Covor PVC Topflor Sports, grosimea totala 4,5 mm, antibacterial, antifungic, rezistent la substantele chimice, clasificarea la foc Bfl - sl ( slab conbustibil ), rezistenta abraziva mai putin 350mg ) - culoarea si design se va coordona cu beneficiarul, plinta - 52,0 m ), la pardoseli | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,1900 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,1500 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 0,3500 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 5,2500 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 1,0200 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,1500 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m |  |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special Topflor Sports, grosimea totala 4,5 mm, | m2 | 1,0500 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
|  |  | 3.1.3. Obiecte de tamplarie |  |  |
| 32 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( 930x2300 - 1 buc; 1420x2300h - 1 buc; 1610x2300h - 1 buc. ) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Diverse |  |  |
| 34 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |
| 35 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7200 |
| 36 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 37 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km ( moloz ) | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |

Președintele grupului de lucru

Primarul s. Beleavințî                                                                                   Maria PRISACARI