| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15. 09. 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781683455117 din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: LOT. 2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT. 2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.” Dimensiuni ecran LED: Lungime: 8,00 m Înălțime: 4,00 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Modul ecran |  |  |  |  |  | Modul ecran LED Interior 500x1000mm – min. P3.91 SMD RGB Tip LED: min.P3.91 – RGB Distanța dintre pixeli: min. 3.91 mm Densitate pixeli: ≥ 65.536 dots/m² Tip capsulare LED: SMD1921 Configurație pixeli: 1R1G1B Rezoluție modul: 64(W) × 64(H) Frecvență reîmprospătare: ≥ 1920 Hz Mod de scanare: 1/13 Unitate de control: ICN 2038s Luminozitate: ≥ 6500 cd/m² Sistem de control: Nova System Cabinet LED Dimensiune cabinet: 500 mm × 1000 mm Numar de panouri: 64 buc Grosime cabinet: ≤ 80 mm Pixeli per cabinet: 128(W) × 256(H) Grad de protecție: IP65 Umiditate de operare: 10% – 95% Temperatură de operare: -20°C ~ +50°C Alimentare cabinet: 5V/60A, min. 300W, 220V |  |  |  |
| 2. Procesor Video |  |  |  |  |  | Procesor video / Controler LED Sistem de control: tip Nova System „sau echivalentul” Intrări multiple: HDMI, DVI, USB, LAN Procesor ce permite min. 4 ieșiri la linii Suport software de control pentru prezentări și redare multimedia Gestionează min. 6,5 milioane de pixeli. Rezoluții Maximale: Lățime: min. 10.240 pixeli. Înălțime: min. 8.192 pixeli. Scalare Stepless: Suportă zoom continuu (infinit) pentru a adapta orice sursă de intrare la dimensiunea exactă a ecranului LED. Latență Scăzută: Întârziere de procesare max. 1 cadru (frame), esențială pentru evenimente live unde sincronizarea video-audio trebuie să fie perfectă, min. 3 Straturi Independente: Permite afișarea min. a 3 surse diferite simultan (un strat principal și două ferestre PIP - Picture-in-Picture). Ajustabilitate: Fiecare strat poate fi redimensionat, repoziționat și îi poate fi atribuită o prioritate de afișare (z-order). Presetări: Puteți salva min. 10 configurări personalizate (presets) care pot fi accesate rapid prin butoanele de pe panoul frontal. Intrări Video: min. 2x HDMI 1.4: Suportă min. 3840×2160@30Hz sau min. 3840×1080@60Hz. min. 2x DVI (HDMI 1.4): Aceleași specificații de rezoluție ca HDMI. min. 1x 3G-SDI: min. 1920×1080@60Hz. Ieșiri Video: min. 10x Porturi Ethernet Gigabit: Fiecare port suportă min. 650.000 de pixeli. min. 1x HDMI 1.3: Folosit pentru monitorizare (MVR) sau ca ieșire video adițională. Audio: Intrare audio prin HDMI sau port independent de 3,5 mm. Ieșire audio disponibilă prin intermediul unei card multifuncțional conectat la porturile Ethernet 1 sau 2. Video Controller (Mod implicit): Dispozitivul funcționează ca un sistem all-in-one de procesare și control. Fiber Converter: Porturile optice (OPT) sunt utilizate pentru a transmite semnalul pe distanțe mari (până la 10 km cu modulele potrivite), transformând unitatea într-un convertor de semnal. Bypass: Semnalul de intrare este trimis direct către ecran fără procesare suplimentară, reducând latența la minimum. Redundanță Hot Backup: Suportă backup între dispozitive, între porturile Ethernet și între sursele de intrare pentru a preveni întreruperea imaginii în cazul unei defecțiuni. Sincronizare Genlock: Permite cascadarea a min. 4 unități pentru a crea ecrane gigantice perfect sincronizate. Calibrare: Suportă calibrarea la nivel de pixel pentru luminozitate și cromatice, asigurând o uniformitate perfectă a culorilor pe tot ecranul. |  |  |  |
| 3. Traversa de aluminiu |  |  |  |  |  | Traversa de aluminiu lungime segment max 200 cm grosime teava: max 50 mm grosime perete teava: max 2 mm lungime brate de prindere: max 20 mm grosime brate de prindere: max 2 mm material aliaj aluminiu tip EN-AW 6082 T6 include conectica greutate max 10.8 Kg |  |  |  |
| 4. Mecanism de Blocare (șufă) |  |  |  |  |  | Mecanism de Blocare În conformitate cu CE/DIN EN 1492-1:2009-05 Certificat GS cu o singură manta Max 3 t Capacitate de ridicare Max 1 m Circumferinta = 0,5 m lungime utila Culoare: negru |  |  |  |
| 5. Palan manual cu lanț |  |  |  |  |  | Acționare: Manuală, prin lanț de manevră Capacitate minimă de ridicare: 2.000 kg (2 tone) Înălțime minimă de ridicare: 7 m Sarcină de testare: min. 3.000 kg Forță de operare: min. 350–380 N Factor de siguranță: min. 4:1 Tip mecanism: sistem de roți dințate cu frână mecanică automată Număr de căderi lanț sarcină: max. 2 Lanț de sarcină: oțel aliat de înaltă rezistență Diametru lanț sarcină: min. 6–8 mm Lanț de manevră: lanț calibrat galvanizat Carcasă: oțel presat / oțel aliat Cârlige: oțel forjat cu siguranță de blocare Protecție: vopsire electrostatică anticorozivă Rulmenți: rulmenți cu bile pentru reducerea efortului Dimensiuni și greutate Greutate echipament: min. 20–25 kg Înălțime minimă de montaj: min. 450–600 mm Mediu de lucru: interior / exterior Standard de siguranță: CE / EN pentru echipamente de ridicare ridicare ecrane LED și structuri truss montaj scenotehnică instalare echipamente grele |  |  |  |
| 6. Platforrma 2x1M |  |  |  |  |  | Platforma 2x1m CPTW usoara si extrem de stabila, suprafata mochetata ideala pentru tobosari ca si platforma de inaltare compatibila cu toate produsele din gama tourstage manevrare usoara si profil ergonomic dimensiuni: max 200 x 100 x 9cm suprafata: mocheta (pt utilizare in interior) incarcare maxima: min. 750 kg/m² locas pentru picioare: 60 x 60 mm greuate: min. 33 kg |  |  |  |
| 7.Set picioare platforma |  |  |  |  |  | Setul contine 4 picioare cu inaltimea de max 50 de cm Compatibil cu platformele Grosimea peretelui: min. 2,5 mm Pentru inaltimea platformei max 50 cm |  |  |  |
| 8. Conector pentru 2 picioare de platforma |  |  |  |  |  | Pentru conectarea a 2 picioare de platforma intre ele pentru stabilitate tip conector 60x60 din metal |  |  |  |
| 9. Conector pentru 4 picioare de platforma |  |  |  |  |  | Pentru conectarea a 4 picioare de platforma intre ele pentru stabilitate tip conector 60x60 din metal |  |  |  |
| 10. Pînză decorativa |  |  |  |  |  | Pînză decorativa, de culoare neagră. Latime: max 1 metru |  |  |  |
| 11. Instalare Lumini |  |  |  |  |  | Livrare,montare, adaptare, conectare cablu alimentare/XLR, verificare. |  |  |  |
| 12. Instruire |  |  |  |  |  | Min. 2 ore. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din 15.09. 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1781683455117 din_________. Obiectul de achiziției: LOT. 2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.”. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. LOT. 2 „Dotarea sălii de concerte a Centrului Cultural Raional „Ion Ungureanu” cu ecran LED.” Dimensiuni ecran LED: Lungime: 8,00 m Înălțime: 4,00 m. 1. Modul ecran; buc; 64; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 2. Procesor Video; buc; 1; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 3. Traversa de aluminiu; buc; 4; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 4. Mecanism de Blocare (șufă); buc; 22; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 5. Palan manual cu lanț; buc; 2; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 6. Platforrma 2x1M; buc; 4; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 7.Set picioare platforma; buc; 4; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 8. Conector pentru 2 picioare de platforma; buc; 8; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 9. Conector pentru 4 picioare de platforma; buc; 8; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 10. Pînză decorativa; metri; 1; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 11. Instalare Lumini; serviciu; 1; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. 12.Instruire; ore; Min.2; 3 (trei) luni de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.. Total LOT. 2. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |