| Servicii de proiectare privind reparatia laboratorului Biotehnologia microorganismelor, Bloc A, IGFPP, din mun. Chisinau, str. Padurii, 20, nr. cad. 0100119.174 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Solutii arhitecturale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 2,32 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 |  | 42,80 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,56 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,07 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,28 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 306,42 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,77 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,96 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,32 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 24,13 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 19,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din linoleum |  |  | m2 |  | 18,91 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,35 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 0,57 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane |  |  | m2 |  | 176,84 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,53 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpSC10A |  | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (9 buc) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (Usi) |  |  | m2 |  | 17,01 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpSA01A |  | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 3,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 7,95 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 168,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 39,48 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 2 581,11 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 15,18 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 7,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi ceramogranit 10mm) |  |  | m2 |  | 168,70 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 379,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,18 |  |  |
|  | 2661112800700-1 |  | Placi ceramogranit 10mm |  |  | m2 |  | 173,76 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 683,24 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 50,61 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 3 374,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 151,83 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,59 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CI14C |  | Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 149,80 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 37,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,49 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m |  | 160,44 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg |  | 47,19 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 943,74 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 15,73 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut |  | 44,94 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut |  | 7,49 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 317,87 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,54 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 47,68 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 15,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 317,87 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 445,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 95,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 337,64 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 9,54 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,23 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 317,87 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 63,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,07 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 3,81 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm |  |  | m2 |  | 317,87 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 921,82 |  |  |
|  | 2670112202051 |  | Placi din ceramica granit |  |  | m2 |  | 327,47 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 1 412,61 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 138,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,04 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 23,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | betonogrund |  |  | kg |  | 4,07 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,15 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 285,18 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF17B K=2 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 33,14 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 193,92 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,43 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 29,88 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 4,07 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 28,65 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 4,07 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 27,16 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 14,94 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 10,86 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,63 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,58 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СF59J |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm rezistent la umeditate cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 143,09 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 322,52 |  |  |
|  | 2662102701000-1 |  | Gips Carton 125mm grosime rezistent la umeditate |  |  | m2 |  | 156,25 |  |  |
|  | 2710703520284-2 |  | Profil de ghidaj UD |  |  | m |  | 136,79 |  |  |
|  | 2710703520285-2 |  | Profil de suport CD |  |  | m |  | 327,39 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 349,71 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 112,73 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 40,35 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 13,02 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 245,54 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 409,64 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  |  | m2 |  | 143,09 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 64,39 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,31 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 150,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 143,09 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 21,46 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 143,90 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 79,14 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 57,56 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,63 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 71,95 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 31,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,70 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,27 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 125,40 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 32,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa laminata HPL cu Toc din Aluminiu 1000x2100x5buc) |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usa laminata HPL cu Toc din Aluminiu |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,30 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa laminata HPL cu Toc din Aluminiu 900x2100x2buc) |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usa laminata HPL cu Toc din Aluminiu |  |  | m2 |  | 3,78 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 15,12 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,89 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 2,27 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 3,78 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa laminata HPL cu Toc din Aluminiu 800x2100x6buc) |  |  | m2 |  | 10,08 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,57 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,01 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usa laminata HPL cu Toc din Aluminiu |  |  | m2 |  | 10,08 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 40,32 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,04 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,76 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,05 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (Vopsirea niselor) |  |  | m2 |  | 44,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 55,00 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 15,84 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 5,28 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,88 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori din PVC) |  |  | m2 |  | 34,92 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 26,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,40 |  |  |
|  | 2030112951150-1 |  | Pereti despartitori din PVC |  |  | m2 |  | 34,92 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 139,68 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 5,59 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,96 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 13,97 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,95 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |