## СAIET DE SARCINI

Obiectul  «Amenajarea teritoriului școlii nr. 7, reparația drumului de acces»

Autoritatea contractantă Primăria mun. Bălți

1 . Descriere generală:

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea de «Amenajarea teritoriului școlii nr. 7, reparația drumului de acces» de a prezenta iinformația generală a acestei străzi agentului economic câștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre  Primăria municipiului Bălți și agentul economic câștigător.

Conform graficului prezentat de către agentul economic câștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzii municipale, în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DRCD Bălți”, ca prin urmare, să se desfășoare amenajarea teritoriului școlii Nr 7, reparația drumului de acces în termen de 10 zile, după aprobarea contractului la MFTR Nord.

2.  Informaţii şi Criterii:

- preț cel mai mic;

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor/trotuarelor;

- prezența tehnicii rutiere speciale

- cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare;

3. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:

Termenul de efectuare a lucrărilor – după aprobarea contractului la MF-TR Nord până la 30 noiembrie a. 2022, cu perioada de garanție 1 (unu) an.

Termenul limită pentru începerea lucrărilor, 5  (cinci) zile.

Lucrul final a agentului economic câștigători în repararea capitală a trotuarelor, va fi recepționat de către Primăria municipiului Bălți.

Oferta câștigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preț şi corespunderea cerințelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul câștigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare;

Modelul contractului de achiziție si condițiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:

- Ofertă (indicarea informației cu privire la preturi precum şi la alte condiții financiare şi comerciale legate de obiectul contractului).

- Cerere de participare la procedura de achiziție;

- Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani (Conform formularului aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor      nr. 145 din 24 noiembrie 2020  - confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Declarație privind valabilitatea ofertei (Conform anexei nr. 8 la documentația standard  confirmată prin semnătura electronica a participantului);

- Grafic de  executare a lucrărilor (Conform anexei nr. 10 la documentația standard  confirmată prin semnătura electronica a participantului);

- Declarație privind experiența similară (Conform anexei nr. 12 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului, (anexate contracte încheiate însoțite de procese verbale la terminarea lucrărilor);

- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (Conform anexei nr. 13 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (Conform anexei nr. 14 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Declarație privind personalul de specialitate propus/propuși pentru implementarea contractului (Conform anexei nr. 15 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (Conform anexei nr. 16 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Informație privind asocierea (Conform anexei nr. 17 la  documentația standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmat prin semnătura electronică a participantului);

- Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras  din Registrul de Stat al persoanelor juridice;

- Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

- Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

- Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

- Demonstrarea accesului la personal/ un organism tehnic de specialitate, care să garanteze asigurarea unui controlul al calităţi (Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are acces la laboratoare de încercări şi teste a materialelor ce vor fi utilizate, în conformitate cu natura şi specificul lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract);

- Documentul Unic de Achiziții European (DUAE).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

- de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportîndu-le și predîndu-le, de către agentul economic cîștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic cîștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de el.

Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

6.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat, în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic cîștigător,                   în termen de două zile, adica:

Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic câștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (Î.M. „DRCD Bălți”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect.  Defectele vor fi radiate de către agentul economic câștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată până la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri Bălți” (Î.M. „DRCD Bălți”)  spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălţi.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de către agentul economic câștigător.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

| Amenajarea teritoriului școlii nr. 7, reparația drumului de acces |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Amenajarea sistemul rutier (Дорожная одежда) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-)устройство корыта под ровик уширения |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 144,0000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,8000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания- основание ровика уширения ) |  |  | m3 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см) |  |  | m2 |  | 2 500,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TsI50A10 |  | Transportarea materual frezat cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка фрезированного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 541,8000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 3,0100 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой) |  |  | 100m2 |  | 30,2000 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | DB02A |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza , executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din mixturi asfaltice (Розлив ремонтируемой поверхности битумом--битумной эмульсией ) |  |  | 100m2 |  | 31,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) |  |  | t |  | 291,4000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | DB02A |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza , executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din mixturi asfaltice (Розлив ремонтируемой поверхности битумом-битумной эмульсией) |  |  | 100m2 |  | 31,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) K=1,25 |  |  | m2 |  | 3 100,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TsI50A10 |  | Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 725,6500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemul rutier (Дорожная одежда) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Executarea trotuarului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | RpCS19G |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборкабетонных бортовых камней становленные на бетоне ) |  |  | m |  | 770,0000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC02D1adapt |  | Incarcarea gunoiului de constructie ( material din desfacerea) cu excavatorul in autotransport (Погрузка строительного мусора (материала от разборки) экскаватором, с погрузкой в автотранспорт)-) |  |  | 100 m3 |  | 0,7550 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | TsI50A10 |  | Transportarea gunoiului de constructie ( material din desfacerea) cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора (материала от разборки) , автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 541,8000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-)устройство корыта |  |  | 100 m3 |  | 1,3600 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 217,6000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de filtranta, izolatoare, cu asternere manuala cu balast (Укладка баласта, с фильтрационной, изоляционной функцией, вручную) |  |  | m3 |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания- основание ) |  |  | m3 |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров , по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 860,0000 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) |  |  | m |  | 200,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) |  |  | m2 |  | 200,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | TsI50A10 |  | Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 202,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea trotuarului Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Executarea саnalului de scurgerea apei pluviale , din beton ciment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-) устройство водоотводного лотка |  |  | 100 m3 |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 38,4000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 0,2400 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | DI130 |  | Consolidarea taluzului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Укрепление откоса и монолитным бетоном h=15 см на щебне h=10 см) |  |  | 100m2 |  | 0,9200 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | DI131 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (На каждый 1 см изменения толщины слоя бетона добавлять или исключать к норме DI130) K=-5 |  |  | 100m2 |  | -0,9200 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | TsI50A10 |  | Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 33,1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea саnalului de scurgerea apei pluviale , din beton ciment Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Executarea parcarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории-)устройство корыта под парковку |  |  | 100 m3 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 497,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) |  |  | 100 m3 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | DA11B |  | Strat de fundatie din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания из щебня , для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) |  |  | m3 |  | 170,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) |  |  | m |  | 170,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | DB02A |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza , executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din mixturi asfaltice (Розлив ремонтируемой поверхности битумом--битумной эмульсией ) |  |  | 100m2 |  | 8,5000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 *1,25=5cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см*1,25=5 вручную) K=1,25 |  |  | m2 |  | 850,0000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | TsI50A10 |  | Transportarea materialului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного материала , автосамосвалом на расстояние до 10 км) |  |  | t |  | 385,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea parcarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |