Obiectul achiziţiilor  Constructia unei portiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti

Lista cu cantitățile de lucrări №

Constructia unei portiuni de drum din beton de ciment s. Verejeni, raionul Telenesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 3,6100 |
| 2 | TsC22K1 K = 10 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K=10,00 | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 1,6000 |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 |
| 4 | TsI50B | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0640 |
| 5 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 2,1100 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie drum de beton ciment |  |  |
| 6 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire h = 25 cm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,8000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2560 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,1020 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0250 |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,4500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0200 |
| 8 | CC03A1 | Montare plase sudate la inaltimi peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0007 |
| 9 | DC01A | Imbracaminte din beton cu ciment la autostrazi, drumuri de clasele I-IV si piste aeroportuare, executata in 2 straturi (de rezistenta si de uzura), cu grosimea totala de 15 cm | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |
|  | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,0060 |
|  | 1422102205513 | Beton in stratul de rezistenta | m3 | 0,0900 |
|  | 1422102205511 | Beton in stratul de uzura | m3 | 0,0600 |
|  | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 0,0680 |
|  | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 0,0980 |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00002 |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 |
|  | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0110 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,0040 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |
|  | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,0110 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut. | 0,0460 |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut. | 0,0460 |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut. | 0,0460 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0071 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut. | 0,0200 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 0,0200 |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut. | 2,2000 |
|  | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut. | 0,0460 |