| Termoizolarea fatadelor si amenajarea teritoriului aferent gimnaziului "Stefan cel Mare" in com.Pelinei, r. Cahul | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Lucrari de amenajare PG (Transa - II)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare PG |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DI109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 97,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 156,00 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,8622 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 75,5625 |  |  |
|  | 12340002506 |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  | h-ut |  | 75,5625 |  |  |
| 2 | TsC03D1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV - borduri |  |  | 100 m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,593 |  |  |
| 3 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  |  | m3 |  | 97,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,9425 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,3302 |  |  |
|  | 2952260003544 |  | Scarificator mecanic remorcat |  |  | h-ut |  | 1,3455 |  |  |
|  | 2952500005607 |  | Tractor pe senile 80 cp |  |  | h-ut |  | 1,3455 |  |  |
| 4 | TsC35B11 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m |  |  | 100 m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2952270007403 |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  | h-ut |  | 14,9898 |  |  |
| 5 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 547,22 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 20,9585 |  |  |
| 6 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,9462 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,0125 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,0458 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare PG |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pavare |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 |  |  | m3 |  | 195,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 117,00 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm M300 |  |  | m3 |  | 39,585 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M300 |  |  | m3 |  | 237,705 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,25 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,19 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 50,31 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,925 |  |  |
| 8 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm |  |  | m |  | 554,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 83,10 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 288,08 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa. |  |  | m3 |  | 24,93 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 756,18 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,986 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,324 |  |  |
|  | 2666122800286 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 |  |  | m |  | 556,77 |  |  |
| 9 | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - Dale vibropresate 60 mm |  |  | m2 |  | 1 950,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 1 131,39 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 30,81 |  |  |
|  | 2651122100027 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  | kg |  | 3 120,00 |  |  |
|  | 2651122100442 |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  | kg |  | 25 740,00 |  |  |
|  | 2661112800655 |  | Placi din beton, pentru trotuare Dale vibropresate 60 mm |  |  | m2 |  | 1 979,25 |  |  |
|  | 1421102200546 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  | m3 |  | 9,75 |  |  |
|  | 1421102200547 |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  | m3 |  | 74,10 |  |  |
|  | 2881116002701 |  | Disc pentru taiat placi |  |  | buc |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pavare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Cuveta din beton |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 62,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 61,38 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 71,30 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,20 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 13,02 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 26,04 |  |  |
| 11 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 5,65 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,0235 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton |  |  | m3 |  | 5,763 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,2091 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,4907 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cuveta din beton |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de amenajare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |