| Reparatii curente gimnaziu 67 Revaca, or. Singera, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Clasa de studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare pereti |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 7,44 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 9,30 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,62 |  |  |
| 2 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare tavan |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,65 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,31 |  |  |
| 3 |  |  | RpCJ35A |  |  |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Demontare strat de finisare glafuri |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  |  | Zidar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,672 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,056 |  |  |
| 4 |  |  | RpCK41A |  |  |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / Demontare scandura pardosea |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  |  | Parchetar |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 5 |  |  | RpCI42A |  |  |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontare plinta din lemn |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,000 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 2,07 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 6 |  |  | TrB01A2-5 |  |  |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3200 |  |  |  | 0,66 |  |  |
| 7 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,225 |  |  |
| 8 |  |  | TsI50A5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1060 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | RpCK02C1 |  |  |  | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 30 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere sub 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe grinzi existente |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  |  | Dulgher |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8300 |  |  |  | 2,49 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,66 |  |  |
|  |  |  | 2010102903995 |  |  |  |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=30mm, L=4,00 m; S 942 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2873145886772 |  |  |  |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0900 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 2940420007679 |  |  |  |  | Fierastrau mecanic |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 10 |  |  | CN17A |  |  |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 24301161081111 |  |  |  |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 2430226100700 |  |  |  |  | Grund alchidic |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2430226109444 |  |  |  |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2430226102197 |  |  |  |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1700 |  |  |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 11 |  |  | CG08A |  |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez / Linoleum gr.=3mm clasa de trafic 33; consum plinta - 0,75 m/m2 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  |  | Finisor MP |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | 25231167163412 |  |  |  |  | Linoleum gr.=3mm clasa de trafic 33 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 34,104 |  |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,974 |  |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 19,488 |  |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 2,598 |  |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 16,24 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0015 |  |  |  | 0,049 |  |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 6,496 |  |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,019 |  |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,7500 |  |  |  | 24,36 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisari pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 9,30 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,10 |  |  |
| 13 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 27,90 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 6,20 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 65,404 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,062 |  |  |
| 14 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 9,30 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,10 |  |  |
| 15 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 34,10 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 24,80 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 3,72 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,65 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,55 |  |  |
| 17 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 13,95 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,10 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 32,702 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,031 |  |  |
| 18 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 4,65 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,55 |  |  |
| 19 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 17,05 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 12,40 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 15,50 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 1,55 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| 21 |  |  | CF57A |  |  |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7122050013401 |  |  |  |  | Zidar cat.4 |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,52 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 2653102100833 |  |  |  |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0549 |  |  |  | 5,907 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |
| 22 |  |  | CN53A |  |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,84 |  |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,28 |  |  |
| 23 |  |  | CN06A |  |  |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,5500 |  |  |  | 3,08 |  |  |
|  |  |  | 2430116103800 |  |  |  |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,5000 |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare glafuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | RpIB08A |  |  |  | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire, inclusiv detectarea defectelor / Inclusiv demontarea si remontarea |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 1,242 |  |  |
|  |  |  | 2413337345875 |  |  |  |  | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,552 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 1,38 |  |  |
|  |  |  | 2875274123604 |  |  |  |  | Dop din fonta maleabila Tg Dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,345 |  |  |
| 25 |  |  | IB01A |  |  |  | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / 11 sectii - 3 buc (material din demontari - pret 0 lei) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | 2822115700001f |  |  |  |  | Radiator fonta |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 6,969 |  |  |
|  |  |  | 2121147308475 |  |  |  |  | Carton triplex 70 x 100 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0230 |  |  |  | 0,159 |  |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0460 |  |  |  | 0,317 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 450520201473 |  |  |  |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 27 |  |  | IB20A |  |  |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2822115708001 |  |  |  |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2523156719287 |  |  |  |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2874115836521 |  |  |  |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Clasa de studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Clasa de studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | RpEF23A |  |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,88 |  |  |
| 29 |  |  | RpEE24A |  |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 30 |  |  | RpEE24A |  |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare priza |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 31 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 4,718 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,217 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 8,54 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,014 |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 70,00 |  |  |
| 33 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8600 |  |  |  | 2,358 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 3,66 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,012 |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 46072019325 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 30,00 |  |  |
| 35 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 3,258 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 1,216 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 1,216 |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  | Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 460720193282 |  |  |  |  | Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 20,00 |  |  |
| 37 |  |  | 08-03-591-5 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,8000 |  |  |  | 0,328 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 38 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101114 |  |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 39 |  |  | 08-03-591-9 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 38,1000 |  |  |  | 0,762 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,001 |  |  |
| 40 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 3120275536102 |  |  |  |  | Priza instalatie inchisa, cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 41 |  |  | 08-03-594-14 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 267,0000 |  |  |  | 16,02 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,4000 |  |  |  | 0,624 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 120,0000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 0,093 |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 580720190301 |  |  |  |  | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Clasa de studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Iluminat cabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | RpEF23A |  |  |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 7,70 |  |  |
| 44 |  |  | RpEE24A |  |  |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / Demontare intrerupator |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,54 |  |  |
| 45 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 40,44 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 1,86 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 73,20 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 46072019315 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 600,00 |  |  |
| 47 |  |  | 08-02-412-3 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,650 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,8600 |  |  |  | 20,829 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,822 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 2,12 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 32,33 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,133 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,848 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,106 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,000 |  |
|  |  |  | 46072019325 |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 265,00 |  |  |
| 49 |  |  | 08-02-390-1 |  |  |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 16,2900 |  |  |  | 81,45 |  |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 200,0000 |  |  |  | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 30,40 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0800 |  |  |  | 30,40 |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  | Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 |  |
|  |  |  | 460720193282 |  |  |  |  | Canal cablu 2000 x 20 x 20 mm PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 500,00 |  |  |
| 51 |  |  | 08-03-591-5 |  |  |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 32,8000 |  |  |  | 2,952 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 9,18 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,004 |  |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 3120255519101114 |  |  |  |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clapa, IP22, 10A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 9,00 |  |  |
| 53 |  |  | 08-03-591-9 |  |  |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,180 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 38,1000 |  |  |  | 6,858 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 102,0000 |  |  |  | 18,36 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0400 |  |  |  | 0,007 |  |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  |  | Priza dubla instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 31202755361128 |  |  |  |  | Priza dubla instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
| 55 |  |  | 08-03-594-14 |  |  |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Corpuri de iluminat LED 600x600 |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 267,0000 |  |  |  | 133,50 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 10,4000 |  |  |  | 5,20 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | 5009089 |  |  |  |  | Profil de montaj perforat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 120,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  |  | 1000 buc |  |  |  |  | 0,0530 |  |  |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,21 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,5500 |  |  |  | 0,775 |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 580720190301 |  |  |  |  | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 50,00 |  |  |
| 57 |  |  | 08-03-593-6 |  |  |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 88,3000 |  |  |  | 0,883 |  |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 4,0800 |  |  |  | 0,041 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 2,0400 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5009129 |  |  |  |  | Priza de tavan |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 25,6000 |  |  |  | 0,256 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,3600 |  |  |  | 0,014 |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Corp de iluminat de perete IP60, modul LED 25W, 2500 Lm, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5807201903132 |  |  |  |  | Corp de iluminat de perete IP60, modul LED 25W, 2500 Lm, tensiunea de alimentare 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Iluminat cabinete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |