Deviz local de resurse

Lucrari

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 01: |  |  |

Manopera:Parcare

| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 248,2982 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 274,3500 |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,9050 |
| 4. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,4970 |
| 5. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 98,3690 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 45,2100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1620 |
| 3. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,0560 |
| 4. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 17,5994 |
| 5. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 10,2750 |
| 6. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 55,0800 |
| 7. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 657,9200 |
| 8. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 236,1440 |
| 9. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 417,3680 |
| 10. | 2663102100001 | Beton .. | m3 | 2,5920 |
| 11. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 54,2700 |
| 12. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 8,2240 |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1620 |
| 14. | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,1100 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 356,7820 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,5120 |
| 3. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 5,1375 |
| 4. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9680 |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 12,7200 |

Manopera:Trotuar

| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 728,0662 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 284,4000 |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,5498 |
| 4. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 206,7700 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 92,8370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,3600 |
| 3. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,6550 |
| 4. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 31,2868 |
| 5. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 142,4000 |
| 6. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 169,6000 |
| 7. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 752,9700 |
| 8. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 741,9650 |
| 9. | 2663102100001 | Beton .. | m3 | 53,7600 |
| 10. | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1 125,6000 |
| 11. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 14,6200 |
| 12. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,6550 |
| 13. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,3600 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 12,7194 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,8826 |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 31,8000 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3655 |