CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMPS Institutul de Medicina Urgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitie IMPS Institutul de Medicina Urgenta

3. Obiectul achizitiilor  Replanificarea salon nr.5 in sala de operatii sectia Oftalmologie , bloc 4 , etaj 4 din str.T.Ciorba 1 , mun.Chisinau

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Goluri |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,700 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 2,400 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,400 |
| 4 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor | kg | 28,000 |
| 5 | CK18C | Montarea profil UA100 la gol usa | m | 11,000 |
| 6 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,1x2,07 cu balamali deschide in ambele parti pendula | m2 | 4,560 |
| 7 | CK20A | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj-rolete cu motor si intrerupator | m2 | 8,000 |
| 8 | CK18B | Montarea bara protectie la glaf din aluminiu | m | 7,200 |
|  |  | 1.2. Podele |  |  |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,800 |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 32,000 |
| 11 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,800 |
| 12 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 35,800 |
| 13 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 35,800 |
| 14 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2mm (linoleum medical), la pardoseli ,strat protectie PUR, antifungic | m2 | 35,800 |
|  |  | 1.3. Podele etaj 5 |  |  |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,000 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,000 |
| 17 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 2,000 |
| 18 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 3,000 |
| 19 | IzF01Aapl | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa hidroizolatie ghidroizol, in 2 straturi | m2 | 3,000 |
| 20 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 2,000 |
| 21 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 4,000 |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 28,000 |
| 23 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 1,500 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 28,000 |
| 25 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,000 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,000 |
| 27 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 28,000 |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 1,500 |
|  |  | 1.5. Pereti |  |  |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 76,000 |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 16,000 |
| 31 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 14,000 |
| 32 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 18,000 |
| 33 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 5,000 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 5,000 |
| 35 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos | m2 | 5,000 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 76,000 |
| 37 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 76,000 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 76,000 |
| 39 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti gr 1mm omogen strat de protectie PUR | m2 | 35,100 |
|  |  | 1.6. Lucrari tehnico-sanitare ,incalzirea |  |  |
| 40 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 4,000 |
| 41 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x300mm reglabil | buc | 2,000 |
| 42 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x500mm reglabil | buc | 2,000 |
| 43 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 3,200 |
| 44 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 8,000 |
| 45 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm | buc | 8,000 |
| 46 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-RPN 25 | m | 8,000 |
| 47 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 48 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" PPR d32 | buc | 2,000 |
| 49 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,000 |
| 50 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 4,000 |
| 51 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni | buc | 2,000 |
| 52 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni | buc | 2,000 |
| 53 | IB05B | Radiatoare din otel emaliat, tubular cu 3 coloane H=556mm L=276mm, corpul de radiator avind 24 elemente-radiator medical | buc | 2,000 |
| 54 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 2,000 |
| 55 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 2,000 |
| 56 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 57 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 58 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,000 |
| 59 | SC05A | Chiuveta cu 2 despartituri din inox (lavuar hirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, cu miner hirurgical avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 60 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 61 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mmPPR PN20 | m | 16,000 |
| 62 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc | 2,000 |
| 63 |  | Cot PPR cu fixare d25x1-2 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 64 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,000 |
| 65 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 5,000 |
| 66 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 5,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric |  |  |
| 67 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 8,000 |
| 68 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 11,000 |
| 69 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ОБН-150-поставка Заказчика lampa bactericida | 100 buc | 0,010 |
| 70 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПO 1x9 LED | 100 buc | 0,030 |
| 71 |  | Corp iluminat НПO 1x9LED | buc | 3,000 |
| 72 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe suspensii (bare), panou LED 40Wt | 100 buc | 0,050 |
| 73 |  | Panou LED 40 WT | buc | 5,000 |
| 74 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650 | 100 buc | 0,050 |
| 75 |  | Intreruptor cu o clapa C16-122-650 | buc | 5,000 |
| 76 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-268 | 100 buc | 0,030 |
| 77 |  | Priza PC16-268 | buc | 3,000 |
| 78 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124-650 | 100 buc | 0,020 |
| 79 |  | Intreruptor cu doua clape C56-124-650 | buc | 2,000 |