| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ____________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea contorului de energie termică DN 150, cu modul încorporat de transmitere a datelor la distanță. |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Contor de energie termică DN 150, cu modul încorporat de transmitere a datelor la distanță |  |  |  | Compatibil cu standardul EN 1434; Clasă metrologică de precizie 2; Principiul de măsurare al debitmetrului - ultrasonic; Debitul nominal de agent termic pentru contorul DN 150, m3/h – 150; Diapazonul dinamic de măsurare al debitmetrului (Qp/Qi), minim - 100 : 1; Grad de protecție a traductorului de debit, minim - IP 65; Grad de protecție a senzorilor de temperatură, minim - IP 65; Grad de protecție a integratorului de energie termică, minim - IP 54; Tip senzori de temperatură - Pt-500; Tip material din care sunt executate elementele constructive ale contorului - nesupuse coroziunii; Temperatura agentului termic: +5 ÷ 120 C; Presiunea maximă a agentului de lucru: 25 bar. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________