- LEGE Nr. 182 din 19-12-2019, privind calitatea apei potabile, Publicat : 03-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 1-2 art. 2;

- Regulamentul sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile (nu este aprobat la moment);

- Regulamentul sanitar privind testarea materialelor și substanțelor care vin în contact cu apa potabilă;

- Procedura de autorizare sanitară a instalațiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.

Anexă la LEGE Nr. 182 din 19-12-2019, privind calitatea apei potabile

Parametrii

de calitate ai apei potabile

1. Parametrii de calitate ai apei potabile

Parametrii de calitate sînt microbiologici, chimici și indicatori.

2. Valorile concentrațiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sînt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 și 3.

Tabelul 1A

Parametrii microbiologici

| Parametrul | Valoarea admisă (număr/100 ml) |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0 |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0 |

Tabelul 1B

Parametrii microbiologici pentru apa potabilă

îmbuteliată în sticle sau alte recipiente

| Parametrul | Valoarea admisă |
| --- | --- |
| Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
| Enterococi (Streptococi fecali) | 0/250 ml |
| Pseudomonasaeruginosa | 0/250 ml |
| Număr de colonii la 22 °C | 100/1 ml |
| Număr de colonii la 37 °C | 20/1 ml |

Tabelul 2

Parametrii chimici

| Parametrul | Valoarea concentrației maxime admisibile | Unitatea de măsură | Note |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Acrilamidă | 0,1 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Antimoniu | 5 | µg/l |  |
| Arsen | 10 | µg/l |  |
| Benzen | 1 | µg/l |  |
| Benz(a)piren | 0,01 | µg/l |  |
| Bor | 1 | mg/l |  |
| Bromați | 10 | µg/l |  |
| Cadmiu | 3 | µg/l |  |
| Clorură de vinil | 0,5 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Cianuri | 50 | µg/l |  |
| Crom | 50 | µg/l |  |
| Cupru | 2 | mg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare valua în considerareși frecvența concentrațiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătății |
| 1,2-Dicloretan | 3 | µg/l |  |
| Epiclorhidrină | 0,1 | µg/l | Valoarea se referă la concentrația în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificațiilor privind concentrația maximă eliberată de polimer în contact cu apa. Stațiile de tratare informează subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică despre utilizarea compusului în procesul de tratare a apei |
| Fluor | 1,5 | mg/l | Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de fluor va constitui 1,0 mg/l |
| Hidrocarburi policiclice aromatice | 0,1 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați Compușii specificați sînt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd) piren |
| Mercur | 1 | µg/l |  |
| Microcistină LR | 1 | µg/l | Analizele la microcistina LR se limitează la cazurile de risc pentru sănătate, atunci cînd în calitate de priză de apă potabilă se folosesc apele de suprafață cu potențial pentru dezvoltarea cianobacteriilor |
| Nichel | 20 | µg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare valua în considerațieși frecvența concentrațiilor maxime care pot avea efecte asupra sănătății |
| Nitrați | 50 | mg/l | Se va aplica următoarea formulă: nitrat50+nitrit3≤1 în care concentrațiile de nitrați și nitriți sînt exprimate în mg/l. Pentru apele îmbuteliate destinate copiilor, valoarea admisibilă de nitrați va constitui 20 mg/l, iar de nitriți – 0,2 mg/l |
| Nitriți | 0,5 | mg/l | A se vedea nota pentru nitrați |
| Pesticide | 0,1 | µg/l | Pesticide reprezintă: insecticide organice, erbicide organice, fungicide organice, nematocide organice, acaricide organice, algicide organice, rodenticide organice, produse organice de combatere a mucegaiului, produse conexe (printre altele, regulatori de creștere) și metaboliți relevanți, produși de degradare și de reacție corespunzători. Se vor monitoriza numai pesticidele care pot fi prezente într-o anumită sursă de apă. Parametrul valoric se aplică fiecărui pesticid în parte. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclorși heptaclorepoxid, concentrația maximă este 0,030 µg/l |
| Pesticide total | 0,5 | µg/l | Prin pesticide total se înțelege suma tuturor compușilor individuali detectați și cuantificați în urma procedurii de monitorizare |
| Plumb | 10 | µg/l | Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului, printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încît să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămînală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare valua în considerareși frecvența concentrațiilor maxime care pot avea efecte asupra sănătății. Producătorii de apă potabilă se vor asigura că sînt luate toate măsurile adecvate pentru a reduce cît mai mult posibil concentrația de plumb în apa potabilă. Pentru apa menționată la art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în această perioadă pentru plumb acceptîndu-se o valoare de 25 µg/l |
| Seleniu | 10 | µg/l |  |
| Tetracloretanși tricloretenă | 10 | µg/l | Suma concentrațiilor compușilor specificați |
| Trihalometani total | 100 | µg/l | Suma concentrațiilorcompușilor specificați Concentrația totală de trihalometani trebuie să fie cît mai mică, fără a compromite dezinfecția. Prin compuși specificați se subînțelege: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan. Pentru apa menționată la art. 6 alin. (1) lit. a), b) și d), respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptîndu-se o valoare de 150 µg/l pentru concentrația totală de trihalometani |

Tabelul 3

Parametrii indicatori

| Parametrul | Valoarea concentrației maxime admisibile | Unitatea de măsură | Note |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminiu | 200 | µg/l |  |
| Amoniu | 0,5 | mg/l |  |
| Bacterii coliforme | 0 | număr/100 ml | Pentru apa îmbuteliată, unitatea de măsură este număr/250 ml |
| Carbon organic total (COT) | Fără vreo modificare anormală |  | Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de alimentare care furnizează mai mult de 10000 m3 pe zi |
| Cloruri | 250 | mg/l | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Clostridiumperfringens (specia, inclusiv sporii) | 0 | număr/100 ml | Acest parametru trebuie monitorizat atunci cînd sursa de apă este de suprafață sau mixtă, iar în situația în care este decelat, trebuie investigată și prezența altor microorganisme patogene ca, de exemplu, criptosporidium |
| Clor rezidual liber | 0,5 | mg/l | În cazul utilizării apelor de suprafață tratate, în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate, se stabilește o concentrație minimă de clor rezidual liber la robinetul consumatorului de 0,1–0,2 mg/l. Pentru apele cu o capacitate mai mare de clorabsorbție, se acceptă un nivel maxim de 1 mg/l |
| Conductivitate | 2500 | µS cm-1 la 20 °C | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Culoare | Acceptabilă consumatorilor și fără vreo modificare anormală |  |  |
| Duritate totală, minim | 5 | °dH (grade germane) |  |
| Fier | 0,2 | mg/l |  |
| Gust | Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală |  |  |
| Mangan | 50 | µg/l |  |
| Miros | Acceptabil consumatorilor și fără vreo modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 22 °C | Fără vreo modificare anormală |  |  |
| Număr de colonii la 37 °C | Fără vreo modificare anormală |  |  |
| Oxidabilitate | 5 | mg O2/l | Acest parametru trebuie măsurat dacă se analizează carbonul organic total |
| pH | ≥ 6,5; ≤ 9,5 | unități de pH | Apa nu trebuie să fie agresivă. Pentru apa plată îmbuteliată, valoarea minimă poate fi redusă pînă la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu bioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică |
| Sodiu | 200 | mg/l |  |
| Sulfați | 250 | mg/l | Apa nu trebuie să fie agresivă |
| Sulfuri și hidrogen sulfurat | 100 | µg/l |  |
| Turbiditate | ≤ 5 | UNT | Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafață nu se va depăși 1,0 UNT (unități nefelometrice de turbiditate) în apă la ieșirea din stațiile de tratare |
| Zinc | 3 | mg/l |  |
| Radioactivitate |  |  |  |
| Radon | 100 | Bq/l | Frecvența, metodele și localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform Regulamentului sanitar privind supravegherea şi monitorizarea calităţii apei potabile |
| Tritiu | 100 | Bq/l | Doza efectivă totală de referință acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului și a radioactivității în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În cazul în care monitorizările efectuate anterior denotă că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referință sînt cu mult inferioare valorii parametrice, se va renunța la monitorizarea tritiului |
| Doza efectivă totală de referință | 0,1 | mSv/an | Cu excepția tritiului, a potasiului-40, radonului și produselor de descompunere a radonului |