| 1. | Pompa centrifugala de tip dublu flux, Q=500m3/h H=89m, randament hidraulic >79%, inclusiv motor electric în set cu rama metalica si cuplaj flexibil, P=200kW, N=1450 t/min, U=400V, NPSH<4 | buc | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Vana din fonta cu pana cauciucata ci flanse DN300 PN16 cu actionare electrica tip AUMA SA 14.6 ¦ F14 ¦ 32 rpm ON-OFF S2-4 min | buc | 1,00 |
| 3. | Vana din fonta cu flanse si pana cauciucata DN400 PN16 | buc | 1,00 |
| 4. | Clapeta de sens, din fonta cu flanse de tip fluture cu contragreutate DN300 PN16 | buc | 1,00 |
| 5. | Compensator de montaj (tip scurt) din fonta ductila cu flanse si tiranti PN16 Dn300 | buc | 1,00 |
| 6. | Set de echipament de forta in panoul existent, in set cu : - Intrerupator automat 3poli, 400A, 36kVa, 415VAC 50/60 Hz, fara declansator - Declansator electronic, In=400A, 3P3t, functii de protectie: Ir, Tr, Isd, Ii, conector marire pas polar 70mm2 - 2 unitati - contactor auxiliar pentru intrerupator automat 1C/O, 5A incorporat in intrerupator automat, - contactor electromagnetic 3P, 400A, Ua=230VAC, AC-3, AC-4 - transformator de curent 600/5A - intrerupator automat pentru protectie motor (Pn=2,2kW), 3P, rehlarea curent nominal, contact auxiliar - Contact auxiliar 1NO+1NC - contactor electromagnetic 3P, 9A, Ua=230VAC, AC-3, AC-4, 1NO+1NC contact - Set pentru interblocarea mecanica si electrica pentru contactor - Releu de control a fazelor 380...400V, 2C/O - accesorii pentru tablou (cleme fir electric, SINA DIN, canal PVC) | buc | 1,00 |
| 7. | Echipament pentru panoul local de comanda, in set cu : - Ampermetru analogic 96x96..0-600A - Releu de monitorizare senzor PTC incorporat in infasurarea motor - set de lamp si butoane (22mm, plastic, LED) (lampa prezenta tensiune, lampa functionare vana, lampa avarie pompa, lampa vana deschisa, lampa vana inchisa, buton start pompa, buton stop pompa, buton inchide vana, buton deschide vana) - relee electromagnetice intermediare 4C/O + soclu 230VAC - Accesorii pentru montaj (cleme, fir electric, marcare, PVC canal, SINA DIN) - Tablou metalic (700x500x280mm) IP54 | buc | 1,00 |
| 8. | Fir de forta din cupru, U0/U - 0,6/1kV PVC izolatie, cu intarziere la propagarea flacarii, VVGng 1 x 185mm2 | m | 60,00 |
|  | Total | lei |  |  |
|  | TVA (VR) * 20 % |  |  |
|  | Total utilaj: |  |  |  |