APROBAT:

Dumitru OBADĂ,

Președintele Consiliului

Superior al Procurorilor

____________________

Caietul de sarcini

privind Achiziționarea mobilierului

Cod CPV 39130000-2

| Nr. d/o |  | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificatia tehnica |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Birou 24 |  |  |  |  |
| 1 |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1700x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 840x650x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine-mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine mape 2000x550x2200mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din doua dulapuri, un dulap cu doua usi din Pal cu un raft si tava nichelata pentru umerase si cuiere pentru agatarea umbrelelor si sectie cu polite. Oglinda pe interiorul usii se incleie. Un dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 41 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa birou | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1900x900x760mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL. Masa este dotata cu 2 buc suport pentru claviatura, capac fire, 2 buc suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. 2 buc comode pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 2 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  |  |  | Birou 63 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa pentru trei persoane | buc | 1 | Dimensiuni: Masa ø1800 x780mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2. Masa este dotata cu 3 buc picioare nichelate ø60 H=740mm. Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 3 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 5,5 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap mape 2350x450x2200mm, realizata din Pal melaminat (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din trei dulapuri, un dulap cu doua rafturi destinat pentru safeu cu o usa. Doua dulapuri mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Garnitura de birou | buc | 1 | Dimensiuni: Garnitura 3340x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din patru dulapuri, doua dulapi cu 5 rafturi si doua usi, pe una din usi se lipeste oglinda pe partea interioara. Doua dulapuri mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap nisa | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap nisa 1380x970x2160mm realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulap nisa format din doua compartimente, unul cu cinci polite din PAL gr.36mm cu ABS 2mm si altul cu un raft, bara pentru umerare si patru cuierase pentru agatarea umbrelelor. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Usi nisa | buc | 1 | Dimensiuni: Usi 750x1840x100mm realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Tocul usii 100mm si ancadramentul 90mm este din Pal gr.18mm prelucrate cu ABS 2mm cu balamale cu inchidere lenta si maner (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 65 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1800x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 6,33 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap mape-safeu | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap mape safeu 1550x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din doua dulapuri, un dulap cu doua rafturi destinat pentru safeu cu o usa. Un dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap nisa | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap nisa 1283x940x2218mm realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulap nisa format din doua compartimente, unul cu cinci polite din PAL gr.36mm cu ABS 2mm si altul cu un raft, bara pentru umerare si patru cuierase pentru agatarea umbrelelor. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Usi nisa | buc | 1 | Dimensiuni: Usi 685x1960x100mm realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Tocul usii 100mm si ancadramentul 90mm este din Pal gr.18mm prelucrate cu ABS 2mm cu balamale cu inchidere lenta si maner (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 67 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1800x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 5,3 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine mape colt 3250x1550x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din patru dulapuri, un dulap cu doua rafturi destinat pentru safeu cu o usa si un dulap cu o polita si tava pentru umerase si pe usa se incleie oglinda pe partea interioara. Doua dulapuri mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura de o parte si de alta se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 69 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1800x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 6 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap mape 1800x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din doua dulapuri a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine safeu | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine safeu 1300x550x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulapul este cu doua sectii cu doua usi din Pal, una cu o polita si tava nichelata pentru umerase si pe interiorul usii este incleiata oglinda si doua cuiere pentru agatarea umbrelilor. Alta sectie cu doua polite si loc pentru safeu. Dulapul se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 71 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Garnitura de birou | buc | 1 | Dimensiuni: Garnitura de birou 4550x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este format din cinci dulapuri. Unul din dulapuri este din doua sectii cu doua usi din Pal, una cu o polita si suport umerase si pe interiorul usii este incleiata oglinda si doua cuiere pentru agatarea umbrelilor. Alta sectie cu doua polite si loc pentru safeu. Trei dulapuri mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Un dulap cu doua usi din Pal si cinci polite. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 8,74 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  |  |  | Birou 73 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1800x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 8,8 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap mape safeu | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap mape safeu 1550x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din doua dulapuri, un dulap cu doua rafturi destinat pentru safeu cu o usa. Un dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine mape 1550x550x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulapul este formata din doua dulapuri. Un dulap cu o polita si tava pentru umerase si pe usa se incleie oglinda pe partea interioara. Si dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 75 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1800x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 8,2 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap mape safeu | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap mape safeu 1550x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din doua dulapuri, un dulap cu doua rafturi destinat pentru safeu cu o usa. Un dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine-mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine mape 2100x550x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulapul este format din doua dulapuri, un dulap cu doua sectii, una cu o polita si bara nichelata destinat pentru umerase si doua cuiere pentru umbrele si cealalta sectie cu rafturi cu doua usi. Pe ambele usi se incleie oglinda pe interiorul lor. Un dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Dulapul se termina cu polite deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 77 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1800x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 8 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap mape safeu 1550x450x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Garnitura este formata din doua dulapuri, un dulap cu doua rafturi destinat pentru safeu cu o usa. Un dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine-mape | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine mape 1550x550x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulapul este formata din doua dulapuri. Un dulap cu o polita si tava pentru umerase si pe usa se incleie oglinda pe partea interioara. Si dulap mape a cite doua usi din sticla tonata in profil aluminiu cu trei polite si doua usi pline din Pal 18mm. cu o polita mediana. Garnitura se termina cu polie deschise semicerc gr.36mm. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 78 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa birou | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1600x750x760mm realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 4 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine safeu | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine safeu 1000x550x2200mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Dulapul este cu doua sectii cu doua usi din Pal, una cu o polita si tava nichelata pentru umerase si pe interiorul usii este incleiata oglinda si doua cuiere pentru agatarea umbrelilor. Alta sectie cu doua polite si loc pentru safeu. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  |  |  | Birou 79 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa | buc | 1 | Dimensiuni: Masa ø 900xH760mm, realizata din Pal melaminat gr.36mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) pe un picior metalic cu talpa metalica culoare neagra. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 10,34 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  |  |  | Birou 80 |  |  |  |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa cu anexa vizitatori | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 1700x800x760mm cu anexa pentru vizitatori 940x700x724mm, realizata din Pal melaminat prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Suprafata si picioarele mesei sunt din Pal gr.36mm cu ABS 2 si sustinute intre ele cu o targa de gr 18mm din PAL pe care sunt fisii din Pal gr.18mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este din Pal gr 36mm in forma de x cu o targa unite de targa mesei. Masa este dotata cu suport pentru claviatura, capac fire, suport UPS, toate din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. In partea stanga a mesei se afla o comoda pe rotile 850x450x650mm dotata cu o sectie cu o usa cu polita mediana si trei sertare. Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. Suprafata comozii este din Pal gr.36mm iar restul lateralele si fronturile din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Balamalele si sertarele, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Mobilierul are picioare minimum h=30 mm reglabile. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Comoda pe rotile | buc | 1 | Dimensiuni: Comoda pe rotile 420x450x650mm, realizata din Pal melaminat prelucrat gr 18mm cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) cu trei sertare cu lacat centralizat, cu deschidere totala, sunt cu inchidere lenta. Minere (model maner mobilier existent). Rotile pentru mobilier, sferica din cauciuc Ø40mm. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Brau | ml | 5,5 | Dimensiuni: Brau 1000x200x18mm, realizata din Pal melaminat gr.18mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent) si montat de perete. |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Dulap haine-safeu | buc | 1 | Dimensiuni: Dulap haine safeu 1000x550x2200mm, realizata din Pal melaminat Egger H1212 ST33 prelucrat cu ABS 2mm. (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent). Capacul dulapului este din Pal gr.36mm, iar fronturile si lateralele din Pal gr.18mm cu ABS 2mm. Dulap cu doua sectii cu doua usi din Pal, una cu o polita si suport umerase si pe interiorul usii este incleiata oglinda si doua cuiere pentru agatarea umbrelilor. Alta sectie cu doua polite si loc pentru safeu. Balamalele sunt cu inchidere lenta. Mobilierul are picioare reglabile h=80 mm. Minere (model maner mobilier existent). |  |
|  |  | 39130000-2 |  | Masa | buc | 1 | Dimensiuni: Masa 900x600xH760mm, realizata din Pal melaminat gr.36mm prelucrat cu ABS 2mm (culoarea sa corespunda cu mobilierul existent din sala de ședință) |  |
| Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 39130000-2 |  | Scaune (personal) |  | buc. | 15 |  | Material corp: Metal, Placaj, Spumă poliuretanică; Material tapițerie: Plasă acrilică, Piele eco; Material brațe: Plastic; Mecanism – TILT; Sarcina asupra produsului: min. 120 kg; Culoarea: neagră (se va coordona cu beneficiarul) Transportarea și montarea mobilierului se include în costul mobilierului. Termen de garanție: 24 luni |
| Lotul nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 39130000-2 |  | Scaune (vizitatori) |  | buc. | 21 |  | Material corp: Metal Material tapițerie: stofă; Sarcina asupra produsului: min. 100 kg; Tip vizitatori, operatori, săli conferințe/ședințe Culoarea: gri(se va coordona cu beneficiarul) Transportarea și montarea mobilierului se include în costul mobilierului. Termen de garanție: 24 luni |

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 45 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat,   adresa: mun. Chișinău, bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt,73.

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici/persoanelor fizice care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul ofertei | Formularul ofertei din Documentația Standard semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Formularul din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Formularul din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4 | Cererea de participare | Anexa 7 din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5 | Prezentarea formularului DUAE | Documentul Unic de Achiziții European, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | Extras din Cabinetul personal al contribuabilului SFS | Obligatoriu |
| 7 | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire al contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de conformitate sau alt certificat echivalent се confirm calitatea рrоdusеlоr oferite | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa 8 din Documentația Standard, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 11 | Declarație de la Ofertant, în care să certifice termenul de garanție pentru mobilier nu mai mic de 24 luni din data livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire | Copie, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 12 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Aprobat prin ordinul Ministerului Finanțelor nr.145/2020. | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |
| 13 | Garanție pentru ofertă în mărime de 2 % din suma totală a ofertei fără TVA | Transfer pe contul de decontare al Beneficiarului prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Plata pentru garanția bancară_ MODEL OBLIGATORIU (R)MF-TR Chisinau-bugetul de stat Consiliul Superior al Procurorilor CODUL FISCAL 1016601000164 CODUL IBAN MD50TRPCAA518410A01401AA Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat Contul trezorerial: TREZMD2X DESTINAŢIA PLĂŢII : Plata pentru garantia bancara conform procedurii nr.... din ... | Obligatoriu |
| 14 | Garanţie de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat) | În mărime de 5%, prin transfer la contul autorității contractante prin transfer de plată, confirmat la contul beneficiarului cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. Obligatoriu la semnarea contractului. | Obligatoriu |