| SCR " Timofei Mosneaga" Schimbarea portiunii tevii de canalizare pe terit. Garajului | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Terasamente |  |  |  |
| 1 | RpDC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate in beton la drumuri |  | m | 100,0000 |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  | h-om | 37,0000 |
|  | 2881116002721 |  | Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1 |  | buc | 0,3605 |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  | m3 | 4,1200 |
|  | 2940520007684 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP |  | h-ut | 37,0000 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 37,0000 |
| 2 | RCsB50A |  | Spargerea in beton armat |  | m3 | 6,7000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 184,9200 |
|  | 2875277400000 |  | Compresor (7 atm.) 6 m3/min |  | h-ut | 51,8580 |
|  | 2952270003311 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  | h-ut | 103,7160 |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III incarcarea betonului demontat |  | 100 m3 | 0,2100 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,5460 |
| 4 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 46,2000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 20,0554 |
| 5 | TsC02D11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor 20,0x7,0x0,5m Excavarea pamintului sub suprafata betonului |  | 100 m3 | 0,7000 |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 3,8430 |
| 6 | TsC61C |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 Excavarea pamintului in canalul retelei de canalizare existente 20,0 x 1,0 x 4,5 = |  | 100 m3 | 0,9000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,0000 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 22,3650 |
| 7 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  | t | 144,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 62,5104 |
| 8 | TsA07H2 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 4,01-6 m teren mijlociu |  | m3 | 4,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,4400 |
|  | 2010102900888 |  | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 |  | m3 | 0,0012 |
|  | 2010102914229 |  | Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689 |  | m3 | 0,0004 |
|  | 2010102917685 |  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 |  | m3 | 0,0028 |
|  | 2874145886954 |  | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 |  | kg | 0,0276 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 0,0080 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 9 | RpAcA56C |  | Demontarea conductelor din PVC,, avind diametrul de 250 mm |  | m | 17,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 15,3000 |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 2,0400 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 3,4000 |
| 10 | AcE07C k=0,8 sal |  | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  | buc | 3,0000 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 1,9680 |
| 11 | AcE14A |  | Demontarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m k=0,6 sal si utilaj |  | m3 | 3,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 12,1680 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 5,2200 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 1,9224 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 12 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  | m3 | 4,0000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 2,4400 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 4,1000 |
| 13 | RpAcA18B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC mufate, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm |  | m | 17,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 9,5200 |
|  | 2521216700500250 |  | Teava din PVC d250mm |  | m | 17,8538 |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 1,9819 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0170 |
| 14 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris h=0,2m fintini 3 buc |  | m3 | 2,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,3760 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,7600 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,2400 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,5040 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,0080 |
| 15 | AcE15A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 3,2900 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 18,5556 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,9618 |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 1,8946 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,6944 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,2281 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,4365 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg | 1,9839 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,5038 |
| 16 | AcE15A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc | 3,0000 |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  | buc | 3,0000 |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  | kg | 0,0000 |
| 17 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la peretii exter a fintinilor, in terenuri fara ape freatice, |  | m2 | 70,0000 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 119,0000 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 23,8000 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,0420 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 79,1000 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,9100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 4. Umplutura tronsonului |  |  |  |
| 18 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip peste teava |  | m3 | 4,0000 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 2,4400 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 4,1000 |
| 19 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Incarvarea argilei pentru umplutura inversa |  | 100 m3 | 0,7500 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,9500 |
| 20 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km Transportarea argilei la santier |  | t | 150,0000 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 65,1150 |
| 21 |  |  | Argila (lut) |  | m3 | 75,0000 |
|  | 121 |  | Argula (Lut) |  | m3 | 75,0000 |
| 22 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm Imprastierea argilei |  | 100 m3 | 0,7500 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,6300 |
| 23 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,7500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,6150 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 7,7925 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Umplutura tronsonului |  |  |
|  |  |  | 5. Restabilirea stratului de beton |  |  |  |
| 24 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 70,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 69,3000 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 80,5000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 7,0000 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 14,7000 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 29,4000 |
| 25 | CC03C |  | Montare plase sudate 100x100x6 3,47kg/m2 |  | kg | 485,8000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 12,1450 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,4290 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 490,6580 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 2,4290 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,8580 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 145,7400 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,2915 |
| 26 | DA14A |  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile |  | m3 | 28,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 86,5200 |
|  | 26631021000003 |  | Beton C25 |  | m3 | 28,2240 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,6880 |
|  | 2682132601130 |  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp |  | m2 | 16,2680 |
|  | 2020212927745 |  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 |  | m2 | 0,0188 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 8,8200 |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  | h-ut | 3,7800 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,8680 |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  | h-ut | 131,3200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Restabilirea stratului de beton |  |  |
|  |  |  | 6. Consolidarea fundatiei anexei |  |  |  |
| 27 | TsA03G |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare |  | m3 | 22,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,5920 |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  | h-om | 68,4000 |
| 28 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 3,8000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,8120 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,3800 |
| 29 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris Se excluse compactor si compresor |  | m3 | 1,9000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,8810 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 2,1850 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1900 |
| 30 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 1,9000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,4060 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,1900 |
| 31 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Se excluse buldozer, automacara |  | m3 | 7,6000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 31,1600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,0400 |
|  | 2651122100414 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 |  | kg | 2 105,9220 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 5,7084 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 5,2455 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,2371 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,4332 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 4,5600 |
| 32 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 438,6700 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 23,6882 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,3160 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 449,6367 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 65,8005 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,3867 |
| 33 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  | m2 | 22,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,5000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 31,9000 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 3,3000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,5000 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 2,6400 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0440 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,0440 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,4400 |
| 34 | TsD01D |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare |  | m3 | 15,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,6640 |
| 35 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 15,2000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 11,2480 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,5200 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea fundatiei anexei |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor SCR Timofei Mosneaga | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |