Caiet de sarcini

| Nr. ord. | Denumirea bunurilor și serviciilor | Descrierea descrierea tehnică | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1 Wireless acces point și servicii de instalare și configurare |  |  |  |
| 1.1 | Wireless Acces Point Tip I | •Tip: Dual Band Wireless Access Point; •Tip de protecție – IP54 •Dirijarea cu ajutorul Wireless Controller (hardware sau software wireless controller cu toate licente necesare trebuie sa fie inclus); •Tip de interfață: min. 1x 10/100/1000 Ethernet Port •Alimentare: PoE + 802.3at •Tip antenă: Antene încorporate 2,4 GHz: min. 4 dBi; 5 GHz: min. 5.5 dBi Max. TX power: 26dBm •MIMO: 5GHz: 4x4 MU-MIMO, OFDMA; 2,4GHz: 4x4 MIMO •Numărul de SSID-uri pentru fiecare radio - pina la 8 •Număr real de utilizatori – pina la 200 paralele. •Viteza totala wireless pina la 2.8Gbps •Protocoale suportate: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.1q •Posibilitatea de montare pe tavan si perete •Injector PoE in set •Garanție: min. 12 luni | 84 buc |
| 1.2 | Wireless Acces Point Tip II | •Tip: Dual Band Wireless Access Point; •Dirijarea cu ajutorul Wireless Controller (hardware sau software wireless controller cu toate licente necesare trebuie sa fie inclus); •Tip de interfață: min. 2x 10/100/1000 Ethernet Port •Alimentare: PoE+ 802.3at •Tip antenă: Antene încorporate 2,4 GHz: min. 3 dBi; 5 GHz: min. 4 dBi Max. TX power: 25dBm •MIMO: 5GHz: 4x4 MU-MIMO, 2,4GHz: 4x4 MIMO •Numărul de SSID-uri pentru fiecare radio - pina la 8 •Număr real de utilizatori – pina la 300 paralele. •Viteza totala wireless pina la 2.5Gbps •Protocoale suportate: 802.11a/b/g/n/ac-wave2, 802.1q •Injector PoE în set •Posibilitatea de montare pe tavan si perete •Garanție: min. 12 luni | 2 buc |
| 1.3 | Wireless Acces Point Tip III | •Tip: Dual Band Wireless Access Point; •Dirijarea cu ajutorul Wireless Controller (hardware sau software wireless controller cu toate licente necesare trebuie sa fie inclus); •Tip de interfață: min. 1x 10/100/1000 Ethernet Port •Alimentare: PoE 802.3af •Tip antenă: Antene încorporate 2,4 GHz: min. 2.8 dBi; 5 GHz: min. 3 dBi Max. TX power: 26dBm •MIMO: 5GHz: 4x4 MU-MIMO, 2,4GHz: 2x2 MIMO •Numărul de SSID-uri pentru fiecare radio - pina la 8 •Număr real de utilizatori – pina la 200 paralele. •Viteza totala wireless pina la 2Gbps •Protocoale suportate: 802.11a/b/g/n/ac-wave2, 802.1q •Posibilitatea de montare pe tavan si perete •Injector PoE în set •Garanție: minim 12 luni | 1 buc |
| 1.4 | Switch cu management | Switch cu management ; Rack mount carcasa; minim 24 porturi Porturi fixe 24 x 1/10 Gig SFP+, 2 x 40 Gbps QSFP+ Performanță de redirecționare: 250 Mpps Capacitate de comutare: 640 Gbps Protocols and features: 802.1q, 802.1x, IP/MAC access lists, RSTP/MSTP, hardware offloading of L2/L3, OSPF, up to 4k IP routes Stacking Management: SSH, WEB, console Doua surse de alimentare AC 220V Garanție minim 12 luni | 1 buc |
| 1.5 | Bloc de prize electrice | 19" 1U bloc de prize electrice 9 poziţii cu intrerupator, lungimea cablului - 2 m., 16A, 3x1,5 mm2 | 15 buc |
| 1.6 | Servicii de trasare și instalare rețea Wi-fi ce include și materialele, setarea și configurarea echipamentului de rețea | Servicii de trasare a cablului, inclusiv cablul FUTP Cat 5 Premium (viteza de transfer 1000 Mbit, conductor 4 perechi fire rasucite, torsodat. Grosime min 0,5 mm2, ecranat, material cupru) | 6200 m |
|  |  | Mufarea conectoarelor, inclusiv conectoarele RJ 45 Gold | 200 buc |
|  |  | Montarea canalului din plastic pentru cablu, inclusiv canalul (închidere cu cheie dublă material plastic, culoare alba, diferite marimi) | 3100 m |
|  |  | Montarea și conectarea Acces Point | 87 buc |
|  |  | - Instalarea punctelor de acces WI-FI și configurarea cu rețeaua existentă. - Adresare IP, - setare VLAN, QOS, Multiple SSID, VPN, Failover, - Adaugarea in segmentul de retea a tuturor vlanurilor pentru conectarea controllerului cît si accesul la internet securizat față de celelalte rețele din cadrul institutului. - Instalare controler. - Adaptarea controllerului la cerintele Instituției, - Conectare AP cu controllerul. - Setarea controllerului pentru dirijarea cu toate AP din cadrul Institutului. |  |

CONDIȚII OBLIGATORII  pentru participanți :

- Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare – 3 ani

- Statutul de partener oficial al producatorului echipamenutlui oferit pe teritoriul RM

- Minim 2 specialiști certificați (Routing/Switching/Wireless)

- Toate Acces point-urile să fie de la același producător.

- Certificarea in domeniul calității managementului  și al securității Informației al companiei ISO9001 și ISO27001.

- Termen de livrare, instalare, configurare în maxim 45 zile.