| Institutia de educatie timpurie nr. 157 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de termoizolarea fatadei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Copertine |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura |  |  | kg |  | 525,0000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,9300 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4200 |  |  |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 525,0000 |  |  |
|  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,5750 |  |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  |  | buc |  | 1,5750 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,5750 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,5750 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1575 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2362 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3,6750 |  |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 3,1500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,6300 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,3150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CE30B |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 |  |  | m2 |  | 360,0000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 115,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,7360 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 43,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 10,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CN50C |  | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. |  |  | 100m2 |  | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,3760 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 2,8440 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 21,6000 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 82,8000 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 14,4000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0828 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,4104 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,2016 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 100m2 |  | 3,6000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,5960 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 144,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,1080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 360,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 324,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 90,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 434,7000 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 189,0000 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 3 402,0000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 37,8000 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 15,1200 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 18,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE06A1 |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.-Franton Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500 |  |  | m2 |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 319,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  |  | m2 |  | 265,6500 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 138,6000 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 1 155,0000 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 1 155,0000 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 75,0750 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 23,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,8400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 88 ml) |  |  | kg |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 85,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,4250 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,6800 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,7000 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Copertine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau similar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 1 750,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 210,0000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | grundului cu cuart "Betonocontact |  |  | kg |  | 726,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 87,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IzF55A |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Polistiren expandat EPS-70 b=0,10 m. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 |  |  | m2 |  | 1 750,0000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3 185,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 509,2500 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  |  | kg |  | 6 663,4750 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  |  | kg |  | 9 898,0000 |  |  |
|  | 2521302602907 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* |  |  | m2 |  | 1 449,3500 |  |  |
|  | 2521302602909 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* |  |  | m2 |  | 441,8750 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 1 944,2500 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 1 767,5000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 10 605,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 43,7500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,9500 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 40,2500 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 33,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"sau similar intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 1 750,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 210,0000 |  |  |
|  | 243022610101041 |  | Gleta |  |  | kg |  | 726,2500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 87,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile) |  |  | m2 |  | 1 750,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 2 135,0000 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg |  | 4 025,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,0000 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 10,5000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 1 750,0000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 312,5000 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,5250 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1750 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,5250 |  |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,2500 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t |  |  | h-ut |  | 7 875,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,7600 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CI02A |  | Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, tip "Cosauti"sau similar, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp Material marunt (piatra smirghel,carborunt nr.1,2,ceara,colorant)=1,0300 |  |  | m2 |  | 185,0600 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 499,6620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 74,0240 |  |  |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 5,3371 |  |  |
|  | 2661112800500 |  | Placi din beton mozaicate |  |  | m2 |  | 196,3302 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 096,7298 |  |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 76,2447 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,7184 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,8122 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 37,1693 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 142,9588 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,3812 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,5518 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,8506 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 220,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 66,0000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 237,9300 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 317,2400 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 45,3200 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 22,6600 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 45,3200 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 45,3200 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 2 266,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 195,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 68,2500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 208,8450 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 99,4500 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 49,7250 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 99,4500 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 49,7250 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 49,7250 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 49,7250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,9250 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Constructia Copertinelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCP29B |  | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura |  |  | kg |  | 125,0000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,6500 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,1000 |  |  |
|  | 2811106301333 |  | Constructii metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 125,0000 |  |  |
|  | 2735725901015 |  | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2874115802501 |  | Surub M 20 |  |  | buc |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 0,3750 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0375 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0562 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,8750 |  |  |
|  | 2732103600459 |  | Tabla neagra 1 mm |  |  | kg |  | 0,7500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare, dolie |  |  | kg |  | 22,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 4,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 22,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1100 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,1760 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,4400 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RCsB29A |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,1475 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2952260003903 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  | h-ut |  | 4,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 |  |  | m2 |  | 77,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 69,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,2500 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  |  | m2 |  | 92,9775 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  |  | kg |  | 40,4250 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 727,6500 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  |  | buc |  | 8,0850 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  |  | buc |  | 3,2340 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  |  | m |  | 4,0425 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,8500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 34,6080 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 46,1440 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 6,5920 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 3,2960 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 6,5920 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 6,5920 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 329,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 9,6390 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 4,5900 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 2,2950 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1350 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia Copertinelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  | t |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,9900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 27,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 9,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 3,3750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |