| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Produse chimice pentru tratarea apei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schimbători de anioni puternici bazici |  |  |  | GOST 20301-74, ISO 9001:2008; Aspectul exterior - Granule sferice transparente de culoare galbenă-cafenie; Mărimea granulelor, mm – 0,315-1,25 Numărul de particule întregi, % nu mai puțin de - 98; Conținutul umidității ,% - 48 - 57; Capacitatea totală de schimb, pentru forma OH, mg-echiv/cm3 - nu mai puțin de 1,0, pentru forma Cl, mg/echiv/cm3 - nu mai putin de 1,3 Volum specific în forma OH, cm3/g – 3,0 ±0,3 Capacitatea dinamică de schimb, g-echiv/cm3, nu mai putin de 690. Masa specifică în vrac, g/dm3, nu mai putin de 690. |  | 1 379 000,00 |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cărbune BAU |  |  |  | ГОСТ 6217-74 sau echivalentul; Aspectul exterior - Boabe de culoare neagră fără impurități mecanice; Capacitatea de adsorbție după iod, % nu mai puțin de - 60; Volumul total al porilor după apă, cm3/g, nu mai puțin de - 1,6; Densitate în vrac, g / dm3 - 280; Compoziție fracției,%, Fracția de masă a reziduului pe sita: Nr. 36, nu mai mult de – 2,5; Nr. 10 , nu mai puțin de – 95,5; Pe un palet, nu mai mult de – 2,0; Fracție de masă a cenușei, %, nu mai mult de – 6; Fracție de masă a umidității, % nu mai mult de – 10. |  | 110 850,00 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________