CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale pentru anul 2026

- Obiectul caietului de sarcini îl constituie achiziționarea alcoolului etilic fabricat din materie primă alimentară.

| Nr | Cod CPV | Denumirea | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 24300000-7 | LOTUL nr. 1 |  |  |  | 55400,00 |
| 1.1 | 24300000-7 | Alcool etilic, concentrația min. 96,3% | dm3 | 350,000 | Fabricat din materie primă alimentară. Aspectul și culoare: lichid incolor limpede fără particule străine. Gust și miros: specific pentru alcool etilic, fără miros şi gust străin. Concentrația alcoolică: min. 96,3% vol. Densitatea la 200C: maxim 0,8005 g/ml. Concentrația în masă a aldehidei acetice, exprimată în alcool anhidru: maxim 2 mg/dm3. Concentraţia în masă a uleiului de fuzel: -1-propanol, 2-propanol, alcool izobutilic, 1-butanol şi alcool izoamilic- exprimată în alcool anhidru: max. 6 mg/dm3. -alcool izobutilic, şi alcool izoamilic (1:3) exprimată în alcool anhidru: max. 2 mg/dm3. Concentraţia în masă a esterilor compuși exprimată în alcool anhidru: max. 5 mg/dm3. Fracția volumică a alcoolului metilic, exprimată în alcool anhidru: max. 0,003%. Concentrația în masă a acizilor liberi (fără CO2), exprimată în alcool anhidru, max. 8 mg/dm3. Prezența furfurolului: nu se admite. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 55.400,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Scopul achiziției: Asigurarea subdiviziunilor întreprinderii cu alcool etilic utilizat ca reactiv de laborator pentru analizele fizico-chimice și ca agent pentru spălarea și degresarea articolelor tehnice, curățarea echipamentelor de măsurare.

Termen și condiții de livrare:

Adresa livrării produsului: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

Livrarea produsului se va efectua din contul „TERMOELECTRICA” S.A.. Recipientele în care va fi îmbuteliat produsul vor fi puse la dispoziție de către beneficiar „TERMOELECTRICA” S.A..

Produsul se va livra în două tranșe, la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale. Datele livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor.

Fiecare tranșă va fi însoțită de certificatul de calitate în care este menționat producătorul, documentul normativ conform căruia este fabricat produsul, condițiile de păstrare, termenul de valabilitate, raportul de încercare ce confirmă calitatea produsului etc.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă”.

Dacă bunurile nu trec control calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

Dacă bunurile vor trece testarea, atunci va fi semnat Actul de predare-primire și Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunurilor.

Termen de valabilitate și garanție:

Perioada de garanție acordată produsului de către Furnizor este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Produsul ofertat trebuie să fie fabricat din materie primă alimentară și să îndeplinească minim condițiile standardului SM GOST R 51652:2008 „Alcool etilic rafinat din materie primă alimentară. Condiţii tehnice”, adoptat în RM.

8. Definiții.

Alcool etilic - alcool, obținut prin fermentarea alcoolică a materiei prime de origine vegetală, cu distilare, cu/sau fără rectificare ulterioară, şi alcool de sinteză obținut prin hidratarea catalitică a etilenei.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

La depunerea ofertelor se va prezenta:

- specificația tehnică;

- specificația de preț,

- certificatele de origine şi de conformitate/calitate a produsului;

- rapoartele de încercări a calității produsului, efectuate de către laboratorul acreditat.