Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. G-G–03P/2025

” Achiziționarea lucrărilor de reconstrucția gazoductului presiunea înaltă din mun.Comrat (traversarea supraterană a rîului).”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Reconstrucția gazoductului presiunea înaltă din mun.Comrat (traversarea supraterană a rîului)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TsC03A3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul |  |  |  | 100 m3 | 0,180 |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 0,454 |
| 2 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator |  |  |  | m3 | 1,500 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 3,090 |
| 3 |  | TsC03A3 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul (Погрузка грунта) |  |  |  | 100 m3 | 0,090 |
|  |  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut | 0,227 |
| 4 |  | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km |  |  |  | t | 36,000 |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  |  |  | h-ut | 1,800 |
| 5 |  | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  | m3 | 9,000 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 6,750 |
|  |  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 | 0,900 |
| 6 |  | CG32C |  | Umpluturi in straturi compactate cu pietris |  |  |  | m3 | 9,000 |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 12,600 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,350 |
|  |  | 2010102910000 |  | Pietris |  |  |  | m3 | 9,360 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,900 |
| 7 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, С8/10 |  |  |  | m3 | 0,700 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 2,415 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,280 |
|  |  | 266310210000012 |  | Beton С8/10 |  |  |  | m3 | 0,728 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,071 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 0,420 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 0,175 |
| 8 |  | CC01D |  | Armaturi din otel fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul peste 8 mm inclusiv |  |  |  | kg | 84,000 |
|  |  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  |  | h-om | 4,620 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,336 |
|  |  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  |  | kg | 86,100 |
|  |  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  |  | buc | 12,600 |
|  |  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg | 0,840 |
| 9 |  | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii |  |  |  | m2 | 12,800 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,280 |
|  |  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  |  | h-om | 12,160 |
|  |  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg | 0,640 |
|  |  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg | 1,024 |
|  |  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 | 1,152 |
|  |  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,045 |
|  |  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 | 0,006 |
|  |  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  |  | kg | 1,536 |
| 10 |  | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (C16/20) |  |  |  | m3 | 4,000 |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om | 16,400 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 1,600 |
|  |  | 26631021000011 |  | Beton clasa...C16/20 |  |  |  | m3 | 4,162 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 1,177 |
|  |  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  |  | h-ut | 0,228 |
|  |  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  |  | h-ut | 0,072 |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut | 2,400 |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut | 1,000 |
| 11 |  | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor(анкерн.болты) |  |  |  | kg | 48,700 |
|  |  | 7136080025001 |  | Montator |  |  |  | h-om | 10,227 |
|  |  | 2811236309900П |  | Piese inglobate (армат.уголок,полоса,гайки) |  |  |  | kg | 51,154 |
|  |  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  |  | kg | 0,984 |
|  |  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  |  | kg | 0,492 |
|  |  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  |  | h-ut | 3,896 |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut | 0,487 |
| 12 |  | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton - 2 straturi |  |  |  | m2 | 28,000 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 14,000 |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 10,640 |
|  |  | 24165373438290 |  | Amestec "Praimer" |  |  |  | kg | 22,400 |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,700 |
| 13 |  | CL05A |  | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных решетчатых ферм) |  |  |  | t | 0,654 |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 7,848 |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om | 0,981 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,491 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,491 |
|  |  | 2811106301500 |  | Ferme cu zabrele din otel complet asamblate |  |  |  | kg | 654,000 |
|  |  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg | 0,229 |
|  |  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc | 5,232 |
|  |  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc | 5,232 |
|  |  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc | 5,232 |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg | 0,654 |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut | 0,229 |
|  |  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut | 5,690 |
| 14 |  | CL02A |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati cu suruburi, stilpii avind 6-12 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн на болтах) |  |  |  | t | 0,640 |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om | 7,616 |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om | 0,448 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 0,448 |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,448 |
|  |  | 2811106303000 |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  | kg | 640,000 |
|  |  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  | kg | 0,224 |
|  |  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc | 1,920 |
|  |  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  | buc | 1,920 |
|  |  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  |  | buc | 1,920 |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  | kg | 4,480 |
|  |  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  | h-ut | 0,224 |
|  |  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut | 3,584 |
| 15 |  | RpIF02A |  | Curatarea de rugina, constructii metalice (ферма и колонны) |  |  |  | m2 | 33,000 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om | 7,920 |
|  |  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l | 2,640 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 0,990 |
| 16 |  | CN29A1 |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si doua strat de vopsea , pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. |  |  |  | t | 1,300 |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om | 20,540 |
|  |  | 2430226101755 |  | Grund pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 6,890 |
|  |  | 2430116104213 |  | Vopsea pe baza de rasini alchidice |  |  |  | kg | 11,570 |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg | 2,470 |
|  |  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg | 11,960 |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg | 6,435 |
| 17 |  | RpAcA49C |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200-250 mm |  |  |  | m | 15,000 |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om | 13,500 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 3,000 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 8,550 |
|  |  | 2710602000107 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm |  |  |  | kg | 1,050 |
|  |  | 2952270003015 |  | Aparat de sudura autogen |  |  |  | h-ut | 6,150 |
|  |  | 2410520006751 |  | Automacara 5 Tf |  |  |  | h-ut | 1,350 |
| 18 |  | RpGA03E |  | Montarea aparenta, a tevii din otel pentru constructii, asamblate prin sudare in instalatiile de gaze, avind diametrul de 219x8 mm (Врезка стальных труб в газопроводы, соединенные сваркой, диам. 219х6 мм) |  |  |  | m | 28,000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 117,600 |
|  |  | 2722103100000 |  | Teava otel sudura pentru constructii 219 X 6 mm |  |  |  | m | 28,846 |
|  |  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  |  | buc | 0,848 |
|  |  | 2732103604479 |  | Tabla neagra 3mm |  |  |  | kg | 161,196 |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 | 3,507 |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg | 10,973 |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  | kg | 3,676 |
|  |  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut | 0,868 |
| 19 |  | RpGA21C |  | Confactionarea si montarea tevii de protectie Д300 (Изготовление и прокладка защитных труб Футляр Д300) |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om | 7,040 |
|  |  | 2722103301000 |  | Teava neagra pentru instalatii Д300 |  |  |  | m | 2,730 |
|  |  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 | 0,105 |
| 20 |  | AcA25B |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219 mm Cot |  |  |  | buc | 4,000 |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om | 13,080 |
|  |  | 2875274110150 |  | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot D219 |  |  |  | buc | 4,080 |
|  |  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  |  | h-ut | 3,720 |
| 21 |  | RpAcA34B |  | Imbinarea a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte avind diametrul de 219 mm (Соединение труб, гильза) |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om | 2,040 |
|  |  | 2875274428200 |  | Гильза |  |  |  | buc | 2,040 |
|  |  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc | 2,060 |
|  |  | 2874115838000 |  | Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  | buc | 16,320 |
| 22 |  | GA07A |  | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze Контрольная трубка |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  |  | h-om. | 0,440 |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om | 2,340 |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  | h-om. | 3,040 |
|  |  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 | 0,100 |
|  |  | 25212167103230 |  | Teava polietilena PE80 SDR11, ф32х3.0мм |  |  |  | m | 2,600 |
|  |  | 102500028991 |  | Съемная полиэтиленовая заглушка |  |  |  | buc | 2,000 |
|  |  | 2710403607555140 |  | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы L-1.3m |  |  |  | m | 2,600 |
|  |  | 250000000525 |  | Защитная обертка |  |  |  | m2 | 2,000 |
|  |  | 2663102100001 |  | Beton clasa.В16/20 |  |  |  | m3 | 0,002 |
|  |  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  |  | kg | 1,220 |
|  |  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut | 0,024 |
| 23 |  | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) |  |  |  | m3 | 0,500 |
|  |  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om | 0,305 |
|  |  | 1421102200525п |  | Nisip |  |  |  | m3 | 0,512 |
| 24 |  | RpIF12B |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior peste 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  |  | m2 | 19,320 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om | 22,604 |
|  |  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  |  | kg | 1,932 |
|  |  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  |  | kg | 3,478 |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  |  | kg | 1,932 |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  | buc | 1,932 |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,193 |
| 25 |  | RpIF09D1 |  | Izolarea conductelor D219 mm |  |  |  | m | 28,000 |
|  |  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om | 17,640 |
|  |  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  |  |  | m | 30,282 |