| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Echipament de protecție pentru angajați |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |
| 18130000-9 | Costume pentru lăcătuși | Compus din jachetă și semisalopetă. Costum confecționat din bumbac, de diverse culori, fabricat din stofă cu densitatea de 260-280 gr/m², cusut cu ață armată. Jacheta și semisalopeta vor fi prevăzute cu o etichetă, pe care să fie indicate mărimile, componența țesăturii. Jacheta: - dotată cu două buzunare laterale la care se aplică buton de fixare, un buzunar extern pe piept în partea stîngă prevăzut cu tiv pentru stilou - pix, (pentru a acoperi necesițățile angajatului) (cu logoul întreprinderii); - mîneca lungă cu element reglabil la manșeta mînecii (lipici), cant reflectorizant. - dotată cu fermoar de închidere care permite fixarea rapidă inclusiv atunci cînd persoana poartă mănuși de protecție; - se vor adăuga butoane de fixare la linia fermoarului în zona gîtului și la manșeta jachetei. Semisalopeta: - model drept, dotată cu bretele reglabile, cu un buzunar pe piept, împărțit cu două cusuturi paralele în 3 părți egale și cu 2 buzunare laterale, în zona genunchiului se vor adăuga două pliuri laterale care vor da lejeritate și comoditate în mișcare; - folosirea cusuturilor triple pentru o durabilitate crescută; - va avea un element reglabil în zona pantalonului jos (lipici sau buton). |  |  |
| 18130000-9 | Costum pentru sudori | Compus din scurtă și pantaloni. Destinația: îmbrăcăminte de protecție utilizată în timpul sudării sau a proceselor înrudite. Scurtă și pantaloni sunt confecționate din piele de vacă dublă combinată cu prelată. Densitatea stofei (prelata) 530-550 g/m². Căptușeala de piele, zona de 190 dm², grosimea de 0,9-1,1 mm. Căptușeală biazi 100% bumbac. Atât scurta cît și centura pantalonilor se închid cu nasturi. |  |  |
| 18130000-9 | Halat pentru bărbați | - silueta dreaptă, se încheie cu nasturi; - două buzunare aplicate lateral externe cu cant decorativ, un buzunar extern pe piept în partea stîngă (cu logoul întreprinderii) cu cant decorativ, mînecă lungă; - țesătură: material din fibre combinate PE bumbac. |  |  |
| 18130000-9 | Bocancii | Fețe și talpă rezistente la uzură. Se confecționează din piele de culoare neagră, cu talpa din poliuretan dublu, talpă rezistentă la uleiuri și produse petroliere. Materialul din care este confecționat, să permită utilizarea acestora în condiții climaterice diverse. Disponibile pe mărimi 37-47. |  |  |
| 18130000-9 | Costum pentru paznici | Compus din jachetă și pantaloni. Țesătură ECO 245 (65% coton, 35% poliester). Jachetă dotată cu două buzunare laterale externe, un buzunar pe piept în partea stângă (cu logoul întreprinderii), mâneca lungă cu element reglabil la manșetă (lipici sau buton), cu înscripția ”Pază” pe spatele jachetei. Pantaloni clasici, drepți, cu două buzunare laterale interioare. |  |  |
| 18130000-9 | Halate medical pentru dame | Țesătura de înaltă calitate (50% bumbac natural, 50% microfibre din poliester). Model clasic cu reliefe și guler cu riviere, de culoare albă și cu cant decorativ în zona buzunarelor, cu mâneca lungă, cu trei buzunare, inclusiv unul pe piept. Halatul se închide pe nasturi. |  |  |
| 18130000-9 | Costum medical pentru bărbați | Compus din bluză și pantaloni. Țesătura de înaltă calitate, culoare albă, constînd din 80% bumbac și 20% microfibre de poliester, cu densitate înaltă (220 g/m²). Bluza este dotată cu două buzunare laterale exterioare amplasate în partea de jos și un buzunar pe piept în partea stîngă cu tiv prevăzut pentru stilou-pix. |  |  |
| 18130000-9 | Costum pentru acumulatorist | ГОСТ 23167-91 |  |  |
| 18130000-9 | Cizme din cauciuc | Destinate pentru a proteja împotriva apei, poluare industrială generală și soluții slabe de agenți agresivi. Talpă canilată fiabilă. |  |  |
| 18130000-9 | Mănuși prelată | Mănuși prelată cu două degete |  |  |
|  | TOTAL 9 |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________