| Lucrari de reparatie curenta in sala de conferinta si la intrarea Centrului Social Regional "Renasterea" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Intrarea - pereti si tavan |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (gips-carton) | m2 | 1.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.156 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.144 |
| 2 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 1.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.276 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.06 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 0.444 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.14 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.504 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 60.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 34.80 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 3.36 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4.60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.138 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.69 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.23 |
| 4 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 6.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 6.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.06 |
| 5 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (K=2, 2 straturi) - partial | m2 | 4.60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9.705 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.009 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 23.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.693 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.465 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.155 |
| 7 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 23.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12.705 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 9.24 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.386 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 11.55 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.155 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.046 |
| 8 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii, pe durata reparatiei (din resurse se exclude: Manele de rasinoase, Macara de fereastra) | m2 | 10.60 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.53 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri | m | 11.909 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de conferinte |  |  |
| 9 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate (Panouri din PAL) | m2 | 4.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.585 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.54 |
| 10 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru efectuarea reparatiilor | m2 | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.64 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.555 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2.775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.925 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - partial | m2 | 18.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8.325 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.85 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 19.516 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.018 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 185.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.565 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 27.825 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9.275 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 185.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 102.025 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 74.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11.13 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 92.75 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9.275 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.371 |
| 15 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (fara costul radiatorului) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.24 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
| 16 | CK07A apl | Panouri din PAL pina la 30 cm latime, montate la pereti (panouri existente) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.60 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 17 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselii, pe durata reparatiei (din resurse se exclude: Manele de rasinoase, Macara de fereastra) | m2 | 72.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.60 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri | m | 80.892 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 120.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 90.00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.036 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.012 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.036 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.014 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.36 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 540.00 |
| 19 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=15, se scad 15 zile) | m2 | -120.00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | -306.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.