CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat :  IP Liceul  Teoretic Costești r-l Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Liceul  Teoretic Costești r-l Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor : Renovarea blocurilor sanitare

| LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare. Lucrari sanitare. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Etajul 1 |  |  |
| 1 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,000 |
| 3 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,000 | buc | 2,000 |
| 4 | RpSC21A | Montarea lavoarului pentru persoane ce dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 6 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc | 4,000 |
| 7 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, pentru persoane cu dezabilitati Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000 |
| 8 | SC11B | Bara de inox., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dezabilitati , avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 | buc | 2,000 |
| 9 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Se exclude: rozeta din alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 9,000 |
| 10 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc | 2,000 |
| 11 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc | 2,000 |
| 12 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,000 | buc | 2,000 |
| 13 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc ( p/u incalzitorul de apa ) | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Etajul 2 |  |  |
| 14 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 15 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 4,000 |
| 16 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,000 | buc | 2,000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 18 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc | 5,000 |
| 19 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Se exclude: rozeta din alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 7,000 |
| 20 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc | 2,000 |
| 21 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc | 2,000 |
| 22 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,000 | buc | 1,000 |
| 23 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc ( p/u incalzitor de apa ) | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Etajul 3 |  |  |
| 24 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |
| 25 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
| 26 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,000 | buc | 2,000 |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 28 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc | 4,000 |
| 29 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Se exclude: rozeta din alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 7,000 |
| 30 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc | 2,000 |
| 31 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc | 2,000 |
| 32 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,000 | buc | 1,000 |
| 33 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc ( p/u incalzitor de apa ) | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Etajul 1 |  |  |
| 34 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l,, montata pe console fixate in perete ( existent ) - boiler, Se exclude : teava,otel, nisip,grund, ciment. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Etajul 2 |  |  |
| 35 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete ( existent ) - boiler. Se exclude : teava, otel, nisip, grund, ciment. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Etajul 3 |  |  |
| 36 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50l,, montata pe console fixate in perete ( existent ) - boiler. Se exclude:teava, otel, nisip, grund, ciment. | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Etajul 1 |  |  |
| 37 |  | Boiler electric 50 L ( existent ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Etajul 2 |  |  |
| 38 |  | Boiler electric 50 L ( existent ) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. etajul 3 |  |  |
| 39 |  | Boiler electric 50 L ( existent ) | buc | 1,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare. Lucrari sanitare. | Investitor LT Costesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | 1.1. Etajul 1 |  |  |
| 1 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 3 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 4 | RpSC21A | Montarea lavoarului pentru persoane ce dezabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 262210243800021 | Lavoar (pentru persoane cu dezabilitati) | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 5 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 6 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 7 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, pentru persoane cu dezabilitati Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior p/u persoane cu dezabilitati | buc | 1,0000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 8 | SC11B | Bara de inox., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a pentru persoane cu dezabilitati , avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 |
|  | 2875114201170 | Bara de inox | buc | 1,0000 |
| 9 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Se exclude: rozeta din alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |
| 10 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 11 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356801 | Distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 12 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 13 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc ( p/u incalzitorul de apa ) | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1700 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Etajul 2 |  |  |
| 14 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 15 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 16 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 18 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 19 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Se exclude: rozeta din alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |
| 20 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 21 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356801 | Distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 22 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 23 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc ( p/u incalzitor de apa ) | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1700 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Etajul 3 |  |  |
| 24 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 25 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 26 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 |
|  | 26221024380001 | Lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |
| 27 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 28 | RpSC24A | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,6000 |
|  | 26221024427601 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0000 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |
| 29 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Se exclude: rozeta din alama Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 |
| 30 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 31 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,020 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 |
|  | 2924127356801 | Distribuitor de sapun lichid | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
| 32 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,000 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 |
| 33 | IC42D | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 31 kg - 65 kg/ buc ( p/u incalzitor de apa ) | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1700 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Etajul 1 |  |  |
| 34 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l,, montata pe console fixate in perete ( existent ) - boiler, Se exclude : teava,otel, nisip,grund, ciment. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 2.2. Etajul 2 |  |  |
| 35 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete ( existent ) - boiler. Se exclude : teava, otel, nisip, grund, ciment. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 2.3. Etajul 3 |  |  |
| 36 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50l,, montata pe console fixate in perete ( existent ) - boiler. Se exclude:teava, otel, nisip, grund, ciment. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,7000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Etajul 1 |  |  |
| 37 |  | Boiler electric 50 L ( existent ) | buc |  |
|  | 24262 | Incalzitor de apa electric 50 L ( existent ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Etajul 2 |  |  |
| 38 |  | Boiler electric 50 L ( existent ) | buc |  |
|  | 24262 | Incalzitor de apa electric 50 L ( existent ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.3. etajul 3 |  |  |
| 39 |  | Boiler electric 50 L ( existent ) | buc |  |
|  | 24262 | Incalzitor de apa electric 50 L ( existent ) | buc | 1,0000 |

| LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare.Lucrari de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatii , incluiv incaperea separata pentru persoane cu dezabilitati - Etajul 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan suspendat Amstrong |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,400 |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii interiori |  |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,300 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,700 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 64,600 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 64,600 |
| 6 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 64,600 |
| 7 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 64,600 |
| 8 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( mascare tava canalizarw ) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 0,900 |
| 9 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 64,600 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie. Se exclude: lant, ciment | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoselele |  |  |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,700 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,700 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,700 |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( gresie portelanata ) | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisarea glafurilor la usi si ferestre |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (usi, ferestre) | m2 | 4,180 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 4,180 |
| 17 | CF02A6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-35 cm latime, | m2 | 4,180 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,180 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarie (Usi) |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 8,100 |
| 20 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, inclusiv 4 usi din PVC cu accesorii necesar - 2000x800 mm | m2 | 9,100 |
| 21 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, 2800x1200 mm) | m2 | 10,080 |
|  |  | Capitolul 1.6. Evacuarea deseurilor de constructi |  |  |
| 22 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 5,280 |
| 23 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea desurilor de constructii in autocamioane) | 100 m3 | 0,042 |
| 24 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 5,280 |
|  |  | Capitolul 1.7. Descarcarea si transportarea materialelor manual la locul de munca |  |  |
| 25 | TRI1AA08F3 | Descarcarea si transportarea materialelor din auto pe teren | t | 5,280 |
| 26 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 5,280 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatii Etajul 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tavan suspendat Amstrong |  |  |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,400 |
|  |  | Capitolul 2.2. Peretii interiori |  |  |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,300 |
| 29 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,700 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 64,600 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 64,600 |
| 32 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 64,600 |
| 33 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 64,600 |
| 34 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 | 0,900 |
| 35 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 64,600 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardoselele |  |  |
| 36 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,700 |
| 37 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,700 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,700 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 2.4. Finisarea glafurilor la usi si ferestre |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (usi, ferestre) | m2 | 4,180 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 4,180 |
| 42 | CF02A6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-35 cm latime, | m2 | 4,180 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,180 |
|  |  | Capitolul 2.5. Timplarie (Usi) |  |  |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 8,100 |
| 45 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, inclusiv 4 usi din PVC cu accesorii necesar - 2000x800 mm | m2 | 9,100 |
| 46 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, 2800x1200 mm) | m2 | 10,080 |
|  |  | Capitolul 2.6. Evacuarea deseurilor de constructi |  |  |
| 47 | TrB05A1-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,100 |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea desurilor de constructii in autocamioane) | 100 m3 | 0,040 |
| 49 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 5,100 |
|  |  | Capitolul 2.7. Descarcarea si transportarea materialelor manual la locul de munca |  |  |
| 50 | TRI1AA08F3 | Descarcarea si transportarea materialelor din auto pe teren | t | 5,460 |
| 51 | TrB05A1-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 5,460 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatii Etajul 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Tavan suspendat Amstrong |  |  |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,400 |
|  |  | Capitolul 3.2. Peretii interiori |  |  |
| 53 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,300 |
| 54 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,700 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 64,640 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 64,640 |
| 57 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 | 64,600 |
| 58 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 64,600 |
| 59 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 64,640 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pardoselele |  |  |
| 60 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 16,700 |
| 61 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,700 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,700 |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 16,700 |
|  |  | Capitolul 3.4. Finisarea glafurilor la usi si ferestre |  |  |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (usi, ferestre) | m2 | 4,180 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 4,180 |
| 66 | CF02A6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-35 cm latime, | m2 | 4,180 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 4,180 |
|  |  | Capitolul 3.5. Timplarie (Usi) |  |  |
| 68 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 8,100 |
| 69 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, inclusiv 4 usi din PVC cu accesorii necesar - 2000x800 mm | m2 | 9,100 |
| 70 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, 2800x1200 mm) | m2 | 10,080 |
|  |  | Capitolul 3.6. Evacuarea deseurilor de constructi |  |  |
| 71 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,150 |
| 72 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea desurilor de constructii in autocamioane) | 100 m3 | 0,040 |
| 73 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 5,150 |
|  |  | Capitolul 3.7. Descarcarea si transportarea materialelor manual la locul de munca |  |  |
| 74 | TRI1AA08F3 | Descarcarea si transportarea materialelor din auto pe teren | t | 5,360 |
| 75 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,360 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare.Lucrari de constructie | Investitor LT Costesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii , incluiv incaperea separata pentru persoane cu dezabilitati - Etajul 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan suspendat Amstrong |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 1.2. Peretii interiori |  |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 6 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,3000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2664102101205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T | m3 | 0,0110 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 7 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 8 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie ( mascare tava canalizarw ) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 9 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, vopsite si montate in zidarie. Se exclude: lant, ciment | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Pardoselele |  |  |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 12 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 13 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 14 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( gresie portelanata ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.4. Finisarea glafurilor la usi si ferestre |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (usi, ferestre) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 17 | CF02A6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-35 cm latime, | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 1.5. Timplarie (Usi) |  |  |
| 19 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 20 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, inclusiv 4 usi din PVC cu accesorii necesar - 2000x800 mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 21 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, 2800x1200 mm) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 20301129511506 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 1.6. Evacuarea deseurilor de constructi |  |  |
| 22 | TrB05A1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8600 |
| 23 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea desurilor de constructii in autocamioane) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 24 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 1.7. Descarcarea si transportarea materialelor manual la locul de munca |  |  |
| 25 | TRI1AA08F3 | Descarcarea si transportarea materialelor din auto pe teren | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 26 | TrB01A2-3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatii Etajul 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Tavan suspendat Amstrong |  |  |
| 27 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 2.2. Peretii interiori |  |  |
| 28 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 29 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 32 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,3000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2664102101205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T | m3 | 0,0110 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 33 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 34 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,8350 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |
| 35 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 2.3. Pardoselele |  |  |
| 36 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 37 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 38 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 2.4. Finisarea glafurilor la usi si ferestre |  |  |
| 40 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (usi, ferestre) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 42 | CF02A6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-35 cm latime, | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 2.5. Timplarie (Usi) |  |  |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 45 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, inclusiv 4 usi din PVC cu accesorii necesar - 2000x800 mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 46 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, 2800x1200 mm) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 20301129511506 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 2.6. Evacuarea deseurilor de constructi |  |  |
| 47 | TrB05A1-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1500 |
| 48 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea desurilor de constructii in autocamioane) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 49 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 2.7. Descarcarea si transportarea materialelor manual la locul de munca |  |  |
| 50 | TRI1AA08F3 | Descarcarea si transportarea materialelor din auto pe teren | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 51 | TrB05A1-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,1500 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatii Etajul 3 |  |  |
|  |  | 3.1. Tavan suspendat Amstrong |  |  |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | 3.2. Peretii interiori |  |  |
| 53 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
| 54 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 57 | CF02B1 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,3000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2664102101205 | Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T | m3 | 0,0110 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0040 |
| 58 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0700 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,1550 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
| 59 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 3.3. Pardoselele |  |  |
| 60 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
| 61 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 3.4. Finisarea glafurilor la usi si ferestre |  |  |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la glafuri (usi, ferestre) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Grund betonocontact | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
| 66 | CF02A6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea tencuielilor in fisii de 15-35 cm latime, | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | 3.5. Timplarie (Usi) |  |  |
| 68 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |
| 69 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, inclusiv 4 usi din PVC cu accesorii necesar - 2000x800 mm | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 20301129511501 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
| 70 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasavanduri din PVC, 2800x1200 mm) | m2 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |
|  | 20301129511506 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1600 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0560 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | 3.6. Evacuarea deseurilor de constructi |  |  |
| 71 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4400 |
| 72 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea desurilor de constructii in autocamioane) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
| 73 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | 3.7. Descarcarea si transportarea materialelor manual la locul de munca |  |  |
| 74 | TRI1AA08F3 | Descarcarea si transportarea materialelor din auto pe teren | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
| 75 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,4400 |

| LT Costesti. Renovarea blocurilor sanitare. Apa si canalizare. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Etajul 1 |  |  |
| 1 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 7,000 |
| 2 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 9,000 |
| 4 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 3,000 |
| 5 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - teu | buc | 6,000 |
| 6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 7,500 |
| 7 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc | 5,000 |
| 8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc | 1,000 |
| 9 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 10 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 6,000 |
| 11 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Etajul 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retelele de apa si canalizare |  |  |
| 12 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 12,000 |
| 13 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 14 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 9,000 |
| 15 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 3,000 |
| 16 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - teu | buc | 5,000 |
| 17 | AcA52D | Teava din polietilena, Tub de protectie PVC | m | 1,500 |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 7,500 |
| 19 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc | 5,000 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc | 1,000 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 6,000 |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Etajul 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retelele de apa si canalizare |  |  |
| 24 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 12,000 |
| 25 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 12,000 |
| 26 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 9,000 |
| 27 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 0,000 |
| 28 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - teu | buc | 5,000 |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 7,000 |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc | 5,000 |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc | 1,000 |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6,000 |
| 33 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc | 6,000 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc | 1,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect LT Costesti. Renovarea blocurilor sanitare. Apa si canalizare. | Investitor LT Costesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etajul 1 |  |  |
| 1 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 2 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 3 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717050 | Teava din polipropilen, PN 10, d - 20 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 4 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717051 | Teava din polipropilen, PN 10, d - 25 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 5 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - teu | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare - teu , d- 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |
| 6 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare, d -110 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 7 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037 | Teu, d - 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 8 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721038 | Cot, d - 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 9 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 10 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721039 | Cot, d - 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 11 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721040 | Teu, d - 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | 2. Etajul 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Retelele de apa si canalizare |  |  |
| 12 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 13 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 14 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717050 | Teava din polipropilen, PN 10, d - 20 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 15 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717051 | Teava din polipropilen, PN 10, d - 25 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 16 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - teu | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare - teu , d- 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |
| 17 | AcA52D | Teava din polietilena, Tub de protectie PVC | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |
|  | 252121671000110 | Tub de protectie din PVC D=110mm | m | 1,0050 |
| 18 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare, d -110 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 19 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037 | Teu, d - 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721038 | Cot, d - 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 21 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721039 | Cot, d - 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721040 | Teu, d - 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
|  |  | 3. Etajul 3 |  |  |
|  |  | 3.1. Retelele de apa si canalizare |  |  |
| 24 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 |
| 25 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |
| 26 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717050 | Teava din polipropilen, PN 10, d - 20 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 27 | SA15B | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |
|  | 2521216717051 | Teava din polipropilen, PN 10, d - 25 mm | m | 1,0200 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
| 28 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - teu | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare - teu , d- 20 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0230 |
| 29 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare, d -110 mm | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 30 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721037 | Teu, d - 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 31 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |
|  | 2523156721038 | Cot, d - 110 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d 50 | m | 1,0300 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 33 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - cot | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721039 | Cot, d - 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - teu | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |
|  | 2523156721040 | Teu, d - 50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |

| LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare. Electricitatea | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Etajul 1 |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 |
| 3 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
| 4 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator-automat monopolar 10-16A : inclusiv 10A- 1 buc. , 16A- 3 buc. | buc | 4,000 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,000 |
| 6 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw.( Kmanopera = 0.2 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 Коэффициент к трудозатратам=0,200 | buc | 1,000 |
| 7 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu o clapa, montare incorporata, IP20 | buc | 4,000 |
| 8 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 9 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat complet echipate tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
| 10 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica , cu sectiunea 3 x 1.5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m | 28,000 |
| 11 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 2.5 VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m | 52,000 |
| 12 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 3,000 |
| 13 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm ( tub gofra ) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Etajul 2 |  |  |
| 14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 |
| 16 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
| 17 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator-automat 10-16A, inclusiv 10 A - 1buc., 16 A - 3 buc. | buc | 4,000 |
| 18 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,000 |
| 19 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. ( Kmanopera = 0.2 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 Коэффициент к трудозатратам=0,200 | buc | 1,000 |
| 20 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu o clapa, montare incorporata, IP20 | buc | 4,000 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 22 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat complet echipate tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
| 23 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 1.5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m | 28,000 |
| 24 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 2.5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m | 52,000 |
| 25 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 3,000 |
| 26 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 ( tub gofra ) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m | 22,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Etajul 3 |  |  |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,000 |
| 28 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,000 |
| 29 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
| 30 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator- automat 10-16 A: inclusiv 10 A - 1buc., 16 A - 3 buc. | buc | 4,000 |
| 31 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,000 |
| 32 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw K manopera=0.2 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 Коэффициент к трудозатратам=0,200 | buc | 1,000 |
| 33 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu o clapa, montare incorporata, IP20 | buc | 4,000 |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 3,000 |
| 35 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat complet echipate tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc | 3,000 |
| 36 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 1.5 mm, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m | 28,000 |
| 37 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 2. 5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m | 52,000 |
| 38 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m | 3,000 |
| 39 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 ( tub gofra ) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m | 22,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare. Electricitatea | Investitor LT Costesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari electrice |  |  |
|  |  | 1.1. Etajul 1 |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 3 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat, p/u 6 aut. | buc | 1,0000 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 4 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator-automat monopolar 10-16A : inclusiv 10A- 1 buc. , 16A- 3 buc. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator-automat 10-16 A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 5 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |
| 6 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw.( Kmanopera = 0.2 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 Коэффициент к трудозатратам=0,200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 |
| 7 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu o clapa, montare incorporata, IP20 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 111100010001 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 8 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 9 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat complet echipate tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat tip LED, 225x225mm- 18W | buc | 1,0000 |
| 10 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica , cu sectiunea 3 x 1.5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie VVG 3x1.5mm2 | m | 1,0400 |
| 11 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 2.5 VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817405 | Cablu VVG 3x2.5 mm2 | m | 1,0400 |
| 12 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
| 13 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm ( tub gofra ) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.2. Etajul 2 |  |  |
| 14 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 15 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 16 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat, p/u 6 aut. | buc | 1,0000 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 17 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator-automat 10-16A, inclusiv 10 A - 1buc., 16 A - 3 buc. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator-automat 10-16 A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 18 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |
| 19 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. ( Kmanopera = 0.2 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 Коэффициент к трудозатратам=0,200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 |
| 20 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu o clapa, montare incorporata, IP20 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 111100010001 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 22 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat complet echipate tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat tip LED, 225x225mm- 18W | buc | 1,0000 |
| 23 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 1.5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie VVG 3x1.5mm2 | m | 1,0400 |
| 24 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 2.5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817405 | Cablu VVG 3x2.5 mm2 | m | 1,0400 |
| 25 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
| 26 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 ( tub gofra ) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |
|  |  | 1.3. Etajul 3 |  |  |
| 27 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
| 28 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |
| 29 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,7600 |
|  | 1111122200007 | Tablou electric, gata echipat, p/u 6 aut. | buc | 1,0000 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,0000 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 30 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator- automat 10-16 A: inclusiv 10 A - 1buc., 16 A - 3 buc. | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator-automat 10-16 A | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
| 31 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |
| 32 | RpVC08A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw K manopera=0.2 ) Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 Коэффициент к трудозатратам=0,200 | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,8600 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 |
| 33 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu o clapa, montare incorporata, IP20 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 111100010001 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
| 34 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
| 35 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat complet echipate tip LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020 | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0900 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat tip LED, 225x225mm- 18W | buc | 1,0000 |
| 36 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 1.5 mm, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817404 | Cablu de energie VVG 3x1.5mm2 | m | 1,0400 |
| 37 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, cu sectiunea 3 x 2. 5 mm2, VVG ( materialele, exclusiv cablul se exclud ) | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1400 |
|  | 3130134817405 | Cablu VVG 3x2.5 mm2 | m | 1,0400 |
| 38 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 1,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,0000 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 1,0300 |
| 39 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 ( tub gofra ) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100 | m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 |

| LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare. Incalzirea | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Etajul 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,000 |
| 2 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teavei filetata la un capat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc | 2,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc , A 22, 500x900 mm | buc | 1,000 |
| 4 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,500 |
| 5 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 6 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc | 2,000 |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 |
| 8 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 9 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta ( lacul se exclude ) | m | 7,000 |
| 10 | IC40A | Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Etajul 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Incalzirea |  |  |
| 11 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,000 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teavei filetate la un capat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc | 2,000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, A 22, 500x900 mm | buc | 1,000 |
| 14 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,500 |
| 15 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 16 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc | 2,000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 |
| 18 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 19 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta ( lacul se exclude ) | m | 7,000 |
| 20 | IC40A | Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Etajul 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Incalzirea |  |  |
| 21 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,000 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teavei filetate la un capat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc | 2,000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, A 22, 500x900 mm | buc | 1,000 |
| 24 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,500 |
| 25 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 26 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2". Se sxclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc | 2,000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,000 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,000 |
| 29 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta ( lacul se exclude ) | m | 3,500 |
| 30 | IC40A | Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC d=20x2.8mm | buc | 2,000 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect LT Costesti, r-l Ialoveni. Renovarea blocurilor sanitare. Incalzirea | Investitor LT Costesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Etajul 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 2 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teavei filetata la un capat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400100 | Teava filetata la un capat d-25mm, l=0.15m | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc , A 22, 500x900 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator otel 500x900 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 4 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena, d-25 mm | m | 1,0300 |
| 5 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |
| 6 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |
| 7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 8 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 9 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta ( lacul se exclude ) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0060 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 10 | IC40A | Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 287527420400020 | Bratara fixare d=20x2.8mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 2. Etajul 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Incalzirea |  |  |
| 11 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 12 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teavei filetate la un capat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400100 | Teava filetata la un capat d-25mm, l=0.15m | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 13 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, A 22, 500x900 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator otel 500x900 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 14 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena, d-25 mm | m | 1,0300 |
| 15 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |
| 16 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 18 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 19 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta ( lacul se exclude ) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0060 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 20 | IC40A | Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 287527420400020 | Bratara fixare d=20x2.8mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |
|  |  | 3. Etajul 3 |  |  |
|  |  | 3.1. Incalzirea |  |  |
| 21 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
| 22 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a teavei filetate la un capat Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274400100 | Teava filetata la un capat d-25mm, l=0.15m | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |
| 23 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc, A 22, 500x900 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 2822115700000 | Radiator otel 500x900 mm | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |
| 24 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena, d-25 mm | m | 1,0300 |
| 25 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1". Se exclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2100 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |
| 26 | SD20A | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2". Se sxclude: placa marsit Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |
|  | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat | buc | 1,0000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) | buc | 1,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |
| 29 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta ( lacul se exclude ) | m |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0060 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0150 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 |
| 30 | IC40A | Bratara pentru fixarea, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC d=20x2.8mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |
|  | 287527420400020 | Bratara fixare d=20x2.8mm | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |