| Reparatia drumului L-311 Podgoreni-Zahoreni, km0+0,07- km1+0,055m r-ul Orhei." (Etapa I) (04/2024-DA) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1s

Drumuri pentru automobili.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din dеmbleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 110,500 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,56 |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 4,490 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 10,10 |  |
| 4 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu) |  |  | t |  | 763,300 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 17,71 |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,820 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,84 |  |
| 6 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru rambleu) |  |  | t |  | 139,400 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,23 |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea santului in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,960 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
| 8 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 163,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,01 |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,960 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,35 |  |
|  | 141112220173263 |  | Piatra sparta fr.32-63 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |
| 10 | DI104 |  | Taierea treptelor pe taluzul rambleului |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,48 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |
| 11 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 5,960 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 7,10 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 9,48 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 7,10 |  |
| 12 | Dl98 |  | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentul si taluzului mecanizat.) |  |  | 100m2 |  | 22,570 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 66,36 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 0,86 |  |
|  | 2952260003510 |  | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  | h-ut |  | 1,51 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |
| 13 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului) |  |  | 100 m3 |  | 2,220 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,33 |  |
| 14 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 266,400 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 10,20 |  |
| 15 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal -90%)(S=1482x0,9=1334m2) |  |  | 100m2 |  | 13,340 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |
| 16 | TsE01A |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=1482x0,1=148м2) |  |  | 100m2 |  | 1,480 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,73 |  |
| 17 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba a taluzurilor ) |  |  | 100m2 |  | 14,820 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 77,06 |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 14,82 |  |
| 18 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 14,820 |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 9,78 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 14,82 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 5,72 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. (Imbracaminte - beton ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) |  |  | 100m2 |  | 26,820 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,07 |  |
| 20 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  | 100 m3 |  | 8,050 |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 9,60 |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 12,80 |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 9,60 |  |
| 21 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.)(Дрены через 50м-9шт-3м3) |  |  | m3 |  | 339,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 125,43 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 78,65 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 444,43 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 51,87 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 7,80 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 16,27 |  |
| 22 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=15cm) |  |  | m3 |  | 426,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 127,80 |  |
|  | 14111222016723263 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 541,02 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,30 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 17,89 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 92,87 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,13 |  |
| 23 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) |  |  | m3 |  | 268,000 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 80,40 |  |
|  | 141112220167216323 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  | m3 |  | 340,36 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,40 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 11,26 |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 58,42 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |
| 24 | Pret de piata |  | Pelicula din polietilena in 2 rinduri. (costul) (S=2682x2=5364м2) |  |  | m2 |  | 5 364,000 |  |
|  | 00677789899090 |  | Pelicula din polietilena |  |  | m2 |  | 5 364,00 |  |
| 25 | DC05A К=1,07 |  | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Strat de beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 conform CP F. 2019, H=0,16m (M350)) |  |  | m2 |  | 2 682,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 57,39 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 664,45 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,39 |  |
|  | 14221022055123545 |  | Beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 (M350) |  |  | m3 |  | 17,22 |  |
|  | 14221022055153545 |  | Beton monolit clasa C35/45, XC4 XD3 XF4 XM2 (M350) |  |  | m3 |  | 430,46 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 203,75 |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 66,00 |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 66,00 |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 66,00 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 20,38 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 57,39 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 57,39 |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 6 313,43 |  |
|  | 2952160009250 |  | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri |  |  | h-ut |  | 66,00 |  |
|  |  |  |  | Total (Imbracaminte - beton ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Constructia rosturilor : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. A.. Rost longitudinal (L= 408m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф16 АIII ) |  |  | kg |  | 342,720 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 21,93 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,03 |  |
|  | 271060210000016 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII ф16) |  |  | kg |  | 351,29 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,41 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,43 |  |
| 27 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф6) |  |  | kg |  | 26,930 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,72 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 27101602101010004 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de (C240 ф6 Vr-1) |  |  | kg |  | 27,60 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
|  |  |  |  | Total A.. Rost longitudinal (L= 408m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. B.Rost de contractie (91buc)- (L=546m ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф18 АIII ) |  |  | kg |  | 728,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,59 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,18 |  |
|  | 271060210000018 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII ф18) |  |  | kg |  | 746,20 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 109,20 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,28 |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф6) |  |  | kg |  | 91,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,82 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 27101602101010004 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de (C240 ф6 Vr-1) |  |  | kg |  | 93,27 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,65 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,91 |  |
|  |  |  |  | Total B.Rost de contractie (91buc)- (L=546m ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. C.Rost de dilatare (11buc)- (L=66m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500Сф18 АIII ) |  |  | kg |  | 132,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,45 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |
|  | 271060210000018 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 АIII ф18) |  |  | kg |  | 135,30 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 19,80 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,32 |  |
| 31 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(C240 ф4B рI) |  |  | kg |  | 27,280 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |
|  | 27106021788001234 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de (C240 ф4 BрI) |  |  | kg |  | 27,96 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,09 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |
| 32 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost longitudinal ) |  |  | m |  | 408,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 118,32 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,43 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 16,32 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 119,95 |  |
| 33 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de contractie ) |  |  | m |  | 546,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 158,34 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 1,91 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 21,84 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 160,52 |  |
| 34 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: --rost de dilatare )(L=66м) |  |  | m |  | 66,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 19,14 |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,23 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,64 |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 19,40 |  |
| 35 | RpDB13A |  | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Umplerea rosturilor cu mastica din bitum-cauciuc)(Заделка швов)(L=546m+66m+258,5m+408=1020m)( fara costul bitum) |  |  | m |  | 466,000 |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 23,30 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,94 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit rafinat tip A |  |  | kg |  | 13,18 |  |
|  | 2320156200901 |  | Motorina |  |  | kg |  | 282,40 |  |
|  | 2952270004035 |  | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l |  |  | h-ut |  | 3,73 |  |
| 36 | Pret de piata |  | Bitum-cauicuc (costul) |  |  | kg |  | 466,000 |  |
|  | 1167788007798820 |  | Bitum-cauicuc |  |  | kg |  | 466,00 |  |
| 37 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Umplerea armatura cu bitum ) |  |  | m2 |  | 30,580 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,83 |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 51,99 |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,02 |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 34,56 |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
| 38 | Pret de piata |  | Amplasare capacelor (costul) |  |  | buc |  | 1 166,000 |  |
|  | 26661221800356208 |  | Capacului |  |  | buc |  | 1 166,00 |  |
| 39 | CE31A |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple(Schindura de lemn b=3сm) |  |  | m2 |  | 21,700 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,33 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,21 |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,61 |  |
| 40 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Amorsarea emulsiei apo-bituminoasa 200г/м2 dublu) |  |  | t |  | 0,540 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,56 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 41 | DI128 |  | Tratament bituminos, dublu, de suprafata a imbracamintei asfaltice (Tratament bituminoase duble (clutaj,)) |  |  | 100m2 |  | 26,820 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 80,73 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 3,67 |  |
|  | 2462106200013 |  | Criblura bituminata fr. 10-20 mm |  |  | t |  | 71,34 |  |
|  | 2462106200012 |  | Criblura bituminata fr. 5-10 mm |  |  | t |  | 38,89 |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,07 |  |
|  | 29522700076111 |  | Distribuitor de criblura |  |  | h-ut |  | 3,92 |  |
|  | 29522400040101 |  | Compactor 10 t |  |  | h-ut |  | 14,35 |  |
| 42 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea elemente prefabricat B-1-18-50 bet.XF4. XM1 C25/30) |  |  | m |  | 408,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 61,20 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 212,16 |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 18,36 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1 293,36 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,67 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,45 |  |
|  | 26661228012863015 |  | Instalarea elemente prefabricat B-1-18-50 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  | m |  | 410,04 |  |
| 43 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Consolidarea acostamentului din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=10cm) |  |  | m2 |  | 408,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,93 |  |
|  | 1411122203421126601 |  | Piatra sparta fr. 16-32 |  |  | m3 |  | 51,41 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,86 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,43 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 4,49 |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
|  |  |  |  | Total C.Rost de dilatare (11buc)- (L=66m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rosturilor : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC0+20 cu camin de descarcare. L=10,8m(1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Amenajarea podetului ф1,0PC0+20, L=10,8m |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) |  |  | 100 m3 |  | 0,878 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 45 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-10%) |  |  | m3 |  | 8,800 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,13 |  |
| 46 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare ) |  |  | 100 m3 |  | 0,966 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,17 |  |
| 47 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 192,200 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,36 |  |
| 48 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SM EN 13242+A1) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,27 |  |
|  | 14121222017529 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 3,79 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,39 |  |
| 49 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (Fundatie din balast) |  |  | m3 |  | 3,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,57 |  |
|  | 14211022014671632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 4,64 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,27 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 50 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatiie din beton monolit C16/20) |  |  | m3 |  | 7,100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,65 |  |
|  | 26631021100250 |  | Beton С16/20 |  |  | m3 |  | 7,24 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,26 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,13 |  |
| 51 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 500 С) |  |  | t |  | 0,206 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,03 |  |
|  | 2710703517201 |  | Armatura A500C |  |  | t |  | 0,21 |  |
| 52 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 la rigola podetului) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 26631021100250 |  | Beton С16/20 |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 53 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12,5 ) |  |  | m3 |  | 1,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,68 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |
|  | 26631021000011125 |  | Mortar de ciment B12,5 |  |  | m3 |  | 1,66 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
| 54 | Dl122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat C25/30, (TT-100)(TS100,25-3) Аrmatura A500 - 3,75 kg/m3, A250 - 18,1 kg/m3)(-10buc) |  |  | m3 |  | 4,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,00 |  |
|  | 266618060656111100 |  | Tuburi prefabricate din beton armat C20/25, TS100,25-2 |  |  | m3 |  | 4,00 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 7,92 |  |
| 55 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Blocuri de capat а podetului ST-10)(2 buc) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,20 |  |
|  | 2666122800562201010 |  | Blocuri de capat а podetului ST-10 |  |  | m3 |  | 2,06 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,76 |  |
| 56 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea aripilor prefabricate din beton armat C16/20, (ST4-S/D) A500=43,5 kg/m3 (4buc) |  |  | m3 |  | 3,920 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,43 |  |
|  | 26661228005622110414 |  | Aripilor prefabricate din beton armat C16/20 -ST4-S/D |  |  | m3 |  | 4,04 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 13,25 |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetului ф1,0PC0+20, L=10,8m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin ungere) |  |  | m2 |  | 69,200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,03 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,32 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |
| 58 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin lipire) |  |  | m2 |  | 16,100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,68 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,11 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 26821326018300 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata-гидроизол |  |  | m2 |  | 38,80 |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Consolidarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la intrare cu beton monolit C16/20 h=0,12m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, АI - 2,16 kg/m2 ) |  |  | 100m2 |  | 0,054 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,83 |  |
|  | 26631021000001620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,85 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 16-32 mm |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 60 | DI131 К=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,054 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -1,31 |  |
|  | 26631021000001620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | -0,17 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,00 |  |
| 61 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240 C-2,16kg/m2 (2,16kg x5,4m2=11,66kg) |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2710703511720112 |  | Armatura A240C |  |  | t |  | 0,01 |  |
| 62 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la iesire cu beton monolit В20 h=0,08m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, А240 - 30,90 kg ) |  |  | 100m2 |  | 0,220 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,97 |  |
|  | 2663102102501620 |  | Beton monolit C16/20 |  |  | m3 |  | 3,47 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 10,20 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 14111222016601632 |  | Piatra sparta 16-32 mm |  |  | m3 |  | 2,42 |  |
| 63 | DI131 К=7 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,220 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -12,47 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | -1,59 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | -0,02 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | -0,03 |  |
| 64 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 240C) (1,45kgx22m=31,9kg) |  |  | t |  | 0,032 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 271070351712201 |  | Armatura A240C |  |  | t |  | 0,03 |  |
| 65 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Camin de descarcare din beton monolit C16/20) |  |  | m3 |  | 2,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 26631021000011620 |  | Beton clasa 16/20 |  |  | m3 |  | 2,69 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |
| 66 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,730 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,97 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,42 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,42 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,47 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,57 |  |
| 67 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m) |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,72 |  |
| 68 | TsC22B1 К=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m) |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 2,02 |  |
| 69 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |
| 70 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,626 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,52 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,50 |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC0+20 cu camin de descarcare. L=10,8m(1buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 cu camin de descarcare. L=15,9m-(1buc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 L=15,9m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | PJ05B |  | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea mecanizata a tuburilor din beton monolit) |  |  | m3 |  | 3,200 |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 14,85 |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,98 |  |
| 72 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Incarcare) |  |  | 100 m3 |  | 0,032 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 73 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 8,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |
| 74 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.)(50%)(Curatarea podetului)(V=9,1x0,5=4,55м3) |  |  | 100 m3 |  | 0,045 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |
| 75 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-50%)(Curatarea podetului)(V=9,1x0,5=4,55м3) |  |  | m3 |  | 4,550 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,37 |  |
| 76 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(Incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,091 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 77 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 22,800 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |
| 78 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II( (Evacuarea pamintului(gr.II)exc.0,4m.c) |  |  | 100 m3 |  | 0,408 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |
| 79 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (manual) |  |  | m3 |  | 4,100 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,88 |  |
| 80 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 0,449 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,01 |  |
| 81 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 89,300 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,42 |  |
| 82 | AcF03C |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA 30) |  |  | m3 |  | 3,300 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 3,86 |  |
|  | 14121102206036 |  | Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 |  |  | m3 |  | 3,38 |  |
| 83 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Fundatie din balast ) |  |  | m3 |  | 1,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,27 |  |
|  | 14211022014671632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 2,20 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,13 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |
| 84 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Fundatie din beton monolit, C16/20) |  |  | m3 |  | 4,100 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,08 |  |
|  | 26631021100250 |  | Beton С16/20 |  |  | m3 |  | 4,18 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |
| 85 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 500 С) |  |  | t |  | 0,052 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,27 |  |
|  | 2710703517201 |  | Armatura A500C |  |  | t |  | 0,05 |  |
| 86 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 la rigola podetului) |  |  | m3 |  | 0,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,55 |  |
|  | 26631021100250 |  | Beton С16/20 |  |  | m3 |  | 0,82 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |
| 87 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Mortar de ciment B12,5 ) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,13 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 26631021000011125 |  | Mortar de ciment B12,5 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 88 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Blocuri de capat а podetului ST-10)(2 buc) |  |  | m3 |  | 2,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,20 |  |
|  | 26661228005622010 |  | Blocuri de capat а podetului ST-10 |  |  | m3 |  | 2,06 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,76 |  |
| 89 | Dl123 |  | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea aripilor prefabricate din beton armat C16/20, (ST4-S/D) A500=43,5 kg/m3 (4buc) |  |  | m3 |  | 3,920 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,43 |  |
|  | 26661228005622110414 |  | Aripilor prefabricate din beton armat C16/20 -ST4-S/D |  |  | m3 |  | 4,04 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 13,25 |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 L=15,9m. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. Hidroizolatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin ungere) |  |  | m2 |  | 32,200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,16 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,15 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,25 |  |
| 91 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri ( prin lipire) |  |  | m2 |  | 10,400 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,06 |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,07 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment M100 |  |  | m3 |  | 0,08 |  |
|  | 26821326018300 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata-гидроизол |  |  | m2 |  | 25,07 |  |
|  |  |  |  | Total Hidroizolatie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. Consolidarea. |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | DI130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la intrare cu beton monolit C16/20 h=0,12m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, АI - 2,16kg/m2 ) |  |  | 100m2 |  | 0,054 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,83 |  |
|  | 26631021000001620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | 0,85 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,01 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 2,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  | 14111222016601 |  | Piatra sparta 16-32 mm |  |  | m3 |  | 0,60 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |
| 93 | DI131 К=3 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,054 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -1,31 |  |
|  | 26631021000001620 |  | Beton C16/20 |  |  | m3 |  | -0,17 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,00 |  |
| 94 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (A240 C-2,16kg/m2 (2,16kg/m2 x5,4m2=11,66kg) |  |  | t |  | 0,012 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2710703511720112 |  | Armatura A240C |  |  | t |  | 0,01 |  |
| 95 | Dl130 |  | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Consolidarea albei la iesire cu beton monolit В20 h=0,08m, piatra sparta fr.16-32 LA=30, h=0,10 m, А240 -1,45 kg/m2 ) |  |  | 100m2 |  | 0,220 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 35,97 |  |
|  | 2663102102501620 |  | Beton monolit C16/20 |  |  | m3 |  | 3,47 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,06 |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 10,20 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |
|  | 14111222016601632 |  | Piatra sparta 16-32 mm |  |  | m3 |  | 2,42 |  |
| 96 | DI131 К=7 |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 |  |  | 100m2 |  | -0,220 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | -12,47 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C 16/20 |  |  | m3 |  | -1,59 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | -0,02 |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | -0,03 |  |
| 97 | Dl126 |  | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ( А 240C) (1,45kgx22m21=31,9kg) |  |  | t |  | 0,032 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,78 |  |
|  | 271070351712201 |  | Armatura A240C |  |  | t |  | 0,03 |  |
| 98 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Camin de descarcare din beton monolit C16/20) |  |  | m3 |  | 2,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,66 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,04 |  |
|  | 26631021000011620 |  | Beton clasa 16/20 |  |  | m3 |  | 2,69 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |
| 99 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,730 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,97 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,42 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,42 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,14 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,38 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,47 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,57 |  |
| 100 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Umplutura cu pamint gr. II, buldozer la 10m) |  |  | 100 m3 |  | 0,212 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |
| 101 | TsC22B1 К=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (20m) |  |  | 100 m3 |  | 0,212 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,68 |  |
| 102 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,212 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,87 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,20 |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetuliu сu tuburi ф1,0m ,PC3=68,4 cu camin de descarcare. L=15,9m-(1buc) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Constructia rigolei rapide dreptunghiulara din beton monolit (PC0+00-PC4+08)(L=408м) |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (manual-30%) |  |  | m3 |  | 94,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 193,64 |  |
| 104 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Excavarea pamintului (gr. II) exc. 0,4m.c.) |  |  | 100 m3 |  | 2,180 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,47 |  |
| 105 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea fundului сu autogreidului) |  |  | 100m2 |  | 3,670 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |
| 106 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea taluzului autogreidului)) |  |  | 100m2 |  | 5,510 |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |
| 107 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta ( Fundatie din piatra sparta fr.16-32mm LA30 H=10сm)-(fundului) |  |  | m3 |  | 37,300 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 36,93 |  |
|  | 14111222011632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 42,89 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 15,67 |  |
| 108 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm) (fundului) |  |  | m3 |  | 55,080 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 175,71 |  |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  | m3 |  | 56,18 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,04 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 24,28 |  |
| 109 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 H=15cm)(taluzului) |  |  | m3 |  | 73,440 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 234,27 |  |
|  | 26631021011620 |  | Beton B16/20 |  |  | m3 |  | 74,91 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,72 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 32,38 |  |
| 110 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pinten N2- beton monolit C16/20 (0,4x0,5x0,9)-(57buc) |  |  | m3 |  | 10,300 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 42,23 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,12 |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 10,66 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,18 |  |
| 111 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Pinten N3- beton monolit C16/20 (1.0x0,5x0,9)-(39buc) |  |  | m3 |  | 17,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 72,16 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,04 |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 18,22 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 10,56 |  |
| 112 | CA03D |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Suport din beton monolit C16/20 (0,5x2,1x0,9)(1buc) |  |  | m3 |  | 0,600 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,46 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |
|  | 2663102100001620 |  | Beton clasa C16/20 |  |  | m3 |  | 0,62 |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |
| 113 | CE31A прим. |  | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Rost transversal (74buc) |  |  | m2 |  | 32,000 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,48 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,68 |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,18 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,90 |  |
|  |  |  |  | Total Constructia rigolei rapide dreptunghiulara din beton monolit (PC0+00-PC4+08)(L=408м) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Constructia casiului - (6buc )(vezi lista DA-34) |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 14,400 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,14 |  |
| 115 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Astemerea pernei din piatra sparta fr. 16-32 LA30,conformSR-EN13242+A1:2008,H=10cm) |  |  | m3 |  | 4,920 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,87 |  |
|  | 141112220171632 |  | Piatra sparta фр.16-32мм |  |  | m3 |  | 5,66 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 2,07 |  |
| 116 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Casiul din beton C16/20 H=15cm) |  |  | m3 |  | 12,600 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,19 |  |
|  | 26631021001250 |  | Beton С16/20 |  |  | m3 |  | 12,85 |  |
|  | 2010102900901 |  | Lemn rotund de rasinoase, cal. 1 |  |  | m3 |  | 0,47 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,55 |  |
| 117 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bloc Б-2-18-25)(V=0,02m3)(L=42x0,25м=10,5m)(fara costul blocul) |  |  | m |  | 10,500 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,57 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,46 |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 0,47 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 33,28 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,09 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |
| 118 | Pret de piata |  | Bloc Б-2-18-25(costul) |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 1222565667789879 |  | Bloc Б-2-18-25 |  |  | buc |  | 42,00 |  |
| 119 | DE10C прим. |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(Bloc Б-5)(Borduri)(L=1000mm, h=450мм,n=1800mm)(V=0,079m3)(L=24x1m=24m) |  |  | m |  | 24,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,60 |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,48 |  |
|  | 26631021000011215 |  | Beton clasa C12/15 |  |  | m3 |  | 1,08 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 76,08 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |
|  | 266612280028655 |  | Bloc Б-5 (Borduri) |  |  | m |  | 24,12 |  |
|  |  |  |  | Total Constructia casiului - (6buc )(vezi lista DA-34) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii de evacuare a apei. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) |  |  | m2 |  | 175,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 66,50 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 15,75 |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 127,75 |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 19,95 |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |
| 121 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2.30) |  |  | buc |  | 7,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,31 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,32 |  |
|  | 26631021000001675112 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 0,70 |  |
|  | 2811106301794230 |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 122 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb-CКМ 2.40) |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,66 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,52 |  |
|  | 26631021000001675 |  | Beton С12/15 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2811106301794240 |  | Stilb-CКМ 2.40 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 123 | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  | buc |  | 12,000 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 15,84 |  |
|  | 2615107326105 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,24 |  |
|  | 2710403707840 |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  | kg |  | 16,97 |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |