Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Construirea conductei de aductiune a apei de la sonda 1446 spre turnurile de apa a s.Radenii Vechi rnul Ungheni | Investitor Primaria Radenii Vechi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC12D | Sapatura mecanica la santuri pentru conducte si cabluri, executata cu excavator cu mai multe cupe, cu sapare longitudinala cu elinda, pamint cu umeditate naturala, inclusiv descarcarea in depozit, utilajul avind elinda de 61- 100 CP teren catg.II (Разработка грунта многоковшовым экскаватором, с продольной выемкой черпаковой рамой, в траншеях для трубопроводов и кабелей, включая работу в отвале, ковшовая рама 61-100 СР, грунт естественной влажности, грунт II категории) | 100 m3 |  |  | 1 357,20 ————— 0,00 |
|  | 2952260003527 | Sapator de sant cu elinda de 61 - 100 CP | h-ut | 3,7700 | 360,00 | 1 357,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 39 589,52 |
| 2 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 |  |  | 65,43 ————— 65,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 84,97 | 65,43 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7 949,37 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 19 206,85 |
| 4 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3 |  |  | 58,53 ————— 56,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 84,97 | 56,93 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 16,04 | 1,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 42 681,17 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,40 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 8 829,00 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 |  |  | 1 352,96 ————— 749,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,44 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 64,00 | 603,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 30 441,50 |
| 7 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) | 100 m3 |  |  | 1 849,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 | 450,00 | 1 849,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 73,98 |
| 8 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t |  |  | 30,00 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 | 600,00 | 30,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 199,20 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 |  |  | 192,50 ————— 30,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 84,97 | 30,50 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 409,86 | 2,00 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 400,00 | 160,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 7,70 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,40 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 137,34 |
|  |  | 1.2. Montarea tevelor si armaturii |  |  |  |  |
| 11 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc |  |  | 1 381,10 ————— 46,74 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 84,97 | 46,74 |
|  | 2 874117300000 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana din fonta d=65 mm PN=16 | buc | 1,0000 | 1 283,04 | 1 334,36 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 762,19 |
| 12 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту)Mufa electrofuziune d=75 mm | buc |  |  | 339,26 ————— 84,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 | 84,97 | 84,97 |
|  | 2 523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Mufa electrofuziune d=75 mm | buc | 1,0100 | 120,29 | 121,49 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 | 96,00 | 76,80 |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 | 70,00 | 56,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 357,05 |
| 13 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включаeтся согласно проекту)Adaptor flansa PE/OL d=75 mm | buc |  |  | 535,68 ————— 49,28 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 84,97 | 49,28 |
|  | 252315671381 1 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Adaptor flansa PE/OL d=75 mm | buc | 1,0300 | 472,23 | 486,40 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 142,72 |
| 14 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенные путем стыковой сварки, согласно нормативу, диаметр 160-200 мм) Tub de protactie PE100 SDR26 PN6 d=180x6,9 L=200 mm 50 buc | m |  |  | 169,80 ————— 14,10 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 84,97 | 14,10 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena PE100 SDR 17 PN10 d=90 mm | m | 1,0150 | 111,38 | 114,75 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 10 692,00 | 39,03 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 24,00 | 0,72 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 96,00 | 1,20 |
|  |  | Total | lei |  |  | 679,19 |
| 15 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель, установленный в колодцах, резервуарах или в других строениях и установках для водоснабжения и канализации) | buc |  |  | 99,01 ————— 87,52 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 | 84,97 | 87,52 |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 | 24,95 | 6,68 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,85 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,85 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 | 28,51 | 0,44 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 | 32,08 | 0,66 |
|  |  | Total | lei |  |  | 693,07 |
| 16 | AcA11B1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Для всех пересечений: кабельных, каналов, телефоных связей, и т.д. применяется добавка:) | buc |  |  | 28,89 ————— 28,89 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3400 | 84,97 | 28,89 |
|  |  | Total | lei |  |  | 173,34 |
| 17 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  | 1 494,69 ————— 335,63 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 | 84,97 | 301,64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | 2,49 | 467,55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | 338,58 | 268,03 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | 409,86 | 299,51 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 16,04 | 4,39 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 | 96,00 | 5,48 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 | 360,00 | 6,51 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 21,00 | 12,60 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 | 380,00 | 95,00 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 001,44 |
|  |  | 1.3. Tuburi Sistemul A0 |  |  |  |  |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR 6 PN32 D= 75x12,5 | m |  |  | 125,19 ————— 9,18 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 84,97 | 6,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 84,97 | 3,06 |
|  | 2 5212167100011 | Teava polietilena PE100 RC SDR 6 PN32 D= 75x12,5 | m | 1,0030 | 110,00 | 110,33 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 42 576,02 |
| 19 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR 7,4 PN25, D= 75x10,3 | m |  |  | 120,17 ————— 9,18 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 84,97 | 6,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 84,97 | 3,06 |
|  | 2 5 212167100011 | Teava polietilena PE100 RC SDR 7,4 PN25, D= 75x10,3 | m | 1,0030 | 105,00 | 105,32 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 77 775,17 |
| 20 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR 9 PN20 D= 75x8,4 | m |  |  | 116,16 ————— 9,18 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 84,97 | 6,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 84,97 | 3,06 |
|  | 2 52 12167100011 | Teava polietilena PE100 RC SDR 9 PN20 D= 75x8,4 | m | 1,0030 | 101,00 | 101,30 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 49 170,42 |
| 21 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR 11 PN16 D= 75x6,8 | m |  |  | 113,15 ————— 9,18 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 84,97 | 6,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 84,97 | 3,06 |
|  | 2 521 2167100011 | Teava polietilena PE100 RC SDR 9 PN20 D= 75x8,4 | m | 1,0030 | 98,00 | 98,29 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 42 703,10 |
| 22 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 75 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включаeтся согласно проекту)PE100 RC SDR17 PN10 D= 75x4,5 | m |  |  | 107,13 ————— 9,18 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 | 84,97 | 6,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 | 84,97 | 3,06 |
|  | 252 12167100011 | Teava polietilena PE100 RC SDR17 PN10 D= 75x4,5 | m | 1,0030 | 92,00 | 92,28 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 | 120,00 | 4,80 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 | 22,00 | 0,88 |
|  |  | Total | lei |  |  | 97 769,36 |
| 23 | Pret de piata | Banda de semnalizare |  |  |  | 0,98 ————— 0,00 |
|  | Pret de piata3 | Banda de semnalizare | m | 1,0000 | 0,98 | 0,98 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 646,59 |
| 24 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) | m |  |  | 17,60 ————— 3,40 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 | 84,97 | 3,40 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 | 16,04 | 1,60 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 | 420,00 | 12,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 47 538,12 |
| 25 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m |  |  | 0,45 ————— 0,35 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 | 84,97 | 0,35 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 210,89 |
|  |  | 1.4. Pat de drenaj pentru tuburile sistemului A0 cu distanta mai mica de 5 m de fundatiile constructiilor-Lungimea totala pentru sectoare 46,5 m |  |  |  |  |
| 26 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |  |  | 922,50 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 450,00 | 922,50 |
|  |  | Total | lei |  |  | 1 457,55 |
| 27 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3 |  |  | 65,43 ————— 65,43 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 | 84,97 | 65,43 |
|  |  | Total | lei |  |  | 452,10 |
| 28 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 |  |  | 1 352,96 ————— 749,44 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,44 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 64,00 | 603,52 |
|  |  | Total | lei |  |  | 730,60 |
| 29 | Pret de piata | Pelicula de stabilizare cu cenusa t=0,2 mm |  |  |  | 2,05 ————— 0,00 |
|  | Pret de piata 4 | Pelicula de stabilizare cu cenusa t=0,2 mm | м2 | 1,1500 | 1,78 | 2,05 |
|  |  | Total | lei |  |  | 102,94 |
| 30 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar (Засыпка мелким гравием траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 |  |  | 492,33 ————— 72,22 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 | 84,97 | 72,22 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 1,0250 | 409,86 | 420,11 |
|  |  | Total | lei |  |  | 5 661,80 |
| 31 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Засыпка щебнем траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб) | m3 |  |  | 519,52 ————— 99,42 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 | 84,97 | 99,42 |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 | 409,86 | 420,10 |
|  |  | Total | lei |  |  | 2 498,88 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) | m3 |  |  | 26,34 ————— 26,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 84,97 | 26,34 |
|  |  | Total | lei |  |  | 284,48 |
| 33 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3 |  |  | 58,53 ————— 56,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 | 84,97 | 56,93 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 16,04 | 1,60 |
|  |  | Total | lei |  |  | 632,16 |
| 34 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | 100 m3 |  |  | 392,46 ————— 0,00 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 360,00 | 392,46 |
|  |  | Total | lei |  |  | 87,91 |
| 35 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 |  |  | 1 352,99 ————— 749,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 | 84,97 | 749,46 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 | 64,00 | 603,53 |
|  |  | Total | lei |  |  | 303,07 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.