| Acoperisul Club sportiv AN | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | RpCI42F |  | Demontarea selectiva a elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi partiala |  |  | m2 |  | 350,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 164,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpSB05C |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RCsB31S K=3 |  | Forarea gaurilor strapunse la pardoseala acoperisului in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm de 30 cm grosime. |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,548 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,524 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,1848 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,734 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 7,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TrB01A1-9 |  | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,46 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 |  | Transportarea deseuri constructive cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 18,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 4,644 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCE06A |  | Izolatii higrofuge pe suprafete intinse, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi |  |  | m2 |  | 350,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 252,35 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  | kg |  | 1 225,70 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 288,40 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 108,15 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,805 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IzF01B k=2 |  | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi |  |  | m2 |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 176,80 |  |  |
|  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum Praimer |  |  | kg |  | 1 326,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut. |  | 1,326 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul I inferior |  |  | m2 |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 663,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 397,80 |  |  |
|  | 26821326004701-1 |  | ,,Tehnoelast Uniflex EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 2 668,575 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 696,15 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 221,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 88,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul II inferior |  |  | m2 |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 663,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 397,80 |  |  |
|  | 26821326004701-2 |  | ,,Tehnoelast EPP" strat inferior |  |  | m2 |  | 2 668,575 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 696,15 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 221,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 88,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior |  |  | m2 |  | 2 210,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 663,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 397,80 |  |  |
|  | 26821326004702-3 |  | ,,Tehnoelast EKP" strat superior |  |  | m2 |  | 2 668,575 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 696,15 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut. |  | 221,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut. |  | 88,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 2875114203870 |  | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase |  |  | buc |  | 2,08 |  |  |
|  | 1725127333925 |  | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime |  |  | m2 |  | 0,1664 |  |  |
|  | 1752117307055 |  | Calafat alb |  |  | kg |  | 0,1144 |  |  |
|  | 2320322600294 |  | Bitum de protectie |  |  | kg |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzF22B |  | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera). Nota: Resursele (Tabla zincata sau neagra 0,5 x 800 x 2000 mm, Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257, Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G, Cilti de cinepa sort 4 si Tinichigiu) se exclud si se include ,,Aeratoare din material plastic" cu norma de consum 1,0 buc. |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 22,32 |  |  |
|  | 1983 |  | Aerator |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CE23C3 |  | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea desfasurata de 50 cm (Picurator/lacrimarul care directioneaza apa in uluc) |  |  | m |  | 110,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 91,30 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 44,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,50 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,6864 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 211,64 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 17,16 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 57,20 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 5,72 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 251,68 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,8008 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0343 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2288 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,65 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CE23C2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata de 50 cm |  |  | m |  | 140,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 92,40 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,8736 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 269,36 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 21,84 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 72,80 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 7,28 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 320,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,0192 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0437 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2912 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 873,60 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE23D3 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, cu latimea de 100cm fixate pe zidarie de caramida, la hogeaguri de ventilare |  |  | m |  | 8,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,04 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0915 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 26,624 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 1,664 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 8,32 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,6656 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,112 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1082 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0333 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE23A2 |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm |  |  | m |  | 190,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 100,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 57,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5985 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 145,635 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 17,955 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 35,91 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 4,9875 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 219,45 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,798 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0399 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1995 |  |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  | buc |  | 798,00 |  |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  | buc |  | 798,00 |  |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  | buc |  | 798,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi metalice D150mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde D150mm |  |  | m |  | 21,63 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi D150mm |  |  | buc |  | 28,84 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 4,12 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 206,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass D=100mm |  |  | m |  | 21,42 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan 72 grade D100mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura D100mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme D100mm |  |  | buc |  | 10,20 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat D100mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura D100 |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 280,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 140,00 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 620,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,20 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN20A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi (Cosurile de fum) |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 25,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 35,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,575 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 142,50 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 77,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,225 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | VC01A |  | Montarea ventilatoarelor Turbo deflector din inox |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 67,52 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8844 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,603 |  |  |
|  | 3110245538500 |  | Motor pentru ventilator |  |  | buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,7236 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  |  | buc |  | 192,96 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 52,26 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,7236 |  |  |
|  | 2320316202533 |  | Vaselina artificiala tehnica tip D |  |  | kg |  | 0,804 |  |  |
|  | 2912435775600 |  | Ventilator centrifugal sau axial |  |  | buc |  | 4,02 |  |  |
|  | 2874115820170 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 88,44 |  |  |
|  | 2874115820285 |  | Suruburi cap hexagonal 8 x 60 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 104,52 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 52,26 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli de regei |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |