CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparația capitală a străzii Sfântul Nicolae de la intersecția cu str. Mihai Viteazul pînă la intersecția cu str. Lev Dovator  din mun. Bălți

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul I: Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Reamenajarea fantanilor la cotele de proiect |  |  |  |
| 1 | PJ08B | Darimarea partiala a elementelor de beton | m3 |  | 0,820 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,4000 |  |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 3,7480 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,8700 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea detonului demolat) | 100 m3 |  | 1,970 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1,970 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 4 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 12,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 |  |
| 5 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-2025 | Beton C20/25 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 6 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Cu placa existenta (PRET ZERO) si capace noi din fonta) | buc |  | 11,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |  |
|  | 1232345654345224-0 | Capac din fonta cu rama | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2661126420769-16 | Placa din beton CTP 1-15-1 (PRET ZERO) | m3 | 0,2700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
| 7 | AcE08C | Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP 1-15-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil (Cu placa existenta (PRET ZERO) si capac nou din fibrobeton) | buc |  | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,2000 |  |
|  | 12323456543452224-0 | Capac din fibrobeton cu rama | buc | 1,0000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2661126420769-16 | Placa din beton CTP 1-15-1 (PRET ZERO) | m3 | 0,2700 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0350 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea bordurii existente |  |  |  |
| 8 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 581,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3200 |  |
| 9 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 20,300 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 10 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (incarcarea betonului demolat si a bordurilor demontate) | 100 m3 |  | 0,459 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 11 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 112,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,459 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea trotuarului existent |  |  |  |
| 13 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 |  | 279,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 14 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 41,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 41,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 16 | TrI1AA01E3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 41,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 17 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton asfaltic) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 14,600 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) | 100 m3 |  | 0,716 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 123,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 20 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,716 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.4. Demolarea intrarilor in curti |  |  |  |
| 21 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 |  | 26,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
| 22 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 3,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 23 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 3,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 24 | TrI1AA01E3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 3,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 25 | PJ05B | (demontarea fundatiei din beton) Darimarea betoanelor fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 4,400 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea betonului demolat si a pietrisului din fundatie) | 100 m3 |  | 0,114 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 27 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 21,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 28 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,114 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.5. Demolarea drumurilor laterale |  |  |  |
| 29 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 137,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 30,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,137 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 47,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 0,472 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 34 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 75,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 35 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 0,472 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 1.6. Demolarea imbracamintei rutiere existente la drumul principal |  |  |  |
| 36 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 2 943,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0581 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0303 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0303 |  |
| 37 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 647,460 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 38 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 2,943 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 39 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (din petris de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | m3 |  | 847,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 40 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 |  | 8,470 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 41 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1 355,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 42 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului demolat | 100 m3 |  | 8,470 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
|  |  | 2. Capitolul II: Lucrari de terasament si de consolidare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 43 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Amenajarea treptelor de infratire) | 100 m3 |  | 3,125 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 44 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Executarea umpluturii) | 100 m3 |  | 3,125 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 45 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 |  | 1,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 46 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 303,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 47 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 1,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 48 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 28,650 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 49 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 5,730 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de consolidare |  |  |  |
| 50 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal din depozit, y=1.5 t/m3), k=0,8 | 100 m3 |  | 0,880 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 51 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 132,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 52 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri, si zonelor verzi (acostamente)), h=15cm | m3 |  | 88,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
| 53 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  | 5,860 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |
| 54 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 5,860 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |
| 55 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat din depozit, y=1,6 t/m3), k=0,8 | 100 m3 |  | 5,730 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 56 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 916,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 57 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (amestec cu materiale din demolare, h=0,20 m), piatra sparta COST ZERO | m3 |  | 573,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411 | Piatra sparta COST ZERO | m3 | 0,2030 |  |
|  | 141112 | Piatra sparta COST ZERO | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 58 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,16 m) | m3 |  | 450,100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 59 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,14 m) | m3 |  | 393,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 14111226-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 60 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 1,770 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 61 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 529,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 62 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4 l/m2 | t |  | 1,010 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 63 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce | m2 |  | 2 529,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 64 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 4,970 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
| 65 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 26,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 66 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) | m |  | 765,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2666122800284-30153 | Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15 | m | 1,0050 |  |
| 67 |  | Beton C16/20 (se scade din norma DE10E), conform proiectului | m3 |  | -2,250 |
|  | 266310210000-16202 | Beton C16/20, XF2 | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 4. Capitolul IV. Accese la drum |  |  |  |
|  |  | 4.1. Amenajarea si constructia trotuarelor |  |  |  |
| 68 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului) | 100 m3 |  | 1,304 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 69 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 32,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8 | 100 m3 |  | 0,326 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 71 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 303,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului | 100 m3 |  | 1,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 73 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual | 100m2 |  | 6,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 74 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010), la trotuare , h=10cm | m2 |  | 628,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14211022004-8329 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 75 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111, k= -2 | m2 |  | -628,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,0057 |  |
| 76 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 6 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri | m2 |  | 925,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-55 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,06m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 26511221000271 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 77 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 11,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 78 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m |  | 377,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 266310210000-16204 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-12 | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 4.2. . Amenajarea si constructia intrarilor in curti, 11 unit. |  |  |  |
| 79 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decapare covata) | 100 m3 |  | 0,870 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 80 | TsI51A1, k = 0,5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 156,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 81 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului | 100 m3 |  | 0,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752-31.5 | Piatra split fr. 8-63 LA/30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 82 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (nivelarea platformei) | 100m2 |  | 2,800 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 83 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei casetei) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,840 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 84 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 1,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 85 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Instalarea bordurii din beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 pe fundatie de beton C16/20 conform SM EN 206+A1) | m |  | 61,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 2663102100001-121521 | Beton C16/20 conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton C30/37XF4, de tip BR 100.20.8 | m | 2,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 86 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 10 cm | m3 |  | 28,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 87 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30 fr. 8-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m) | m3 |  | 42,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411121201646-0630 | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672-0630 | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 88 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,7 l/m2 | t |  | 0,196 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 89 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se excluce,H= 6,0 cm, K-1,5 | m2 |  | 280,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 90 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,840 |
|  | 11110001000-773 | Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 4.3. Amenajarea si constructia parcarilor pentru autovehicule, 2 unit. |  |  |  |
|  |  | 4.3.1. Terasament |  |  |  |
| 91 | TsC03F1 (k=0,8) | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei parcarilor, y=1.86 t/m3) | 100 m3 |  | 2,660 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 92 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 478,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 93 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,660 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 94 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III | 100m2 |  | 2,420 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 |  |
| 95 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul) | 100 m3 |  | 0,480 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  |  | 4.3.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier |  |  |  |
| 96 | DI110 | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D < 45 SM -EN 13242+A1 H - 15 cm | m3 |  | 36,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467-278 | Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 97 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( piatra sparta LA30, fr. 31,5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m) | m3 |  | 35,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta LA30, fr. 31,5 - 63mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 98 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta LA30, fr. 0-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,10 m) | m3 |  | 22,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122203 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 14111222016721-463 | Piatra sparta LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 99 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresata, h= 8 cm conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010 , tip Caramida ) culoare gri | m2 |  | 218,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 266111280065-558 | Piatra de pavaj vibropresata, h=0,08m conform SM SR EN 1338:2010/AC:2010 (Tip caramida) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 26511221000271 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 1,6000 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM I 32.5R | kg | 7,8700 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
| 100 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm | m3 |  | 1,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-00078 | Piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 101 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20, conform SM EN 206+A1) | m |  | 56,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 26511221000241 | Ciment | kg | 1,0200 |  |
|  | 266310210000-16204 | Beton clasa C16/20, conform SM EN 206+A1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325-12 | Bordura din beton C30/37 XF4, de tip 100х20x8 cm | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 102 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |
|  | 2430126108720 | Email rosu | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). |  |  |  |
| 103 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13,0 kg/buc.) | buc |  | 11,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 2811106301794-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 104 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) | buc |  | 7,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100001-1620 | Beton clasa C16/20 | m3 | 0,0760 |  |
|  | 281110630994-135 | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45 | buc | 1,0000 |  |
| 105 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, A 700( B1) | buc |  | 7,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-7001 | Indicator de forma triunghiulara,A 700( B1) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 106 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, B 700 | buc |  | 15,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, B 700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 107 | DF19A | Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, BH 700x350 | buc |  | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073105-70016 | Indicator de forma dreptunghiulara, BH 700x350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 108 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  | 267,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |
|  | 24301261087201 | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 109 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  | 15,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 1243454657 | Microbile | kg | 0,3500 |  |
|  | 2430126108720 | Email rosu | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |