- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul achiziției Rampa de încărcare HTL-2P

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

(denumirea)

- Descriere generală. Informaţii

Dimensiuni; Lățime; Lungimea.

Dimensiune de comandă rampă de egalizare; :; 2000 mm; x; 2500 mm. Dimensiunea utilă a gropii; :; 2025 mm; x; 2500 mm.

Caracteristici de performanță

Sarcină nominală; :; 50 kN conform EN 1398.

Nivelare; :; + 415 mm / - 415 mm. conform EN 1398 max.12,5% (7°). Zonă de lucru cu clapă complet extinsă!. Prevenirea alunecării; :; Platformă şi limbă din placă striată rezistentă la alunecare.

Construcție

Înălțime constructivă rampă de egalizare; :; 595 mm. Montare în; :; Fosă. Platformă; :; Structură din oţel flexibil cu o partea superioară a platformei din oţel profilat, antiderapant (tablă striată S235), partea inferioară întărită cu profile statice, balamale stabile pe spate pentru cadru, cu trecere plată către clapeta rabatabilă, marcaje de siguranţă de culoare negru-galben. Grosimea platformei; :; 8/10 mm. Clapă telescopică; :; clapă telescopică stabilă, partea superioară din oțel profilat, antiderapant (S355), partea inferioară consolidată cu profiluri statice, ghidaj lateral precis, marcare suport, limitator suport, muchia frontală cu trecere plană cu pantă spre autoutilitară. Grosimea clapei; :; 12/14 mm. Formă clapă; :; R (clapă dreaptă). Lungime clapă; :; 1200 mm. Variantă de model; :; Model de așezare P pentru montarea prin sudare într-o groapă pregătită conform specificațiilor producătorului sau într-un podest din oțel; la o lungime de peste 3000 mm cât şi cazul unei sarcini nominale mai mari, este necesară asigurarea pe șantier a unui profil de rezemare.

Suprafață

Nuanță; :; similar cu RAL 9017 negru trafic. Model; :; Suprafețe sablate, acoperit cu poliuretan cu două componente (grosime strat de 60-80 µm).

Dotări suplimentare

LIMBA TELESCOPICA 155994R.

Telescopic lip 1200mm, coate.

ULEI PT POMPA HIDRAULICA.

Receiver plate detail pit model P flat steel 30mm on reverse face.

Operare rampă de egalizare

Sistem hidraulic; :; Sistem de acţionare electro-hidraulic, grad de protecţie IP54, 2 cilindri principali, 1 cilindru cu clapă telescopică, cu funcţie de oprire în caz de urgenţă şi 3 supape, cablu de racordare cu lungime de minim 7,5 m. Proprietăţi; :; Tensiune de alimentare 400 V 3 faze / 50 / 1.1 / 2.5 A. Temperaturi; :; aprox. -25 °C până la + 50 °C. sistemul de comandă; :; Tablou de comandă 420 T în carcasă ecranată, grad de protecție IP 65, buton-folie integrat în carcasă pentru acţionarea separată a rampei de egalizare şi a clapetei telescopice prin menţinere apăsată, tastă Auto pentru revenirea automată în poziţia de repaus, întrerupător principal cu deconectare pe toţi polii, cu funcţie simultană de întrerupător de oprire de urgenţă cu blocare a repornirii, disponibil pentru funcţia de autorizare a rampei de egalizare, cu funcţie de economisire a energiei, afişarea stării de funcţionare cu leduri..

Dotări suplimentare operare

Operator rampa.

PANOU CONTROL 420T.

Schema de amplasare:

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

Bunurile se vor transporta ambalate, după caz, conform prevederilor din standardele de execuție a acestora, astfel încât să se asigure integritatea lor pe timpul transportului, manipulării și depozitării până la predarea lor către Beneficiar.

Bunurile livrate vor fi însoțite de următoarele documente:

• Factura fiscală;

• Alte documente, după caz, aferente produselor livrate.

Livrarea se efectuează de către Furnizor

•	în termen de 30 zile lucrătoare, conform cerințelor tehnice și cantității specificate, după înregistrarea contractului la Trezorerie, asumîndu-și toate riscurile și toate cheltuielile care intervin în procesul transportării bunurilor.

3 Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul ofertei va cuprinde prețul bunurilor, inclusiv transportul cu mijloacele furnizorului până la sediul Postului de inspecție la Frontieră Leușeni -Albița ( sat. Leușeni r-ul Hîncești), în lei, inclusiv TVA.

În costul rampei este necesar de inclus costul de livrare cu transportul Vânzătorului, cu montare/instalare și punerea în funcțiune a rampei (la locul de montare inclusiv lucrările de conectare partea electrică cu testare) precum și demontarea rampei existente cu transportarea  existent pe adresa mun. Chișinău str. Murelor 3, includerea chitului de montare, asigurarea conexiunii electrice până la boxa de distribuire, traseu electric, includerea tuturor cheltuielilor.

4. Cerințe obligatorii

• Perioada de garanție, va fi de minimum 24 luni din data montării.

• Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Petrecerea instruirii al angajaților Postului de inspecție la Frontieră Leușeni -Albița, privind folosirea utilajului instalat imediat după finalizarea lucrărilor de instalare a rampei de încărcare.

• Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute în exploatarea rampei de încărcare.

• Deținere de Service Centru local autorizat de către producătorul bunului solicitat sau dispunerea de un contract cu Service Centru respectiv pentru asigurarea deservirii bunurilor aflate la garanție

• Garanția la reparațiile efectuate : minim 24 luni de la livrare.

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezentul caiet de sarcini și care are cel mai mic preț fără TVA pe oferte.

Omisiunea sau neîndeplinirea corespunzătoare a oricărei dintre cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la respingerea ofertei ca neconformă.

Astfel, lipsa unui răspuns sau prezentarea unor descrieri nerelevante prin raportare la cerințele prezentului caiet de sarcini va duce la descalificarea ofertantului.

De asemenea, un simplu răspuns (afirmație) de confirmare din partea operatorului economic cu privire la respectarea cerințelor din caietul de sarcini, fără precizarea exactă a modalității de îndeplinire, nu va fi acceptat.

Bugetul estimat constituie suma de 228 000 lei inclusiv TVA.

Prezentul caiet de sarcini a fost întocmit de specialist principal a Direcției administrare și management inter al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor,  Ion Godoroja

(tel: 0-22-264-693) .