| Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii ''M. Lomonosov'' din bd. Dacia nr.4, N02/21-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Pentru lucrari de reparatii (marca SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Arhitectura |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 81,920 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta. (linoleum) | m2 | 393,730 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 | 475,650 |
| 4 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane tip Armstrong) | m2 | 130,800 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane din plastic) | m2 | 34,000 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 22,000 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 32,800 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri | m | 16,700 |
| 9 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pereti despartitori din caramida 120 mm) | m3 | 4,900 |
| 10 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (pentru gol de usa) | m3 | 2,100 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 280,000 |
| 12 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (WC) | m2 | 28,000 |
| 13 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii metalice h=3200) | kg | 2 800,000 |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (la cerdac) | m2 | 3,200 |
| 15 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. (la cerdac) | m2 | 4,300 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 75,000 |
| 17 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea gratiilor metalice la ferestre cu montarea lor ulterioara) | kg | 250,000 |
| 18 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 62,000 |
| 19 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 62,000 |
| 20 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 62,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti despartitori |  |  |
| 21 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0,042 |
| 22 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie (vata minerala - 50 mm), cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 9,000 |
| 23 | CD72M | Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 14,800 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ferestre |  |  |
| 24 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (F1, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 1060*1760) | m2 | 13,060 |
| 25 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F2, profil PVC cu punte termica si geamuri termopane 4460*1760) | m2 | 15,700 |
| 26 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (latimea 300 mm) | m | 16,500 |
| 27 | CK26B | Glafuri exterioare din tabla din metal cu protectie prevopsita montate la ferestre. (latimea 400 mm) solbanc | m | 16,500 |
| 28 | IzD02C | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: gratiile metalice demontate | t | 0,250 |
| 29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,250 |
| 30 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: (montarea gratiilor metalice demontate anterior) | kg | 250,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Usi |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. De intrare si tambur |  |  |
| 31 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1, din profil de aluminiu cu punte termica cu umplutura din sticla blindata si Sandvich gr.24 mm, fara prag) | m2 | 8,230 |
| 32 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,840 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Interioare |  |  |
| 33 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-3, din profil de aluminiu cu geamul armat, fara prag) | m2 | 8,600 |
| 34 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-4, din profil de aluminiu oarba, fara prag) | m2 | 5,760 |
| 35 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-5, din profil de aluminiu cu geamul armat, fara prag) | m2 | 11,520 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tip P-1 (435,8m2) |  |  |
| 36 | IzF11B | Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 26 mm (400 kg/m3) | m3 | 11,330 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 435,800 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9mm) | m2 | 435,800 |
| 39 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 392,220 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Tip P-2 (3,4m2) |  |  |
| 40 | IzF11B | Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 26 mm (400 kg/m3) | m3 | 0,090 |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 3,400 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,400 |
| 43 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta 9 mm) | m2 | 3,400 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (h=100 mm) | m | 3,100 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tip P-3 (38,5m2) |  |  |
| 45 | IzF11B | Strat termoizolant la plansee, executat cu cimentopolisterol - 30 mm (400 kg/m3) | m3 | 1,200 |
| 46 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 38,500 |
| 47 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, (inclusiv plintele din MDF h=100 mm - 18ml) | m2 | 38,500 |
|  |  | Capitolul 1.6. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1.1. ПТ-1 |  |  |
| 48 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (GKB -9,5 mm) | m2 | 111,400 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 111,400 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 111,400 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 111,400 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 111,400 |
|  |  | Capitolul 1.6.1.2. ПТ-2 |  |  |
| 53 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (rezistente la umezeala) | m2 | 5,500 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 5,500 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,500 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 5,500 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,500 |
|  |  | Capitolul 1.6.1.3. ПТ-3 |  |  |
| 58 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,400 |
|  |  | Capitolul 1.6.1.4. ПТ-4 |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ''Betonocontact'' | m2 | 193,000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 193,000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 193,000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 193,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.1.5. ПТ-5 |  |  |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ''Betonocontact'' | m2 | 96,000 |
| 64 | CF52B k=4 mater | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (20 mm) (k=4 la materiale) | m2 | 96,000 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 96,000 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 96,000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 96,000 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 96,000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund ''Betonocontact'' | m2 | 255,000 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 255,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund | m2 | 255,000 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 255,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.2.1. Pereti despartitori din ipsos |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraten'' | m2 | 152,500 |
| 74 | CF50B k=4 mater | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(20 mm) (k=4 la materiale) | m2 | 152,500 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 152,500 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 152,500 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraten'' | m2 | 152,500 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 152,500 |
|  |  | Capitolul 1.6.2.2. Pereti |  |  |
| 79 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 280,000 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 651,320 |
| 81 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 629,420 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 629,420 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 629,420 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 629,420 |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 21,900 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Glafurile interioare (ferestre si usi) |  |  |
| 86 | CK18B | Montarea cornierului perforat din PVC | m | 127,000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa ''Supraten'' | m2 | 35,000 |
| 88 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 |
| 89 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,000 |
| 90 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 35,000 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 35,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Finisare exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Soclu |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' | m2 | 12,500 |
| 93 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (d5, Bp- I, 100*100) | kg | 34,100 |
| 94 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (placi artificiale tip ''Cosauti'') | m2 | 12,500 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Peretii |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' | m2 | 178,000 |
| 96 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 178,000 |
| 97 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 178,000 |
| 98 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 178,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Executarea gaurilor |  |  |
| 99 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. (in peretii gros 600 mm) | m | 17,200 |
| 100 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,410 |
| 101 | RpIzB55A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive. | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Bare de sprijin din inox (la WC pentru persoane cu dezabilitati) |  |  |
| 102 | CH06A | Mina curenta din inox | m | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Intrare de evacuare (pl.15) |  |  |
| 103 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20mm) | m2 | 2,800 |
| 104 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se scade | m2 | -2,800 |
| 105 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta) | m2 | 2,800 |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (metal pentru copertina) | kg | 54,570 |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,055 |
| 108 | CE18A | Luminatoare din placi de policarbonat. | m2 | 2,500 |
| 109 | CK35B | Ancora de distantare d6..8 mm | buc | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Intrarea principala (pl.16) |  |  |
| 110 | CG22A | Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 6,300 |
| 111 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -6,300 |
| 112 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 12,600 |
| 113 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,300 |
| 114 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (placi ceramice cu suprafata antiderapanta) | m2 | 6,300 |
| 115 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (etalbond) | m2 | 30,500 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Detaliu de fixare a peretilor despartitori (pl.17) |  |  |
| 116 | CL18A | Confectii metalice diverse | kg | 6,600 |
| 117 | CE25C | Garnitura elastica de etansare ПРП-40К-45,600 | m | 6,400 |
|  |  | Capitolul 2. Constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Intrarea principala (pl.21, 23) |  |  |
| 118 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 0,500 |
| 119 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M150 | m3 | 0,500 |
| 120 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,000 |
| 121 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Mn1 - 6 buc) | kg | 25,200 |
| 122 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (stilpi si grinzi) | kg | 505,100 |
| 123 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,505 |
|  |  | Capitolul 2.2. Consolidarea vitraliului exterior |  |  |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 32,000 |
| 125 | IzA03A | Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice | m2 | 32,000 |
| 126 | CN53A | Amestec anticoroziv STRATO 4900 | m2 | 32,000 |
| 127 | CF52B | Tencuieli interioare executate manual, cu amestec Resisto Tixo'', la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 32,000 |
| 128 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 518,570 |
| 129 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,519 |
| 130 | CK35A | Bulon HST-H M12*200 | buc | 128,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Fixarea buiandrugilor |  |  |
| 131 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 2,800 |
| 132 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 28,860 |
| 133 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,030 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.