| Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii "M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4, mun.Chisinau N02/21-1 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Echipament electric de forta si luminatu electric interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Dulap BZUM-TF-01-100-52 (1ЩУЭ) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей ВР32И-31 100А в шкаф) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка блок разьединителя-предохранителя в шкаф) | buc | 3,00 |
| 4 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРв-24з ) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100 А) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P С10 A) | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P С20 A) | buc | 2,00 |
| 9 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P С63 A) | buc | 1,00 |
| 10 | 08-03-572-4 | Dulap BZUM-TF-АВР-110-25 | buc | 1,00 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29 3P С25 A) | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29 3P С20 A) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25 А) | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРв-24з ) | buc | 1,00 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100 А) | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P С10 A) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P С20 A) | buc | 2,00 |
| 19 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРв-18з ) | buc | 1,00 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20 А) | buc | 1,00 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АBДT-32/2/16A/30mA) | buc | 5,00 |
| 22 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРв-18з ) | buc | 1,00 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20 А) | buc | 1,00 |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АBДT-32/2/16A/30mA) | buc | 4,00 |
| 25 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРв-24з ) | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 63 А) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 1P С6 A) | buc | 4,00 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 1P С25 A) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 1P С32 A) | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 3P С20 A) | buc | 2,00 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 3P С32 A) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРв-18з ) | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20 А) | buc | 1,00 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 1P В10 A) | buc | 5,00 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АBДT-32/2/16A/30mA) | buc | 5,00 |
| 36 | 08-03-572-7 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 12 модулей ШРв-12з ) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 20 А) | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-60 1P В10 A) | buc | 4,00 |
| 39 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель сумеречный) | buc | 1,00 |
| 40 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, фотодатчик | buc | 1,00 |
| 41 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА | buc | 5,00 |
| 42 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-1 | buc | 5,00 |
| 43 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Elmos) | 100 buc | 0,45 |
| 44 | Pretul firmei | Corp de iluminat Elmos CPV IP20 36W | buc | 16,00 |
| 45 | Pretul firmei | Corp de iluminat Elmos CPV IP54 36W | buc | 27,00 |
| 46 | Pretul firmei | Corp de iluminat Elmos EMSP60484 IP20 48W | buc | 2,00 |
| 47 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, SPOT DOWNLIGHT LP984 IP54 9W | 100 buc | 0,13 |
| 48 | Pretul firmei | Corp de iluminat SPOT DOWNLIGHT LP984 IP54 9W | buc | 13,00 |
| 49 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Gauss Linda) | 100 buc | 0,08 |
| 50 | Pretul firmei | Corp de iluminat Gauss Linda IP54 20W | buc | 8,00 |
| 51 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "Выход" 8W, EFS-193 | 100 buc | 0,07 |
| 52 | Pretul firmei | Indicatori de iluminat "Выход" 8W, EFS-193 | buc | 7,00 |
| 53 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Lampa LED Liniara) | 100 buc | 0,14 |
| 54 | Pretul firmei | Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP54 18W L=600mm | buc | 6,00 |
| 55 | Pretul firmei | Corp de iluminat Liniara LED IIGT T20 IP54 18W | buc | 4,00 |
| 56 | Pretul firmei | Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP20 18W L=2000mm | buc | 4,00 |
| 57 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED rotund IP20 12W | 100 buc | 0,14 |
| 58 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED rotund IP20 12W | buc | 14,00 |
| 59 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, Alfa Ginger 60W | buc | 1,00 |
| 60 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, Lampardi Rondo LP671-090 50W | buc | 1,00 |
| 61 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, Candelabru IP20 30W | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W | buc | 7,00 |
| 63 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ДПО1301) | 100 buc | 0,05 |
| 64 | Pretul firmei | Corp de iluminat IP54 6W ДПО1301 | buc | 5,00 |
| 65 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 17,46 |
| 66 | 590-402 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 1 300,00 |
| 67 | 590-403 | Cablu VVGng-LS-3x2.5 | m | 60,00 |
| 68 | Pret de piata | Cablu VVGng-LS-5x35 | m | 15,00 |
| 69 | 590-4022 | Cablu VVGng-FRLS-3*1.5 | m | 350,00 |
| 70 | 590-4059 | Cablu VVGng-FRLS-5x6 | m | 15,00 |
| 71 | 590-4059 | Cablu VVGng-FRLS-5x10 | m | 6,00 |
| 72 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 2,55 |
| 73 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,40 |
| 74 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,82 |
| 75 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,86 |
| 76 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m | 0,34 |
| 77 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,36 |
| 78 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 5,10 |
| 79 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2 | 100 m | 4,80 |
| 80 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 1,63 |
| 81 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,74 |
| 82 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m | 0,66 |
| 83 | 08-02-412-10 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,74 |
| 84 | 590-1001 | Conductor ПВ1нг-LS-1,5 | m | 765,00 |
| 85 | 590-1002 | Conductor ПВ1нг-LS-2,5 | m | 720,00 |
| 86 | 590-1004 | Conductor ПВ1нг-LS-4.0 | m | 245,00 |
| 87 | 590-1003 | Conductor ПВ1нг-LS-6.0 | m | 260,00 |
| 88 | 590-1006 | Conductor ПВ1нг-LS-10 | m | 100,00 |
| 89 | 590-10066 | Conductor ПВ1нг-LS-16 | m | 110,00 |
| 90 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 91 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,21 |
| 92 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 93 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 94 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2 | 100 m | 0,44 |
| 95 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 96 | 590-10010 | Conductor ПВ1нг-FRLS-1,5 | m | 20,00 |
| 97 | 590-10020 | Conductor ПВ1нг-FRLS-2,5 | m | 65,00 |
| 98 | 590-10040 | Conductor ПВ1нг-FRLS-4.0 | m | 25,00 |
| 99 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная) | 100 buc | 0,01 |
| 100 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная) двойная | 100 buc | 0,05 |
| 101 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (осветительная) двойная | 100 buc | 0,10 |
| 102 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная) | 100 buc | 0,01 |
| 103 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная) двойная | 100 buc | 0,04 |
| 104 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (компьютерная) двойная | 100 buc | 0,08 |
| 105 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (силовая) двойная | 100 buc | 0,02 |
| 106 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,17 |
| 107 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 108 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0,50 |
| 109 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 17,00 |
| 110 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,90 |
| 111 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,45 |
| 112 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,06 |
| 113 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,15 |
| 114 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 62,00 |
| 115 | 2451085 | Cutie отв. IP44 с блоком зажимов | buc | 290,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 116 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 63,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 117 | Pretul firmei | Panou de distributie BZUM-TF-01-100-52 | buc | 1,00 |
| 118 | Pretul firmei | Intreruptor de sarcina BP32-31-100A | buc | 1,00 |
| 119 | Pretul firmei | Bloc БРП-100A | buc | 3,00 |
| 120 | Pretul firmei | Contor ZMG310CR 380B 5-100A | buc | 1,00 |
| 121 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 122 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 100А | buc | 1,00 |
| 123 | Pretul firmei | Automat BA47-100/3/C10A | buc | 1,00 |
| 124 | Pretul firmei | Automat BA47-100/3/C20A | buc | 2,00 |
| 125 | Pretul firmei | Automat BA47-100/3/C63A | buc | 1,00 |
| 126 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-АВР-110-25 | buc | 1,00 |
| 127 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С25A | buc | 2,00 |
| 128 | Pretul firmei | Automat ВА47-29/3/С20A | buc | 1,00 |
| 129 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-25A | buc | 1,00 |
| 130 | Pretul firmei | Contor ZMG410CR 380B 5A | buc | 1,00 |
| 131 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 132 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 100А | buc | 1,00 |
| 133 | Pretul firmei | Automat BA47-100/3/C10A | buc | 1,00 |
| 134 | Pretul firmei | Automat BA47-100/3/C20A | buc | 2,00 |
| 135 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-18з | buc | 1,00 |
| 136 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A | buc | 1,00 |
| 137 | Pretul firmei | Automat АBДT-32 2/C16А/30мА | buc | 5,00 |
| 138 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-18з | buc | 1,00 |
| 139 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A | buc | 1,00 |
| 140 | Pretul firmei | Automat АBДT-32 2/C16А/30мА | buc | 4,00 |
| 141 | Pretul firmei | Panou de distributie cu lacat, ЩРв-24з | buc | 1,00 |
| 142 | Pretul firmei | Intreruptor ВH32-3P 63А | buc | 1,00 |
| 143 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/1/C6A | buc | 4,00 |
| 144 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/1/C25A | buc | 1,00 |
| 145 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/1/C32A | buc | 1,00 |
| 146 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/3/С20A | buc | 2,00 |
| 147 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/3/С20A | buc | 1,00 |
| 148 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-18з | buc | 1,00 |
| 149 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A | buc | 1,00 |
| 150 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/1/В10A | buc | 5,00 |
| 151 | Pretul firmei | Automat АBДT-32 2/C16А/30мА | buc | 5,00 |
| 152 | Pretul firmei | Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-12з | buc | 1,00 |
| 153 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A | buc | 1,00 |
| 154 | Pretul firmei | Automat ВА47-60/1/В10A | buc | 4,00 |
| 155 | Pretul firmei | Intreruptor (выключатель сумеречный) | buc | 1,00 |
| 156 | Pretul firmei | Fotoavertizor | buc | 1,00 |
| 157 | Pretul firmei | Demaror ПМА-0261 220B Ii.e=0.5A | buc | 2,00 |
| 158 | Pretul firmei | Demaror ПМА-0261 220B Ii.e=1.0A | buc | 2,00 |
| 159 | Pretul firmei | Demaror ПМА-2261 | buc | 1,00 |
| 160 | Pretul firmei | Post de comanda ПКЕ222-1У3 | buc | 5,00 |
| 161 | Pretul firmei | Lustre si suspensii, Alfa Ginger 60W | buc | 1,00 |
| 162 | Pretul firmei | Lustre si suspensii, Lampardi Rondo LP671-090 50W | buc | 1,00 |
| 163 | Pretul firmei | Lustre si suspensii, Candelabru IP20 30W | buc | 1,00 |
| 164 | Pretul firmei | Lustre si suspensii, PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W | buc | 7,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.