## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare, consolidare și reconstrucție a blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, (edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice) din Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu – Bodoni și București.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

- Statutul de protecție - Imobilul cu nr. cadastral 0100520182 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 279 (cu adresa Chișinău, bd. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Restaurarea, consolidarea și reconstrucția blocului B a Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Edificiul Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice din Chișinău

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-22

Platformă de ridicare. B secția 1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  | MАsA06A | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m (montare platforma de ridicare) | ascensor | 1,00 |
|  | MАsA06C | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A | m | -18,90 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  | Asmorind | Platforma de ridicare pentru persoane cu disabilitati tip HIDRAL ph-300 | ascensor | 1,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-23

Platformă de ridicare.

Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  | MАsA06A | Ascensoare mici pentru materiale, cu viteza cabinei pina la 0,5 m/s: capacitatea de ridicare 100 kg, la 6 statii, inaltimea putului 21,0 m (montare platforma de ridicare) | ascensor | 1,00 |
|  | MАsA06C | Pentru fiecare metru de inaltime a putului, mai mult sau mai putin decit cei specificati in caracteristica ascensorului, se adauga sau se scade la normele A | m | -18,90 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  | Asmorind | Platforma de ridicare pentru persoane cu disabilitati tip HIDRAL ph-300 | ascensor | 1,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-24

Ascensor pentru mărfuri 400 kg. Bloc secția nr.1.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1. | MАsA05A | Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 500 kg (2 statii) | ascensor | 1,00 |
| 2. | MAsA05G1 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare: 500, 1000 kg | m | -16,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 3. | Asmorind | Ascensor pentru marfuri 400 kg | ascensor | 1,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-25

Ascensor pentru mărfuri 1000 kg. Bloc secția nr.1.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | MАsA05B | Ascensoare pentru materiale (elevatoare pentru materiale) de uz general, cu usi rabatabile, la 6 statii, cu viteza cabinei 0,5 m/s, inaltimea putului 22,5 m, inaltimea cabinei pina la 2,4 m: capacitatea de ridicare 1000 kg (2 statii) | ascensor | 1,00 |
| 2 | MAsA05G1 | Pentru fiecare metru de inaltime a putului mai mult sau mai putin de 22,5 m, se adauga sau se scade pentru ascensoare cu capacitatea de ridicare : 500, 1000 kg | m | -16,50 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 3 | Asmorind | Ascensor pentru marfuri 1000kg | ascensor | 1,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-26

Utilaj și mobilier. Bloc secția nr.1.

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Utilajelor montare |  |  |
|  |  | Станок круглопильный 1460х1300х950 "КОРВЕТ" Q-126kg | unit | 1,00 |
|  |  | Станок фрезерный 540х635х830 JET JWS-34LX Q-145kg | unit | 1,00 |
|  |  | Станок фуговально-рейсмусовый 1400х750х1000 JET JPT-310Q-230kg | unit | 1,00 |
|  |  | Станок ленточнопильный 1670х660х610 Q-80kg METABO BASS 317 PRECISION | unit | 1,00 |
|  |  | Стружкоотсос 882х562х1671 Q-24kg METABO SPA 1702 | set | 1,00 |
|  |  | Токарный станок 1630х350х1180 Q-80kg КОРВЕТ-75 | set | 1,00 |
|  |  | Устройство для фильтрации воздуха 765х610х310 Q-25kg | set | 1,00 |
|  |  | Стол фрезерный 780х784х850 | set | 1,00 |
|  |  | Торцовочная пила настольная КАЛИБР ПТЭ-1900/255ПРм | unit | 1,00 |
|  |  | Станок сверлильный настольный 450х300х900 | unit | 1,00 |
|  |  | Станок фрезерный по металлу 610х560х880 | unit | 1,00 |
|  |  | Станок заточный 400х300х400 | unit | 1,00 |
|  |  | Станок шлифовальный 400х300400 | unit | 1,00 |
|  |  | Сушильный шкаф 800х1000х1900 | unit | 1,00 |
|  |  | Токарный станок по металлу METAL MASTER RED S712 | set | 1,00 |
|  |  | Муфельная печь 570х710х600 SNOL 12/1200 | unit | 1,00 |
|  |  | Наковальня консольная | unit | 1,00 |
|  |  | Комбинированный станок по дереву 762х200х600 ЗУБР ЗШС-330 | unit | 1,00 |
|  |  | Станок для художественной ковки УЗОР-Н-1 707х702х514 | unit | 1,00 |
|  |  | Промышленный пескоструйный аппарат DSG-75 (ду бака для образива 75мм, расход сжатого воздуха 10,0м3/мин) | unit | 1,00 |
|  |  | Дистилятор 450х382х685 ДЭ-25 (h=800mm учп, расход воды на охлаждение и питание 350дм3, габариты эл.щита 261х223х160) | unit | 2,00 |
|  |  | Шкаф металлический вытяжной ду-150 | unit | 8,00 |
|  |  | Электробойлер на 100 литров | unit | 4,00 |
|  |  | Аппарат для обтачивания гипсовых моделей 0286ON | 1 комплект | 3,00 |
|  |  | Сушильный шкаф для гипсовых изделий | unit | 2,00 |
|  | t | Ванна моечная 600*600*400 inox | unit | 4,00 |
|  | t | Ванна моечная 700*700*400 inox | unit | 4,00 |
|  | t | Ванна моечная 1000*1000*400 inox | unit | 4,00 |
|  | t | Ванна моечная 1000*1000*400 inox (напольная) | unit | 1,00 |
|  |  | Аппарат электросварочный (инвекторный) | unit | 1,00 |
|  |  | Аппарат плазменной сварки 435х150х250 ТИТАН ПИ ПР15-5 | unit | 1,00 |
|  |  | Аппарат лазерной очистки от ржавчины XTL-C100 760x780x790 | unit | 1,00 |
|  |  | Пескоструйный аппарат Z-25 (ду-бака 306мм, расход сжатого воздуха 10см3/мин) | unit | 1,00 |
|  |  | Полировальная машина с пылесборником 455х200х320 ZK-0096 | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф инструментальный 1200х600х1800 | unit | 7,00 |
|  |  | Рециркулятор-облучатель бактерецидный потолочный закрытого типа 220/0,2 | unit | 16,00 |
|  |  | Холодильник бытовой 600х600х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Электрофен | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф-сейф металлический 1500х1000х1500 | unit | 78,00 |
|  |  | Стол рабочий с мраморной столешницей 2000х1000х820 | unit | 3,00 |
|  |  | Стол рабочий 2-х тумбовый 1500х600х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Плитка эл. настольная с закрытой спиралью | unit | 1,00 |
|  |  | Мольберт напольный 600х150х1200 | unit | 1,00 |
|  |  | Мольберт напольный 600х150х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф лабораторный универсальный 1500 х 720 х 2200 KS-15 | unit | 9,00 |
|  |  | Шкаф для хранения ЛВЖ (с модулем фильтрации 620х620х280) 1180х6501985 | set | 5,00 |
|  |  | Шкаф вытяжной для работ с гипсовыми изделиями 1500х720х2200 ШВ-102 | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф вытяжной для работ с гипсовыми изделиями 2000х720х2200 ШВ-104 | unit | 1,00 |
|  |  | Ручная шлифовальная машинка с пылеудалением MIRKA | unit | 2,00 |
|  |  | Фрезер настольный AF-350 | unit | 2,00 |
|  |  | Компрессор на 200 литров FUBAG B5200B/200CT4 | set | 2,00 |
|  |  | Электромиксер для гипса | unit | 2,00 |
|  |  | Бормашина ECSORT II | unit | 3,00 |
|  |  | Стол рабочий с мраморной столешницей 2000х1500х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф материальный 1200х600х1800 | unit | 3,00 |
|  |  | Тележка ручная гидравлическая (100-120кг) | unit | 6,00 |
|  |  | Мобильный передвижной гидравлический подъемник до 100кг | unit | 3,00 |
|  |  | Электросушитель для рук | unit | 29,00 |
|  |  | Утюг | unit | 1,00 |
|  |  | Машина швейная электрическая Зингер | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 4000х2500х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 2000х1500х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж 1300х600х1800 | unit | 4,00 |
|  |  | Стеллаж 1200х600х1800 | unit | 5,00 |
|  |  | Стеллаж 1500х600х1800 | unit | 11,00 |
|  |  | Стеллаж 1200х600х1200 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол производственный 1200х600х850 inox | unit | 1,00 |
|  |  | Стол производственный 1200х700х820 inox | unit | 2,00 |
|  |  | Стол производственный 1500х700х820 inox | unit | 4,00 |
|  |  | Стеллаж 2000х600х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол -тумба 1000х1000х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 2800х1500х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 2000х1500х820 | unit | 3,00 |
|  |  | Стеллаж 2500х700х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол рабочий 2000х700х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол сборочный 2000х2000х500/850 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол -верстак 1500х700х820 | unit | 3,00 |
|  |  | Стол однотумбовый 1000х600х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий ленточный 2000х600х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 1500х800х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Манекен | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий (поверхность керамогранит) 2000 х 700 х 820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж 1800х700х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол сборочный 2000х1200х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж 2000х700х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол гладильный 1500х400х900 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 2000х1000х820 | unit | 4,00 |
|  |  | Верстак слесарный 1500х700х820 | unit | 4,00 |
|  |  | Стеллаж 1800х600х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф металлический навесной 800х400х1600 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол рабочий ленточный (поверхность керамогранит) 3000х1000х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий ленточный (поверхность керамогранит) 2300х1000х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий ленточный (поверхность керамогранит) 1800х1000х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий ленточный (поверхность керамогранит) 1100х1000х750 | unit | 2,00 |
|  |  | Стол рабочий ленточный (поверхность керамогранит) 2200х1000х750 | unit | 1,00 |
|  |  | Вешалка напольная 2000х700х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий 1400х700х750 | unit | 6,00 |
|  |  | Стол рабочий 1500х1500х750 | unit | 3,00 |
|  |  | Стеллаж библиотечный 2500х600х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж библиотечный 1700х600х1800 | unit | 4,00 |
|  |  | Стол рабочий 1100х600х820 | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж 2400х600х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Подтоварник 1200х800х250 | unit | 3,00 |
|  |  | Стеллаж 1100х600х1800 | unit | 1,00 |
|  | Preț de firmă | Шкаф хозяйственный 1000х600х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Шкаф индивидуальный 600х600х1800 | unit | 7,00 |
|  |  | Стул п/поворотный | unit | 23,00 |
|  |  | Ларь для отходов | unit | 26,00 |
|  |  | Ларь для бытовых отходов | unit | 10,00 |
|  |  | Utilaj oficiu la cota -3.00 si +3.60. | unit | 0,00 |
|  |  | Компьютер персональный | unit | 49,00 |
|  |  | Принтер "CANON" | unit | 13,00 |
|  |  | Ксерокс "CANON" | unit | 4,00 |
|  |  | Электросушитель для рук | unit | 7,00 |
|  |  | Холодильник бытовой 600х600х1200, Норд 220/0,9 | unit | 14,00 |
|  |  | Стол компьютерный | unit | 49,00 |
|  |  | Стол -приставка | unit | 54,00 |
|  |  | Сейф металлический | unit | 14,00 |
|  |  | Стол рабочий | unit | 14,00 |
|  |  | Стол ленточный | unit | 6,00 |
|  |  | Шкаф офисный | unit | 18,00 |
|  |  | Шкаф для одежды | unit | 18,00 |
|  | Preț de firmă | Шкаф материальный | unit | 20,00 |
|  |  | Шкаф для уборочного инвентаря | unit | 5,00 |
|  |  | Стеллаж пристенный металлический | unit | 14,00 |
|  |  | Уголок отдыха | unit | 2,00 |
|  |  | Стул п/поворотный | unit | 49,00 |
|  |  | Стул полумягкий | unit | 55,00 |
|  |  | Utilaj in axele18-19 | unit | 0,00 |
|  |  | Стеллаж пристенный металлический (3 сек) 3000х300х1800 | unit | 5,00 |
|  |  | Стеллаж пристенный металлический (2 сек) 2000х300х1800 | unit | 10,00 |
|  |  | Стеллаж пристенный металлический (1 сек) 1000х300х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стеллаж 2-х стор. металлический (3 сек) 3000х500х1800 | unit | 17,00 |
|  |  | Стеллаж 2-х стор. металлический (2 сек) 2000х500х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стеллаж 2-х стор. металлический (1 сек) 1000х500х1800 | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж для каталогов 3000х1000х900 | unit | 4,00 |
|  |  | Шкаф каталожный 1000х450х1300 | unit | 3,00 |
|  |  | Рабочий столик 500х450х750 | unit | 13,00 |
|  |  | Стол для посетителей 1000х600х750 | unit | 9,00 |
|  |  | Стол рабочий канцелярский 1200х600х750 | unit | 5,00 |
|  |  | Шкаф для одежды | unit | 1,00 |
|  | Preț de firmă | Шкаф материальный | unit | 1,00 |
|  |  | Принтер "CANON" | unit | 1,00 |
|  |  | Компьютер персональный | unit | 6,00 |
|  |  | Вешалка для одежды посетителей | unit | 1,00 |
|  |  | Стол рабочий с покрытием из нержавеющей стали 1000х2000х750 | unit | 2,00 |
|  |  | Сейф металлический | unit | 1,00 |
|  |  | Стеллаж пристенный металлический 5000х600х1800 | unit | 4,00 |
|  |  | Стеллаж 2-х стор. металлический 3500х1200х1800 | unit | 2,00 |
|  |  | Стул полумягкий | unit | 20,00 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI Nr.21-2-1-27

Utilaj și mobilier. Muzeul Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Стол рабочий | buc | 4,00 |
| 2 |  | Стеллаж пристенный металлический | buc | 1,00 |
| 3 |  | Стол для проявочных работ 2000х900х850 | buc | 2,00 |
| 4 |  | Стол c 2-мя моечными ваннами 1200х600х850 | buc | 2,00 |
| 5 |  | Транспортер грузовой ленточный длиной 4,4м | buc | 1,00 |
| 6 |  | Стол рабочий канцелярский 1200х600х750 | buc | 1,00 |
| 7 |  | Компьютер персональный | buc | 1,00 |
| 8 |  | Стул полумягкий | buc | 7,00 |